|  |  |  |  | počet obytných místností |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| místnost | zařizovací předmět | MJ | rozměry | 1 | 2 | 3 | 4 |
| předsíň/ chodba | šatní skříň | modul | š 500 x h 600 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| kuchyň | lednice | ks | š 600 x h 600 | max v800 | max v1260 | max v1660 | max v1860 |
|  | myčka | ks |  |  |  |  |  |
|  | varný panel | ks |  | 2-plotýnka | 4-plotýnka | 4-plotýnka | 4-plotýnka |
|  | trouba | ks |  | minitrouba | vestavěná | vestavěná | vestavěná |
|  | mikrovlnná trouba | ks |  |  | vestavěná | vestavěná | vestavěná |
| denní obytná místnost | míst k sezení | osoby |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | pracovní stůl | ks | š 600 x d 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | postel 2-lůžková | ks | š 1600 x d 2100 | 1 |  |  |  |
|  | šatní skříň | modul | š 500 x h 600 | 3 |  |  |  |
|  | jídelní stůl - plocha stolování | osoby | š 600 x h 400 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 1. ložnice | postel 2-lůžková | ks | š 1600 x d 2100 |  | 1 | 1 | 1 |
|  | šatní skříň | modul | š 500 x h 600 |  | 4 | 6 | 6 |
|  | pracovní stůl | ks | š 600 x d 1200 |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. ložnice | postel 1-lůžková | ks | š 900 x d 2100 |  |  | 2 | 2 |
|  | šatní skříň | modul | š 500 x h 600 |  |  | 4 | 4 |
|  | pracovní stůl | ks | š 600 x d 1200 |  |  | 2 | 2 |
| 3. ložnice | postel 1-lůžková | ks | š 900 x d 2100 |  |  |  | 1 |
|  | šatní skříň | modul | š 500 x h 600 |  |  |  | 2 |
|  | pracovní stůl | ks | š 600 x d 1200 |  |  |  | 1 |
| koupelna | umyvadlo | ks |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | WC mísa závěsná | ks |  | 1 | 1 |  |  |
|  | sprcha | ks | š 900 x h 900 | 1 | 1 |  |  |
|  | vana | ks | š 700 x d 1700 |  |  | 1 | 1 |
|  | místo pro pračku | ks |  | š 400 x h 600 | š 400 x h 600 | š 600 x h 600 | š 600 x h 600 |
| WC | WC mísa závěsná | ks |  |  |  | 1 | 1 |
|  | umyvadlo | ks |  |  |  | 1 | 1 |