Příloha č. 2  technická specifikace

- LCD Optotyp světelný -

Přístroj, musí obsahovat a splňovat následující minimální požadavky:

•	Komfortní a jednoduché dálkové ovládání

•	Nastavitelná instalační vzdálenost 2,5 – 6 m

•	Vysoké rozlišení, ostrý obraz

•	Změna kontrastu

•	Stereo testy na bázi červeno-zelených předsádek

•	17“ display s nestárnoucím podsvícením

•	Změna testovacích obrazců dálkovým ovládáním bezdrátovým ovladačem

Příslušenství:

•	Držák na zeď, včetně vrutů k uchycení

•	Napájecí kabel

•	Montážní šablona

•	červeno-zelené brýle

- Štěrbinová lampa – 3 ks

Každý přístroj, musí obsahovat a splňovat následující minimální požadavky:

- Vyšetřování bez zdlouhavého nastavování a rychlá změna zvětšení

- Základna s křížovým pohybem (možnost aretace) ovládaná jediným joistyckem ve všech směrech (x, y, z)

- Stereo-mikroskopické vyšetření předního segmentu oka ve světle štěrbiny se zvětšením 5x, 8x, 12,5x, 20x, 32x

- 5 krokové rotační nastavení zvětšení

- Vyšetření zadního segmentu oka, včetně sklivce a sítnice pomocí kontaktních nebo nekontaktních vyšetřovacích čoček (60D, 90D, Goldmanova čočka)

- Vyšetření oka a ověření pozice kontaktní čočky pacienta ve fluorescenčním světle

- Měření průměru rohovky a průměru kontaktní čočky

- Možnost pořízení videozáznamu a fotografie oka

Příslušenství:

- Ochranný obal, nastavovací tyčinka, žárovky, papírky na opěrku brady, pojistky

- Ochranná hygienická tabulka

- Sada klíčů pro údržbu

- Elektricky výškově nastavitelný stolek