# ŠKODA AUTO a.s.

# Václava Klimenta 869

# Mladá Boleslav

# SO 801

# Přístřešek pro skladování

# palet II na ploše 42

### Dokumentace pro stavební povolení

LISTOPAD 2014                                             ING. JIŘÍ FÓL

Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 499/2006, přílohy č. 5.

- Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby: Škoda Auto, a.s. -   SO 801-Přístřešek pro skladování palet II na ploše 42

b) Místo stavby: Areál firmy Škoda Auto, a.s., Václava Klimenta 569, Mladá Boleslav, ppč. 2198, k.ú. Mladá Boleslav.

c) Předmět projektové dokumentace: Výstavba přístřešku pro skladování

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

ŠKODA AUTO, a.s., IČO: 177041, Václava Klimenta 869, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav.

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Jiří Fól, IČO: 47279133, 1.máje 17, 466 04 Jablonec nad Nisou, autorizace č.: 0500110

A.2 Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace byla zpracována na základě zadání investora, prohlídky pozemku určeného pro výstavbu, dokumentace stávajícího sousedního přístřešku pro skladování palet a katastrální mapy.

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území: Stavba ani plochy využívané během provádění stavby nepřesáhnou hranice pozemků stavebníka. Přístřešek bude umístěn na ppč. 2198 uvnitř areálu firmy Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi.

b) Ochrana území: Území není chráněno zvláštními předpisy.

c) Údaje o odtokových poměrech: Dešťové vody jsou v areálu odváděny stávajícím kanalizačním systémem.

d) Budou dodrženy veškeré požadavky uvedené v územním rozhodnutí / souhlasu po jeho vydání.

e) Umístění a charakter stavby je v souladu s platným územním plánem Statutárního města Mladá Boleslav.

f) Jsou dodrženy obecné požadavky na využití území dle vyhlášek č. 501/2006 Sb. a 431/2012 Sb.

g) Budou dodrženy veškeré požadavky dotčených orgánů a správců a majitelů sítí.

Případná vyjádření a požadavky dotčených orgánů a vlastníků sítí budou vloženy do dokladové části této dokumentace.

h) Netýká se. Nejsou vyžadovány výjimky a úlevová řešení.

i) Netýká se. Nejsou známy související a podmiňující investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí):

| katastrální území | číslo pozemku | kultura pozemku | výměra (m2) | vlastník | stavby na pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mladá Boleslav | 2198 | ostatní plocha – jiná plocha | 346391 | stavebník | --- |

A.4 Údaje o stavbě

a) Jedná se o novostavbu.

b) Účel užívání stavby: Objekt bude využíván jako zastřešený skladovací prostor. Budou zde skladovány prázdné kovové palety.

c) Jedná se o trvalou stavbu.

d) Stavba nebude chráněna podle zvláštních předpisů.

# e) Budou dodrženy technické požadavky na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a 20/2012 Sb. Objekt nebude sloužit veřejnosti, není proto řešeno bezbariérové užívání.

f) Budou dodrženy veškeré požadavky dotčených orgánů a správců a majitelů sítí.

Případná vyjádření a požadavky dotčených orgánů a vlastníků sítí budou vloženy do dokladové části této dokumentace.

g) Netýká se. Nejsou vyžadovány výjimky a úlevová řešení.

h) Navrhované kapacity stavby:

- zastavěná plocha:		840,0 m2

- obestavěný prostor:		5967,4 m3

- užitná plocha:		823,4 m2

- počet funkčních jednotek a jejich velikosti:

Celý objektu je navrhován jako 1 funkční jednotka.

i) Základní bilance stavby:

- hospodaření s dešťovou vodou:

Plocha střechy                  	870 m2

Uvažovaná intenzita přívalové srážky		     250 l/s ha

j) Základní předpoklady výstavby:

- předpokládané zahájení výstavby:	04/2015

- předpokládané ukončení výstavby:	09/2015

Stavba není členěna na etapy.

k) Orientační náklady stavby:                                                           6 600 000,- Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na jednotlivé objekty.

- Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku: Ppč. 2198 se nachází v areálu firmy Škoda Auto, a.s. ve východní části Mladé Boleslavi.  Místo pro stavbu přístřešku leží ve východní části areálu. Prostor je v současné době zpevněn asfaltovým povrchem a je využíván jako nezakrytá skladovací plocha. V těsné blízkosti západně od navrhovaného přístřešku (vzdálenost 6 m) se nachází stávající přístřešek pro skladování palet realizovaný v roce 2012-2013. Parcela je rovinná, stavba se bude nacházet v nadmořské výšce cca 210 m.

Odstupové vzdálenosti stavby od okolních pozemků:

Přístřešek bude od okolních pozemků vzdálen minimálně:

| vzdálenost (m) | číslo pozemku | kultura pozemku | vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,91 | .2669/33 | zastavěná plocha a nádvoří | stavebník |
| 40,42 | .5940 | zastavěná plocha a nádvoří | stavebník |
| 51,99 | .2685 | zastavěná plocha a nádvoří | stavebník |
| 16,88 | .2689 | zastavěná plocha a nádvoří | stavebník |
| 82,74 | .2669/84 | zastavěná plocha a nádvoří | stavebník |
| 77,91 | .2669/75 | zastavěná plocha a nádvoří | stavebník |

Další hranice pozemků jsou od navrhovaného přístřešku vzdáleny více než 100 m.

b) Provedené průzkumy a rozbory: Z důvodu stávajícího intenzivního využívání dotčené plochy nebyly provedeny předběžné geologické sondy. Radonový průzkum nebude prováděn, přístřešek je z jedné strany otevřen.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: Nejsou známa žádná stávající ochranná a bezpečnostní pásma, která by byla stavbou dotčena. Případná bezpečnostní pásma budou řešena s vlastníkem areálu. V okolí stavby se nacházejí pouze vnitroareálové rozvody.

d) Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jinak regulovaném území.

e) Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Stavba nebude mít vliv na ochranu okolí. Odtokové poměry se stavbou nemění.

f) Nedojde ke kácení dřevin. Před zahájením stavebních prací bude v ploše přístřešku a jeho základů odstraněn asfaltový kryt povrchu.

g) Nedojde k záborům pozemků určených k plnění funkcí lesa ani ZPF, a to ani dočasně.

h) Objekt je napojen na stávající vnitroareálovou technickou a dopravní infrastrukturu ve správě stavebníka.

i) Nejsou určeny žádné věcné a časové vazby, podmiňující ani související investice. Případné vyvolané investice budou řešeny během stavby.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o jeden velkokapacitní skladovací prostor pro skladování prázdných kovových palet. Nebudou zde skladovány nebezpečné látky ani výbušniny.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus: Jedná se o průmyslový areál Škoda Auto, a.s. Areál obsahuje mnoho velkoprostorových hal různých rozměrů a další přidružené průmyslové objekty. V areálu se nachází funkční a využívaná technická a dopravní infrastruktura. Místo pro stavbu přístřešku je situováno v jihovýchodní části areálu, v těsné blízkosti přístřešku pro skladování palet realizovaného v roce 2012-2013.

b) Architektonické řešení: Architektonické řešení vychází především z požadavků stavebníka a funkce objektu. Stejně jako u okolních objektů je vzhled dán obdélníkovým půdorysem, pultovou střechou a použitými materiály.

Obdélníkový půdorys má rozměry 48,0 x 17,5 m. Výška od stávajícího terénu k čelní hraně pultové střechy nepřesáhne 7,6 m. Úroveň +-0,00 je situována k přednímu západnímu rohu. Dále upravená plocha stoupá ve spádu k zadní a východní stěně. Řeší objekt SO 101 zpevněné plochy. Sklon střechy je navržen 2,86°. Čelní strana (jižní) bude ponechána otevřená.

Jedná se o ocelovou rámovou konstrukci na sloupech kotvených do základových patek. Obvodové stěny tvoří do výšky cca 3 m betonové zdivo, výše pak trapézový plech. Ten je použit i jako střešní  krytina objektu.

Spojovací zeď k stávajícímu skladu (výšky 3 m ) je navržena obdobně jako zadní stěna nově navrhované haly.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o jeden prostor pro skladování. V přístřešku nebudou skladovány nebezpečné látky, nebezpečné předměty ani výbušniny.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Objekt nebude sloužit veřejnosti, bezbariérové užívání proto není řešeno. Podlaha přístřešku je v úrovni okolního terénu.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba splňuje veškeré podmínky bezpečnosti při užívání stavby, především pak směrnici 89/106/EHS. Budou přijata preventivní opatření zabraňující hlavně těmto rizikům: Pády následkem uklouznutí, pády následkem zakopnutí/klopýtnutí, pády způsobené výškovými rozdíly a náhlými poklesy, přímé nárazy, popálení, usmrcení a úrazy elektrickým proudem, výbuchy a nehody způsobené pohybujícími se vozidly. Areál je dostatečně zajištěn proti vniknutí neoprávněných osob a s tím spojenou kriminalitou.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a,b) Stavební, konstrukční a materiálové řešení: V prostoru určeném pro stavbu přístřešku bude odstraněn stávající kryt zpevněných ploch. Budou vyhloubeny rýhy pro základové patky a pasy. Objekt je založen na monolitických základových patkách a pasech z prostého betonu.

Úpravy pojízdných vnitřních ploch včetně odtokových poměrů jsou řešeny v objektu SO 101.

Do základových patek budou přes patní roznášecí desky kotveny ocelové sloupy. Na sloupy budou navařeny průvlaky. Zastřešení je řešeno vaznicemi nesoucími trapézový plech.

Obvodové stěny (kromě čelní strany) budou do výšky 3,25 m nad základy vyzděny mezi sloupy z betonových štípaných tvarovek KB blok tl. 20 cm s betonovou výplní. Z téhož materiálu bude provedena zídka mezi stávajícím a navrženým přístřeškem. Nad betonovými zdmi pak bude provedena výplň z trapézového povrchově protikorozivně upraveného plechu. ( žárově zinkovaný,viz stávající přístřešek) Jednotlivé plechy budou neseny ocelovými paždíky. Prostorová tuhost bude zajištěna zavětrováním diagonálními ocelovými táhly.

Veškeré ocelové konstrukce budou opatřeny protikorozním nátěrem, alternativně žárově zinkovány.

Veškeré stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a 183/2006 Sb. - stavební zákon s novelizací č. 350/2012 Sb.

c) Mechanická odolnost a stabilita: Veškeré nosné prvky stavby jsou navrženy tak, aby přípustné zatížení působící v průběhu a dále pak v době užívání nemělo za následek

a)) zřícení stavby nebo její části

b)) větší stupeň nepřípustného přetvoření

c)) poškození jiných částí nebo technického zařízení

d)) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

Detailní popis nosných konstrukcí zajišťujících mechanickou odolnost a stabilitu je ve stavebně – konstrukční části dokumentace stavebního objektu v této PD.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických řešení

a),b) Technické řešení, výčet technických a technologických zařízení: Daná stavba neřeší.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

OBSAH DOKUMENTACE:

- ROZDĚLENÍ STAVBY A OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY

- VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

- ZHODNOCENÍ NAVRŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEBNÍCH VÝROBKŮ VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

- ZHODNOCENÍ EVAKUACE OSOB VČETNĚ VYHODNOCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST

- ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU

- ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÍCH MÍST

- ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU (PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE, ZÁSAHOVÉ CESTY)

- ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY (ROZVODNÁ POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ)

- POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI

- ROZSAH A ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A TABULEK

SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení o zákona o požární ochraně (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterou se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek

ČSN ISO 3864 : 1995 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní tabulky

ČSN 73 0804 : 2009 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810 : 2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818 : 1997 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0845 : 2012 – Požární bezpečnost staveb – Sklady

ČSN 73 0873 : 2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 73 0875 : 2010 – Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace R. Zoufal a kolektiv (PAVUS 2009) Hodnoty PO stavebních konstrukcí podle Eurokódů

Projektová dokumentace: 11/2014 - Ing. Jiří Fól, ul. 1. máje 17, Jablonec nad Nisou

1) ROZDĚLENÍ STAVBY A OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY

Posuzovaná jednopodlažní hala pro skladování výhradně prázdných kovových palet bude z hlediska požární bezpečnosti staveb součástí požárního úseku stávajícího sousedního skladu obalů (objekt č. 42). Konstrukční systém posuzované haly, jakožto staticky nezávislého celku v rámci jednoho požárního úseku, je uvažován jako nehořlavý ve smyslu čl. 5.7.1 ČSN 73 0804 s přihlédnutím k  ČSN 73 0810. Svislé a vodorovné nosné konstrukce haly jsou tvořeny ocelovými nosníky, střešní plášť a 2/3  opláštění obvodových stěn jsou z trapézových ocelových plechů, do 1/3 výšky haly jsou obvodové stěny vyzděny z betonových KB tvárnic. Hala není vytápěná ani není napojená na rozvod vody.

Požární výška objektu je podle ČSN 73 0804 h = 0,00m. Nahodilé požární zatížení požární není vyšší jak 30 kg.m-2 - objekt není posuzován podle ČSN 73 0845 (čl. 4.1). Dále je tedy hala posuzována podle ČSN 73 0804.

2)VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Požární riziko je v navrhované, staticky nezávislé hale nulové (nahodilé požární zatížení pn = 0,00 kg.m-2; ps = 0,00 kg.m-2;  τe = 0´ ). Jedná se o prostor bez požárního rizika v rámci jednoho požárního úseku se sousedním  objektem č. 42. S ohledem na tuto skutečnost je uvažován stejný V. SPB jako u objektu č. 42.

3) ZHODNOCENÍ NAVRŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEBNÍCH VÝROBKŮ VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Požární odolnost navržených stavebních konstrukcí posuzované haly není dále posuzována z těchto důvodů:

- sousední hala na skladování palet (objekt č. 42), jejíž požární součástí je i posuzovaná hala byl posouzen při své stavbě v roce 2011 podle pol. 13 tab. č. 10 ČSN 73 0804, tzn. bez uplatnění požadavků na požární odolnost definovaných konstrukcí.

- navrhovaná hala je v rámci požárního úseku staticky nezávislým prostorem s nulovým požárním rizikem

4) ZHODNOCENÍ EVAKUACE OSOB VČETNĚ VYHODNOCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST

Podle ČSN 73 0804 se jedná o občasné pracovní místo s náhodným výskytem max. 3 osob, které se zde mohou vyskytovat pouze občas, a to při nepravidelné manipulaci s paletami (nakládka a vykládka).

Z posuzované haly vedou nechráněné únikové cesty po rovině přímo na volné prostranství.  S ohledem na velikost haly, její dispoziční uspořádání a možný počet vyskytujících se osob je zcela evidentní, že únikové cesty vyhoví požadavkům čl. 10.9 ČSN 73 0804 bez podrobnějšího průkazu co do délky i šířky.

5) ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU

Požárně nebezpečný prostor (PNP) od posuzované haly nevzniká (konstrukční části druhu pouze DP1, nehořlavý konstrukční systém, nulové požární riziko). PNP stávajícího objektu č. 42, ke kterému je posuzovaná hala požárně přičleněna, se tedy novým prostorem bez požárního rizika nemění (nezvětšuje).

Stejně tak posuzovaná stavby haly neleží v PNP jiného objektu (vyjma objektu č. 42, jehož je součástí – vyhovující stav).

## Grafické vyznačení odstupových vzdáleností není proto nově vyznačováno.

6) ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÍCH MÍST

Vnitřní odběrní místo požární vody nebude v objektu posuzované haly s přihlédnutím k  ČSN 73 0873 a s přihlédnutím k argumentům ze stavebního řízení na objekt č. 42 zřizováno (hala nebude vytápěna; nulové požární riziko).

Vnější požární voda: požadavky na zabezpečení lokality se stávající halou (objekt č. 42) a nově navrženou halou, která je z hlediska PBS její požární součástí, se z pohledu zabezpečení zdroji vnější požární vody nezpřísňují (nulové požární riziko, nehořlavý konstrukční systém s konstrukčními částmi druhu DP1)….dále neposuzováno (zůstává v platnosti stávající stav).

7) ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU (PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE, ZÁSAHOVÉ CESTY)

Přístupové komunikace: požadavky na zabezpečení lokality se stávající halou (objekt č. 42) a nově navrženou halou, která je z hlediska PBS její požární součástí, se z pohledu příjezdových komunikací nezpřísňují….dále neposuzováno (zůstává v platnosti stávající stav)

## Nástupní plochy nejsou s ohledem na ust. čl. 13.4 ČSN 73 0804 požadovány (požární výška objektu není větší jak h = 12,00m).

## Vnější zásahové cesty – nejsou požadovány

## 8) ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY

## (ROZVODNÁ POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ)

Výše jmenovaná zařízení nejsou v rámci realizace stavby haly navržena.

## 9) POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI

## Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a podle požadavků

## ČSN 73 0804 bude posuzovaná hala vybavena těmito věcnými prostředky požární ochrany :

Přenosné hasicí přístroje (PHP)

nr = 0,2(S.P1)1/2 = 3 PHP s celkovou hasicí schopností 18 HJ

Ke stávajícím PHP v objektu č. 42 budou nově instalovány další 3 x PHP práškové s hasicí schopností 183B.

Elektrická požární signalizace (EPS)

V posuzovaném objektu nejsou naplněny podmínky čl. 4.2.1 a 4.2.2 ČSN 73 0875 (duben 2011) - instalace EPS podle tohoto normového předpisu není požadována.

Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ)

V posuzovaném objektu nejsou naplněny podmínky čl. 7.2.7 ČSN 73 0804 - instalace SHZ není požadována.

Samočinné odvětrací zařízení (SOZ)

V posuzovaném objektu nejsou naplněny podmínky čl. 7.2.8 ČSN 73 0804 -  instalace SOZ není požadována.

10) ROZSAH A ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A TABULEK

Bezpečnostními tabulkami budou označena místa pro umístění přenosných hasicích přístrojů.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Jedná se o konstrukci přístřešku s trvale otevřenou čelní stranou. Pod přístřeškem budou panovat stejné tepelné podmínky jako v exteriéru. Hospodaření s energiemi proto není řešeno.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Veškerá konstrukce, prostory a zařízení stavby jsou navrhovány v souladu s vyhláškami:

- 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby

- 183/2006 Sb. - Stavební zákon, včetně novelizace 350/2012 Sb.

- 471/2005 Sb. - Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

- 272/2011 Sb. - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- 201/2012 Sb. – O ochraně ovzduší

- 18/1997 Sb. - Atomový zákon

a jejich novelizacemi a úpravami v aktuálním znění.

Provozem nebudou vznikat žádné nebezpečné odpadní materiály. Veškeré odpady, které vzniknou při stavbě, budou předány do vlastnictví pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. - O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Osvětlení bude kombinované skládající se z umělého osvětlení svítidly v noci a přirozeného denního světla pronikajícím otevřenou čelní stranou ve dne. Odvětrání je zajištěno trvalým propojením přístřešku s exteriérem.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana proti pronikání radonu z podloží: Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden radonový průzkum. Přístřešek je trvale propojen čelní stranou s exteriérem, je proto zajištěno dostatečné odvětrání.

b) Ochrana před bludnými proudy: V blízkosti stavby není pravděpodobný vznik bludných proudů.

c) Ochrana před technickou seizmicitou: V objektu ani bezprostředním okolí se nenachází zdroj technické seizmicity, který by ovlivňoval stavbu.

d) Ochrana před hlukem: Budou dodrženy limity uvedené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb

e) Protipovodňová opatření: Vzhledem k lokalitě pozemků nejsou řešeny.

Střecha bude opatřena hromosvodem s uzemněním u základů.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Přístřešek bude napojen pouze na NN a dešťovou kanalizaci. Ty jsou v lokalitě řešeny vnitroareálovými rozvody, ke kterým bude přístřešek připojen.

B.4 Dopravní řešení

Dopravní řešení je součástí obj. SO 101.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy: Řešení terénních úprav je součástí obj. SO 101.

b) Použité vegetační prvky: Nebudou použity žádné vegetační prvky.

c) Biotechnická opatření: Biotechnická opatření nejsou třeba.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí: Stavba nebude mít výrazný vliv na životní prostředí dané lokality. Budou dodrženy veškeré předpisy týkající se vlivů na životní prostředí. Provozem nebudou vznikat žádné nebezpečné odpadní materiály. S odpady bude nakládáno dle vnitřních areálových procesů.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) Rozsah stavby nevyžaduje stanovisko EIA.

e) Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba splňuje veškeré požadavky na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Veškeré stavební hmoty budou dodány v odpovídajícím množství na stavbu před jejím zahájením nebo před potřebou konkrétního materiálu. K výstavbě bude využita elektrická energie ze stávajícího odběrného místa v areálu. Voda potřebná při stavbě bude odebírána z vnitroareálových rozvodů. Skladování materiálů, které je nutno chránit před povětrnostními vlivy, bude zajištěno v prostorách sousedního skladovacího přístřešku. Ostatní stavební materiály budou volně skladovány v blízkosti vlastní stavby na pozemku stavebníka.

b) Vzhledem k charakteru rekonstrukce není třeba zvláštních odvodňovacích opatření.

c) Přístup na staveniště je zajištěn sítí vnitroareálových komunikací v majetku stavebníka. K výstavbě bude využita elektrická energie ze stávajícího odběrného místa v areálu. Voda potřebná při stavbě bude odebírána z vnitroareálových rozvodů.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: Provádění stavby bude mít vliv pouze na ppč. 2198. Jiné pozemky nebudou stavbou dotčeny.

e) Nedojde ke kácení dřevin ani demolicím. Staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob.

f) Hranice staveniště nepřesáhnou hranice pozemků stavebníka. Nedojde k dalším záborům, a to ani dočasným.

g) Během stavby bude produkováno běžné množství odpadů. Veškeré odpady, které vzniknou při stavbě, budou předány do vlastnictví pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. - O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

h) Rozsah zemních prací je patrný z výkresové části této PD.

i) Během výstavby budou dodržovány všechny předpisy upravující ochranu životního prostředí. Nedojde k přílišnému zatížení životního prostředí, budou dodrženy limity hluku a vibrací uvedené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Budou dodrženy limity prašnosti uvedené v zákonu č. 201/2012, O ochraně ovzduší.

j) BOZP: Prostor staveniště bude viditelně ohraničen a zabezpečen proti nepovolanému přístupu osob. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nař. vl. č. 591/2006 (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), nařízení vlády č. 362/2005 Sb. (Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a jejich novelizace. Sociální zařízení pro pracovníky stavby bude řešeno stávajícím hygienickým zázemím v areálu.

k) Během výstavby není nutné zajistit bezbariérové užívání.

l) Vzhledem k lokalitě stavby nebude třeba žádných dopravně inženýrských opatření.

m) Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

n) Stavba není členěna na etapy.

- předpokládané zahájení výstavby:	04/2015

- předpokládané ukončení výstavby:	09/2015

- Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

Mapa 1:10000 se zákresem místa stavby na titulní straně této PD.

C.2 Celkový situační výkres stavby

Situační výkresy jsou řešeny v obj. SO 101

C.3 Koordinační situace

Situační výkresy jsou řešeny v obj. SO 101

C.4 Katastrální situační výkres

Situační výkresy jsou řešeny v obj. SO 101

C.5 Speciální situační výkresy

Stavba nevyžaduje speciální situační výkresy.

- Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva: Architektonické řešení vychází především z požadavků stavebníka a funkce objektu. Stejně jako u okolních objektů je vzhled dán obdélníkovým půdorysem, plochou střechou a použitými materiály.

Obdélníkový půdorys má rozměry 48,0 x 17,5 m.

Výška od stávajícího terénu k čelní hraně pultové střechy nepřesáhne 7,6 m. Úroveň +-0,00 je situována k přednímu západnímu rohu. Dále upravená plocha stoupá ve spádu k zadní a východní stěně. Podrobně je řešeno v obj. SO 101 zpevněné plochy. Sklon střechy je navržen 2,86°. Čelní strana (jižní) bude ponechána otevřená.

Jedná se o ocelovou rámovou konstrukci na sloupech kotvených do základových patek. Boční a zadní obvodové stěny tvoří do výšky cca 3 m betonové zdivo ze štípaných tvarovek KB BLOK tl. 20 cm s betonovou výplní dutin. Nad zdivem stěny pokračují zaplechováním s použitím trapézových plechů. Ze stejných plechů je navržena i střešní krytina objektu (tvar a povrchová úprava plechů viz stávající sousední přístřešek).

Přístřešek není dispozičně členěn.

Veškerá konstrukce, prostory a zařízení stavby jsou navrhovány v souladu s vyhláškami:

- 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby

- 183/2006 Sb. - Stavební zákon, včetně novelizace 350/2012 Sb.

- 471/2005 Sb. - Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

- 272/2011 Sb. - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- 201/2012 Sb. – O ochraně ovzduší

- 18/1997 Sb. - Atomový zákon,

jejich dodatky, novelizacemi a úpravami v aktuálním znění.

Dále jsou při návrhu dodrženy dotčené Eurokódy.

b) Výkresová část: Přílohou.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a) Technická zpráva:

Základové konstrukce: V prostoru určeném pro stavbu přístřešku bude v místě patek a základových pasů odstraněn stávající kryt zpevněných ploch. Budou vyhloubeny rýhy pro základové patky a pasy. Do základové spáry bude vložen zemnící pásek FeZn s vývodem na každý obvodový sloup. Uzemnění řešeno v objektu SO 401. Do základového pasu pod obvodovou zdí budou vloženy 2 průchodky pro dešťovou kanalizaci. Řeší obj SO-101.

Objekt je založen na monolitických základových patkách z prostého betonu min. pevnostní třídy C20/25. Rozměry jednotlivých patek jsou patrné z výkresové dokumentace. Hloubka založení je předběžně určena 1,6 m od +-0,00.  Pod obvodovými stěnami a u zdi mezi stávajícím přístřeškem a navrhovaným budou provedeny základové pasy z prostého betonu min. pevnostní třídy C20/25 o šířce 0,45 m a hloubce 1,3 m od +-0,00. Při převzetí výkopů bude základová spára posouzena projektantem a na základě její únosnosti může být hloubka založení upravena.

Nosné ocelové konstrukce: Do základových patek budou přes patní roznášecí desky kotveny ocelové sloupy HEB220. Rozmístění a výšky jsou patrné z výkresové dokumentace. Na sloupy budou navařeny průvlaky HEB240. Na čelní otevřené straně budou sloupy pouze u krajních stěn. Konzolové přesahy průvlaků proto budou podepřeny šikmými vzpěrami HEB160. Nad průvlaky jsou navrženy vaznice HEB180. Na ně bude montováno zastřešení širokým trapézovým plechem 50/260 s tloušťkou 1 mm. Výrobní montážní výkresy ocelových konstrukcí nejsou součástí této projektové dokumentace. V případě , že jednotlivé části ocelového rámu budou montovány na staveništi šroubovými spoji, musí šroubové spoje zaručit dokonale tuhý spoj.

Svislé výplňové konstrukce: Obvodové stěny (kromě čelní strany) budou do výšky 3,25 m nad základy provedeny z betonových tvarovek KB Blok tl. 20 cm s betonovou vyztuženou výplní. Výztuž nad základových zdí 10 505 R - 5 ks DN 8 mm/m2 svisle a 2,5 ks DN 8mm/m2 vodorovně, výztuž R.

Z téhož materiálu bude provedena spojovací zeď mezi stávajícím a navrženým přístřeškem. Nad betonovými zdmi pak budou sloupy opatřeny třemi vodorovnými řadami paždíků svařených ze dvou profilů U180 (resp. U140). Na ně bude kotven široký trapézový plech profilu 50/260 s tloušťkou 1mm. Přístřešek bude zavětrován diagonálními křížem pnutými táhly z ocelových prutů kruhového profilu o průměru 25 mm v polích zadní stěny a bočních stěn.

Zastřešení: Hala je zastřešena ocelovým trapézovým plechem profilu 50/260 s tloušťkou 1mm. Bude použit obdobný plech jako na sousedním již realizovaném přístřešku. Zastřešení je neseno ocelovými vaznicemi HEB 180. Dešťové vody budou svedeny k zadnímu okapu a dále žlabem a dvěma svislými svody do přípojky dešťové kanalizace (obj. SO 101).

b) Výkresová část: Přílohou.

c) Statické posouzení: Pro návrh byl použit  statický výpočet k sousednímu stávajícímu přístřešku ke skladování palet. Rozdíl oproti stávajícímu přístřešku je v počtu polí – navrhovaný má 6 polí (stávající 7). Vzhledem k tomu, že statická schémata ani rozměry prvků se zkrácením přístřešku nemění, je možné použít stávající statický výpočet k již realizovanému objektu. Výpočet je obsahem přílohy. V případě , že jednotlivé části ocelového rámu budou montovány na staveništi šroubovými spoji, musí šroubové spoje zaručit dokonale tuhý spoj.

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí: I. Po dokončení stavby.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Viz kapitola B.2.8.

D.1.4 Technika prostředí staveb

Elektrická energie: Přístřešek bude napojen na stávající vnitroareálové rozvody.

Kanalizace dešťová: Dešťové vody budou odváděny stávajícími vnitroareálovými svody.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Technická a technologická zařízení nejsou předmětem této dokumentace.

- Dokladová část

Přílohou.

Zpracoval: Ing. Jiří Fól                                                                                          Listopad 2014