Příloha č. 1 Technická specifikace

Předmětem zakázky je dodávka, kolového nakladače.

| ## Technické parametry a přesná specifikace kolového nakladače |  | ## Číslo strany či odstavce v nabídce, kde je požadavek jasně uveden |
| --- | --- | --- |
| ## Manipulované materiály |  |  |
|  | Přírodní písky do výroby betonových směsí (max. 1 600 kg/m3) vč. stavební suti - 65 % Mth |  |
|  | Lehké keramické kamenivo LIAPOR (max. 950 kg/m3) - 30 % Mth |  |
|  | Nakládka jílů v lomu (max. 1 150 kg/m3) - 5 % Mth |  |
| ## Parametry stroje |  |  |
| - 4 | Čistý výkon motoru (dle ISO 9249) min. 200 kW |  |
| - 5 | Vzduchový předčistič nasávaného vzduchu s odlučovačem prachu |  |
| - 6 | Celková hmotnost stroje vč. náplní a pracovních zařízení min. 23 000 kg |  |
| - 7 | Standardní typ výložníku |  |
| - 8 | Systém tlumení rázů při pojezdu |  |
| - 9 | Ovládání pojezdu joystickem |  |
| - 1 | 100 % automatická uzávěrka diferenciálu přední nápravy |  |
| - 1 | Omezený prokluz nebo uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě |  |
|  | Reverzní chod ventilátoru pro čištění chladiče |  |
| - 1 | 3 hydraulické okruhy |  |
| - 1 | Vhodné protizávaží s ohledem na manipulované materiály |  |
| - 1 | Systém centrálního mazání |  |
| - 1 | Výstražná zvuková houkačka |  |
| - 1 | Informace o provozu stroje na monitoru vč. popisek ovladačů v ČJ |  |
| - 1 | Automatická převodovka |  |
| - 1 | Výklopná výška při max. zdvihu a výsypném úhlu 45° min. 4 200 mm |  |
| - 1 | Horizontální dosah při max. zdvihu a výsypném úhlu 45° min. 1 000 mm |  |
| ## Pneumatiky |  |  |
| - 2 | Rozměr 26,5 R25 |  |
| - 2 | Určení pro těžký provoz, kategorie tvrdosti min. L4 |  |
| ## Kabina |  |  |
| - 2 | Provedení s ochrannou konstrukcí ROPS (dle ISO 3471) / FOPS (dle ISO 3449) |  |
| - 2 | Bezpečnostní skla |  |
| - 2 | Systém ofukování skel proti vlhkosti a rozmrazování |  |
| - 2 | Sluneční clona vč. tónovaných bočních skel |  |
| - 2 | Automatická klimatizace |  |
| - 2 | Vzduchem odpružená a vyhřívaná sedačka strojníka |  |
| - 2 | Kamera s monitorem pro sledování provozu za strojem během couvání |  |
|  | Hladina hluku v kabině (dle ISO 6396) LpA max. 69 dB (A) |  |
| ## Lopata |  |  |
| - 3 | Ovládání joystickem |  |
| - 3 | Technologická váha |  |
| - 3 | Vysoko-výklopná v provedení pro těžký provoz, s rovnou horní hranou |  |
| - 3 | Přímý břit složený ze tří vyměnitelných otočných částí (střední a dvě krajní) |  |
| - 3 | Protiotěrové pláty na spodní vnější straně |  |
| - 3 | Brzdy na pístnicích |  |
| - 3 | Max. šířka 3 200 mm |  |
| - 3 | Propojení s hlavním systémem centrálního mazání |  |
| - 3 | Pevné uchycení lopaty na čepy |  |
| - 3 | Objem 5 m3 |  |
| ## Ostatní |  |  |
| - 4 | Vzdálené monitorování provozních dat (propojení mezi: kolovým nakladačem→ servisním střediskem dodavatele→ uživatelem) |  |
| - 4 | Uvést hodnoty spotřeby PHM pro lehký, střední a těžký provoz v l/Mth |  |
| - 4 | Splnění emisních norem (stupeň IV, Tier 4 final) |  |
| - 4 | ES prohlášení o shodě |  |
| - 4 | Návod k obsluze v ČJ |  |
|  | Katalog náhradních dílů v tištěné formě nebo na CD |  |
|  | Zaškolení obsluhy |  |

V Karlových Varech dne 9. 3. 2017