Specifikace předmětu plnění části A veřejné zakázky

UČEBNÍ POMŮCKY PRO FYZIKU A BIOLOGII-CHEMII

- Žákovská souprava – mechanika – 7 ks

- Žákovská souprava – elektrotechnika – 7 ks

- Žákovská souprava – elektronika – 7 ks

- Žákovská souprava – optika – 7 ks

- Žákovský preparační set – 15 ks

- Žákovská laboratorní souprava – 15 ks

- Projekční plátno – 1 kus

- Tabule keramika 180x120cm – 2 kusy

- Centrální zdroj NN pro učebnu F - trafo 1 kus a usměrňovač 1 kus

- Digitální měřicí přístroj el. (multimetr) – 10 kusů

- Digitální kamera 1 kus

- Mikroskop – 1 kus

- Vizualizér – 2 kusy

- Laboratorní váhy digitální – 7 kusů

1. Žákovská souprava mechanika

Specifikace:

Souprava slouží ke studiu jevů z oblasti mechaniky - kinematika, dynamika a oscilace. Kvalitní a odolné provedení s materiálovou základnou kov, dřevo, plast. Všechny díly uloženy do kufrů, kontejnerů, přenosných krabic dřevo, plast. Součástí návod s popisem a výčetkou dílů. Souprava může být rozdělena dle zaměření do sad (víceúčelová kolejnice min. délky 100 cm  - vyrobena z hliníkového profilu). K přesnému provádění experimentů slouží světelná brána a digitální stopky.

Seznam experimentů

- Referenční systém

- Rovnoměrný pohyb

- Konstantní rychlost

- Konstantní zrychlení

- Volný pád

- Síla a zrychlení

- Hmotnost a zrychlení

- Kyvadlo

- Zákon zachování energie

- Kinetická energie

- Oscilující pružina 1

- Oscilující pružina 2

- Neharmonická oscilace

2. Žákovská souprava elektrotechnika

Specifikace:

Souprava musí obsahovat veškerý potřebný materiál k experimentálnímu ověření základních zákonitostí z elektřiny – elektrostatika, elektromagnetismus. Kvalitní a odolné provedení s materiálovou základnou kov, dřevo, plast. Všechny díly uloženy do kufrů, kontejnerů, přenosných krabic dřevo, plast. Součástí musí být návod s popisem a výčetkou dílů.

Seznam experimentů

- Magnetické póly

- Magnetické síly

- Magnetická indukce

- Magnetické siločáry

- Elektrostatická síla

- Elektroskop

- Polarita elektrického náboje

- Elektromagnetická indukce

- Samoindukčnost

- Zákony transformátoru

- Generátor střídavého proudu

- Motor na stejnosměrný proud

- Lenzův zákon

3. Žákovská souprava elektronika

Specifikace:

Souprava musí obsahovat veškerý potřebný materiál k experimentálnímu ověření základních zákonitostí z oblasti chování a funkce elektronických součástek a elektronických obvodů. Všechny díly uloženy do kufrů, kontejnerů, přenosných krabic dřevo, plast. Součástí musí být návod s popisem výčetkou dílů.

Prvky soupravy:

- potenciometr,

- fotoodpor,

- charakteristické křivky diod,

- světlo emitující dioda (LED),

- charakteristické křivky tranzistoru, tranzistor jako zesilovač,

- tranzistor jako přepínač,

- multivibrátor,

- zesílení malého indukčního napětí,

- odporová měření s operačním zesilovačem,

- propojovací deska, vodiče

4. Žákovská souprava optika

Specifikace:

Souprava musí obsahovat veškerý potřebný materiál k základním experimentům optiky. Všechny díly uloženy do kufrů, kontejnerů, přenosných krabic dřevo, plast. Součástí musí být návod s popisem a výčetkou dílů. Kvalitní a odolné provedení s materiálovou základnou kov, dřevo, plast. Souprava může být rozdělena do sad – součástí výkonný halogenový světelný zdroj paralelních světelných paprsků.

Seznam experimentů - geometrická optika:

- Šíření světla

- Silueta

- dírková kamera

- odraz světla na rovinném a zakřiveném zrcadle

- lom světla, lom světla ve vodě

- spojky a rozptylky

- ohnisková vzdálenost spojky

- model oka, korekce očních vad

- lupa, astronomický teleskop, teleskop, diaprojektor, mikroskop

- disperze světla

- absorpce spektrálních barev

5. Žákovský preparační set

Specifikace:

Set musí obsahovat veškerý potřebný materiál k základním experimentům z biologie a k přípravě preparátů.

Parametry a výčet položek:

1 žákovský preparační set obsahuje:

- PREPARAČNÍ SADA  - 1 ks chirurgická jehla s PVC rukojetí, 1ks chirurgická jehla se zabroušenou a tvarovanou čepelí, 1 ks chirurgická pinzeta, 1 ks chirurgické nůžky, 1 ks skalpel s vyměnitelnými čepelkami (5ks), 1 ks chirurgické nůžky, pouzdro

- PREPARAČNÍ MISKA S VOSKEM (gumou) -1 ks voskem (gumou) vyložená preparační miska k fixování preparátů

- PODLOŽNÍ A KRYCÍ SKLA - 50 ks podložní skla – rozměry 76 mm x 26 mm,  100 ks krycí skla – rozměry 14 mm x 14 mm

- PETRIHO MISKY - 1 ks skleněné Petriho misky Ø 100 mm, 1 ks skleněné Petriho misky dvoudílné  Ø 100 mm

- LUPA - 1 ks lupa s rukojetí - zvětšení 2,5×, čočka: plast, plastový rám, rukojeť lak dřevo (plast),  Ø 64 m

- NÁDOBA S LUPOU - 1 ks plastová nádoba s lupou (zvětšení minimálně 2x)

- STUPNICE TVRDOSTI - 1 ks kolekce minerálů podle klasické Mohsovy stupnice tvrdosti

- MIKROSKOPICKÉ PREPARÁTY - 1 ks krabička s 10 zvolenými preparát:

- Měňavka (Améba), celý prvok

- Nezmar (Hydra) s pupenem, celý tvor

- Žížala, dešťovka (Lumbricus sp.), příčný řez

- Tři typy bakterií : koky, bacily (tyčinky), spirely

- Drasophola sp. (octomilka), obří chromosomy slinné žlázy, celé

- Volvox sp., zelená řasa, v celku

- Penicillium sp., štětičkovec (plíseň)

- Člověk, sperma, nátěr

- Motorické neurony s koncovými ploténkami, králík

- Tenký výbrus kompaktní kostí člověka

6. Žákovská laboratorní souprava

Specifikace:

Souprava musí obsahovat potřebný materiál (laboratorní sklo) k základním experimentům z chemie – uloženo box:

Parametry a výčet položek:

- 1 ks - Kádinka 100 ml, nízká

- 1 ks - Kádinka 150 ml, nízká

- 1 ks - Kádinka 250 ml, nízká

- 1 ks - Plastový trychtýř, D= 75 mm

- 1 ks - Erlenmeyerova baňka, 250 ml, SB 29

- 1 ks - Zkumavka s trubičkou, 30 x 200 mm

- 1 ks - Válec, zabroušený okraj, 200 x 50 mm

- 1 ks - Kapkový trychtýř, válcový, 50 ml

- 1 ks - Deska, kobaltové sklo, 50 x 50 x 2 mm

- 2 ks - Podložní sklíčko, 76 x 25 x 1 mm

- 1 ks - Krycí deska, D= 75 mm, jednostranně zabroušená

- 1 ks - Hodinové sklo, D= 100 mm

- 1 ks - Sada skleněných trubiček, D = 8/5 mm, různé tvary

- 12 ks - Zkumavka 16 x 160 mm, borokřemičité sklo

- 1 ks - Lupa 3- a 5- násobná

- 2 ks - Pipeta 5, 0 ml, skleněná

- 1 ks - Kartáč na zkumavky, D= 17 mm

- 1 ks - Teploměr -20...+110/1 °C, plněný.alkoholem

- 4 ks - Zátka, silikón 12/18/27 mm,

- 2 ks - Zátka, silikón 12/18/27 mm, 1 otvor

- 1 ks - Zátka, silikón 26/32/30 mm, 1 otvor

- 1 ks - Zátka, silikón 31/38/35 mm, 1 otvor

- 1 ks - Pipeta mechanická do 10 ml

7. Projekční plátno

Specifikace a parametry:

- elektricky stahovatelné

- montáž na zeď i strop

- povrch Matte White na textilní bázi

- černé orámování projekční plochy

- čtvercový, bíle lakovaný, ocelový tubus

- ovladač posuvu plátna na přívodním kabelu

- dálkové ovládání

- rozměry: 213 x 213 cm

8. Tabule keramika 180x120cm

Specifikace a parametry:

- bílý keramický povrch

- magnetická

- pro popis stíratelným fixem

- odkládací lišta na fix

- bezúdržbová-mazání za sucha

- stylový hliníkový rám

- šedé plastové rohy

- montážní kit

- zadní strana tabule vyztužena plechem

9. Centrální zdroj NN pro učebnu F (transformátor a usměrňovač)

Specifikace a parametry:

- provedení -  3 okruhy

- parametry výstupu nestabilizovaného zdroje: volba skoková 3,4,5,6,9,12,24V AC/DC, 
odběr až 10A!

- proudová soustava 3x400/230V 50Hz TNC-S

- krytí - IP40

- přívodní kabel - CYKY 5Cx4

- předřazené pojistky - max.25A

10. Digitální měřicí přístroj el. (multimetr)

Specifikace a parametry:

- Orientační rozměry: 18cm x 9cm x 4cm,nebo podobně

- Manuální volba rozsahů

- Přesnost měření 0,5% až 1,5%

- displej 3 ½ místný, kontrastní, pouzdro černé s pogumovaným zajištěním proti klouzání

- Doporučená dekáda rozsahů:

- DCV   200mV/2V/20V/200V/1000V

- ACV   200mV/2V/20V/200V/700V

- DCA  20µA /200µA / 2mA/ 20mA/200mA/2A/20A

- ACA  20µA/200µA /2mA /20mA /200mA/2A/20A

- odpor 200Ω / 2kΩ /20kΩ / 2MΩ / 20MΩ

- Možnost testování PN přechodů a tranzistorů

- Měření teploty (např. -20°C až +750°C) + čidlo

- Možnost snadného přístupu k napájecímu zdroji (např. bat. 9V) a jeho snadná výměna.

- Rozsah dodávky: digitální multimetr,  měřicí kabely, teplotní čidlo, 1x baterie 9V, návod.

11. Digitální kamera

Specifikace a parametry:

- Minimální optický zoom 10x

- Digitální zoom

- Stabilizátor obrazu

- Minimální rozlišení 5Mpix

- Záznam na hdd, paměťovou kartu (součástí dodávky) nebo flashdisk

- HDMI výstup

- USB

- LCD panel – uhlopříčka minimálně 2,7“

12. Mikroskop

| Parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Vhodný pro pozorování | plochých průhledných předmětů - preparátů |
| Rozsah zvětšení | 40 - 1000x |
| Vizuální hlavice | trinokulární, úhel sklonu 30°, volně otočná o 360° bez nutnosti povolit a opět utáhnout fixační šroub; nastavitelný oční rozestup 55 - 75 mm; pravý okulárový tubusy je vybaven dioptrickou aretací |
| Okuláry | širokoúhlé WF 10x, násuvný průměr 23,2 mm |
| Revolverová hlavice | pro 4 - 5 objektivů |
| Objektivy | achromatické 4 x 0,10, 10 x 0,25; 40 x 0,65 (odpružený); 100 x 1,25 (o. im., odpružený) |
| Pracovní stolek | čtvercový křížový stolek 124 x 124 mm se svislými, koaxiálně uspořádanými ovladači příčného a podélného posuvu; rozsah pohybu 61 x 42 mm, stupnice 70 x 55 mm |
| Ostření | hrubé a jemné (zdvihem stolku), je ovládáno koaxiálně uspořádanými ovladači po obou stranách stativu; ovladače mají ergonomické jamky pro prsty; rozsah zdvihu při makroaretaci 15 mm |
| Kondenzor, clony, filtry | centrovací kondenzor (N. A. 1,25); irisová aperturní clona; výklopná objímka a modrý, žlutý a zelený filtr |
| Osvětlení | zabudované LED osvětlení (bílé denní světlo), životnost až 50.000 hod. a plynulou regulací intenzity; bezpečné nízké napětí, nízká spotřeba elektřiny, ekologický provoz |
| Digitální kamera | rozlišení: 1,3 MPix., systémové požadavky: vysokorychlostní rozhraní USB 2.0, 512 MB RAM, Windows XP, Vista 2000, Windows 7 (32 bit. verze), Directshow 9.0, připojení: USB port |

13. Vizualizér
Specifikace a parametry:

Obrazový senzor: 1/2. CMOS
Počet pixelů: 3,2 mil. pixelů
Rozlišení na výstupu: 1280 x 720, 1024 x 768 bodů
TV linky: 700
Frekvence snímků: 30 snímků za sekundu
Zoom: 16x celkem (2x AVerZoom + 8x digitální zoom)
Ostření: manuální / automatické
Oblast snímání: 420 x 297 mm (A3)
Otočení obrazu: elektronické otočení 0° / 90° / 180° / 270°
Efekty obrazu: barevný/ ČB / negativ / zrcadlový / zmrazený
Nastavení obrazu: automatické / manuální
Prezentační nástroje: Spotlight a Visor
Dělený obraz: vertikálně i horizontálně
Režim obrazu: ostrost / grafika / pohyb / mikroskop
Snímání nepohyblivého obrazu: jednotlivě / sekvence s nastavitelným intervalem
Filtr kmitočtu: 50/60 Hz
Obraz v obraze, časovač, až 3 profily
Světelný zdroj: integrovaný LED modul
Dálkové ovládání
RGB: 1 vstup, 1 výstup (15-Pin D-Sub, průchozí)
Kompozitní video výstup (NTSC nebo PAL)
RS-232 (s S-video/RS-232 Y kabelem)
Mini USB 2,0 port (PC kamera / vestavěný Image Download)
USB OTG port
Audio vstup: mikrofonní vstup - 3,5mm jack
Audio výstup: 3,5 mm jack
Integrovaná paměť: 80 snímků (3M), 240 snímků (XGA)
Slot pro SDHC karty (max. 32 GB)
Podporuje flash disky (max. 64 GB)
Napájení: AC 100~240 V, 50/60 Hz
Spotřeba se zapnutou LED lampou: 18 W
Spotřeba s vypnutou LED lampou: 16,8 W
Pohotovostní režim: 
OS: Windows XP, Vista a 7
CPU: Intel Pentium IV 3 GHz nebo lepší
RAM: 1 GB
HDD: 100 MB
Rozměry (Š x V x H): 230 x 77 x 305 mm

14. Laboratorní váhy digitální

Specifikace a parametry:

- váživost max 500 g

- počet míst přesnosti 0,01 g

- napájení váhy AC adaptér

- jednotky min g

- podsvícený displej

- tára

- automatická kalibrační funkce

- funkce váhy: vážení

- komunikace RS-232