REKONSTRUKCE ULICE

„TOPOLOVÁ“

VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

# D.1 CELKOVÝ POPIS STAVBY

D.1.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavební záměr investora řeší pouze rekonstrukci stávající ulice Topolová. Rekonstrukce bude zahrnovat opravu a modernizaci stávajících pojízdných komunikací. V průběhu opravy dojde k výškové úpravě uličních vpustí, kanalizačních šachet, krytů šoupat atd.. Podél komunikace budou po obou stranách položeny nové obrubníky (silniční rovný obrubník, silniční nájezdový obrubník a silniční přechodový obrubník). Podél nových obrubníků se provede vyspravení nezpevněných zatravněných ploch.

SO-100- KOMUNIKACE:

| Výškové parametry (m n.m.) | Místní komunikace |
| --- | --- |
| kóta začátku komunikace | 346.98 m.n.m. |
| kóta konce komulikace | 349.52 m.n.m. |
| Výšky a sklony (m a %) |  |
| sklon podélný | Min. 0,8%, max. 2,4% |
| sklon příčný | Min. 2,5% |
| Délky a šířky(m) |  |
| délka komunikace | 186,69 m |
| šířka komunikace | 4,5m (hlavní komunikace) a 3,5 m (boční ulice) |
| Technické řešení |  |
| povrch komunikace | Hlavní komunikace: ACO 11+ (asfaltový beton střednězrnný), Chodník: betonová skladebná dlažba, Boční komunikace: betonová zatravňovací dlažba |
| počet pruhů | 1 |
| typ provozu | Obousměrný |
| napojení na stávající komunkaci | zalití asfaltovou emulzí |

D.1.2 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Přípravné práce – Přípravné práce budou řešit vytyčení všech podzemních sítí jejich vlastníky a správci, které bude v průběhu stavby průběžně obnovováno, odstranění betonových silničních obrub lemující komunikaci, vybourání stávajících a zbylých podkladních betonů, které jsou v rámci nové technické infrastruktury značně poškozeny a jejich doplňování, trnování by bylo značně nákládné, proto dojde k jejich celoplošnému odstranění.

SO-100 – komunikace (HLAVNÍ STAVBA)

Celková délka rekonstruované komunikace je 186,69m, šířka 4,5m a 3,5m.

Niveleta komunikací je přizpůsobena úrovni stávající komunikace.

Současný stav ulice vychází z již realizované nové technické infrastruktury v ulici, kdy stávající asfalty byly odfrézovány na podkladní betony, které byly v rozsahu nové technické infrastruktury odstraněny. Rýha po provedených inženýrských sítí byla zasypána. Přípravné práce budou řešit vytyčení všech podzemních sítí jejich vlastníky a správci, které bude v průběhu stavby průběžně obnovováno, odstranění betonových silničních obrub lemující komunikaci, vybourání stávajících a zbylých podkladních betonů, které jsou v rámci nové technické infrastruktury značně poškozeny a jejich doplňování, trnování by bylo značně nákladné, proto dojde k jejich celoplošnému odstranění.

Nejprve dojde ke geodetickému vytýčení vymezujících bodů stavby a rovněž k obnově vytýčení všech podzemních sítí jejich vlastníky a správci. Poté se provede výkop a násyp pro celou konstrukční skladbu tzv. „kufr“ komunikace v tloušťce 450-630 mm. Vytěžená - přebytečná zemina podkladních vrstev bude uložena na skládku inertního odpadu města. V místě umístění inženýrských sítí nebo křížení s komunikací nesmí být výkopy prováděny strojně ale pouze ručně.

Nejprve se provede zhutnění pláně (Edef,2 ≥ 45MPa) s provedením min. 2ks zátěžových zkoušek, poté dojde k osazení nových obrubníků a to oboustranně ze strany místní komunikace silničních 1000/250/150 mm, nájezdových 1000/150/150mm a přechodových  (L/P) 1000/150/250-150mm. Veškeré obrubníky budou osazeny do betonového lože s opěrou. Komunikace v místě napojení na vjezdy nebo parkoviště musí mít nájezdový obrubník snížený na výškový rozdíl max. 20 mm.

Nové chodníkové plochy budou po obvodu lemovány betonovou parkovou obrubou 1000/250/50mm, osazenou do betonového lože s opěrou.

V další fázi se provedou podkladní vrstvy, které se důkladně zhutní vibračním válcem. U komunikace poté budou silničním finišerem provedeny obě vrstvy – podkladní i obrusná.

V průběhu opravy dojde k výškové úpravě uličních vpustí, kanalizačních šachet, krytů šoupat atd.. Podél komunikace budou po obou stranách položeny nové obrubníky (silniční rovný obrubník, silniční nájezdový obrubník a silniční přechodový obrubník). Podél nových obrubníků se provede vyspravení nezpevněných zatravněných ploch.

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení sítí.

Bude zajištěno „DIO“ a kompletní uzavírka po dobu stavby.

Skladba komunikace:

asfaltový beton ACO 11+ 	          		40 mm

postřik spojovací emulzní PS 0,40kg/m2  TP 102

obalované kamenivo  ACL 16+ 	      		60 mm

postřik živičný spojovací 0,5kg/m2

kamenivo stmelené cementem SC 8/10		     	150 mm

štěrkodrť frakce 0-63 mm ŠD 0/63 GE 	      		200 mm

zhutněná pláň Edef,2 ≥ 45MPa

CELKEM             			450 mm

Sanace aktivní zóny zemní pláně do hloubky min. 400mm profrézováním

a přidáním hydraulického pojiva dorosol (50% cement, 50% vápno).

Skladba opravy komunikace v místě stávajících vjezdů, navrhované komunikace a parkovací stání

kamenná, betonová dlažba (stávající / navrhovaná), zatravňovací dlažba   80 mm

kladecí vrstva frakce 4-8mm, popř. 2-5mm 			30 mm

drcené kamenivo frakce 8-16mm			100mm

drcené kamenivo frakce 16-32mm			100mm

drcené kamenivo frakce 32-63mm			200mm

štěrkopísek frakce 0-8mm			100mm

zhutněná pláň Edef,2 ≥ 45MPa

CELKEM             			610 mm

Skladba opravy chodníku v místě vstupů na stavební parcely, nová zpevněná plocha chodníků

kamenná, betonová dlažba (stávající / navrhovaná)		tl. 60 mm

kladecí vrstva frakce 4-8 		tl. 40 mm

drcené kamenivo frakce 8-16 		tl. 150 mm

zhutněná pláň Edef,2 ≥ 30MPa

CELKEM             		250 mm

SO-800 - Sadové úpravy (VEDLEJŠÍ STAVBA)

Výsadba vzrostlé zeleně bude řešena investorem – není předmětem této PD. Úprava nezpevněných a nezastavěných ploch bude po dokončení stavební prací řešena výsevem trávníku. K provedení sadových úprav bude využit kvalitní substrát dovezen z místních kompostáren. Před položením vegetační vrstvy se provede vyčištění ploch od nežádoucích materiálů (stavební odpad, obaly apod.), chemické odplevelení ploch (min. 2 x) a celoplošné rozrušení podkladu do min. hloubky 150 mm. Následně bude provedeno rozprostření substrátu v tl. min. 50mm. Ohumusování je vhodné provádět koncem vegetační doby, aby mohla zemina slehnout a vyklíčit nebo vyrašit plevele. Odplevelení se provede na jaře. Zatravnění ohumusovaných ploch se provede kvalitním travním zátěžovým osivem – např. golfová směs. Trávníky musí být pravidelně ošetřovány proti plevelům, hnojeny a koseny.

Základní údržba travnatých ploch spočívá v:

- pravidelném sečení a úklidu travní hmoty příslušného typu travní plochy,

- hnojení organickými (jedenkrát za 3 roky v množství 2-6 kg/m²) a anorganickými hnojivy (6-8 x hnojivem v dávce 20 g/m²) v závislosti na příslušném typu travnaté plochy,

- závlaze travnatých ploch (je potřebná po každé seči a aplikaci hnojiv, v létě ráno a večer, jemným postřikem),

- likvidace dvouděložných plevelných druhů (přizpůsobení výšky sečení, regulace závlahy, provzdušňování, hnojení, použití selektivních herbicidů,

- ochraně proti chorobám (fungicidní přípravky),

- Trávník se poprvé poseče při výšce 10 cm a to na výšku 5 cm – nářadí na první seč musí být dokonale ostré, nejlepší je provést první seč ručně. V jarním období jsou třeba trávníky vyhrabat, aby se odstranila přebytečná mrtvá stébla trávy, listí a drny se provzdušnily. Jinak se v nich usazují mechy a plevele, které nepropustí vzduch a vlhkost ke kořenům trávníku.

- Trávník vyžaduje velikou péči po celé vegetační období. Základní údržba, jako je kosení, zalévání, výživa udrží jeho vzhled, a zlepší se i zdravotní stav a životnost trávníků.