REKONSTRUKCE ULICE

„TOPOLOVÁ“

VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

A. PRŮVODNÍ LIST

# A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A1.1. Údaje o stavbě:

a) název stavby:  Rekonstrukce ulice „Topolová“ ve Zruči nad Sázavou

b)  místo stavby:

Kraj: Středočeský

Místo stavby:  katastrální území Zruč nad Sázavou

Souřadnice stavby:

začátek trasy				konec trasy

Řešená část ulice Topolová

X: 1087200.48  Y: 700120.83	X: 1087318.82  Y: 699976.44

Městský úřad s rozšířenou působností.: Kutná Hora

Parcelní čísla dotčených pozemků:

Dle informací katastrálního úřadu:

| KN | k.ú. | Výměra cel. (m2) | Kult. | Způsob dotčení | Plocha dotčení | Vlastník |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1264 | Zruč nad Sázavou | 7368 | Ostatní plocha | Komunikace | 31m2 | Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 28522 Zruč nad Sázavou |  |
| 1651 |  | 1569 | Ostatní plocha | Komunikace | 810m2 |  |  |
| 1689 |  | 180 | Ostatní plocha | Komunikace | 180m2 |  |  |
| 1690/3 |  | 71 | Ostatní plocha | Komunikace | 71m2 |  |  |
| 1572 |  | 12789 | Ostatní plocha | Komunikace | 36m2 |  |  |

Parcelní čísla sousedních pozemků:

Dle informací katastrálního úřadu:

viz. Příloha dokladové části.

c) předmět projektové dokumentace:

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci (souvislou údržbu) ulice Topolová, nacházející se v městě Zruč nad Sázavou. Rozsah rekonstrukce je dán od ulice Okružní po ulici 5. května. Ulice je řešena jako obousměrně průjezdná o min. průjezdné šířce 4,5m. Stávající povrch ulice byl s živičným asfaltovým povrchem, lemovaným po obvodu betonovou silniční obrubou. V rámci rekonstrukce technické infrastruktury v ulici došlo k odfrézování stávajícího povrchu na úroveň podkladních betonů s jejich částečným odstraněním na kufr vozovky. Po realizaci technické infrastruktury došlo k urovnání podkladu vozovky. Před rekonstrukcí komunikace dojde k celoplošnému odstranění stávajících podkladních betonů s odtěžením souvrství zeminy pro zřízení nového kufru vozovky. Dokončení filnálního povrchu vozovky s živičným asfaltovým povrchem, lemovaným po obvodu betonovou silniční obrubou (přechodová, nájezdová, standartní obruba) je řešena touto projektovou dokumentací. Odvodnění komunikace je řešeno stávající dešťovou kanalizací v ulici. Zpevněné a nezpevněné plochy po obvodu komunikace budou po realizaci stavebního záměru uvedeny do původního stavu – nové ohumusování, přeložení stávajících zpevněných ploch.

A1.2 Údaje o stavebníkovi:

Vlastník, investor stavby:		Město Zruč nad Sázavou

Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČO: 00236667
					zastoupená: Mgr. Martin Hujer (starosta města)

telefon : + 420 725 021 532

email :	hujer@mesto-zruc.cz

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)   obchodní firma      VDG Projektování s.r.o.

IČO:                        07188021

místo podnikání      Pražská 455, Pelhřimov 393 01,

tel.                            +420 721 74 55 49

b)  projektant                Ing. Vítězslav Pavel

autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství  č. 1400577

autorizace pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava č. 1400577

c)  zpracoval                  Ing. Vítězslav Pavel

# A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

údaje Katastrálního úřadu

polohopisné a výškopisné zaměření

vyjádření správců sítí

požadavky investora

# A.3 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Členění stavby na objekty

SO-000 – Objekty přípravy staveniště - neobsaženo

SO-100 – Komunikace (HLAVNÍ STAVBA)

SO-200 – Mostní objekty a zdi - neobsaženo

SO-300 – Vodohospodářské objekty - neobsaženo

SO-400 – Elektro a sdělovací objekty

SO-500 – Objekty trubních vedení – neobsaženo

SO-600 – Objekty podzemních staveb – neobsaženo

SO-660 – Objekty drah – neobsaženo

SO-700 – Objekty pozemních staveb – neobsaženo

SO-800 – Sadové úpravy (VEDLEJŠÍ STAVBA)

SO-900 – Volná řada objektů - neobsaženo

# A.4 TEA - TECHNICKO-EKONOMICKÉ ATRIBUTY BUDOV

a) obestavěný prostor,

Není řešeno.

b) zastavěná plocha,

Zastavěná plocha navrhovaných zpevněných ploch je patrná ze situačních výkresů této PD.

c) podlahová plocha,

Není řešeno.

d) počet podzemních podlaží,

Není řešeno.

e) počet nadzemních podlaží,

Není řešeno.

f) způsob využití,

Navrhované stavby jsou využívány jako místní komunikace v ulici Topolová ve Zruči nad Sázavou. Komunikace zajištění přístup / příjezd ke stávajícím rodinným domům v ulici.

g) druh konstrukce,

Konstrukce zpevněných ploch bude nadále tvořena živičným povrchem (ACO 11+), betonovou zatravňovací dlažbou a betonovou skladebnou dlažbou.

h) způsob vytápění,

Není řešeno.

i) přípojka vodovodu,

Není řešeno.

j) přípojka kanalizační sítě,

Není řešeno.

k) přípojka plynu,

Není řešeno.

l) výtah.

Není řešeno.

# A.5 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

a) hloubka stavby,

Hloubka pro založení nových konstrukcí vozovek je patrna ze situačního výkresu, případně z technické zprávy této PD.

b) výška stavby,

Výška stavby není navrhována.

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,

Není řešeno.

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.

Předpokládané časové údaje o realizaci stavby

Zahájení stavby – 12. 2024 (předpoklad)

Ukončení stavby – 06. 2025 (předpoklad)

A.6 ZÁKLADNÍ PARAMETRY DOPRAVNÍ STAVBY

typ, funkce a význam dopravní stavby, její začlenění do dopravní sítě, návrhové parametry (kategorie, návrhová nebo traťová rychlost, šířkové uspořádání, délka hlavní trasy, dopravní kapacity apod.)

Jedná se o rekonstrukci, souvislou údržbu stávající ulice Topolová ve Zruči nad Sázavou. Rozsah rekonstrukce je dán od ulice Okružní po ulici 5. května. Ulice je řešena jako obousměrně průjezdná o min. průjezdné šířce 4,5m a 3,5m. Celková délka řešené ulice je 186,69m, délka boční ulice je 44,05m. Komunikace zajišťuje přístupnost ke stávajícím rodinným domům v ulici (cca 21 RD).

Kategorie stavby je : místní komunikace MO (místní obslužná) MO 4,5/30.