# Obsah:

Část A. Průvodní zpráva

A1.	Identifikační údaje	3

A1.1	Údaje o stavbě	3

A1.2	Údaje o stavebníkovi	3

A1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

A.2.	Seznam vstupních podkladů	4

A.3.	Údaje o území	4

A.4	Údaje o stavbě	8

A.5 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	10

ČÁST B. Souhrnná technická zpráva

B.1 	Popis území stavby	11

B.2 	Celkový popis stavby	13

B.2.1.	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	13

B.2.2. 	Celkové urbanistické a architektonické řešení	13

B.2.3.	Celkové provozní řešení	14

B.2.4. 	Bezbariérové užívání stavby	14

––B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby	14

B.2.6.	Základní charakteristika objektu	14

a) stavební řešení	14

b) konstrukční a materiálové řešení	14

c) mechanická odolnost a stabilita	17

B.2.7 Technická a technologická zařízení, zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií	   17

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení, posouzení technických podmínek požární ochrany			   18

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi									   18

Kritéria tepelně technického hodnocení								     	   18

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí; Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady  řešení  vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod)		19

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.		20

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu								   21

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky							   21

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky							   21

B.4 Dopravní řešení											   21

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav							   22

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana						   22

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda						   22

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana rostlin a  živočichů    apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině							            	   22

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000							   23

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA				   23

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných   právních předpisů.												   23

B.7 Ochrana obyvatelstva										   23

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.				   23

B.8 Zásady organizace výstavby										   23

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění					   23

b) odvodnění staveniště										   23

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,					   23

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky							   23

e)ochrana okolí staveniště a požadavky na  související  asanace, demolice, kácení dřevin,		   23

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)							   23

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace		   24

Kategorizace odpadních materiálů									   24

Předpokládané druhy odpadů vznikající při výstavbě							   24

i)ochrana životního prostředí při výstavbě								   28

Část A. Průvodní zpráva

A1.	Identifikační údaje

A1.1	Údaje o stavbě

a) název stavby				Novostavba RD Filipova Huť

b) místo stavby				pozemek parc.č.1547

k.ú. Filipova Huť 697851

c) předmět projektové dokumentace	Navrhovaný objekt je novostavbou samostatně stojícího 						rodinného domu v  katastru obce Filipova Huť. Objekt je 						přízemní s obytným podkrovím.

A1.2	Údaje o stavebníkovi

a) investor				Obec Modrava

Obecní úřad Modrava, Modrava 63,

341 92 Modrava

A1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel

jméno	Ing. arch.MgA. Jiří Bíza

sídlo	Na Usedlosti 387/21

147 00 Praha 4

IČO	72960418

DIČ	CZ72960418

Doklady o oprávnění k projektové činnosti	živnostenský list opravňující k projektové činnosti ve výstavbě

Identifikační číslo: 72960418

Autorizace	Osvědčení o autorizace Ing. arch. MgA. Jiří Bíza

ČKA  03550

b) Autorský tým

Autorský návrh					Ing. arch. MgA. Jiří Bíza

MgA. Martin Kožnar

Spolupráce					Ing. Tomáš Lebeda

Ing. arch. Kateřina Margoldová

Ing. arch. Tomáš Novotný

Ing. arch. Jan Holub

Hlavní architekt	Ing. arch. MgA. Jiří Bíza

Zodpovědný projektant stavební části	Ing. arch. MgA. Jiří Bíza

c) Specialisté

Statika	Ing. Martin Stránský

autor. inženýr pro statiku a dynam.staveb ČKAIT č.0601770

Požárně bezpečnostní řešení	Ing. Jana Hlaváčová

autor. inženýr pož. bezp. staveb ČKAIT č. 0202341

Vytápění 	Ing. Jakub Spurný

autor. technik pro techniku prostř.staveb, spec. Vytápění a vzduchotechnika,  zdravotechnika ČKAIT č. 0200994

ZTI, plyn	Ing. arch. MgA. Jiří Bíza

Vladimír Šlechta

autor. technik pro techniku prostř.staveb, spec. 		zdravotní technika ČKAIT č. 200692

Elektro	Václav Šíma

autor. technik pro techniku prostř.staveb, spec. 		elektroinstalace ČKAIT č. 0201232

A.2.	Seznam vstupních podkladů

| Výchozí podklady |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo | dokument | datum | vypracoval |
| 1 | Architektonická studie odsouhlasená investorem | 08/2010 | Atelier 25 |
| 2 | Údaje o trasách jednotlivých inženýrských sítí |  | Atelier 25 |
| 3 | Snímek katastrální mapy |  |  |
| 4 | Územní plán obce Modrava |  |  |

| Provedené průzkumy a rozbory |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo | dokument | datum | vypracoval |
| 1 | Geodetické zaměření pozemku | 11/2010 | JC PLAN, s.r.o. |
| 2 | Posudek o stanovení radonového indexu pozemku | 05/2011 | RADON EXPRES s.r.o. |

| Ostatní podklady |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo | dokument | datum | vypracoval |
| 1 | Vizuální průzkum stavební parcely |  | Atelier 25 |
| 2 | Fotodokumentace stavební parcely a okolí místa stavby |  | Atelier 25 |

Na parcele nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum.

A.3.	Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Parcela se nachází v katastrálním území osady Filipova huť, na místě určenému ke stavbě rodinného domu.

Domy v obci jsou umísťovány jednak podél páteřní komunikace, jíž je silnice II.třídy a dále jako rozptýlená zástavba na okolních loukách. Řešená parcela je umístěna v těsné blízkosti páteřní komunikace a navazuje tak na shluk stávajících domů. Jejím umístěním je zachován charakter volné zástavby v obci.

Osada Filipova Huť je součástí obce Modrava. Na rozdíl od jádra obce Modrava, která leží v údolí řeky Vydry, Filipova huť se nachází na loukách východně nad obcí Modrava a je oddělená pásem lesa.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek je v katastru nemovitostí vedený jako Trvalý travní porost. Pozemek v současné době není zastavěn.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

# Národní park

Navržený dům byl ve fázi studie konzultován s Ing. arch. Priharovou ze správy NP Šumava. Na základě vznesených připomínek a na podkladě architektonického manuálu pro regionální architekturu v řešeném území, byla upravena hmota domu do stávající podoby. Návrh byl následně znovu konzultován s p. Priharovou.

d) údaje o odtokových poměrech

Pozemek se svažuje od obytného domu směrem na jihovýchod do údolí. Vsakovací poměry na pozemku jsou vhodné k zasakování. Srážkové vody budou likvidovány na pozemku vsakováním.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Novostavba je přízemní s obytným podkrovím, nachází se v ní byt pro potřeby jedné rodiny a v druhé části tři pokoje pro krátkodobé ubytování hostů. Objekt je určen pro rodinné bydlení.

# Novostavba splňuje hlavní funkční využití funkční plochy RD.

Výškově a objemově je navržená hmota menší než typické hmoty stávajících domů v okolí. Zastavěná plocha domu včetně přístavku je 181m2.

e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Byly splněny podmínky obecně technických požadavků na využití území podle vyhl. 268/2009 Sb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Mimo majitelů sousedních pozemků a dotčených orgánů státní správy a správců sítí nejsou navrhovateli známi jiní účastníci řízení.

Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. Závazná stanoviska jsou nedílnou součástí dokumentace – viz. příloha E.

| Sítě |  |
| --- | --- |
| číslo | správce sítí |
| 1 | SÚSPK |
| 2 | ČEZ Distribuce a.s. |
| 3 | Povodí Vltavy s.p. |
| 4 | CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura |
| 5 | Aqua Šumava s.r.o. |

| Dotčené orgány |  |
| --- | --- |
| číslo | správce sítí |
| 1 | HZS – Plzeň, sídlo Klatovy |
| 2 | Stavební úřad - Kašperské Hory |
| 3 | MÚ Sušice – Odbor životního prostředí |
| 4 | MÚ Sušice – Odbor výstavby a územního plánování |
| 5 | MÚ Sušice – Odbor dopravy |
| 6 | Správa NP Šumava |
| 7 | Obec Modrava |
| 8 | Policie České republiky |

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

V rámci výstavby RD na parcele 1502 bude zřízena vodovodní přípojka ze stávajícího vodovodního řadu PE 90 i pro řešený pozemek 1547. Vodovod je ve správě AQUA Šumava.

Vzhledem k plánovanému časovému souběhu výstavby navrženého objektu na parcele 1547 a objektu na parcele 1502, je naší snahou koordinovat zřízení přípojky elektro z distribuční sítě ČEZ Distribuce.

Projekt řešený touto dokumentací nepředpokládá ani časovou ani věcnou koordinaci s žádným dalším investičním záměrem, který by byl realizován v bezprostředním okolí plánované stavby.

| j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parcela | čp | Výměra | Druh pozemku | Vlastnické právo |  |  | Katastrální území |  |
| 1547 řešená parcela | - | 15711 m² | Trvalý travní porost | Obec Modrava 63, Modrava, 341 92 |  |  | Filipova Huť 697851 |  |
| st.160/1 | - | 926 m² | Zastavěná plocha a nádvoří | Obec Modrava 63, Modrava, 341 92 |  |  | Filipova Huť 697851 |  |
| 1494 | - | 22335 m² | Trvalý travní porost | Česká republika Správa Národního parku Šumava 1. máje 260/19, Vimperk II 385 01 Vimperk |  |  | Filipova Huť 697851 |  |
| 1545 | - | 867 m² | Trvalý travní porost | Česká republika Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov 130 00 Praha 3 |  |  | Filipova Huť 697851 |  |
| 1548 | - | 1168 m² | Jiná plocha ostatní plocha | Obec Modrava 63, Modrava, 341 92 |  |  | Filipova Huť 697851 |  |
| 1549 | - | 21292 m² | Trvalý travní porost | Česká republika Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov 130 00 Praha 3 |  |  | Filipova Huť 697851 |  |
| 1664 | - | 10788m² | Zamokřená plocha vodní plocha | Česká republika Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov 130 00 Praha 3 |  |  | Filipova Huť 697851 |  |
| 1675 | - | 7946m² | Silnice ostatní plocha | Plzeňský kraj Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |  |  | Filipova Huť 697851 |  |
| 1690 | - | 607 m² | Ostatní dopravní plocha, ost. plocha | Obec Modrava 63, Modrava, 341 92 |  |  | Filipova Huť 697851 |  |
| 1766 | - | 1175 m² | Trvalý travní porost | Obec Modrava 63, Modrava, 341 92 |  |  | Filipova Huť 697851 |  |
| 515 | - | 4967 m² | Trvalý travní porost | Malík Martin, č. p. 69, 38501 Horská Kvilda Malíková Adéla, č. p. 69, 38501 Horská Kvilda Malíková Simona, č. p. 69, 38501 Horská Kvilda Malíková Veronika, č. p. 69, 38501 Horská Kvilda |  |  | Horská Kvilda 697869 |  |

A.4	Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Navrhovaný objekt je novostavbou samostatně stojícího rodinného domu v katastru obce Filipova Huť. Objekt je přízemní s obytným podkrovím.

b) účel užívání stavby

Stavba rodinného domu bude v části sloužit pro potřeby jedné rodiny, v druhé části budou vybudovány tři pokoje pro krátkodobé ubytování hostů.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba rodinného domu je navržena jako trvalá.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Pozemek náleží do II. (III.) pásma ochrany národního parku Šumava, Ptačí oblasti a spadá do Evropsky významné lokality. Pozemek leží v zastavitelném území obce.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba dodržuje ustanovení vyhlášky č.268/20009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Je navržena tak, aby byla vhodná pro určené využití a současně plnila požadavky

- mechanické odolnosti a stability

- požární bezpečnosti

- ochrany zdraví osob

- bezpečnosti při užívání

- úspory energie a tepelné ochrana

Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu zaručují splnění požadavků dle výše uvedené vyhlášky. Charakter stavby nespadá do kategorie staveb na které se vztahuje vyhl.č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Stanoviska dotčených orgánů jsou součástí přílohy této dokumentace.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

| Zastavěná plocha |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výměra pozemku p.č.1547 | 15711 m² | 100% |
| Zastavěná plocha RD | 180,9 m² | 1,15% |
| Zastavěná plocha celkem | 180,9 m² | 1,15% |
| Zpevněné a zastavěné plochy |  |  |
| Výměra pozemku p.č.1547 | 15711 m² | 100% |
| Zastavěné plocha RD | 180,9 m² | 1,15% |
| Zastavěná plocha terasy | 36,00 m² | 0,23% |
| Zpevněná plocha pískový mlat | 69,30 m² | 0,44% |
| Zpevněné a zastavěné plochy celkem | 286,2 m² | 1,82% |

| Obestavěný prostor |  |
| --- | --- |
| Obestavěný prostor RD v nadzemní části | 990 m3 |

| Užitná plocha |  |
| --- | --- |
| Hrubá podlažní plocha | 282 m² |
| Celková užitná plocha v objektu | 246 m² |
| Užitná plocha celkem | 246 m² |

Počet funkčních jednotek, počet osob

V objektu jsou dvě bytové jednotky. V části objektu je umístěn jeden byt, v druhé části pak tři samostatné pokoje pro ubytování hostů. Objekt bude sloužit k rodinnému bydlení a krátkodobému ubytování hostů. Uvažovaný počet osob v jednotlivých obytných jednotkách je: Byt 2 osoby Pokoje 6-10 osob Celkem max. 10 osob Na pozemku jsou umístěna čtyři odstavná stání pro osobní automobily kategorie O2.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

| Elektrická energie |  |
| --- | --- |
| Spotřeba elektrické energie je závislá na osazení elektrických spotřebičů a způsobu využití jednotlivých prostor. Instalovaný příkon pro elektroměr č.1 je 13,9 kW (tepelné čerpadlo, elektrický kotel, spirála TV) a pro elektroměr č.2 (ostatní spotřeba RD) je 15kW. |  |
| Výkon otopné soustavy |  |
| Tepelný výkon tepelného čerpadla VIESMANN VITOCAL 300 BW 110 | 10,6 kW |
| Výkon elektrického dohřevu v případě nedostatečné vstupní teploty do otopného systému | 6,0 kW |

| Celková spotřeba vody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Průměrná denní množství odpadních vod | 960 l/den |  |  |
| Maximální denní množství odpadních vod | 1440 l/den |  |  |
| Hodinové maximum | Qh = 72 l/hod = 0,02 l/s |  |  |
| Množství odpadních vod za měsíc | 0,96 m3 * 30 dní = 28,80 m3 |  |  |
| Množství splaškových vod |  |  |  |
| Intenzita deště i = 0,030 l/s/m2, Půdorysný průmět odvodňované plochy střechy A = 214,60 m2, Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = 1,0 Qr = i * A * C = 6,44 l/s, Půdorysný průmět odvodňované přístupové plochy (pískový mlat) A = 150,20 m2, C = 0,4 Qr = 1,80 l/s, Celkem = 8,24 l/s, Dešťová (srážková) voda bude likvidována vsakem na pozemku. |  |  |  |
| Bilance dešťových vod |  |  |  |

Neuváděna, nebude napojeno do kanalizace, dešťová voda bude likvidována na pozemku vsakováním.

| Výpočet množství komunálního odpadu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| počet obytných jednotek | počet osob | množství odpadu za týden (l/týden) | roční množství odpadu |
| 2 | 10 | 240 | 12.480l/rok |

Při frekvenci svozu směsného odpadu 1 x za týden bude pro potřebu rodinného domu třeba zajistit sběrné nádoby o objemu 120 l, v počtu 2 kusu. Odpadní nádoby budou umístěny na parcele. Primární třídění papíru, plastu, skla a směsného odpadu bude probíhat již v rodinném domě. Tříděný odpad bude obyvateli ukládán do přistavených kontejnerů, určených pro jednotlivé druhy odpadů.

Třída energetické náročnosti

B – úsporná

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Lhůta výstavby – 12 měsíců

Předpokládaná celková lhůta výstavby je projektantem odhadována na cca 12 měsíců včetně kolaudačního řízení a odstranění případných vad a nedodělků. Termín zahájeni a dokončení výstavby bude definitivně potvrzen až po vydání stavebního povolení a na základě průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby. Pevné stanovení této doby a termín dokončeni stavby budou definitivně určeny společně s dodavatelem

k) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby jsou stanoveny na základě obestavěného prostoru. Jednotková cena je stanovena na základě stavebních ukazatelů, vlastní zkušenosti a odhadu jednotkové ceny pro daný druh a složitost stavby.

| Rodinný dům | 990 m³ | 5000 Kč/m³ | 4.950.000 Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpevněné plochy ostatní | 69,30 m² | 2000Kč/m³ | 140.000 Kč |
| Zpevněné plochy terasy | 36 m² | 3500 Kč/m² | 130.000 Kč |
| Terénní úpravy | - | - | 280.000 Kč |
| Předpokládané investiční náklady celkem | 5.500.000 Kč |  |  |

A.5 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Provedení přípojek inženýrských sítí

- Stavba rodinného domu

- Zemní vrty pro tepelné čerpadlo

- Terénní zahradní úpravy v okolí objektu.

ČÁST B. Souhrnná technická zpráva

B.1 	Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Zhodnocení staveniště

Staveniště je svažité směrem od komunikace. Staveniště je dobře dostupné. Vzhledem k poměru zastavěné plochy a rozloze pozemku nebude problém s umístěním zařízení staveniště a skladování materiálu na pozemku. Při zřizování zařízení staveniště bude respektováno ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení Telefonica O2 v šíři 1,0m od krajního kabelu.

V rámci výstavby přípojek kanalizace a elektro bude v nezbytné míře zasaženo na sousední pozemky a to na pozemky 1675 a 1549.

# Stávající stav staveniště

Staveniště je v současné době zatravněná plocha. Před započetím výstavby dojde ke skrývce ornice v mocnosti 0,2m.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. V dalších fázích dokumentace doporučujeme vypracování podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, na základě kterého je možné základové konstrukce v rámci následujících fází dokumentace optimalizovat. Případně lze použít údaje z projektové dokumentace na vrty pro tepelné čerpadlo. Po odkrytí zeminy je nutné přizvat statika případně geotechnika pro ověření navrženého způsobu založení a zajištění stavební jámy.

Lokalita se nenachází v záplavovém území ve smyslu zákona 254/2001 Sb

Hladina podzemní vody nebyla určena, předpokládáme, že výkopové a základové práce budou probíhat nad úrovní hladiny podzemní vody.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Místní obslužná komunikace vzhledem ke své třídě nemá ochranné pásmo. Ochranné pásmo podzemního metalického kabelu (spol. Telefónica Czech Republic a.s.), ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a ochranné pásmo podzemního vedení elektro (ČEZ Distribuce a.s.) jsou vyznačeny v koordinační situaci. Po dobu výstavby budou dotčená ochranná pásma chráněna.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Předmětná parcela se nenachází na poddolovaném území a je mimo záplavové území.

# e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Vzhledem k tomu, že dům je situován v horní části pozemku, stavba domu nebude měnit odtokové poměry v území, ani ohrožovat ostatní stavby.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje kácení, asanace či demolice objektů.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Zábor zemědělského půdního fondu bude řešen na základě žádosti se správou NP Šumava.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojeni na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Technická infrastruktura

Stávající pozemek je částečně nezasíťovaný. Pro objekt budou zhotoveny následující přípojky inženýrských sítí: kanalizace, vodovod, elektrická přípojka a telefonní přípojka

Kanalizace

viz část D.1.4 - ZTI.

Vodovod

viz část D.1.4 - ZTI.

Elektrická přípojka

viz část D.1.4 - Elektro.

# Slaboproudá přípojka

viz část D.1.4 - Elektro.

# Bleskosvod

Jímací soustava a uzemnění jsou navrženy v souladu s normou ČSN EN 62305. Jímací soustava je tvořená drátem FeZn Ø 8 mm s jímacími tyčemi a pomocnými jímači umístěnými na konstrukci střechy a na komínu. S jímací soustavou musí být propojeny veškeré kovové části na střeše.

# Svody jsou provedeny drátem FeZn Ø 8 mm a uchyceny na podpěrách do obvodových zdí. Pomocí svorek SZ svody napojíme na společnou uzemňovací soustavu, která je tvořena drátem FeZn Ø 10 mm popř. FeZn 30x4 mm. U zkušebních svorek se upevní štítky s označením čísla svodu. Uzemňovací soustava je společná v základech objektů. Od uzemňovací soustavy vedeme drát FeZn Ø 8 mm, pro připojení hlavní ochranné přípojnice objektu, která se nachází v šatně domu.

Dopravní infrastruktura

Komunikace přilehlá ze severní strany k pozemku je silnicí II.třídy která spojuje obec Modravu s asi 7km vzdálenou Kvildou. Napojení na komunikaci proběhne na území obce. Vjezd na pozemek bude realizován v šíři 5,0m sjezdem na zpevněnou plochu před domem. Vjezd překonává silniční příkop, který bude v tomto místě zatrubněn. Vzhledem k tvaru terénu je parkovací plocha před domem i samotný objekt mírně zapuštěn oproti niveletě komunikace.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V rámci výstavby RD na parcele  parc.č. 1502 bude zřízena vodovodní přípojka ze stávajícího vodovodního řadu PE 90 i pro řešený pozemek 1547. Vodovod je ve správě AQUA Šumava.

Vzhledem k plánovanému časovému souběhu výstavby navrženého objektu na parcele 1502 a objektu na parcele 1547, je naší snahou koordinovat zřízení přípojky.

Projekt řešený touto dokumentací nepředpokládá ani časovou ani věcnou koordinaci s žádným dalším investičním záměrem, který by byl realizován v bezprostředním okolí plánované stavby.

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1.	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) funkční náplň stavby

Dispozice domu je přizpůsobena k trvalému bydlení rodiny. Dům je uvažován pro rodinné bydlení a krátkodobé ubytování hostů.

b) základní kapacity funkčních jednotek

Objekt obsahuje dvě bytové jednotky pro max. 10 obyvatel. Celková užitná plocha je 246,0 m².

B.2.2. 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, prostorové řešení

Parcela se nachází v katastrálním území osady Filipova huť, na místě určenému ke stavbě rodinného domu. Zastavěnost v lokalitě lze charakterizovat jako volná. Domy v obci jsou umísťovány jednak podél páteřní komunikace, jíž je silnice II.třídy a dále jako rozptýlená zástavba na okolních loukách. Řešená parcela je umístěna v těsné blízkosti páteřní komunikace a navazuje tak na shluk stávajících domů. Jejím umístěním je zachován charakter volné zástavby v obci. Osada Filipova Huť je součástí obce Modrava. Na rozdíl od jádra obce Modrava, která leží v údolí řeky Vydry, Filipova huť se nachází na loukách východně nad obcí Modrava a je oddělená pásem lesa.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Hmota domu respektuje tradiční členění šumavské chalupy na sokl, přízemí a střechu. Tradiční v tomto smyslu je i proporce půdorysu 1:2 a rozměry domu (18 x 8.2 m), jež jsou v lokalitě běžné.

Střecha je navrhována sedlová o sklonu 40°.

Významný zřetel je brán na oslunění pobytových místností a orientaci domu vůči světovým stranám. V tomto ohledu jsou navrhovány i proporce a tvar okenních otvorů. Štíty jsou členěny horizontálním okenním otvorem s výhledem na vrcholy Roklanu či východní část Filipovi Hutě. K těmto výhledům jsou orientovány hlavní obytné místnosti v podkroví. Akcentována jsou i francouzská okna do obytných prostor v přízemí, která slouží pro vstup na terasu s výhledem do slatí a údolí osady. Jediným výrazným prvkem, který se uplatňuje v rovině střechy je horizontální vikýř pro nasvětlení a výhled z domu jihovýchodním směrem. Severní strana domu je funkčně i opticky odcloněna od silnice. Ze severní strany je umístěn přístavek, který člení celkovou hmotu opticky na tři části. Zpevněná plocha před domem (mlat) slouží pro příjezd a přístup k domu.

Fasáda objektu bude obložena horizontálními prkny šíře 200/100mm. Prkna jsou navržena z modřínového dřeva v přírodním odstínu. Okna objektu jsou dřevěná z europrofilů, v tmavém odstínu. Okna budou zasklena tepelně izolačním trojsklem. Střešní krytina je navržena z falcovaného plechu na dvojitou stojatou drážku.

Barva plechu je v tmavě šedém odstínu. Barevnost je dána požadavkem NP Šumava. Sokl je obložen přírodním kamenem, dle požadavků NP Šumava by měl být z místních zdrojů. Klempířské prvky jsou navrženy v barvě střechy.

B.2.3.	Celkové provozní řešení

Dispozice domu je přizpůsobena k trvalému bydlení rodiny. Dům je uvažován pro rodinné bydlení. V části domu je jeden obytný celek, v další části pak tři autonomní pokoje s možností krátkodobého bydlení. V rámci půdorysu je uvažována technická a technologická místnost pro tepelné čerpadlo, kola, lyže apod. Není uvažováno s garážovým stáním ani jakýmkoli krytým stáním pro auto. Terasa přesahuje půdorys přízemí, tvoří pobytovou plochu pro venkovní sezení.

B.2.4. 	Bezbariérové užívání stavby

Požadavky vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se nevztahují na řešený objekt. Jedná se o rodinný dům.

B.2.5.	Bezpečnost při užívání stavby

Nášlapné vrstvy podlah ve sprchách a hygienických zázemích jsou navrženy jako protiskluzové. Nášlapné vrstvy pobytových místností v objektu budou splňovat součinitel smykového tření odpovídající normovým hodnotám. Pochozí plochy stavby, na nichž je nebezpečí pádu osob (zejména schodiště), budou opatřeny ochranným zábradlím. Schodiště bude opatřeno madly ve výšce 900mm.

B.2.6.	Základní charakteristika objektu

a) stavební řešení

Jedná se o přízemní dům s obytným podkrovím. Navržený objekt není podsklepený. Vzhledem k morfologii terénu je dům usazen na soklu, který v nejvyšším místě má výšku cca 1,5m. Na druhé straně objektu je dům mírně zapuštěn pod stávající terén. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměru 8,2x18m. Na severní straně je umístěn přízemní přístavek o šíři 7,9m, který vystupuje z hlavní hmoty o 4,3m. Střecha objektu je sedlové se sklonem 40°, přístavek má střechu pultovou ve sklonu 11°. Z jižní strany je ve střeše umístěn horizontální vikýř o šíři 7,9m.

Navržený objekt je dřevostavba. Konstrukci budou tvořit dřevěné stěnové nosníky, trámový stropu a vaznicový krov.

b) konstrukční a materiálové řešení

VÝKOPY A ZÁKLADY

Před započetím výkopových prací je nezbytné vytyčit přesné trasy inženýrských sítí. V předmětném prostoru se nachází podzemní vedení TELEFONICA O2. Informace o dalších sítích v prostoru stavby nejsou projektantovi známy. Na pozemku nebyl v době zpracování projektu proveden inženýrsko-geologický ani radonový průzkum, který by mohl podat bližší informace o druhu zeminy.

Objekt bude založen na dvoustupňových základových pasech šíře 250mm/400mm.

Vzhledem k svažitosti terénu budou základová spára uskakována tak, aby hloubka založení do rostlého terénu byla min. 400mm. Základy budou založeny do nezámrzné hloubky. Vzhledem k chybějícímu geologickému průzkumu požaduje projektant přizvat statika k převzetí základové spáry.

Výkopek ze základů bude zpětně použit pro dosypání pod betonovou desku přízemí. Ze zeminy budou vybrány vhodné kameny, které bude možné použít na obložení soklu navrženého domu.

Prostor pod betonovou mazaninou v úrovni h.h. základových pasů bude zasypán vykopanou zeminou a zhutněn.

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

Objekt bude izolován v úrovni betonové desky přízemí. Hydroizolace je navržena z asfaltových pásů. Hydroizolace je navržena zejména proti zemní vlhkosti. Po obvodu objektu bude hydroizolace pomocí vratného spoje vytažena na stěnu do výše h.h. podkladního trámu.

Navržená izolace bude splňovat parametry ochrany proti radonu do úrovně středního rizika. Pro vyšší riziko je nutné posouzení na základě přesné hodnoty a propustnosti zeminy. V době zpracování projektu nebyl radonový průzkum k dispozici. S ohledem na pronikání radonu z podloží budou těsněny i veškeré prostupy hydroizolací.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Stěny budou tzv. dřevěné stěnové nosníky, které budou z běžných sloupků rozměru 60/140mm a exponovaných sloupků rozměru 140/140mm a 140/240mm spojených OSB deskou. Z důvodu vyhnutí zesílení na otlačení případného vodorovného trámu část sloupků rozměru 140/140mm bude spojitá na celou výšku stěny  po vaznici, nebude přerušená stropem. Z důvodu prostorové tuhosti a nepřerušení parozábrany sloupky v obvodových stěnách budou spojité na celou výšku stěny po pozednici, nebudou přerušené stropem.

V místě uvolněné dispozice budou stropnice uložené na průvlak rozměru 140/200mm a rozměru 140/360mm z lepeného lamelového dřeva třídy GL 24h.

V koupelnách budou vytvořeny instalační předstěny.

Obvodové stěny jsou zatepleny minerální tepelnou izolací tl. 140mm mezi nosnými sloupky a izolací tl.60mm mezi sloupky vnitřního záklopu stěn. Tepelná izolace je uzavřena z vnější strany difuzní folií. Z interiérové strany funguje jako parotěsná vrstva záklop nosné konstrukce OSB deskami. Skladba je navržena jako difuzně otevřená.

Sokl bude zateplen izolací z XPS.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Strop nad přízemím je dřevěný trámový se záklopem.

Bude ze stropnic rozměru 120/240mm po 1,0m. Pod stěnou vikýře budou stropnice rozměru 2x 120/240mm. Stropnice budou uložené na příčné stěny a průvlaky.

KROVY

Nad půdorysem hlavní hmoty je střecha sedlová. Přístavek je zastřešen pultovou střechou.

Konstrukce střechy bude stojatá vaznicová soustava s mezilehlými vaznicemi. Jednotlivé vazby sedlové střechy budou ze vzájemně vzepřených krokví, které budou stažené mezilehlými oboustrannými kleštinami. V místě vikýře budou krokve přerušené. Pultová střecha vikýře bude z pultových krokví, které budou uložené na mezilehlou vaznici a krajní vaznici vikýře.

Pultová konstrukce střechy bude z pultových krokví.

STŘECHA

Střecha objektu je sedlová se sklonem 40°. Přístavek má střechu pultovou, která přechází do sedlové střechy hlavní části. Sklon střechy přístavku je 11°. Z jižní strany je osazen horizontální vikýř.

Krytina bude provedena z falcovaného plechu na dvojitou stojatou drážku. Materiál oplechování je ocelový plech s povrchovou úpravou. Barevnost bude volena v tmavém odstínu a upřesněna architektem před provedením.

Střechy jsou navrženy jako dvouplášťové s větranou mezerou pod bedněním pro falcovaný plech.

Střecha bude provětrána zejména u okapu a v hřebeni.

Souvrství střechy je zatepleno dřevovláknitou izolací STEICO.

Tepelná izolace je vložena pod, nad i mezi krokve.  Ze strany interiéru je umístěna do roštu pro podhled izolace 	STEICO FLEX tl.40mm. Následuje vrstva s difuzním odporem, provedená u spodního líce krokví. Prostor mezi krokvemi je vyplněn izolací STEICO FLEX tl. 180mm. Na krokvích je pak uložena tuhá izolace STEICO UNIVERSAL, tl. 52mm, která zároveň plní funkci pojistné vrstvy pro sklon >18°. Při menším sklonu bude doplněna pojistnou folií s nízkým difuzním odporem. Provětrávaná mezera je výšky 40mm. Na kontralatích je následně položeno laťování a krytina z falcovaného plechu.

PODLAHY

Podlaha na terénu bude zateplena tepelnou izolací z EPS 150 S tl. 120mm. V celém objektu s výjimkou přístavku bude provedeno podlahové vytápění. Otopné trubky uložení v rámci systému podlahového vytápění budou zality betonovou mazaninou s KARI sítí, tl. 65mm a následně provedena nášlapná vrstva.

Podlaha v podkroví je řešena jako lehká těžká plovoucí. Skladby jsou položeny na dřevěném záklopu na trámech. Na záklop je uložena kročejová izolace tl.40mm. Roznášecí vrstva je tvořena cementovým potěrem tl.65mm.

Nášlapné vrstvy v obytných místnostech jsou z dřevěných prken s atestem pro P.T. Konkrétní typ prkna bude vybrán na podlaze v přízemí na základě vhodnosti pro pokládku na podlahové vytápění.

V prostorách koupelen a WC budou použity keramické obklady.

Podlahy v přístavku budou mít nášlapnou vrstvu z kamenné dlažby.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Veškeré klempířské prvky jsou z ocelového plechu s povrchovou úpravou. Barva bude v souladu s barevností střešní krytiny. Při provádění klempířských prvků je nutné respektovat konstrukční zásady a postupy dle platných ČSN.

Střecha bude odvodněna půlkruhovými podokapními žlaby. Materiál a povrchová úprava žlabů a svodů je navržena v barvě střešní krytiny. Kruhové svody DN100 budou v úrovni terénu ukončeny lapačem střešních nečistot a zaústěny do dešťové kanalizace. Dešťové vody budou likvidovány vsakem na pozemku, viz zpráva ZTI.

OKNA A DVEŘE

Okna jsou dřevěná z „EUROPROFILŮ“ opatřená tmavým lakem. Okna budou opatřena izolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla pro celé okno je navržen na hodnotu Uokno0,9 W/m2K. Skleněné výplně francouzských oken a oken umístěných níže než 600mm nad podlahou jsou opatřeny z obou stran bezpečnostním sklem.

Dveře v interiéru jsou dřevěné bezfalcové do dřevěných obložkových zárubní. Posuvné dveře jsou řešeny posunem před stěnou.

PODHLEDY

V přízemí i podkroví jsou podhledy tvořeny BIODESKOU tl. 22mm kotvené ke dřevěným roštům. Dřevěné desky jsou řešeny jako pohledové. Obdobně jsou řešeny i podhledy v místnostech otevřených do krovu.

SCHODIŠTĚ

Schodiště jsou křivočará, šíře min. 0,9m. Výška stupně je 187,5mm, šířka 250mm počet stupňů ve schodišti je 16. Schodiště bude opatřeno minimálně z jedné strany madlem ve výšce 900mm.

Stupně jsou navrženy jako dřevěné, v případě schodiště m.č. 1.12 včetně podstupnic.

KOMÍN A KRB

Pro komínové těleso je navržen systémový komín SCHIEDEL KERASTAR, který bude napojen na krbovou vložku v místnosti 1.07. Předpokládaný výkon krbu je 16kW. Krb je uvažován bez výměníku, teplý vzduch nebude distribuován po objektu, je uvažován pouze jako lokální zdroj tepla pro místnost 1.07. Komín má vnitřní keramickou vložku o průměru 200mm a vnější plášť z nerezového plechu. Meziprostor je vyplněn tepelnou izolací. Umístění komína bude provedeno tak, aby minimální odstup ve větraných prostorech od hořlavých konstrukcí byl 50mm od vnějšího pláště, konstrukce budou chráněny protipožární izolací, např. PROMAT. Komín je v podkroví veden v prostoru místnosti podél zdi. Nad střechou bude vytvořena konstrukce kotvená ke krovu, která umožní kruhové těleso komína obednit a tak vytvořit prostorový dojem zděného komína, který je pro lokalitu typický. Bednění bude mít půdorysně tvar čtverce o hraně 700mm. Bednění bude z vnější strany oplechováno falcovaným plechem v barvě střešní krytiny. Hlavice komína bude chráněna proti povětrnosti stříškou.

Krb je umístěn v místnosti 1.07 a opatřen krbovou vložkou. Prostor před krbem bude řešen v souladu s požárními předpisy. Podlaha před krbem bude řešena z nehořlavých materiálu a to v ploše dle normových hodnot. Krb bude opatřen samostatným přívodem vzduchu s možností uzavření. Přívodní potrubí je vedeno v úrovni základů a zakončeno mřížkou v kamenném soklu.

FASÁDA

Fasáda je navržena jako provětrávaná. K nosné konstrukci je kotven dřevěný rošt z kontralatí, který tvoří provětrávanou mezeru fasády a dále rošt z latí, ke kterému jsou kotvena vertikálně umístěná prkna. Prkna mají šíři 200/100mm a budou zhotovena z modřínového dřeva.

Sokl objektu je obložen kamenným obkladem. NP Šumava, požaduje použít kámen z místních zdrojů.

VENKOVNÍ POVRCHY

Zpevněná plocha u přístupu do domu, určená k parkování je navržena z pískového mlatu. Plocha je vyspárována, ve sklonu 2% směrem na západ (souhlasně s okolním terénem, podél delší hrany objektu.  Podél severní fasády hlavní hmoty objektu je navržen chodník šíře 1,2m z kamenné přírodní dlažby do betonového lože.

Obdobně je řešena terasa podél jižní fasády objektu. Terasa je umístěna nad okolním terénem na mírně zvýšeném soklu.  Na západní straně přechází terasa do schodiště. Schodiště překonává výškový rozdíl daný sklonem terénu osmi stupni o výšce 182,5mm a šíři 250mm. Schodiště bude obloženo kamenným obkladem.

OPLOCENÍ

Vzhledem k charakteru okolí výstavby, kde pozemky často nejsou oploceny a zároveň s ohledem na přání investora, který požaduje jasně vymezit parcelu, tak aby nedocházelo ke vstupu zejména turistických návštěvníků v zimních i letních měsících, navrhujeme parcelu částečně ohradit nízkým plotem.

Plot bude tvořen vodorovnou dřevěnou kulatinou v úrovni cca 800mm nad terén. Kulatina bude uložena na sloupcích ve větších osových vzdálenostech. Charakterem bude plot připomínat ohradu pastviny.

c) mechanická odolnost a stabilita

viz část D.2 - Stavebně-konstrukční řešení

B.2.7 Technická a technologická zařízení, zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií

Technická infrastruktura

Stávající pozemek je částečně zasíťovaný. Pro objekt budou zhotoveny následující přípojky inženýrských sítí: kanalizace, vodovod, elektrická přípojka a telefonní přípojka

PŘÍPOJKA KANALIZACE

viz část D.1.4 - ZTI.

PŘÍPOJKA VODOVOD

viz část D.1.4 - ZTI.

SRÁŽKOVÉ VODY

viz část D.1.4 - ZTI.

PŘÍPOJKA ELEKTRO

viz část D.1.4 - Elektro.

BLESKOSVOD

Jímací soustava a uzemnění jsou navrženy v souladu s normou ČSN EN 62305. Jímací soustava je tvořená drátem FeZn Ø 8 mm s jímacími tyčemi a pomocnými jímači umístěnými na konstrukci střechy a na komínu. S jímací soustavou musí být propojeny veškeré kovové části na střeše.

Svody jsou provedeny drátem FeZn Ø 8 mm a uchyceny na podpěrách do obvodových zdí. Pomocí svorek SZ svody napojíme na společnou uzemňovací soustavu, která je tvořena drátem FeZn Ø 10 mm popř. FeZn 30x4 mm. U zkušebních svorek se upevní štítky s označením čísla svodu. Uzemňovací soustava je společná v základech objektů. Od uzemňovací soustavy vedeme drát FeZn Ø 8 mm, pro připojení hlavní ochranné přípojnice objektu, která se nachází v šatně domu.

TELEFONNÍ PŘÍPOJKA

Telefonní linka je ve správě firmy TELEFONICA O2.

Trasa kabelu je umístěná pod zem a vedena přes předmětný pozemek, rovnoběžně s komunikací.

V rámci projednání územního řízení bude zažádáno o přípojku TELEFONICA O2 pro RD.

Umístění a technické řešení bude specifikováno vlastníkem rozvodné sítě.

VYTÁPĚNÍ

Viz část D.1.4 - Vytápění.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení, posouzení technických podmínek požární ochrany

viz. technická zpráva D.3 – Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi. Kritéria tepelně technického hodnocení.

# Pro dům byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Ten je nedílnou součástí projektu. Dům spadá do kategorie B- úsporná. Spotřeba energií domu činí 58MWh/rok.

Obvodové zdi

Obvodové stěny budou řešeny formou tzv. dřevěných stěnových nosníků, které budou tvořeny ze sloupků

rozměru 140/140mm (60/140mm), spojených na vnitřním líci OSB deskou. Z důvodu prostorové tuhosti

objektu rodinného domu budou sloupky v podélných stěnách spojité na celou výšku od základu po pozednici (nebudou přerušeny stropem). Mezi nimi bude vložená tepelná izolace z minerálních vláken. V interiéru bude nosná konstrukce stěn zaklopena konstrukcí sloupků 60x60mm a biodeskou. Mezi sloupky bude vložena tepelná izolace tl. 60mm.

Součinitel prostupu tepla navržené stěny je U=0,18W/m2K –splňuje doporučené hodnoty.

Podlaha

Podlaha na terénu je zateplená EPS 150 S tl. 120mm.

Součinitel prostupu tepla navržené podlahy je U=0,27W/m2K, normová hodnota je stanovena požadovaná hodnota UN=0,45W/m2K. Doporučená hodnota je UN=0,30W/m2K  - splňuje doporučenou hodnotu

Střecha

Střecha je zateplena dřevovláknitou izolací STEICO nad, pod i mezi krokve v celkové tl. 272mm

Součinitel prostupu tepla navržené střechy je U=0,16W/m2K (uvažováno s 10%podílem prostupu krokví), normová hodnota je stanovena požadovaná hodnota UN=0,24W/m2K. Doporučená hodnota je UN=0,16W/m2K  - splňuje doporučenou hodnotu

Okna a dveře na fasádách

Navržená okna a dveře ve fasádách budou zasklena tepelně izolačními trojskly. Navržené prvky oken a dveří na fasádě budou splňovat minimálně součinitel prostupu tepla Uokno0,9W/m2K pro okno jako celek.

Normou požadovaná hodnota UN=1,7W/m2K,doporučená hodnota je UN=1,2W/m2K.

Všechny navržené konstrukce splňují doporučené součinitele prostupu tepla dané normovou hodnotou platné normové hodnoty dle ČSN 73 05 40-2, objekt je z hlediska prostupu tepla navržen v nízkoenergetickém standardu.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí; Zásady řešení   	parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 	řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod)

# Ochrana proti hluku

Vliv hluku, vibraci a otřesů se vzhledem k charakteru stavebních prací dané stavby bude projevovat zejména při zemních pracích a při dopravě materiálů. Zhotovitel bude muset organizačními opatřeními zajistit co nejrychlejší provedení příslušných hlučných prací v denní době a v noční době připadne hlučné práce překračující hygienické limity vyloučit.

# Ochranu proti vibracím

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž produkce vibrací nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

# Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Pokud se týká exhalací při výstavbě vlivem provozu stavebních strojů a aut, je nutné dbát na dobrý technický stav mechanizmů (nelze připustit provoz strojů a aut, které produkují vice škodlivin, než připouští vyhláška, dále je třeba udržovat a seřizovat stroje do optimálního chodu, plně vytěžovat vozidla apod.).

# Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsi apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí byt pravidelně odstraňováno. Pro snížení prašnosti je třeba kropit při zemních pracích (pokud není zemina vlhká), urychleně odvážet sypké materiály ze stavby a dbát na optimální nakládání vozidel a zabezpečení nákladu, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací v okolí stavby. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. U výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro očištění vozidel vyjíždějících ze staveniště.

# Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojit ke znečištění podzemních vod.

# Hluk po dobu výstavby

Budou splněny limity ve smyslu zněni nařízení vlády 148/2006 Sb. a pozdějších předpisů.

Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je nejvyšší ekvivalentní hladina hluku pro objekty v zastavěném území v době od 6.00 do 7.00hod a od 21.00 do 22.00 hod 55 dB (A), v době od 7.00 do 21.00 hod 65 dB (A) a v době od 22.00 do 6.00 hod 45 dB (A). Zhotovitel bude muset organizačními opatřeními zajistit co nejrychlejší provedení příslušných hlučných prací v denní době a v noční době hlučné práce vyloučit. Dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a pozdějších předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a způsob jejich měření a hodnocení. Emisní hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy. Při stavebních prácích bude použito běžné strojní vybavení. Hluk ze stavební činnosti ve venkovním prostoru nepřekročí v přípravě ani montážní etapě normovou hodnotu. Opatření, která by měla být aplikována při výběru strojů, zařízení, mechanizovaného nářadí a dopravních prostředků:

(a) K omezeni imisí hluku zvolit technologii, stroje, zařízení a mechanizované nářadí, jejichž emisní hodnoty jsou s ohledem na současný stav vědy a techniky relativně nízké.

(b) Striktně bude dodržována pracovní doba s prováděním hlučných operaci pouze od 07:00 do 21:00 h.

(c) Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v řádném technickém stavu.

(d) Práce musí byt prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny hluku, všichni pracovníci budou v tomto smyslu podrobně instruováni, o instruování bude pořízen zápis

Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončeni operace.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; Pronikání radonu z podloží, 	bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Byl změřen střední radonový index pozemku (dříve střední radonové riziko). Proto budou v rámci stavby provedeny opatření pro ochranu stavby proti pronikání radonu z geologického podloží. Hydroizolace spodní stavby bude zároveň sloužit i jako ochrana proti pronikání radonu. Hydroizolační opatření budou navržena na podmínky tlakové vody. Takto navržená hydroizolace bude splňovat podmínky ochrany proti pronikání radonu při stanoveném středním radonovém indexu.

Vzhledem k charakteru lokality a zástavby nebyla další rizika posuzována.

Ochrana proti hluku.

Komunikace přilehlá ze severní strany k pozemku je silnicí III.třídy (č.16910) která spojuje obec Modravu s asi 7km vzdálenou Kvildou. Hlavní hmota domu je od krajnice komunikace vzdálena 12,5m. Dům je oproti komunikaci částečně zapuštěn. Hluk od komunikace je eliminován především vzdáleností od komunikace a dále dispozičním řešením. Okna pobytových místností jsou orientovány na jih, tedy stranu odvrácenou od komunikace. Výplně okenních otvorů  budou řešeny okny s  izol. trojskly, které dále sníží vliv hluku z dopravy. V neposlední řadě je nutno uvést, že se jedná o silnici III.třídy, která není frekventovaná. V blízkém ani vzdáleném okolí se nenachází a ani se neplánuje žádný průmyslový zdroj hluku.

Co se týká stacionárních zdrojů hluku spojených s provozem domu (např. výměník tepel.čerpadla, klimatizace, agregát…), s žádným z těchto prvků se na stavbě nepočítá.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Technická infrastruktura

Stávající pozemek je nezasíťovaný. Pro objekt budou zhotoveny následující přípojky inženýrských sítí: kanalizace, vodovod, elektrická přípojka a telefonní přípojka

Kanalizace

Viz část D.1.4 - ZTI

Vodovod

Viz část D.1.4 - ZTI

Elektrická přípojka

Viz část D.1.4 - Elektro

# Slaboproudá přípojka

Viz část D.1.4 - Elektro

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Celková spotřeba vody a energií je detailně popsána v profesních částech dokumentace ZTI, vytápění, elektroinstalace.

B.4 Dopravní řešení

Komunikace přilehlá ze severní strany k pozemku je silnicí III.třídy (č.16910) která spojuje obec Modravu s asi 7km vzdálenou Kvildou. Napojení na komunikaci proběhne na území obce. Vjezd na pozemek bude realizován v šíři 5,0m sjezdem na zpevněnou plochu před domem. Vjezd překonává silniční příkop, který bude v tomto místě zatrubněn. Propustek bude mít světlost  400mm. Vjezd je realizován v přímém úseku komunikace s dobrým rozhledem. Vzhledem k tomu, že jde o stavbu RD není povinností vyznačení  rozhledových poměrů.

Vjezdová rampa bude mít maximální sklon 17%.

Vzhledem k tvaru terénu je parkovací plocha před domem i samotný objekt mírně zapuštěn oproti niveletě komunikace.

Na pozemku jsou umístěna stání pro čtyři automobily kategorie O2 – osobní vozy.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Řešení vegetačních úprav, výsadeb a drobných terénních úprav není součástí tohoto projektu. Následné terénní úpravy se předpokládají minimální. Předpokládá vyrovnaná bilance veškeré výkopové zeminy během následných terénních úprav. Autor návrhu předpokládá zachování přirozeného charakteru horské louky na celém pozemku. Izolovaný remízek zůstane zachován. Remízek na severní hraně pozemku bude ochráněn a zachován.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Při stavební činnosti je třeba dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí, související vyhlášky a hygienické předpisy. Jednotlivé negativní vlivy výstavby je nutné v maximální možné míře omezovat.

# Řešení likvidace odpadů, řešení likvidace splaškových a dešťových vod

V rodinném domě bude vznikat zejména komunální odpad, který je vyhláškou MŽP č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech zařazen následovně:

| Kód odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie | Množství t/rok | Odběratel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 2,2 t/rok | svozová služba |

Shromažďovací místa budou označena v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb. Pro shromažďování odpadů je nutno zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů. Pro výpočet množství komunálního odpadu při provozu domácností uvažujeme s hodnotou 4 litry na osobu na den.

| počet obytných jednotek | počet osob | množství odpadu za týden (l/týden) | roční množství odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10 | 240 | 12.480l/rok |

Při frekvenci svozu směsného odpadu 1 x za týden bude pro potřebu rodinného domu třeba zajistit sběrné nádoby o objemu 120 l, v počtu 2 kusu. Odpadní nádoby budou umístěny na parcele. Primární třídění papíru, plastu, skla a směsného odpadu bude probíhat již v rodinném domě. Tříděný odpad bude obyvateli ukládán do přistavených kontejnerů, určených pro jednotlivé druhy odpadů.

# Likvidace splaškových a dešťových vod

Splaškové vody budou odváděny do obecní kanalizace. Dešťové vody budou zasakovány na pozemku.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana rostlin a  živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba neohrožuje žádné dřeviny ani památné stromy. Nejsou známy žádné vzácné druhy rostlin a živočichů nacházející se v území dotčeném stavbou. Řešení pro ochranu biotopu doporučí správa NP Šumava ve svém stanovisku.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Místo stavby je součástí ptačí oblasti, není součástí evropsky významné lokality spadající pod Natura 2000.

Stavba je navržena v mezích stanovených územním plánem.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

# Povinnost zjišťovacího řízení ani provedení dokumentace EIA dle přílohy č.1  zákona 100/2001 Sb. není stanovena. Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla. Tepelné izolace střechy a terénu jsou navrženy na doporučené hodnoty – nízkoenergetický standard.

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Pozemek se nachází ve II.zóně NP Šumava v zastavitelné části obce. Nejsou navrhována žádná další ochranná ani bezpečnostní pásma ani omezení či podmínky ochrany.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

# Vzhledem k rozsahu stavby a jejímu umístění v málo osídlené lokalitě, nejsou v rámci projektové přípravy řešeny požadavky civilní ochrany. Požadavky se budou řídit krizovým plánem obce.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

# Pozemek je zasíťovaný a přípojky energií a medií mají vydané pravomocné územní rozhodnutí. Vodovodní přípojka bude zprovozněna před započetím stavebních prací. Bude sloužit jako zdroj vody pro staveniště. Před započetím prací bude osazen elektroměr a staveništní rozvaděč.

b) odvodnění staveniště

# Voda ze stavebních rýh bude čerpána a rozstřikována po pozemku, následně vsáknuta přirozeně do podloží. Nepředpokládá se přečerpávání vody z konstrukcí.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba je dopravně přístupná z přilehlé místní komunikace. Voda pro stavbu bude zajištěna z  vybudované vodovodní přípojky. Po dobu výstavby bude osazen provizorní vodoměr.

Po dobu stavby bude objekt napojen ze stavebního rozvaděče umístěného v JV rohu pozemku. Pro výstavbu předpokládáme využití převážně malých stavebních přístrojů. Umístění stálého stavebního jeřábu nepředpokládáme. Kapacitně bude přípojka vyhovovat i pro staveništní odběr.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Během stavebních prací není vyžadován žádný zábor obecního pozemku.

e)ochrana okolí staveniště a požadavky na  související  asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště je v současné době zatravněnou plochou. Před započetím výstavby dojde ke skrývce kulturních vrstev.

Stavební práce nevyžadují demolice objektů ani kácení dřevin.

Staveniště bude vybaveno cedulemi „zákaz vstupu.“

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

# dopravní omezení-Provádění prací nevyvolá dopravní omezení.

# Organizace staveništní dopravy-Při výstavbě bude minimalizován pojezd staveništní dopravy v blízkosti stávající zástavby, již s ohledem na omezení produkce prachu, hluku a výfukových plynů.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Nakládání s odpady

# Nakládání s odpady při výstavbě objektu a při provozu objektu se bude řídit platnými legislativními předpisy.

# Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění ( dále jen zákon č. 185/2001 Sb.) a jeho prováděcími předpisy.

# Vyhláškou MŽP č.381/2001 Sb. „Katalog odpadů“,  vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb. a  vyhlášky č. 294/2005 Sb.

# Odpadový materiál vzniklý stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných  na ploše staveniště pro následný odvoz.  Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo).  Materiálové využití bude mít přednost před jejich  uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů.  Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.  Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby. Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu:

# Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť (cihly, beton), ocel, průmyslový odpad a pod.)  bude ukládán v prostoru staveniště do kontejnerů  a odvážen na vhodnou skládku. Vytěžená přebytečná zemina  bude odvážena na vhodnou skládku. Odpadní dešťové vody ze staveniště budou likvidovány rozstřikem a následným vsakem na pozemku. Mobilní / chemické buňky budou odborně likvidovány provozovatelem zařízení. Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

Kategorizace odpadních materiálů

# Železobetonové prvky jsou v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. zařazeny ve skupině 17 – stavební odpady jako beton  katalog č. 17 01 01.

# Komunální odpad jinak blíže neurčený patří v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. do skupiny 20

# s katalog. čís. 20 03 99.

Předpokládané druhy odpadů vznikající při výstavbě

# Při  výstavbě objektu vzniknou odpady uvedené v tabulce č. 1. Jedná se o odpady z odstraňovaných povrchů, zbytky stavebních a pomocných materiálů a obalů. Rozhodující objem odpadů představují navážky a zeminy odtěžované při hloubení stavebních rýh a jam pro nové základové konstrukce. Předpokládá se jejich zužitkování při následných terénních úpravách. Nebezpečné odpady budou v průběhu výstavby objektu vznikat v omezeném množství. Jedná se o zbytky surovin, pomocných materiálů a obaly s obsahem nebezpečných látek.

Tabulka č. 1 :  Druhy odpadů vznikajících při výstavbě

| Kód odpadu podle Katalogu odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Způsob naložení s odpadem. |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | AN3 |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | O | AN3 |
| 08 01 13* | Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | AN3 |
| 08 01 16 | Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15 | O | AN3 |
| 08 04 09* | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | AN3 |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 | O | AN3 |
| 14 06 03* | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | N | AN3 |
| 14 06 05* | Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla | N | AN3 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | AN3 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | AN3 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | AN3 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | AN3 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | AN3 |
| 15 01 10* | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | AN3 |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených ), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | AN3 |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 | O | AN3 |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | AN3 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | AN3 |
| 17 02 02 | Sklo | O | AN3 |
| 17 02 03 | Plasty | O | AN3 |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O | AN3 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O | AN3 |
| 17 04 02 | Hliník | O | AN3 |
| 17 04 05 | Železo, ocel | O | AN3 |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | AN3 |
| 17 05 03* | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N | AN3 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | AN3 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | AN3 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | AN3 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | AN3 |

Vysvětlivky :    AN3     vlastní odpad, předání oprávněné osobě

# Nakládání s odpady

# Původce odpadů vznikajících při výstavbě objektu je povinen:

# Opatřit shromažďovací prostředky a sběrné nádoby označené druhem odpadu, pro jehož shromažďování jsou určeny.

# Ukládat odpady odděleně podle druhů  uvedených ve vyhlášce  MŽP č. 381/2001 Sb. „ Katalog odpadů“ do shromažďovacích prostředků a sběrných nádob s výjimkou navážek a zemin odtěžovaných ze stavebních jam .

# Provádět shromažďování odpadů tak, aby nemohlo dojít  k  jejich  směšování, nebo jinému znehodnocení nebo úniku.

# Způsob shromažďování nesmí představovat ohrožení života a zdraví lidí a  zvířat a riziko ohrožení nebo poškození životního prostředí.

# Po naplnění příslušného shromažďovacího prostředku nebo sběrné nádoby předat odpady  oprávněné osobě podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb.

# Odpady budou  přednostně nabídnuty k využití, a pokud nebude využití odpadů možné, k odstranění oprávněné osobě podle  § 14, zákona č. 185/2001 Sb.

# Ověřit před předáním odpadů, zda příjemce odpadu je oprávněná osoba podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb.

# Uložit na skládku příslušné skupiny v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. nadbytečnou zeminu, kterou nebude možno použít k terénním úpravám v lokalitě areálu.

# Uložit navážky odtěžované ze stavebních jam, u kterých analytické rozbory prokáží kontaminaci, na skládku příslušné skupiny v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.

# Přepravní prostředky při dopravě odpadu musí být uzavřeny nebo mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku převáženého odpadu.

# Přeprava nebezpečného odpadu musí splňovat podmínky ADR.

# Pokud by došlo v průběhu přepravy k vysypání odpadu z přepravního prostředku, bude odpad  neprodleně odstraněn a znečištěné místo bude sanováno.

# O výše uvedených povinnostech  týkajících se nakládání s odpady a o umístění shromažďovacích prostředků a sběrných nádob na staveništi musí vedení stavebních firem doložitelným způsobem informovat zaměstnance provádějící výstavbu objektu.

# Recyklace, uložení na skládky

# Odpadní materiál při realizaci stavby je odpad vhodný k výrobě recyklátu  použitelného  v různých oborech stavební činnosti samozřejmě v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. Tento postup je v souladu s § 11 citovaného zákona tj. přednostní využívání odpadů.  Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky. Zajištění skládek provede dodavatel stavebních prací. Ke kolaudaci je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadu.

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, PŘEHLED NAVRŽENÝCH SHROMAŽĎOVACÍCH NÁDOB:

| Kód odpadu | Název druhu odpadu | Doporučená nádoba na odpad |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek | Velkoobjemový kontejner |
| 17 01 02 | Cihly | Velkoobjemový kontejner |
| 17 02 01 | Dřevo | Velkoobjemový kontejner |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi bez obsahu asfaltu | Speciální kontejner |
| 17 04 02 | Hliník | Speciální kontejner |
| 17 04 05 | Železo a ocel | Ohradové palety |
| 17 04 07 | Směsné kovy | Ohradové palety |
| 17 04 11 | Kabely | Speciální kontejner |
| 17 06 04 | Izolační materiály | Velkoobjemový kontejner |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | Velkoobjemový kontejner |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | Kontejner 1 100 l |

# Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné ukládány na odpovídající místa podle charakteru odpadu.

# Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky č.383/2001 Sb., o podobnostech nakládání s odpady.

# Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY:

| Kód odpadu | Název druhu odpadu | Nakládání s odpady |
| --- | --- | --- |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek | Recyklace |
| 17 01 02 | Cihly | Recyklace |
| 17 02 01 | Dřevo | Nabídnuto drobným spotřebitelům |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi bez obsahu asfaltu | Předání firmě oprávněné ze zákona ke zneškodnění |
| 17 04 02 | Hliník | Recyklace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | Recyklace |
| 17 04 07 | Směsné kovy | Recyklace |
| 17 04 11 | Kabely | Předání firmě oprávněné ze zákona ke zneškodnění |
| 17 06 04 | Izolační materiály | Předání firmě oprávněné ze zákona ke zneškodnění |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | Odvoz a skládku komunálních odpadů |

# Původci odpadů jsou povinni vést evidenci odpadů.

# Dle zákona o odpadech má každý při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, popřípadě odstraněny způsobem, který neohrožuje zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.

# POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADU:

# Původce odpadu je povinen především:

# 1/	odpady zařazovat podle druhu a kategorií

# 2/	zajistit přednostní využití

# 3/	odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

# 4/	ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností

# 5/	shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

# 6/	zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

# 7/	vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje, nutno evidenci archivovat po dobu 5ti let

# 8/	umožnit kontrolním úřadům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytovat pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady

# 9/	zpracovat plán odpadového hospodářství a zajišťovat jeho plnění

# 10/	vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu s právními předpisy

# 11/	ustanovit odpadového hospodáře

# 12/	platit poplatky za ukládání odpadů na skládky

# SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY:

# 1/zákon č.185/2001 Sb. ve znění zákona č.188/2004 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů

# 2/vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb. O zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

# 3/vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady

# 4/vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účel vývozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů.

# NEBEZPEČNÉ LÁTKY

# Na základě dostupných informací o pozemku nebyl zjištěn výskyt stavebních materiálů s obsahem azbestu, ropných látek, či jiných nebezpečných, či zdraví škodlivých látek a kontaminantů. Na pozemku objektu nebyl obhlídkou zjištěn žádný nebezpečný odpad ani jiné potencionální zdroje možné kontaminace okolí.

# Vzhledem k zjištěným údajům a informacím je výskyt vzniku nebezpečných odpadů nepravděpodobný.

# Podle §16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.  s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícím změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb.

# Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.

# Realizace stavebního záměru vyvolá přesuny zemin z výkopů a HTU, a stavebního materiálu v souvislosti s realizací nových konstrukci. Zemina bude primárně deponována na pozemku a odvoz na nejbližší řízenou skladku připadá v úvahu pouze při větším množství zeminy na zásypy a terénní úpravy než bude potřebné. Projekt počítá s vyrovnanou bilancí zemin, která je daná posazením domu do terénu. Výběr dopravních tras v širších souvislostech a umístění skládek bude vybrán dodavatelem stavby tak, aby zatížení komunikací a dopravní vzdálenosti byly pokud možno co nejmenší.

i)ochrana životního prostředí při výstavbě

# Základní principy

# Při stavební činnosti je třeba dodržovat příslušné právní normy na ochranu životního prostředí, související vyhlášky a hygienické předpisy. Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. Zhotovitel v rámci své přípravy a zejména v průběhu realizace prací by měl být veden snahou v maximální možné míře tyto nepříznivé dopady omezovat, případně úplně eliminovat. Zejména bude nutno dbát na ochranu proti znečisťování komunikací a nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna.

# Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno a prašnost likvidována postřikem. Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. S ohledem na umístění staveniště v blízkosti obytné zástavby bude nutné v průběhu výstavby dodržovat limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu prací stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provádění prací se předpokládá vznik běžného stavebního odpadu, zařazeného dle vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 17. Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací se bude zhotovitel řídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně odvážen na řízené skládky a do recyklačních center.

# j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

# Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR.

# Zejména bude nutno dbát nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

# Před zahájením stavby, v souladu s §15, odstavce (1), zákona č. 309/2006 Sb., bude zadavatelem stavby doručeno oblastnímu inspektorátu práce „oznámení o zahájení stavby“, s náležitostí dle prováděcího předpisu. Toto oznámení bude současně vyvěšeno na staveništi. Vzhledem k velikosti a charakteru stavby není třeba zapracovat „plán bezpečnosti práce“ a zajistit přítomnost koordinátora bezpečnosti práce na stavbě. Při provádění stavby je nutno zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob na stavbě se vyskytujících a rovněž učinit opatření pro zamezení přenesení rizik ze staveniště na okolí a zpětným směrem.

# k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

# Plochy na veřejných prostranstvích nebudou dotčeny.

# l) zásady pro dopravně inženýrská opatření

# Realizace stavby nevyžaduje krátkodobá dopravní opatření a změnu stávajícího dopravní režimu v bezprostředním okolí stavby.

# m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě )

# Realizace záměru nevyžaduje žádné speciální podmínky pro provádění stavby

# n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

# Předpokládaná celková lhůta výstavby je projektantem odhadována na cca 1 rok včetně kolaudačního řízení a odstranění případných vad a nedodělků.

# Pevné stanovení termínů zahájení stavby a termínů dokončení stavby budou definitivně určeny společně s dodavatelem stavby.