Základní technická specifikace k doplnění: Elektromobil

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Elektromobil kategorie N1 | Elektromobil kategorie N1 |
| Pohon kol: min. 4x2 | Pohon kol: …….. |
| Výkon motoru: min. 15 kW | Výkon motoru: …….. kW |
| Max. rychlost vozidla: min. 30 km/hod | Max. rychlost: ….. km/hod |
| Dojezd na plné nabití baterie: min. 60 km (dle normy WLTP) | Dojezd na plné nabití baterie: …. km (dle normy WLTP) |
| Typ baterií: lithiové | Typ baterií: ….. |
| Vyhřívaný box baterie | Vyhřívaný box baterie |
| Kapacita baterií: min. 160 Ah | Kapacita baterií: ….. Ah |
| Automatická rekuperace baterií při brždění | Automatická rekuperace baterií při brždění |
| Nabíječka: 230 V | Nabíječka: 230 V |
| Počet míst v kabině: min. 2 | Počet míst v kabině: ….. |
| Bezpečnostní pásy tříbodové na každé sedadlo | Bezpečnostní pásy tříbodové na každé sedadlo |
| Topení kabiny s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční skla | Topení kabiny s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční skla |
| Automatická LED světla | Automatická LED světla |
| Měnič na 230 V: min. 1800 W | Měnič na 230 V: ….. W |
| Autorádio | Autorádio |
| Posilovač řízení | Posilovač řízení |
| Třístranný sklápěč | Třístranný sklápěč |
| Ovládání korby z kabiny i dálkově | Ovládání korby z kabiny i dálkově |
| Nejvyšší technicky přípustná hmotnost vozidla: max. 3000 kg | Nejvyšší technicky přípustná hmotnost vozidla: max. ….. kg |
| Celková délka vozidla: max. 3900 mm | Celková délka vozidla: …… mm |
| Celková šířka vozidla: min. 1700 mm a max. 2000 mm, včetně zrcátek | Celková šířka vozidla: ….. mm , včetně zrcátek |
| Celková výška vozidla: max. 2000 mm | Celková výška vozidla: …… mm |
| Nákladová výška korby: max. 950 mm | Nákladová výška korby: …… mm |
| Ložná plocha nástavby: min. 1700 mm x 1500 mm | Ložná plocha nástavby: ….. mm x …… mm |
| Integrované nájezdové rampy umožňující nájezd na korbu: min. nosnost 200 kg min. délka 1550 mm min. šíře 190 mm | Integrované nájezdové rampy umožňující nájezd na korbu min. nosnost …….. kg min. délka ………. mm min. šíře ……….. mm |
| Bočnice nástavby včetně zvýšení: max. 1000 mm | Bočnice nástavby včetně zvýšení: max. ……. mm |
| Počet ok k upevnění nákladu v korbě: min. 4 | Počet ok k upevnění nákladu v korbě: …….. |
| Hmotnost pohotovostní: max. 1400 kg | Hmotnost pohotovostní: ….. kg |
| Poloměr otáčení vnější: max. 4,8 m | Poloměr otáčení vnější: ….. m |
| Led maják: min. 1 ks | Led maják: ….. ks |
| Povinná výbava: autolékárnička, výstražný trojúhelník | Povinná výbava: autolékárnička, výstražný trojúhelník |
| Záruka na baterii: min. 5 let | Záruka na baterii: ……. let |
| Při předání stroje prokazatelné seznámení obsluhy s návodem pro obsluhu, údržbu a proškolení obsluhy stroje pro bezpečné používání | Při předání stroje prokazatelné seznámení obsluhy s návodem pro obsluhu, údržbu a proškolení obsluhy stroje pro bezpečné používání |
| Katalog náhradních dílů v českém jazyce | Katalog náhradních dílů v českém jazyce |
| Tažné zařízení: min. 500 kg | Tažné zařízení: ……. kg |
| Pneumatiky do terénu | Pneumatiky do terénu |
| Cena vozidla ....... Kč bez DPH |  |

Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.

Žlutá pole doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat.

Součástí nabídky účastníka musí být také technický list výrobku či jiný dokument, který prokazuje výše zmíněné