Technické podmínky veřejné zakázky

Technická specifikace zboží

Účastník ve své nabídce doloží, že jím nabízené plnění, splňuje všechny níže uvedené parametry a toto plnění musí být v nabídce jednoznačně specifikováno, jelikož tato specifikace plnění uvedená v nabídce se stane nedílnou součástí návrhu kupní smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Soulad nabízeného plnění s níže uvedenou specifikací je účastník povinen stvrdit podpisem na tomto dokumentu (případně s doplněním konkrétních technických údajů tam, kde se stanovena minimální, či maximální požadovaná hodnota), který se stane nedílnou součástí návrhu kupní smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem a bude-li k tomu zadavatelem vyzván pak rovněž doložit příslušnou dokumentací výrobce nabízeného plnění (např. katalogovými listy, technickými listy apod.). Zadavatel je oprávněn v případě pochybností tento soulad ověřit dle svého uvážení.

Technická specifikace kompaktoru

Dodané zboží nemusí být nové, dosud nepoužité, uvedení do provozu po roce 2010, maximální povolený počet najetých motohodin nesmí být v době dodání zboží vyšší než 10 000 motohodin. Zboží musí splňovat veškeré požadavky příslušných, obecně závazných právních předpisů a technických norem. Na dodané zboží musí být poskytnuta záruka v délce nejméně 6 měsíců od dodání zboží.

Stroj musí disponovat dostatečným výkonem pro úpravu a hutnění směsných komunálních odpadů, zemin, inertních materiálů a ostatních odpadů v minimálním množství 30.000 tun za rok.

Všechna osvědčení pro uvedení do provozu v ČR a EU dle veškeré platné legislativy ČR a EU, jsou nedílnou součástí dodávky.

| Kompaktor | Požadavek | Nabídnuto |
| --- | --- | --- |
|  | 36.000 kg | ano – hodnota ………..… kg |
| Výkon motoru | Min. 300 kW | ano – hodnota ………..… kW |
| Emisní norma | Min. EURO II | Ano – skutečnost ………. |
| Stroj je vybaven |  |  |
|  | Minimálně 4 ocelová hutnící kola nebo 2 hutnící válce osazené drtícími a hutnícími hlavicemi s garantovanou životností minimálně 10.000 Mth | Ano – skutečnost ………. |
|  | škrabáky a ořezávače lan na každém kole či válci | Ano |
|  | sání motoru vyvedeno do co nejvyšší výšky stroje, minimálně ………cm | Ano – skutečnost ………. |
|  | rozhrnovací štít pro rozhrnování směsných komunálních odpadů, zemin a inertních materiálů | Ano |
|  | ochrana stroje (pancéřování), které chrání stroj proti vniknutí a následnému možnému poškození stroje odpadem z tělesa skládky – tloušťka pancéřování min. ……… mm | Ano – skutečnost ………. |
|  | minimální světlá výška stroje na kterémkoliv místě je 500 mm | Ano – skutečnost ………. |
|  | centrální mazání | Ano |
|  | akustický signál při couvání a kamerový systém pro sledování prostoru za strojem | Ano |
|  | výstražný maják | Ano |
|  | pracovní osvětlení vpředu a vzadu, umožňující plnohodnotný provoz stroje po setmění | Ano |
|  | Kabina stroje je vybavena ochranným rámem ROPS, klimatizací, topením, protiprachovým filtrem, termálním zasklením kabiny, nastavitelnou vzduchem odpruženou sedačkou | Ano |
|  | tažná oka pro upevnění lana při tažení zapadlých automobilů ve skládce | Ano |
| Další nepovinná výbava, která je součástí nabídky |  |  |

V _____________________					           V Mutěnicích dne

………………………………………..					………………………………………..

prodávající						      kupující