Příloha č. 2

| Drtící recyklační zařízení pro výstupní frakci 0/25 mm ## technické parametry a přesná specifikace |  | ## Pokud Vaše nabídka splňuje - uvést ANO / nesplňuje – uvést NE | ## Vaše nabídková hodnota (v modrých polích) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Základní technické požadavky a parametry technologie |  |  |  |
|  | Délka: 800 - 1100 mm |  |  |
|  | Šířka: 1100 - 1800 mm |  |  |
|  | Výška: 1100 – 1400 mm |  |  |
| - 4 | Dosah na nosiči: Min. 800 - 9500 mm (v úrovni terénu) |  |  |
| - 5 | Hmotnost prvku: Min. 1700 – max. 1900 kg |  |  |
| - 6 | Osazení na nosič: Min. tun 16 – max. tun 26 |  |  |
| - 7 | Výkon: od 15 t/hod do 25 t / hod |  |  |
| - 8 | Objem: 1200 - 1400 l |  |  |
| - 9 | Hydraulický tlak: 150 – 280 Bar |  |  |
| - 1 | Konstrukce: Materiál tvrdá ocel pro agresivní prostředí otěruvzdorná (např. Hardox) |  |  |
| - 1 | Mazací systém: Centrální |  |  |
|  | Vnitřní konstrukce: Vyměnitelné válce |  |  |
| - 1 | Průtok hydrauliky: Min. 80 – 260 l/mim |  |  |
| - 1 | Výstupní zrnitost: 0 – 25 mm / 25 – 200 mm |  |  |
| ## Dokumentace |  |  |  |
| - 3 | Návod k použití v českém jazyce |  |  |
| - 3 | Prohlášení CE o shodě výrobku v českém jazyce |  |  |
| - 3 | Katalog náhradních dílů (v tištěné formě nebo na CD nosiči) |  |  |
| - 3 | Minimální požadované záruční podmínky: 24 měsíců Záruční podmínky musí být zahrnuty do pořizovací ceny zařízení |  |  |
| ## Ostatní |  |  |  |
|  | Zaškolení obsluhy |  |  |
|  | Zkušební provoz v délce min. 20 provozních hod. |  |  |