Technická specifikace

- Předmluva

  - Obecné požadavky:

    - tuhý 5-osý stroj;

    - 5-osé obrábění na jedno upnutí pomocí 2-osé vidlicové frézovací hlavy;

    - vysoké rychlosti posuvů (min. 40 000 mm/min);

    - min. čtyřnásobně vedené smykadlo (provedení BOX-IN-BOX);

    - chlazení nástrojů vzduchem, středem vřetene a vnějšími stavitelnými tryskami na vřetenu;

    - minimální výkon frézovací hlavy pro kontinuální frézování s elektrovřetenem 42 kW, 67 Nm, 24 000 1/min, HSK-A63;

    - automatický zásobník nástrojů na minimálně 32 ks;

    - Rozjezdy os:

- v ose X minimálně 9000 mm

- v ose Y minimálně 2500 mm

- v ose Z minimálně 1500 mm