TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„NÁKUP PŘÍVĚSU PRO PŘEPRAVU VOK“

Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální; zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě, že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborné navrhovaného řešení uchazeče zadávacího řízení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení.

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Bude-li u některého z požadavků uvedeno „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč zadávacího řízení vyloučen ze zadávacího řízení.

Pokyny k vyplnění:

Účastník zadávacího řízení uvede přesný název a označení přívěsu, dále vyplňuje pouze sloupec „ANO/NE“, kde volí variantu splnění požadované minimální technické podmínky a sloupec „NABÍZENÉ ZBOŽÍ A JEHO TECHNICKÉ PARAMETRY“, kde uvede nabízené lepší technické podmínky, než požaduje zadavatel.

V závěru uvede místo a datum vyplnění, jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné jednat jménem účastníka zadávacího řízení; tato osoba opatří listinu vlastnoručním podpisem.

| Přesný název a označení přívěsu: |  |
| --- | --- |

| PŘÍVĚS - POŽADAVKY | MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY |  | ANO/NE | NABÍZENÉ ZBOŽÍ A JEHO TECHNICKÉ PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozsah použití | pro přepravu velkoobjemových kontejnerů typu ABROLL |  |  |  |
| Specifikace vozidla, za kterým bude přívěs zapojen do soupravy | MAN TGS 26.460 6x2-2 BL s hákovým nosičem kontejnerů; o celkové délce cca 9 1200 mm |  |  |  |
| Požadavky na soupravu | celková délka soupravy musí splňovat požadavky Zákona o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, vozidlo bude k dispozici k přesnému přeměření po tel. domluvě |  |  |  |
| Délka ložné plochy | min. 7 000 mm pro kontejnery dle DIN 30722 vnější délky 6,0-7,5 m |  |  |  |
| Celková povolená/technická hmotnost | min. 24 000 kg / 27 000 kg |  |  |  |
| Pohotovostní hmotnost | max. 4 400 kg |  |  |  |
| Užitečné zatížení | min. 19 500 kg |  |  |  |
| šířka | max. 2 500 mm |  |  |  |
| Ložná výška | 1 100 – 1 200 mm |  |  |  |
| Rám | svařená konstrukce z pevnostní oceli, podélníky I profil proměnného průřezu, jejichž horní pásnice slouží pro vedení vozíčku přesunu kontejneru |  |  |  |
| Oj | BPW-délka dle požadavku, oko 50mm, aretace pomocí 2ks stavitelných pružin |  |  |  |
| Točnice | kuličková -12 t |  |  |  |
| Nápravy | 3x9 t, kotoučové brzdy |  |  |  |
| Pérování | vzduchové, vypouštění vzduchu z vaků při odjištění kontejneru, zvedání 2. nápravy |  |  |  |
| Brzdy | včetně ABS-EBS 4S/3M, park. brzda pruž. válce"TRISTOP" |  |  |  |
| Pneumatiky | 12 ks dvojmontáž 2654/70 R 19,5 |  |  |  |
| Disky kol | 12 ks 7,5xR19,5 ET 139 8 děr ocelové |  |  |  |
| Blatníky | plastové černé stavitelné |  |  |  |
| Vedení kontejneru | příčník vedený po horní pásnici podélníku pomocí vodících kladek s vaničkami pro uložení rolen kontejneru |  |  |  |
| Jištění | pneumaticko-mechanické kotvení pro ROLO kontejnery ovládané dvoucestným ventilem s mechanickým jištěním, v zadní části pryžové silentbloky proti najetí tahače, 2ks pryžové dosedací dorazy proti podélnému posuvu, vyztužené přední čelo zabraňující podélnému posuvu |  |  |  |
| Elektroinstalace | vodotěsná dle norem DIN, propojení 1x15 |  |  |  |
| Osvětlení | 2ks přední bílé a 3 páry boční oranž. LED diody, 2ks zadní sdružené LED svítilny ,2ks osvětlení LED RZ, ,2ks boční tykadla –typ Europoint(Rak.), |  |  |  |
| Tabule a značení | 2ks reflexní tabule na zádi, reflexní nápadné označení vozidel podle EHK 48 (boky bílé či oranžové a v zadu červené), 1 ks tabule „A“ |  |  |  |
| Zadní panel | ocelová 4hr. trubka-včetně panelů koncových světel a reflexních tabulí |  |  |  |
| Povrchová úprava | Před lakováním pískováno + základní nátěr + vrchní nátěr |  |  |  |
| Výbava | náhradní kolo včetně držáku, boční zábrany proti podjetí, klíč na kola, sada žárovek, 2ks zakládací klín, plastový držák RZ, plastová schránka |  |  |  |
| Štítky | výrobní štítek, štítky brzd a náprav, ovládací štítky |  |  |  |
| Diagnostika | počítač s vyhodnocením zatížení náprav, stav km |  |  |  |
| Dokumentace | osvědčení o registraci část II nebo COC list, servisní knížky vozidla a náprav, certifikát CMET, záruční list, předávací protokol, návod k obsluze a údržbě, seznam ND brzd |  |  |  |
| Barva | lakování nástavby dle stupnice RAL 6024 - zelená |  |  |  |

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky a jsou pro účastníka zadávacího řízení pro realizaci předmětu veřejné zakázky závazné.

V       dne

osoba oprávněná jednat jménem uchazeče