SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti GAMARTIS s.r.o. – část 1 – Systém skladování a distribuce polotovaru“

| Inteligentní systém distribuce polotovaru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  | ……… (doplní účastník) |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Nosnost jednoho zakládacího místa | Min. 11,5 kg |  |  |
| Počet míst v automatickém pozičním systému | Min. 190 pozic |  |  |
| Připojení strojů do systému | Min. 3 ks |  |  |
| Připojení LAN | Ano |  |  |
| Řízen kompletní DNC sítě vzdáleně | Ano |  |  |
| Komunikační protokol IO-Link + Focas *Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu zajištění kompatibility se současným provozem. Zadavatel umožní jakékoli řešení zajišťující kompatibilitu. | Ano |  |  |
| Interní projektový manager pro správu CAM programu | Ano |  |  |
| Start procesu děje v systému realizace po dávkách | Ano |  |  |
| Neomezený počet licencí | Ano |  |  |
| Databáze FRID čipů vz. aliasy značení | Ano |  |  |
| Dodávka sady FRID čipů vč. nosičů | Min. 500 ks |  |  |
| Zpracování informací z externích čteček čipů | Ano |  |  |
| Auto-scan po vložení polotovarů | Ano |  |  |
| Sledování výrobních časů pro všechny operace na všech pracovištích a jejich vizualizace | Ano |  |  |
| Zasílání informací obsluze o chybách nebo ukončení procesu | Ano |  |  |
| Kompletní implementace, předvedení 100% funkce a předání uživateli v ceně. | Ano |  |  |