| ZHOTOVITEL: | AF-Consult Czech Republic s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | Teplo Neratovice, spol. s. r. o. Školní 162 277 11 Neratovice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afconsult.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Obnova PTV v ulici Kojetická mezi šachtami NER10KOJ a NER01MLA |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro provádění stavby |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Souhrnná část |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 01/2020 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Břinda |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0241T.19 | VYPRACOVAL: | Ing. Koukl |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0241T-19/B | KONTROLOVAL: | Ing. Šrámková |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: | Ing. Břinda |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OBSAH:

B.1.	Popis území stavby	3

a)	Charakteristika stavebního pozemku	3

b)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím	3

c)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	3

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívaní území	3

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	3

f)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů	3

g)	Ochrana území podle jiných právních předpisů	3

h)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	3

i)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	3

j)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	3

k)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	3

l)	Územně technické podmínky	4

m)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	4

n)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	4

o)	Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	4

B.2.	Celkový popis stavby	4

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	4

b)	Účel užívání stavby	4

c)	Trvalá nebo dočasná stavba	4

d)	Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	4

e)	Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	5

f)	Ochrana stavby podle jiných právních předpisů	5

g)	Navrhované parametry stavby	5

h)	Základní bilance stavby	5

i)	Základní předpoklady výstavby	6

j)	Orientační náklady stavby	6

# Popis území stavby

### Charakteristika stavebního pozemku

Dotčené území leží v k.ú. Neratovice, Okres Mělník (703567). Jedná se o území ležící podél ulice Kojetická.

### Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Územní rozhodnutí nebylo vydáno.

### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o obnovu stávajícího zařízení, která probíhá v souladu s územně plánovací dokumentací.

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívaní území

Jedná se o obnovu stávajícího zařízení, které nebyla vydána nová rozhodnutí ani povoleny výjimky z požadavků na využívání území.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Jedná se o obnovu stávajícího zařízení, podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů v současné době nejsou známy.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro realizaci stavby byl vypracován Dendrologický průzkum firmou Datura – atelier pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Závěry provedeného průzkumu viz přílohu.

### Ochrana území podle jiných právních předpisů

Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Území prováděné stavby se nachází mimo záplavové i poddolované území.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá vliv na stávající připojené objekty - k propojení nových a stávajících potrubních rozvodů dojde během plánované odstávky v dodávce tepla.

Stavbou jsou ve větším rozsahu dotčeny pozemky podél ulice Kojetická – po dobu stavebních prací v nich bude omezen provoz.

Po ukončení stavebních prací bude povrch vozovky a dotčený terén uveden do původního stavu - budou obnoveny stávající odtokové poměry v dotčené lokalitě.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba vyvolá kácení dřevin.

Součástí stavby je demontáž části stávajícího potrubí.

### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nevyžaduje žádné zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

### Územně technické podmínky

Stavba se nachází na volně přístupných pozemcích, nevyžaduje úpravy ve smyslu příjezdu na staveniště.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nevyvolává související investice.

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

| p.č. | Obec | k.ú. | Majitel | Způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49/31 | Neratovice 535087 | Neratovice 703567 | Město Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| 49/35 | Neratovice 535087 | Neratovice 703567 | Město Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| 49/1 | Neratovice 535087 | Neratovice 703567 | Město Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |

### Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

| p.č. | Obec | k.ú. | Majitel | Způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49/31 | Neratovice 535087 | Neratovice 703567 | Město Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| 49/35 | Neratovice 535087 | Neratovice 703567 | Město Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |
| 49/1 | Neratovice 535087 | Neratovice 703567 | Město Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice | Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany |

# Celkový popis stavby

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o obnovu horkovodního potrubí v klasickém provedení za předizolované potrubí.

### Účel užívání stavby

Stavba – horkovod slouží k rozvodu tepla a teplé vody mezi předávací stanicí a koncovými odběrateli.

### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu

### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Jedná se o podzemní liniovou stavbu, která nevyžaduje bezbariérové užívaní.

### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Jedná se o obnovu stávajícího zařízení, podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů v současné době nejsou známy.

### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba je chráněna podle Energetického zákona 458/2000 Sb. pravidly, která se vztahují na jednání v prostoru vymezeném ochranným pásmem zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie.

Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.

### Navrhované parametry stavby

Jedná se obnovu horkovodního potrubí v klasickém provedení za předizolované potrubí v délce cca 305 m.

Potrubní rozvody:

Hlavní trasa:			2xDN250.

Odbočka z šachty NER01MLA:	2xDN250.

Odbočka z šachty NER10KOJ:	2xDN125 resp. DN100.

### Základní bilance stavby

Celkový objem výkopku – cca 1390 m3.

Demontáž stávajícího potrubí - 2xDN250 v délce cca 310 m

2xDN125 resp. 2xDN100 v délce cca 1 m.

Odpady

Při výstavbě musí původce odpadů (stavební firma) jednat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a § 6 a dále musí být postupováno zejména podle § 12 a § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Při stavební činnosti bude dodržována hierarchie způsobů nakládání se vzniklými odpady, dle §9a zákona o odpadech. Přednostně budou vzniklé odpady materiálně využity (recyklací) a zbylé uloženy na skládku nebo spáleny ve spalovně odpadů.

Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 93/2016 Sb, o katalogu odpadů. Odpady budou na staveništi tříděny a shromažďovány odděleně podle § 5 vyhlášky 383/2001 Sb. a nakládáno s nimi odpovídajícím způsobem. Za nakládání s odpady je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a § 46 zákona č. 185/2001 Sb.

V průběhu realizace stavby se budou vyskytovat následující odpady (třídění dle vyhl. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů) :

Skupina odpadů				Kategorie odpadu

17 05 01  -  Zemina

(přebytečná zemina z výkopů)

17 02 01 – Dřevo

17 01 01 – Beton

17 03 01 – Asfaltové směsi obsahující dehet

17 06 04 – Izolační materiál neobsahující nebezpečné látky

17 04 05 – Železo a ocel

17 08 02 – Materiál na bázi sádry neobsahující nebezpečné látky

15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly

15 02 02 – Textil znečištěný

15 01 10 – Znečištěné obaly

20 02 01 – Biologicky rozložitelný odpad

08 01 18 - Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 (odpad stávajících nátěrů při přivařování nových prvků)

08 01 21 – Odpadní odstraňovače barev nebo laků

Inertní materiál vzniklý při výkopových pracích.

Odpady budou roztříděny a dle typu recyklovány, či uloženy na skládky k tomu určené, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zemina a sypké materiály budou použity při uvedení terénů do původního stavu.

Dodavatel stavby provede o odpadech vznikajících při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a skutečný způsob jejich využití, případně zneškodnění, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem 185/2001Sb. v platném znění.

Odpady, které sám původce nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a prováděcími právními předpisy, může převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, zákona o odpadech.

Provozováním tepelného napáječe žádné odpady nevznikají, mimo odstraňování případných poruch a plánované údržby. Při provádění těchto prací bude s odpady nakládáno obdobně jako při stavbě, avšak v podstatně menším měřítku.

### Základní předpoklady výstavby

Předpokládaný termín realizace stavby je v období červen – září 2021.

### Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby jsou 10 mil. Kč.