ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNÁ

SKALICE

# NÁVRH ZADÁNÍ

Zpracováno v souladu s § 47 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a dle přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb.

# OBSAH:

- OBECNÉ ÚDAJE

- OBSAH NÁVRHU ZADÁNÍ

A)	POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ

# ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE

# OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU

# CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI

# VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

B)	POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT

C)	POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO

D)	POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI

E)	PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ

F)	POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ

G)	POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Shora uvedené body části II. zahrnují:

1.	upřesnění požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR dne 15. 4. 2015 pod č. 276 (dále jen PÚR), jako závazného územně plánovacího podkladu a nástroje územního plánování,

2.	upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem - Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, vydaných 7. 2. 2012, které nabyly účinnosti dne 22. 2. 2012, ve znění 2. Aktualizace vydané dne 26. 4. 2018 Zastupitelstvem Středočeského kraje č. 022-13/2018/ZK, které nabyla účinnosti dne 4. 9. 2018 (dále jen ZÚR),

3.	upřesnění požadavků vyplývajících ze 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního území obce s rozšířenou působností Říčany (dále jen ÚAP Říčany) z roku 2016 a z doplňujících průzkumů a rozborů,

4.	 další požadavky, například požadavky obce, nebo požadavky vyplývající z projednání s dotčenými orgány a veřejností.

- POUŽITÉ ZDROJE

- ZKRATKY

# I. OBECNÉ ÚDAJE

# Identifikační údaje, vymezení řešeného území:

Řešeným územím je správní území obce Stříbrná Skalice (kód obce: 533718),

katastrální území Hradec u Stříbrné Skalice [757667], Hradové Střimelice [757675], Kostelní Střimelice [757683], Stříbrná Skalice [757691]

# Status:					Obec

Kraj: 					Středočeský

Okres: 					Praha-Východ

ORP: 					Říčany

Pověřená obec:				Kostelec nad Černými Lesy

Počet částí obce: 			4

Počet katastrálních území: 		4

Výměra: 				24, 43 km2

Počet obyvatel: 			1387 (k 01. 01. 2019)

Nadmořská výška: 			337 m n. m.

Sousední obce: 	Černé Voděrady, Chocerady, Ondřejov, Oplany, Vlkančice, Výžerky

# II. OBSAH NÁVRHU ZADÁNÍ

A	POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

A. 1	Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce

(01)	zachovat stávající sídelní strukturu obce s těžištěm osídlení v části obce Stříbrná Skalice

(02)	rozvíjet sídlo Stříbrná skalice jako hlavní/jádrové sídlo obce s převládající koncentrací bydlení, občanského vybavení a pracovních příležitostí

(03)	možný další plošný rozvoj zástavby směřovat výlučně do sídla Stříbrná Skalice, ostatní sídla na území obce stabilizovat a dále plošně nerozvíjet, využít pouze již vymezené zastavitelné plochy

(04)	zvážit navrhovanou míru plošného rozvoje obce zejména s ohledem na únosnost, dostupnost a kapacitu veřejné infrastruktury, a to především základního občanského vybavení a technické infrastruktury

(05)	rozvíjet a chránit volnou krajinu kolem obce spolu s územím kolem řeky Sázavy, rozvíjet ho a chránit jako prostor pro každodenní rekreaci obyvatel

(06)	posilovat územní vazby mezi jednotlivými sídly obce (doplnit a obnovit historické cesty v krajině) a dále rozvíjet vazby na osu Sázava - Stříbrná Skalice - Ondřejov - Mnichovice

A. 2 	Požadavky na ochranu a posilování hodnot území obce

(07)	respektovat území Natura 2000 (CZ 0210028 - Posázavské bučiny a CZ0213068 - Dolní Sázava) jako území  evropsky významné lokality pro zajištění biodiverzity, zachování a obnovu příznivého stavu z hlediska ochrany přírodních stanovišť a druhů rostlin i živočichů (§45h a §45i zákona o Ochraně přírody a krajiny (114/92 Sb.)), jakákoliv činnost (byť mimo PO nebo EVL), která ovlivní předmět ochrany, musí být zhodnocena z hlediska dopadů na předmět ochrany

(08)	chránit historickou krajinou strukturu a krajinný ráz před snižováním jejich estetické a přírodní hodnoty jakožto přírodní, kulturní a historické charakteristiky území obce, klást důraz zejména na významné vyhlídkové body, průhledy, pohledové osy, pohledové horizonty (pohledový horizont Baba, Hradové Střimelice, Chocerady, Krškov, Hradec - viz. Územní studie krajiny SO ORP Říčany)

(09)	chránit všechny pozemky lesa na území obce před zásahy do jejich plošného rozsahu a celistvosti

(10)	chránit a rozvíjet rybniční soustavu a další vodní prvky v krajině i sídlech jako nástroje v boji proti klimatickým změnám a jako možnost každodenní rekreace obyvatel, nepřipustit další rozvoj individuální výstavby v bezprostřední blízkosti této rybniční soustavy (Propast, Hruškov)

(11)	chránit nivu Jevanského potoka před jejím dalším zastavováním nad rámec již existující zástavby, prověřit možnost zlepšení prostupnosti podél Jevanského potoka pro pěší a cyklistický pohyb, reflektovat aktuální projekt revitalizace Jevanského potoka, který vznika v kooperaci s povodím

(12)	chránit vrch Čapík jako významnou krajinnou a pohledovou dominantu obce před nežádoucími zásahy do lesních porostů, před dalším rozšiřováním těžby a před intenzifikací rekreační zástavby (povolovat pouze rekonstrukce již stávající zástavby)

(13)	chránit strukturu a charakter historických jader všech sídel (popsat charakter a struktury zástavby v ÚP), důsledně dbát na dodržování zákonných regulí v ochranném pásmu souboru památek ve Stříbrné Skalici (ochranné pásmo rejst. č. ÚSKP 3112 - Ochranné pásmo kolem jmenovitě zapsaných kulturních památek kostela sv. Jana Nepomuckého (ev. č. 855), radnice čp. 19 (ev. č. 856) a domu čp. 10 (ev. č. 3127))

(14)	chránit dominanty kostel sv. Martina v Kostelních Střimelicích, kostela sv. Jana Nepomuckého ve Stříbrné Skalici a kostel sv. Jakuba Staršího, citlivě zhodnotit potřebu zastavitelných ploch v okolí těchto sakrálních staveb, dbát na pietní hodnotu těchto míst

A. 3  	Požadavky na urbanistickou koncepci

(15)	zamezit srůstání sídel

(16)	zachovat stávající základní funkční strukturu obce tvořenou hlavním obytným sídlem Stříbrná Skalice, a dále sídly Hradec u Stříbrné Skalice, Hradové Střimelice a Kostelní Střimelice, doplněnou chatovými osadami Hruškov, Důle, Za Cihelnou, Marjánka, U Jakuba, Spálený, Kloučka, Čapík a Na Hradcích a několika prostorově oddělenými individuálním celky nebo samotami

(17)	chránit volnou krajinu; upřednostňovat kompaktní formu zástavby (jasně definovat hranice), zamezit rozrůstání do volné krajiny, stanovit přiměřenou velikost stavebních pozemků, zároveň v ÚP nepožadovat striktně konkrétní minimální velikost pozemku ale ponechat rozmezí (např. v zastavitelném území pro solitérní RD min. velikost pozemku 800 - 1000 m2), v co možná největší míře podporovat koncentraci nové zástavby v návaznosti na historická jádra a již existující zástavbu

V odůvodněných případech navrhnout redukování ploch pro plánovanou zástavbu z aktuálně platného územního plánu s pravidlem jasně definujícími časový horizont, kdy budou tato prostranství vyjmuta z ploch pro výstavbu.

(18)	zamezit dalšímu rozrůstání chatových osad (Hruškov, Důle, Za Cihelnou, Marjánka, U Jakuba, Spálený, Kloučka, Čapík a Na Hradcích) a vzniku nových s ohledem na nároky na veřejnou infrastrukturu a na dnes již enormní počet těchto osad na území obce, tam, kde je to možné (např. z hlediska technické a dopravní infrastruktury), prověřit možnosti pro případnou funkční přeměnu těchto osad z rekreačního využití na bydlení trvalé

v takovýchto případech ÚP prověří a může navrhnout požadavky na ustoupení oplocení u veřejných prostranství, pokud je jejich šířka nevyhovující, ÚP může dále obsahovat požadavek na minimální velikost parcel pro RD, ÚP prověří přeměnu primárně u Osady Na Hradcích, kolem které jsou dle platného (původního) územního plánu vymezeny velké zastavitelné plochy (dále nerozšiřovat), rovněž prověří možnost vzniku nového lokálního centra sídla Stříbrná Skalice v těchto plochách

(19)	rozvíjet bydlení výlučně v jádrovém sídle Stříbrná Skalice v souladu s certifikovanou metodikou MMR Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (2016), prioritně v pěší dostupnosti základního občanského vybavení (obecního úřadu, ordinací lékaře, pošty, knihovny, mateřské školy, 1. stupně základní školy, maloobchodu-smíšeného zboží, stravovacích služeb apod.), a to současně v dostupnosti zastávek veřejné hromadné dopravy osob (autobus), ostatní sídla urbanisticky stabilizovat a umožnit pouze doplnění stavebních proluk, prověřit potřebu a vhodnost (dopravní obslužnost, nároky na veřejnou infrastrukturu, narušení krajinného rázu, apod.) zastavitelných ploch vymezených platným (původním) územním plánem Stříbrná Skalice

nový ÚP nebude vymezovat zastavitelné plochy nad rámec platného (původního) ÚP pouze logicky doplňovat proluky v území obce

(20)	při navrhování zastavitelných ploch prověřit možnost využití nástrojů etapizace zástavby

(21)	ÚP logicky zformuje a koncentruje roztříštěnou urbanistickou strukturu území obce pomocí dostavby proluk a zkompaktněním zástavby v území

(22)	v požadavcích na veřejnou infrastrukturu v obci vzít v úvahu i nemalý podíl obyvatel nehlášených v obci k trvalému pobytu a podíl chatařů, v souladu s podmínkami pro udržitelný rozvoj území v nezbytných případech prověřit možnost umístění veřejné infrastruktury nad rámec zastavitelných ploch vymezených v platném (původním) ÚP dle § 18 odst. 5 SZ

(23)	prověřit možnosti rekreačního využití řeky Sázavy s možností umístění rekreačního zázemí (stravovací zařízení, hřiště, hygienické zázemí, možnost koupání, apod.) při přihlédnutí k poloze břehu v aktivní záplavové zóně Q 100

(24)	navrhnout řešení pro revitalizaci ploch brownfields (bývalá družstva JZD Chovatel v Kostelních Střimelicích, Hradových Střimelicích) a areálu na Sázavské ulici naproti kostelu sv. Jakuba Staršího, prověřit plochy pro možné umístění drobného podnikání, řemesel a lehké nerušící výroby apod.

(25)	regulovat měřítko a výšku nové zástavby, neumožnit vznik měřítkově a hmotově odlišných, nesourodých, dominantních objektů, novou zástavbu přizpůsobit svým charakterem a hmotou okolní „historické“ zástavbě sídel

(26)	stanovit podmínky funkčního a prostorového uspořádání obce chránící tradiční charakter venkovské zástavby, a zároveň respektující krajinný ráz, současně nástroji prostorové regulace chránit hodnotu struktury a charakteru zástavby historických jader sídel

(27)	při navrhování rozvoje zástavby respektovat poddolované území (viz. výkres limitů využití území)

(28)	při navrhování rozvoje zástavby respektovat záplavové území řeky Sázavy Q100, současně prověřit možnost změny funkčního využití plochy individuální rekreace (osada Kloučka a Čapík) v aktivní zóně záplavového území

(29)	při navrhování rozvoje zástavby respektovat ochranná pásma vodních zdrojů a zároveň i podmínky, které pro jednotlivé stupně ochranných pásem stanoví příslušná rozhodnutí

(30)	prověřit možnost podmínky územní studie nebo regulačního plánu pro „velké“ zastavitelné plochy (např. cca od 5 ha)

Prověřit možnosti a podmínky pro regulační plán pro historická jádra jednotlivých částí obce včetně pohledově dotčených území- zejména materiálová řešení, barevnost, proporce stavby

Vytvořit regulační plán pro každou z 4 částí obce Stříbrná Skalice

A. 4  	Požadavky na koncepci dopravní infrastruktury

(31)	prověřit potřebu nových komunikací dle nároků na intenzitu dopravy, ale vždy s potřebnými chodníky (s výjimkou pěších a obytných zón) a veřejnou zelení

(32)	prověřit možnosti rozšíření stávajících nevyhovujících komunikací v obytném území spolu s veřejným prostranstvím dle § 22 vyhlášky 501/2006 Sb. U nově navržených komunikací dodržet požadavky na šířku VP dle § 22 vyhl. 501/2006 Sb., případně doplnit požadavky na ustoupení oplocení u veřejných prostranství, pokud je jejich šířka nevyhovující

(33)	u chatových osad, kde je předpoklad transformace na trvalé bydlení, prověřit, a případně navrhnout dostatečné šířky veřejných prostranství dle § 22 vyhl. 501/2006 Sb.

(34)	prověřit šířku veřejných prostranství s komunikacemi (zejména u komunikace II/335), aby bylo možné provést zejména úpravy zvyšující bezpečnost provozu, a zajistit prostor pro chodníky a pásy zeleně podél komunikací

(35)	prověřit umístění a popřípadě navrhnout řešení napojení vedlejších komunikací na komunikaci II/335

(36)	v nových rozvojových plochách dbát na důsledné dodržování § 22 vyhlášky 501/2006 Sb., navrhnout dostatečné šířky VP a komunikací vzhledem k funkci a typu zástavby

(37)	navrhnout opatření minimalizující negativní vliv dopravy na novou a stávající obytnou zástavbu

(38)	doplnit stávající a navrhnout novou síť pěších a cyklistických tras uvnitř obce a mezi sídly s návazností na okolní obce a zastávky veřejné hromadné dopravy

(39)	navrhnout koncepci dopravy v klidu spolu se současnými trendy, prověřit stanovení podmíněnosti rozvoje další zástavby realizací vybrané veřejné dopravní infrastruktury

A. 5	Požadavky na koncepci technické infrastruktury

(40)	potenciální rozvoj zástavby situovat primárně v dobré dostupnosti sítí technické infrastruktury tak, aby nebyly vyvolány zvýšené nároky na technická řešení, navyšování kapacity, rozpočet obce, zajištění funkčnosti a provozuschopnosti systémů technické infrastruktury apod.

(41)	řešit komplexně zasakování a odvádění dešťových vod na a z území obce a tam kde je to vzhledem ke geologickému podloží, technickým možnostem a dalším okolnostem možné, upřednostnit zasakování vod na vlastních pozemcích

(42)	prověřit kapacitu ČOV, případně v důsledku nových zastavitelných ploch navrhnout rozšíření/intezifikaci, prověřit možnosti napojení okrajových částí obce na obecní kanalizaci, zaměřit se přednostně na možnost napojení Osady Na Hradcích, kde vzhledem k platnému (původnímu) ÚP probíhá rozsáhlá a intenzivní výstavba RD

(43)	prověřit možnosti napojení okrajových částí sídla Stříbrná Skalice na obecní vodovod, přednostně se zaměřit se na možnost napojení Osady Na Hradcích, kde vzhledem k platnému (původnímu) ÚP probíhá rozsáhlá a intenzivní výstavba RD

(44)	vytvořit podmínky pro ekologické vytápění a pro využívání obnovitelných zdrojů energií

(45)	při návrhu nových zastavitelných ploch/nové zástavby prověřit podmíněnost rozvoje realizací vybrané veřejné technické infrastruktury

A. 6	Požadavky na koncepci občanského vybavení

Respektovat plánované přesuny veřejných institucí v rámci obce a plánovanou dostavbu ZŠ Stříbrná skalice ( viz výkres plánovaný přesun institucí )

(46)	stabilizovat stávající plochy veřejného občanského vybavení na území obce jako základní funkční složky sídel s cílem zvýšení standardu a dalšího rozvoje této obslužné funkce

(47)	při návrhu nových ploch respektovat zejména požadavky jednotlivých druhů zařízení na kvalitu, rozsah a lokalizaci pozemků

(48)	při návrhu vždy dbát na pokrytí obytného území pěší dostupností občanského vybavení dle certifikované metodiky MMR (Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (2016))

(49)	prověřit potřebu, případnou návrhovou kapacitu a plochu pro novou mateřskou školu v jádrovém území Stříbrná Skalice s ohledem na navrhované bydlení v obci, zajistit její pěší dostupnost z obytného území sídla dle certifikované metodiky MMR (Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (2016))

(50)	prověřit potřebu, případnou návrhovou kapacitu a plochu pro novou základní školu (1. i 2. stupně) v jádrovém území Stříbrná Skalice s ohledem na navrhované bydlení v obci, zajistit její pěší dostupnost z obytného území sídla dle certifikované metodiky MMR Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (2016))

(51)	prověřit možnost umístění veřejného i komerčního občanského vybavení v eventuálním nově formovaném lokálním centru v Osadě Na Hradcích v Sídle Stříbrná Skalice s ohledem na pěší dostupnost z obytného území dle certifikované metodiky MMR (Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (2016))

(52)	prověřit potřebu vymezení nových ploch pro občanské vybavení veřejné i komerční s ohledem odpovídajícím navrhovanému rozvoji bydlení v obci, umožnit umisťování veřejného i komerčního občanského vybavení rovněž v plochách smíšených obytných, zejména pak v jádrech sídel

(53)	prověřit vymezení dalších ploch pro sport a volnočasové aktivity (zejména umístění volnočasového areálu s workoutovým hřištěm, skateparkem atd.) odpovídající navrhovanému rozvoji bydlení v obci

respektovat plánovaná umístění sportovišť pro Základní školu Stříbrná Skalice p.č. 27

A. 7	Požadavky na koncepci veřejných prostranství

(54)	Stávající plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně stabilizovat a prověřit možnosti jejich zkvalitnění a v souladu s certifikovanou metodikou MMR ČR Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (2016) vytvořit podmínky pro pěší dostupnost sítě lokálních ploch veřejných prostranství a parkové zeleně (cca o velikosti 300 m2 - 2500 m2) ze „všech“ staveb pro bydlení na území obce a pro doplnění této sítě, vymezit konkrétní nové plochy změn

(55)	prověřit možnost umístění plochy veřejného prostranství uvnitř eventuálního nově formovaného lokálního centra ve Stříbrné Skalici v Osadě Na Hradcích pomocí VPS

(56)	přezkoumat možnost umístění plochy veřejného prostranství na parcele číslo 65/2 v katastrálním území Kostelní Střimelice, která je v majetku obce a současně dbát na vhodnost případného návrhu vzhledem k pietě (blízký hřbitov s kostelem) místa

(57)	prověřit možnost přeměny současného vzhledu a stavu návsi v Hradových Střimelicích

(58)	přezkoumat možnost využití části pravého břehu řeky Sázavy jako plochy veřejného prostranství sloužící pro každodenní rekreaci obyvatel obce respektující přitom polohu nábřeží v aktivní zóně záplavového území

A. 8 	Požadavky na rozvoj rekreace

(59)	zamezit dalšímu rozrůstání chatových osad, stanovit minimální velikost pozemků a pravidla prostorové regulace a zároveň omezit další výstavbu uvnitř těchto osad vzhledem k jejich neúměrnému počtu na území obce

(60)	neumožnit v chatových osadách Důle, Kloučka a Čapík konverzi rekreačních chat na stavby pro trvalé bydlení

(61)	přezkoumat na území obce, primárně v sídle Stříbrná Skalice, podmínky pro možný rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (penzion, areál volnočasových aktivit, kemp, půjčovna loděk, půjčovna kol, občerstvení, stáje, hipostezky, cyklostezky apod.)

(62)	přezkoumat možnost využití části pravého břehu řeky Sázavy pro volnočasové aktivity a vodní turistiku s doprovodnou infrastrukturou, respektovat přitom polohu nábřeží v aktivní zóně záplavového území

(63)	prověřit možnost vytvoření podmínek pro možný rozvoj agroturistiky a ekoturistiky

(64)	prověřit možnost vyznačení nových turistických tras

(65)	prověřit možnost vyznačení nových cyklotras a možnost budování cyklostezek

(66)	prověřit možnost zřízení hipostezek

A. 9	Požadavky na koncepci uspořádání krajiny

(67)	chránit a podporovat plnění krajinných funkcí související s krajinnými hodnotami, jako je například biodiverzita, ekostabilizační a retenční funkce, trvalé využívání vodních zdrojů apod.

(68)	při návrhu respektovat krajinný ráz jakožto vysokou estetickou a přírodní hodnotu území obce

(69)	neměnit převládající charakter krajiny na území obce, vytvářet ale podmínky pro možné zjemnění zrnitosti krajiny prostřednictvím různého, mozaikovitého návrhu využití ploch ve volné krajině (lesy, louky, pastviny, orná půda apod.) , příkladem může být KPÚ ( komplexní pozemkové úpravy)

(70)	chránit volnou krajinu, zamezit rozšiřování zástavby do volné krajiny mimo hranice kompaktní zástavby

(71)	v krajinářsky cenných lokalitách prověřit účelnost vyloučení staveb, zařízení a jiných opatření, jejichž realizaci umožňuje § 18 odst. 5 stavebního zákona

(72)	stanovit krajinářsky cenná území s požadavky na jejich ochranu, především v návaznosti na krajinu v okolí rybniční soustavy a okolních lesů, nepovolovat výstavbu a zaplocování v bezprostředním okolí (např. cca 50 m) těchto ploch

(73)	prověřit meliorační prvky v krajině a případně navrhnout jejich obnovu či doplnění, ale zejména odstranění či zaplavení vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám

(74)	zajistit důslednou ochranu VKP ze zákona, zejména mimo kompaktní zástavbu, vyjjímka bude umožněna pouze tehdy, pokud veřejný zájem převáží nad zájmem ochrany přírody, podle § 18 odst. 5 SZ

(75)	důsledně chránit dochované, cenné aleje a místně významné stromy na území obce

(76)	chránit významné rozhledové body a vyhlídky před možnou zástavbou

(77)	prověřit možnosti přetrasování vedení biokoridoru ve střetu se zastavěným územím ( Hradec)

(78)	zpřesnit na území obce nadregionální biokoridor„NK 61 Štěchovice - Chraňbožský les“ a „NK 65 Voděradské bučiny-K61“ vymezený v ZÚR Středočeského kraje, koordinovat vymezení nadregionální biokoridor s územními plány sousedních obcí

(79)	v ochranné zóně nadregionálního biokoridoru „NK 61 Štěchovice - Chraňbožský les“ a „NK 65 Voděradské bučiny-K61“ vymezené v ZÚR Středočeského kraje omezit návrhy na změny v území vedoucí k vyšší fragmentaci krajiny a k zásadnímu snižování její ekologické stability

(80)	zpřesnit na území obce regionální biocentrum„RC 1847 Stříbrná Skalice“ vymezené v ZÚR Středočeského kraje, koordinovat vymezení s územními plány sousedních obcí.

(81)	vyloučit zástavbu včetně oplocení na plochách ÚSES.

(82)	navrhnout doplnění prvků ÚSES (včetně formy interakčních prvků), stezek a přechodů pro usnadnění migrace

(83)	v zastavěném či zastavitelném území zachovat kolem koryt vodních toků manipulační pásy v šířce minimálně 6 m, aby byla umožněna údržba koryta a zachována prostupnost území, mimo intravilán ponechat kolem vodních toků vegetační pásma v šířce alespoň 15 až 20 m s funkcí biokoridorů, filtračních ochranných pásů, manipulačních pásů a pásů krajinotvorné doprovodné zeleně, tam kde již došlo k zaplocení těchto pásem prověřit možnost jejich opětovného uvolnění

(84)	v okolí toků a vodních ploch bude vymezen prostor bez možnosti výstavby a oplocení (např. 30 m), s možným využitím podle § 18 odst. 5., bude podporováno volné vedení vodních toků

(85)	chránit vodní toky a jejich nivy jako významné krajinné prvky, které mají být ochráněny před rušivými zásahy jako je například intenzivní zemědělské využití, zejména pak orba až ke korytům vodních toků, nivy chránit také pro účel retence vody v krajině a pro umožnění rozlivu vody v případě přívalových srážek či povodní, připouštět pouze zásahy nezbytné, dostatečně odůvodněné, které mají minimální rozsah škodlivých vlivů a pokud možno s přiměřenou kompenzací

(86)	chránit půdy před ohrožením vodní a větrnou erozí, ve svažitém terénu v maximální možné míře zachovat/doplnit zalesnění, nelesní zeleň nebo zatravnění svahů, zvážit navržení protierozních opatření či změnu využití zorněných svahů aby se riziko ztráty ornice omezilo na minimum

(87)	u všech půd využívaných k intenzivnímu zemědělství prověřit návrh protierozních opatření snižující ztráty půdy vlivem vodní eroze a větrné eroze (dle VÚMOP, v.v.i., Dlouhodobá průměrná ztráta půdy (G), Potenciál ohrožení ZPF větrnou erozí)

(88)	nerozšiřovat těžbu a zastavit hornické činnosti v kamenolomu ve Stříbrné Skalici pod vrchem Čapík z důvodu narušení krajinného rázu, úbytku lesních pozemků a vlivu prašnosti na zdraví obyvatel obce.

(89)	přezkoumat možnost obnovy historických cest ve volné krajině mezi sídly, případně navrhnout nová propojení

Další případné požadavky budou doplněny na základě výsledků projednání návrhu zadání.

B		POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT

Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv z PÚR ani ZÚR nevyplývají.

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv se nepožaduje.

C	POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Návrh ÚP prověří a vymezí plochy pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace v členění:

- pozemky, pro které lze práva k pozemkům a stavbám odejmout nebo omezit podle § 170 zákona č. 183/2006 Sb. (veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, asanace území)

- pozemky, pro které lze uplatnit možnost předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.

- pozemky, pro které lze uplatnit možnost předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a zároveň pro které lze práva k pozemkům a stavbám omezit dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění

V návrhu změny ÚP budou prověřeny a případně vymezeny plochy pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření zejména v těchto oblastech:

Veřejně prospěšné stavby

• dopravní infrastruktura

- návrhy komunikací, či jejich úpravy, případně i návrhy pěších a cyklistických propojení

• technická infrastruktura

- nové trasy liniových zařízení včetně dílčích přeložek, další energetická, vodohospodářská a jiná zařízení (kanalizace, vodovod, vodovodní úpravny, čerpací stanice, vodojemy apod.)

• plochy pro občanskou vybavenost veřejné infrastruktury včetně veřejných prostranství

- plochy pro občanské vybavení a veřejná prostranství zřizované ve veřejném zájmu

Veřejně prospěšná opatření

• požadavky na založení prvků ÚSES, tj. zejména vymezení biocenter a biokoridorů v řešení územního plánu

• opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny

• opatření ke snížení ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami

Plochy pro asanaci

Konkrétní požadavky na asanace v úrovni kraje, ORP Říčany a obce nejsou známy, mohou však vyplynout z návrhu řešení.

Navržené VPS a VPO budou zakresleny ve výkresové části územního plánu, budou označeny identifikovatelným a nezaměnitelným způsobem a konkrétně popsány v textové části územního plánu. Návrh ploch pro VPS a VPO bude projektantem řádně odůvodněn.

D	Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci

Návrh ÚP prověří požadavky na vymezení ploch, pro které bude rozhodování o změnách území podmíněno podrobnější dokumentací - zpracováním regulačních plánů, územních studií nebo uzavřením dohod o parcelaci.

Předpokládá se zpracování regulačního plánu nebo územní studie v rozvojových lokalitách většího rozsahu, dále u lokalit v okolí nově navržených veřejných prostranství a lokalit urbanisticky a historicky významných. Zejména je požadováno prověřit možnost regulace výstavby v částech obce s historickou hodnotou a dotčených pohledů. Krom výšky zástavby by měl regulační plán navrhovat i materiálová či barevná řešení, proporčnost a velikost objektů, vzdálenost od hranice pozemku a jiné odstupové vzdálenosti, sklony střech a jejich tvarosloví. Požadavek na dohody o parcelaci se předpokládá u problematických lokalit s více vlastníky s nevyřešenou parcelací, např. při řešení přístupových cest, veřejné zeleně nebo vymezení veřejných prostranství dle § 7 vyhl. 501/2006 Sb.

E	PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ

Zpracování variant řešení návrhu územního plánu se nepožaduje.

F	Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ

### F.1	Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu

Návrh ÚP bude obsahovat (v souladu s přílohou č. 7 vyhl. 500/2006 Sb.):

a) Textová část

b) Grafická část

- Výkres základního členění území M 1: 5 000

- Hlavní výkres M 1: 5 000

- Výkres koncepce uspořádání krajiny M 1: 5 000

- Výkres koncepce dopravní infrastruktury M 1: 5 000

- Výkres koncepce technické infrastruktury M 1: 5 000

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1: 5 000

- Grafická část může být doplněna schématy

F.2	Požadavky na uspořádání obsahu odůvodnění územního plánu

Odůvodnění ÚP bude obsahovat (v souladu s přílohou č. 7 vyhl. 500/2006 Sb.):

a) Textová část

b) Grafická část

- Koordinační výkres M 1: 5 000

- Výkres širších vztahů M 1: 100 000

- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu M 1: 5 000

# F.3	Požadavky na technické zpracování územního plánu

Návrh ÚP bude vypracován a předán:

a) všechny části budou zpracovány digitálně, předány ve formátu .pdf

b) textová část ve formátu .doc nebo .xls (případně obdobném)

c) grafická část ve formátu .shp (případně obdobném)

F.4	Požadavky na počet vyhotovení územního plánu

Návrh ÚP bude vypracován a předán:

a) v 1 x vyhotovení tištěném a 2 x digitálně na nosiči CD pro společné jednání dle § 50 SZ

b) v 1 x vyhotovení tištěném a 2 x digitálně na nosiči CD pro veřejné projednání dle § 52 SZ

c) ve 4 x vyhotoveních tištěných a 4 x digitálně pro vydání dle § 54 SZ

H		Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území závisí na stanovisku krajského úřadu k tomuto návrhu zadání. Nejsou předpokládány žádné záměry, které by vyvolaly požadavek na vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, či na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

# IV. POUŽITÉ ZDROJE

Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

Vyhláška č. 500/2006 Sb.

Územně analytické podklady ORP Říčany (2016)

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (2011)

Platný územní plán obce Stříbrná Skalice (2010)

Významné krajinné prvky Stříbrná Skalice (Jaromír Bratka a kol., ZELENÝ SVĚT, 2001)

Rozbor udržitelného rozvoje území při úplné aktualizaci ÚAP (Karel Maier, 2010)

Průzkumy a rozbory v terénu s místními občany

Návrh zadání ÚP Hýskov (Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., 03/2018)

http://www.stribrnaskalice.cz/

http://www.mapy.cz

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbrn%C3%A1_Skalice

http://www.vdb.czso.cz (Český statistický úřad)

http://www.mmr.cz

# V. ZKRATKY

EVL	evropsky významná lokalita

JZD	jednotné zemědělské družstvo

MMR	ministerstvo pro místní rozvoj

NK	nadregionální biokoridor

ORP	obecní úřad obce s rozšířenou působností

PO	ptačí oblast

PÚR	politika územního rozvoje

RD	rodinný dům

SO	správní obvod

SZ	stavební zákon

ÚP	územní plán

ÚAP	územně plánovací dokumentace

ÚP	územní plán

ÚSES	územní systém ekologické stability

ÚSKP	ústřední seznam kulturních památek

VPS	veřejně prospěšné stavby

VPO	veřejně prospěšná opatření

VKP	významný krajinný prvek

VN	vysoké napětí

VP	veřejná prostranství

ZPF	zemědělský půdní fond

ZÚR	zásady územního rozvoje

ZO	zastupitelstvo obce