Struktura pro technickou specifikaci pro výběrová řízení

Název položky

Jádrová vrtací souprava s příslušenstvím

Měrná jednotka

ks

Požadovaný počet kusů

1

Předpokládaná cena

zjištěná na základě průzkumu trhu

350 000 Kč (s DPH)

Dodací lhůta

případně požadovaný termín či období dodání

1 měsíc

Podmínky plnění

- možnost servisu - záruka minimálně 1 rok

Technická specifikace dodávky či služby

- Vrtací motor 3,2 kW, 3-rychlostní, s výplachem, na univerzální upnutí Weka, maximální hmotnost do 13 kg, uchycení vrtacích korunek pomocí 1 1/4“ UNC. - Upínací mezikus (adaptér) k vrtacímu motoru s rychloupínacím systémem, pro zajištění kompatibility – možnosti použití s vrtacími stojany alternativních výrobců. - Vrtací motor 3,2 kW, 3-rychlostní, s výplachem, s rychloupínáním, maximální hmotnost 14 kg, uchycení vrtacích korunek pomocí 1 1/4“ UNC. - Vrtací stojan výšky 1,0 až 1,1 m, maximální hmotnost 20 kg, umožňující vrtat až do průměru jádrové korunky 350 mm. - Vrtací korunky o délce 450 mm a průměrech: 57, 82, 107 na armovaný beton. - Vrtací korunka o délce 500 mm a průměru 159 mm na armovaný beton. - Systém pro zachycování a odsávání výplachové vody při vrtání jádrovou korunkou, průměry 57, 82, 107 a 159 mm. - Průmyslový vysavač na vodu včetně příslušenství, dvoumotorový, min. výkon 1 motoru 1100 W, délka sací hadice 12 m (3x4 m), objem nádoby 80-90 litrů, sací hadice kompatibilní se systémem zachycování vody při vrtání. - Upínací šroub pro vrtací stojan s podložkou pro vyrovnání nerovnosti. - Zatloukací kotva M16 x 100 mm opakovaně použitelná s montážním přípravkem. - Zatloukací kotva M12 x 50 mm 10 ks, s rozrážečem s chráničem rukou. - Hliníkové prodloužení vrtací korunky, délky 300 mm a 500 mm. - Kleště na vyjmutí jádra, umožňující i vyjmutí jader z hloubky min. 500 mm pod povrchem, pro průměry vrtacích korunek: 57, 82, 107 a 159 mm (průměr jádra 50, 75, 100 a 150 mm). - Ostřící deska pro obnovení segmentů na korunce. - Sada klíčů pro upnutí korunek, stavění stojanu, upínacího šroubu apod. - Vrtací akumulátorové kladivo, upnutí SDS-plus, pro vrtání do betonu do průměru 24 mm. - Vrták 4-břitý příklepový, do betonu, SDS-plus, průměr 10 mm, 15 mm a 16 mm, délka 210 mm. - Akumulátorový rázový utahovák s min. točivým momentem 800 Nm, se sadou nárazuvzdorných nástrčných klíčů o velikostech 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm. - 2x baterie a nabíječka kompatibilní s rázovým aku. utahovákem a vrtacím aku. Kladivem. - Závitořezný šroub do betonu, opakovaně použitelný, průměr 10 mm, 10 ks. - Vodní tlaková nádoba cca 10 l. - Ponorné čerpadlo, min. výtlak 8 m, min 110 l/min., s příslušnou hadicí o délce 25 m. - Elektrocentrála s trvalým výkonem cca. 5,5 kW. - V nabídce musí být zahrnuty náklady na dopravu.

Potenciální dodavatelé

název, adresa, IČO, webová adresa

schopní dodat požadované plnění

doložit např. skenem webu či letákem

Požadavky na hodnocení nabídek

Nejnižší cenová nabídka