Příloha č.4
Technická specifikace pro výběrové řízení na  Dodávka projektoru a projekčních fólií 
Požadované technické parametry projektoru, objektivu a projekčních fólií
	Vlastnost požadovaného zařízení PROJEKTOR
	Požadovaný parametr
	Nabízené parametry

	Obchodní název PROJEKTORU :
	
	

	kategorie
	LCD Installation
	

	životnost světelného zdroje (mód NORMAL)
	Min. 20.000 hodin
	

	svítivost
	Min. 20.000 ANSI Lm
	

	kontrast
	Min. 3.000.000:1 
	

	rozlišení
	WUXGA (1920 x1200)
	

	objektiv
	Vyměnitelný
	

	světelný zdroj
	Laser
	

	hmotnost
	Max. 26 kg
	

	Vlastnost požadovaného zařízení OBJEKTIV
	Požadovaný parametr
	Nabízené parametry

	Obchodní název OBJEKTIVU :
	
	

	typ objektivu 
	Kompatibilita s nabízeným projektorem
	

	projekční obraz
	Šířka: 12 metrů

Výška: 7,5 metrů

Vzdálenost: 22 metrů
	

	throw ratio
	1.35 – 2.10:1
	


	Vlastnost požadovaného zařízení PROJEKČNÍ FÓLIE č.1
	Požadovaný parametr
	Nabízené parametry

	Obchodní název PROJEKČNÍ FÓLIE č.1:
	
	

	využití fólie
	přední i zadní projekce
	

	typ fólie
	DARK PEARL – kouřově šedá transparentní
	

	šířka
	700 cm
	

	výška
	700 cm
	

	spodní hrana fólie
	kapsa (tunel) – na tyč (zatížení) – 10 cm široká
	

	horní hrana fólie
	oka (na zavěšení na tah) ve 20 cm rozestupech
	

	boční hrany fólie
	zesílené (založené) – šíře 5 cm
	

	Vlastnost požadovaného zařízení PROJEKČNÍ FÓLIE č.2
	Požadovaný parametr
	Nabízené parametry

	Obchodní název PROJEKČNÍ FÓLIE č.2:
	
	

	využití fólie
	přední i zadní projekce
	

	typ fólie
	DARK PEARL – kouřově šedá transparentní
	

	šířka
	850 cm
	

	výška
	600 cm
	

	spodní hrana fólie
	kapsa (tunel) – na tyč (zatížení) – 10 cm široká
	

	horní hrana fólie
	oka (na zavěšení na tah) ve 20 cm rozestupech
	

	boční hrany fólie
	zesílené (založené) – šíře 5 cm
	

	Vlastnost požadovaného zařízení PROJEKČNÍ FÓLIE č.3
	Požadovaný parametr
	Nabízené parametry

	Obchodní název PROJEKČNÍ FÓLIE č.3:
	
	

	využití fólie
	přední i zadní projekce
	

	typ fólie
	DARK PEARL – kouřově šedá transparentní
	

	šířka
	1000 cm
	

	výška
	1200 cm
	

	spodní hrana fólie
	kapsa (tunel) – na tyč (zatížení) – 10 cm široká
	

	horní hrana fólie
	oka (na zavěšení na tah) ve 20 cm rozestupech
	

	boční hrany fólie
	zesílené (založené) – šíře 5 cm
	


Návod k vyplnění:
Účastník zadávacího řízení uvede do pravého sloupce nabízené parametry nebo výrobce dodávané značky a přesné označení typu výrobku.

Technické parametry uchazeč doloží předložením technických popisů k jednotlivým nabízeným výrobkům - technické listy či jiná, obdobná dokumentace výrobce, ze kterých je možné splnění technických podmínek ověřit.
4

