TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Nákladní automobil pro svoz velkoobjemových kontejnerů

| PODVOZEK |  |  |
| --- | --- | --- |
| vozidlo kategorie N2 | ANO | NE |
| dvouosý podvozek s pohonem 2x4 | ANO | NE |
| uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ANO | NE |
| brzdový systém vč. ABS, vypínatelný | ANO | NE |
| stabilizátor zadní nápravy | ANO | NE |
| Min. rozvor náprav max. 3700 mm | ANO | NE |
| Max výška s majáky 3000 mm | ANO | NE |
| Řídící přední náprava odpružena parabolickými listovými pery | ANO | NE |
| hnací zadní náprava odpružen parabolickými listovými pery | ANO | NE |
| Pneumatiky 285/70R19.5 | ANO | NE |
| max. celková hmotnost legislativní 12 000 kg | ANO | NE |
| Ocelový žebřinový rám | ANO | NE |
| Min výkon motoru min. 140 kW | ANO | NE |
| Min. kroutící moment motoru 700 Nm | ANO | NE |
| Motor s emisní normou Euro 6e | ANO | NE |
| šestistupňová manuální převodovka | ANO | NE |
| omezovač rychlosti 90 km/h | ANO | NE |
| Min. čtyřválcový vznětový motor | ANO | NE |
| Palivo: motorová nafta | ANO | NE |
| Předehřev sání motoru | ANO | NE |
| Vyhřívaný předfiltr paliva | ANO | NE |
| Vývod pro pohon nástavby z převodovky (PTO) | ANO | NE |
| Alternátor min 85A | ANO | NE |
| Kompresor min. 200 cm3 | ANO | NE |
| Sání vzduchu vyvedené nad kabinu | ANO | NE |
| Ochranný štít chladiče a olejové vany | ANO | NE |
| Palivová nádrž min 200l | ANO | NE |
| nádrž na Ad Blue min 25 l | ANO | NE |
| akustická signalizace zpětného chodu | ANO | NE |
| Ochranné mřížky hlavních světlometů | ANO | NE |
| zadní tažné zařízení pro odtah (vyproštění) vozidla | ANO | NE |
| protikorozní nástřik rámu | ANO | NE |
| Zábrany proti podjetí | ANO | NE |
| Asistenční systémy ABS, BAS, ESP, LDWS, ACC, AEBS | ANO | NE |
| Asistent rozjezdu do kopce | ANO | NE |
| Baterie min. 140 Ah | ANO | NE |
| KABINA |  |  |
| dvoumístná kabina | ANO | NE |
| Zadní okno kabiny | ANO | NE |
| Odpružení na čtyřech jednotkách | ANO | NE |
| Vzduchově odpružené, nastavitelné sedadlo řidiče s područkou | ANO | NE |
| čelní sklo s antireflexní vrstvou | ANO | NE |
| Elektricky stahovaná okna | ANO | NE |
| Nastavitelný volant výškově a s nastavením sklonu | ANO | NE |
| zásuvka 12 V /15 A a 24 V /15 A | ANO | NE |
| Integrovaná led světla pro denní svícení | ANO | NE |
| zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky nastavitelná | ANO | NE |
| Integrovaná klimatizace kabiny | ANO | NE |
| rádio s handsfree | ANO | NE |
| palubní počítač v českém jazyce | ANO | NE |
| univerzální rozhraní pro přenos dat vozidla | ANO | NE |
| Centrální zamykání kabiny | ANO | NE |
| Zadní couvací kamera umístěna mimo osu vozidla | ANO | NE |
| 2 ks zábleskových nebo LED majáků na střeše kabiny | ANO | NE |
| GPS zařízení pro sledování vozidla a jeho pracovních úkonů (kompatibilita s již stávajícím systémem) | ANO | NE |
| Vybavení: Hasící přístroj, autolékárnička, výstražný trojúhelník, výstražná vesta, výstražná svítilna, návod k obsluze v češtině | ANO | NE |
| Hliníková uzamykatelná schránka za kabinou, v celé šířce kabiny, přístupná z obou stran vozidla v lakovaná barvě kabiny | ANO | NE |
| Vývod tlakového vzduchu v kabině, ukončený rychlospojkou | ANO | NE |
| NÁSTAVBA nosiče kontejnerů |  |  |
| nosič kontejnerů pro kontejnery o délce 3400-4500 mm | ANO | NE |
| vnější rozteč podélníků 1.060 mm, možnost manipulace i s kontejnery s roztečí 1.100 mm | ANO | NE |
| teleskopický sloup háku uložený v samomazných kluzných prvcích (ertanolech) s možností snadné výměny | ANO | NE |
| Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů | ANO | NE |
| výška háku 1000- mm, gravitační západka | ANO | NE |
| ovládání pomocí pneumatického ovladače z kabiny + vnější nouzové | ANO | NE |
| zajišťování kontejnerů hydraulické | ANO | NE |
| Celková mokrá hmotnost max 900 kg | ANO | NE |
| barva nosiče kontejnerů černá | ANO | NE |
| návod k obsluze nástavby v českém jazyce, katalog náhradních dílů k dodané nástavbě | ANO | NE |
| Hliníková nádrž hydrauliky | ANO | NE |
| Dodatečné při jištění aktivního kontejneru (jistící háky) | ANO | NE |
| Rychlospojky hydrauliky pro připojení příslušenství (odpadového kontejneru) | ANO | NE |
| odpadový kontejner s vyklapěčem |  |  |
| velkoobjemový kontejner s bočním vyklápěčem odpadových nádob | ANO | NE |
| vnitřní rozměry: 3900 x 2400 x 1500 (d x š x v) | ANO | NE |
| vnější rozměry: 4110 x 2550 x 1670 (d x š x v) | ANO | NE |
| vnější rozteč ližin 1060 mm | ANO | NE |
| shora v zadní části uzavřený | ANO | NE |
| plechy podlaha tl. 3 mm, ostatní tl. 2,5 mm | ANO | NE |
| nakloněná podlaha od zadu do předu pro zachycení tekuté frakce | ANO | NE |
| utěsněné zadní dveře s bezpečnostními jistícími šrouby proti náhodnému otevření | ANO | NE |
| zadní čelo je jištěno čtyřmi spodními háky, ovládání jištění z boku kontejneru pákou | ANO | NE |
| čepy rolen vyklápěče s mazanými kanály a maznicemi | ANO | NE |
| Vyklápěč je přizpůsoben pro manipulaci nádob dle EN 840–1, EN 840-2 a EN 840-3 | ANO | NE |
| vyklápěč určen pro čelní (hřebenové) uchycení nádob | ANO | NE |
| zařízení plně kompatibilní s výše specifikovaným vozidlem | ANO | NE |
| Zařízení schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a pro svoz odpadu | ANO | NE |
| Všeobecně |  |  |
| Vozidlo schválené pro provoz na pozemních komunikacích, a to včetně všech agregovaných mechanismů | ANO | NE |
| Dodání do 180 kalendářních dní od podpisu smlouvy | ANO | NE |
| Minimální poskytovaná záruka na podvozek 12 měsíců | ANO | NE |
| Minimální poskytovaná záruka na nástavbu a kontejner 24 měsíců | ANO | NE |