[image: image1.png]MESTO

BLANSKO





Komentář k tabulkovým hodnotám – průvodní zpráva
Náhradní výsadby alejových stromů Blansko 2025-2026
Alejové stromy se vysazují v jarním období dle počasí a vegetační fáze nejpozději však do 20.dubna.  Výsadba bude probíhat dle standardů AOPK ČR. Počet rostlin uvedený v tabulce rozpočtu je orientační a cena doplněná zadavatelem bude cenou maximální kterou nebude možno překročit. Skutečný počet stromů, taxony a místa výsadeb budou sděleny zhotoviteli v období před výsadbou.  Výsadba bude probíhat ze zapěstované sadby alejových stromů dtbal ok 12-14 2-3xp. Při výsadbě bude použito řízeně se uvolňující hnojivo 6-měsíční, půdní kondicionér a mykorhizní symbióza. Opěrný systém použitý bude tříkůlový – kůl frézovaný délky 2,5m průměru 6 cm a odpovídající půlkulaté příčníky. Úvazek šíře 3cm nebo širší. Kolem stromu bude vytvarována závlahová miska, která bude následně zamulčována. Střih stromů se provádí při jarní výsadbě bezprostředně po ní a při podzimní výsadbě upřednostňujeme provádění až následující jaro. Při jeho provádění se zhotovitel bude řídit standardy AOPK. Kolem kmínků stromů bude umístěna jako ochrana rákosová rohož. Po ukončení výsadeb při předání díla dodá zhotovitel zadavateli k jednotlivým rostlinám rostlinolékařský pas odpovídající nařízením v daném okamžiku.
Poznámka: Zhotovitel si vyhrazuje právo na případnou asistenci veřejnosti při výsadbě stromů. Jedná se o zajištění tradičních akcí výsadby stromů s veřejností v městě Blansku.
Údržba nových výsadeb alejových stromů 2025-2026
Po výsadbě stromů bude zhotovitel provádět pravidelnou zálivku do závlahových mís, nebo pomocí závlahových vaků s frekvencí cca 12 zálivek za sezónu (aplikace dle počasí a ročního období). Kontrolovat funkčnost opěrného systému, volnost úvazků a rákosové ochrany kmínku. Výchovný řez musí být prováděn ve vhodných vegetačních fázích dle jednotlivých taxonů.
Výsadby letniček město Blansko 2025-2026
Výsadba letniček bude prováděna z předpěstované sadby ko 9 a vyšší. Sadba bude vzrostlá, nakvetlá s dobrým kořenovým systémem, otužená. Množství letniček je 40ks/m2  a u dvouletek 40ks/ m2 + 20 ks cibulovin. Podíl rostlin z řízkované sadby je u letniček na záhonech minimálně 40% v mobilních nádobách 40%. Skladba cibulovin a dvouletek bude upřesněna zadavatelem. Výsadba musí probíhat bez omezení provozu na komunikacích. Při výsadě bude vždy vyměněna svrchní část substrátu (cca 10cm). Použitý substrát bude profesionální substrát pro letničky s obsahem jílu.
Závěsné nádoby zhotovitel dodává zapěstované, vzrostlé.
Systém Garsy bude vysazen v době po dohodě se zadavatelem dle počasí cca v ½ května. Systémů je celkem 6. Obsah substrátu je 2 m3/ks. Počet rostlin na sloup se používá 320ks. Tradičně jsou osazovány směsí barevných kombinací rostlin petunia „Surfinia“  Ko 10-12cm.
Výsadba musí být provedena rychle bez omezení provozu na okolním parkovišti - náměstí Republiky Blansko (orientační doba montáže a výsadby je sobota 8.00 – 12.00 hod včetně úklidu a zálivky).
Po ukončení a předání výsadeb je zhotovitelem vydán na jednotlivé rostliny rostlinolékařský pas.
Údržba letničkových záhonů
Po výsadbě je nutno provádět pravidelnou údržbu záhonů.
Zhotovitel provádí pravidelnou zálivku u záhonových výsadeb dle počasí 2-3x týdně u mobilních nádob 3-5x týdně a závěsných nádob 3-5x týdně, systém Garsy 3-5x týdně. Použitá závlahová voda bude říční – zhotovitel musí mít smluvně zajištěn odběr říční vody. Zálivková voda bude přihnojena  vhodnými krystalickými vodorozpustnými hnojivy. Četnost zálivky je uvedena v průměrných hodnotách – v reálném provozu se musí přizpůsobit počasí (např. v údobí s vysokými teplotami je zálivka denní a chladném podzimním počasí týdenní). Zálivku je nutno provádět v ranních a večerních hodinách s ohledem k možnosti poškození rostlin. Při provádění zálivky nesmí být omezena doprava a z důvodu hlučnosti dodržována doba nočního klidu.
Odstraňování plevelných rostlin a odkvetlých částí okrasných rostlin z výsadeb se provádí průběžně.
Dosadba rostlin uhynulých, ztracených či rostlin s ukončeným kvetením probíhá průběžně.
V případě poškození výsadby vnějším zaviněním (např. koleje od aut na kruhovém objezdu či vyplavení ostrůvku vodou) má zhotovitel za povinnost do 24hodin vzniklou škodu opravit.
Po dobu údržby má zhotovitel povinnost ve svém držení udržovat cca 20% rostlin (nad rámec vysazených rostlin) jako zálohu pro výměny a dosadby rostlin.
Výsadba trvalkových záhonů
Výsadby trvalek budou probíhat na nově vybudovaném kruhovém objezdu pod OD Kaufland Blansko (ulice Poříčí). Plocha výsadby je 175m2 + výsadby na ostrůvcích kruhovém objezdu u mostu k vlakovému nádraží (ulice Svitavská) 20m2.
Kruhový objezd pod OD Kaufland v:
Jedná se o odstranění stávající výsadby trvalek a keřů, důkladné herbicidní ošetření a následnou výsadbu trvalek a vybraných keřů. Předpokládaná hustota výsadby je 7 rostlin trvalek v ko 9x9 na 1m2. Plocha pro výsadbu bude vylepšena profesionálním rašelinovým substrátem pro trvalky v množství 8,75 m3 a po výsadbě zamulčována jemným mulčem ve vrstvě 5cm (3m3). Vlastní výsadba bude probíhat dle standardu AOPK. Celá plocha výsadby bude prosazena cibulovinami v hustotě 10 Ks/m2.
Výsadba bude doplněna skupinou růží „Knirps“ na ploše 14m2 při hustotě výsadby 5ks/m2 a skupinou hydrangea paniculata „Limelight“ na ploše 7m2. A mírně excentricky umístěným stromem betula pendula „Youngii“.
Výsadba trvalkových záhonů na ostrůvcích kruhového objezdu u nádraží
Výsadba trvalek bude probíhat po odstranění poškozených výsadeb (prevážně cotoneaster), nebo v prostoru již neexistujících výsadeb na silničních ostrůvcích přiléhajících ke kruhovému objezdu u nádraží Blansko.  Předpokládaná hustota výsadby je 7 rostlin trvalek v ko 9x9 na 1m2. Plocha pro výsadbu bude vylepšena profesionálním rašelinovým substrátem pro trvalky v množství 1,6 m3 a po výsadbě zamulčována jemným mulčem ve vrstvě 5cm (1m3). Vlastní výsadba bude probíhat dle standardu AOPK. Celá plocha výsadby bude prosazena cibulovinami v hustotě 10 Ks/m2.
Ošetřování trvalkových výsadeb
Odstraňování plevelných rostlin a odkvetlých částí trvalek probíhá průběžně během celého vegetačního období. Očista rostlin po sezóně se provádí až v jarním období, pakliže by výsadba neztěžovala zimní údržbu. V takových místech je nutno očistu provést již na podzim.
Dosadba rostlin uhynulých a ztracených rostlin  probíhá průběžně.
V případě poškození výsadby vnějším zaviněním (např. koleje od aut na kruhovém objezdu či vyplavení ostrůvku vodou) má zhotovitel za povinnost do 24hodin vzniklou škodu odpravit.
Ošetřované trvalkové výsadby jsou:
Trvalkové záhony před radnicí Blansko (nám. Svobody) 334 m2
Kruhové záhony v pod Duklou včetně zvýšeného záhonu a ostrůvku u parkoviště (nám. Republiky) 212m2
Kruhový objezd u nového mostu včetně silničních ostrůvků (ulice Svitavská) 379m2
Kruhový objezd u OD Poříčí (ulice Svitavská) 175m2
Ostrůvky kruhového objezdu u nádraží Blansko 35m2 (ulice Svitavská)
Kruhový objezd Staré Blansko + výsadby v bezprostředním okolí 950m2 (ulice Brněnská) ( trvalkové výsadby tvoří zde 350 m2 a 600m2 výsadby keřové)
Záhony u pomníku rudoarmějce 15m2
Chemické ošetření svršků komunikacích
Zhotovitel provádí ve třech vlnách v průběhu vegetačního období – začátek první aplikace je zpravidla v polovině měsíce dubna.
Začátek a konec aplikační vlny zhotovitel oznamuje zadavateli a řídí se případnými požadavky zadavatele.
Zhotovitel je povinen používat pouze přípravky aktuálně pro tento účel užití povolené v registru POR (registr je k dispozici na stránkách ÚKZUZ).
Zhotovitel všechny aplikační zásahy zapisuje do deníku použití POR forma deníku musí odpovídat aktuálním právním předpisům. Po ukončení aplikace je kopie deníku přiložena jako příloha k faktuře. Na vyzvání zadavatele má zhotovitel povinnost kdykoliv deník předložit k nahlédnutí.
Vhledem k množství užitého přípravku by měl mít zhotovitel zřízený sklad POR odpovídající požadavkům aktuálně platné legislativy.
Zhotovitel musí být držitelem oprávnění pro nakládání s POR 2. nebo 3. stupně dle zákona 326/2004sb., nebo mít do pěti let od státní zkouškou ukončeného magisterského studia rostlinolékařství.
Ošetřovány budou všechny pěší komunikace a silniční pří-dlažby v rámci města Blanska a obcí spadající pod správu města Blanska + místa určená požadavkem zadavatele.
Vzhledem k současné nižší tolerantnosti některých obyvatel vůči aplikaci POR v městském prostředí, je zhotovitel povinen vždy dodržovat veškerá pravidla slušného chování při konfrontaci s občany.
Eradikace invazních rostlin v rámci města Blanska a přilehlých obcí ve správě města Blanska se provádí průběžně v pro likvidaci vhodné růstové fázi rostlin.
Rostlinolékařská činnost
Zhotovitel provádí průběžnou monitorovací činnost v rámci města Blanska a obcí spadající pod samosprávu města Blanska. Časový horizont předpokládá převážnou část terénní činnosti od 6 do 45 týdne + kontroly výsadeb dvouletek v zimním a před-jarním údobí v celkovém rozsahu 240 hodin za rok.
V před-jarním údobí rovněž provádí primární preventivní ošetření u citlivých druhů stromů a keřů.
Zhotovitel podává týdenní report o aktuálním stavu zadavateli.
U rostlin náchylných k zasažení nežádoucími organismy provádí zhotovitel po dohodě se zadavatelem vhodná preventivní opatření.
V případě výskytu nežádoucího organismu při dosažení hranice škodlivosti provede zhotovitel po dohodě se zadavatelem jeho eradikaci povoleným přípravkem POR, nebo jiným vhodným způsobem.
V případě poškození stromů, keřů či jiných rostlin vnějším působením (např. mechanické poškození) zhotovitel po oznámení události provede do 24hodin opatření vedoucí k minimalizaci vzniklých škod.
Aplikace POR bude prováděna co nejšetrnějším způsobem vůči okolí. V případě nízkých stromů  keřů a trvalek postřikem s minimalizací úletů POR. U vzrostlých stromů je upřednostňována aplikace injektáží (zadavatel požaduje zkušenost u zhotovitele s tímto způsobem aplikace již z jeho předchozí činnosti).  Množství provedených injektáží se předpokládá 25 ročně.
Zadavatel požaduje pro vykonávání rostlinolékařské činnosti rostlinolékařské vzdělání magisterského typu ukončeného státní zkouškou + živnostenské oprávnění pro rostlinolékařskou činnost. Zhotovitel zmíněné vzdělání dokládá diplomem ze státní zkoušky a přikládá výpis živnostenského rejstříku.

