Příloha č. 1 – Technická specifikace

Popis řešení:

Kluziště bude řešeno pro dočasnou instalaci vždy cca na 1 měsíc v roce, tedy je nezbytné na všechny prvky, spoje nahlížet tak, že s nimi bude třeba často manipulovat a skladovat je.

Kluziště je navrženo jako mezikruží – prstenec (příloha č.1) s vnějším průměrem 26 400 mm a vnitřním průměrem 14 400 mm. Šíře ledové plochy tedy činí 6 000 mm a celková výměra chlazené plochy je cca 400 m2

Kluziště je určeno pro plochu na Velkém náměstí v Hradci Králové, které je mírně svažité. Součástí dodávky je elevace povrchu, zaměření na místě a statický výpočet.

Technické řešení konstrukce elevace:

- Konstrukce bude navržena tak aby dosahovala co nejnižší výšky což je důležité jak z hlediska estetického, tak bezpečnostního, zároveň pro najíždění rolby a nástup návštěvníků do kluziště.

- Konstrukce bude navržena tak aby jednotlivé prvky konstrukce byly shodného rozměru, mohly být spojovány šroubovanými spoji, a byly manipulovatelné za pomoci vysokozdvižného vozíku

- Vnější a vnitřní okraj konstrukce bude tvořen ocelovým profilem, který zajistí pohledové zakrytí dalších vrstev konstrukce, technologie chlazení a samotné ledové plochy např.  profil „L“

- Každý díl konstrukce bude vybaven elevačními nohami s odpovídajícím množstvím nivelačních bodů pomocí trubky a vložené šroubovice (např: zakládací patky lešení)

- V konstrukci budou integrované body pro připevnění kruhového zábradlí.

- Podlaha konstrukce bude tvořena vložením voděodolné překližky do ocelové konstrukce.

Zábradlí:

- Vnější i vnitřní zábradlí bude tvořeno vodorovným kruhem nahoře a dole. Příčky budou svislé, a mohou být tvořeny z dutých ocelových profilů kruhového průřezu opatřené základním a vrchním nátěrem, nebo dřevěnými hranoly z tvrdého dřeva se zaoblenými hranami opatřené impregnací a lazurovacím nátěrem proti povětrnostním vlivům.

- Konstrukce zábradlí bude navržena tak aby jednotlivé části konstrukce byly shodného rozměru, mohly být spojovány šroubovanými spoji, a jednotlivé části byly manipulovatelné ručně maximálně ve dvou lidech.

Technologie

- Chladící agregát bude zvolen s hlučností, která nepřesáhne 60 dB. Pro minimalizaci hluku Bude umístěn v hlukově isolované uzamykatelné ocelové skříni s otvory – (nasávání a výdechy) technologie. Skříň bude vybavena čtyřmi závěsnými body (oky) pro manipulaci pomocí zavěšení a hydraulické ruky.

- Maximální příkone nepřesáhne 260 A

Nabídka řešení s důrazem na jednoduchost montáže musí obsahovat:

- Návrh technického řešení a jeho vizualizaci

- Výpočet statického a dynamického zatížení včetně doporučeného a maximálně přípustného počtu bruslařů