# Příloha č. 2 – Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VERTIKÁLNÍHO SOUSTRUHU DO MAXIMÁLNÍHO OBROBITELNÉHO PRŮMĚRU 3000 MM, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZÁRUČNÍ DOBA, SERVISNÍ PODMÍNKY

| PARAMETRY VERTIKÁLNÍHO SOUSTRUHU DO MAXIMÁLNÍHO OBROBITELNÉHO PRŮMĚRU 3000 MM – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | POŽADAVEK | VEPIŠTE ČÍSLENOU HODNOTU PŘÍPADNĚ DOPLŇTE ANO/NE |
|  | Typ stroje: Vertikální soustruh s osami X, Z, C, S, W | ANO |  |
|  | Typ stroje: Portálový rám dvoustojanového karuselu | ANO |  |
|  | Typ stroje: Přestavitelný příčník s pravým suportem | ANO |  |
|  | Typ konstrukce stroje: litinové stojany s výztuží | ANO |  |
|  | Typ konstrukce lože: litinový odlitek | ANO |  |
| - B | Barevné provedení stroje – krytování RAL dle výrobce | ANO |  |
|  | Uložení otočné upínací desky: hydrostatické vedení | ANO |  |
|  | Chladící jednotka hydrostatického oleje | ANO |  |
|  | Absolutní lineární odměřování os X, Z, W | ANO |  |
|  | Rotační absolutní úhlový snímač natočení desky (osa C) | ANO |  |
|  | Pohon osa C typu Mater-Slave Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Hlavní pohon je tvořen 2 stejnými motory | ANO |  |
|  | Celkový výkon hlavního pohonu | Min 88 kW |  |
|  | Chladicí jednotka převodovek hlavního pohonu | ANO |  |
|  | Dva rychlostní stupně otáček upínací desky | ANO |  |
|  | Kluzné vedení všech vodících ploch | ANO |  |
|  | Centrální mazací systém | ANO |  |
|  | Osvětlení pracovních prostor | ANO |  |
|  | Signalizační maják stroje (3stupňový) | ANO |  |
|  | Konektivita USB | ANO |  |
| - K | Konektivita ETHERNET | ANO |  |
|  | CE certifikace | ANO |  |
|  | Napájecí napětí stroje 3x400V, 50 Hz | ANO |  |
|  | Barevný ovládací panel – velikost | Min. 15“ |  |
|  | Pomocný ruční ovládací panel | ANO |  |
|  | Řídicí systém vč. bezpečnostní rozšíření Safety integrated Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Upínací kužel ve vřetenu ISO 50 dle DIN 69871/2 | ANO |  |
|  | Funkce: Automatická výměna nástrojů | ANO |  |
|  | Celkový počet pozic nástrojů | Min. 16 ks |  |
|  | Počet pozic pro nástrojové hlavy | Min. 4 pozice |  |
|  | Počet pozic pro rotační nástroje ISO | Min. 12 pozic |  |
| - V | Vnější chlazení rotačních nástrojů | ANO |  |
|  | Vnitřní chlazení rotačních nástrojů | ANO |  |
|  | Tlak vnitřního systému chlazení rotačních nástrojů | Min. 30 bar |  |
|  | Nominální průměr obrábění [mm] | min. 2500 mm |  |
|  | Maximální průměr obrábění [mm] | min. 3000 mm |  |
|  | Maximální výška obrábění [mm] měřeno od plochy upínací desky | min. 1400 mm |  |
|  | Objem nádrže na chladící kapalinu | Min. 900 l |  |
|  | Filtrování chladicí kapalina | Min. 40 MIC |  |
|  | Olejový odlučovač | ANO |  |
|  | Kompletní bezpečnostní zakrytování stroje | ANO |  |
|  | Pásový dopravník třísek provedení Hardox Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Oplachová pistole | ANO |  |
|  | Návod k obsluze v českém jazyce | ANO |  |
|  | Návod k programovaní v českém jazyce | ANO |  |
|  | Školení technologem programátorem v rozsahu 2 x 8 hodin | ANO |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ VERTIKÁLNÍHO SOUSTRUHU DO MAXIMÁLNÍHO OBROBITELNÉHO PRŮMĚRU 3000 MM – NUTNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ | POŽADAVEK | DOPLŇTE ANO/NE |
|  | Kamerový systém na polohovatelném rameni | ANO |  |
|  | Univerzální soustružnická hlava s průřezem pro nůž 40x40 mm | ANO |  |
|  | Soustružnická hlava CAPTO C6 Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |
|  | Pravoúhlá frézovací hlava s vstupním upínáním ISO 50 dle DIN 69871/2 a s výstupním kuželem ISO 40 DIN 69871/2 Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. | ANO |  |

Jsou-li v zadávací dokumentaci Výzva k podání nabídek nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

| PARAMETRY VERTIKÁLNÍHO SOUSTRUHU DO MAXIMÁLNÍHO OBROBITELNÉHO PRŮMĚRU 3000 MM – VOLNÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETR | POŽADAVEK | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
|  | Průměr upínací desky [mm] | MAXIMÁLNÍ min. 2500 mm |  |
|  | Zatížení upínací desky [kg] | MAXIMÁLNÍ min. 20 000 kg |  |
|  | Krouticí moment upínací desky [kNm] | MAXIMÁLNÍ Min. 40 kNm |  |
|  | Otáčky upínací desky [ot/min] | MAXIMÁLNÍ min. 100 ot/min |  |
|  | Pojezd příčníku [mm] | MAXIMÁLNÍ min. 800 mm |  |
|  | Maximální otáčky vřetene rotačních nástrojů [ot/min] | MAXIMÁLNÍ min. 2200 ot/min |  |
|  | Krouticí moment vřetene – trvalý výkon S1 [Nm] | MAXIMÁLNÍ Min. 800 Nm |  |
|  | Průřez smykadla [mm] | MAXIMÁLNÍ Min. 200 x 200 mm |  |

|  | ZÁRUČNÍ DOBA | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Délka záruční doby v měsících na celý stroj bez omezení provozních hodin | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 12–24 měsíců |  |

|  | SERVISNÍ PODMÍNKY | POŽADOVANÁ HODNOTA | DOPLŇTE VÁŠ ÚDAJ (Hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reakční doba servisního technika od nahlášení závady technologie v pracovní dny. | MAXIMÁLNÍ v rozmezí 12–48 hodin |  |

Datum: ……………………………………….

Jméno osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Podpis osoby oprávněné jednat za účastníka: ………………………………………………….

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky

Účastník zde vyplní, zda nabízený předmět plnění splňuje všechny uvedené nutné požadavky