Příloha č. 1 návrhu smlouvy

Základní technická specifikace

„Oprava komunálního vozidla Multicar M26“

Jedná se o provedení komplexní opravy malého komunálního vozidla Multicar M26 RZ 1J8 78 90 viz. přiložený Technický průkaz vozidla.

| Požadovaný minimální rozsah opravy vozidla | Nabídková cena Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Oprava motoru |  |
| kompletní přetěsnění bloku motoru výměna rozvodů výměna uložení klikového hřídele oprava vstřikovacího čerpadla výměna vstřikovačů výměna chladiče a vyrovnávací nádobky nový radiátor topení včetně ventilu ovládání nové výfukové potrubí výměna poškozených hadic paliva a chlazení nové náplně a filtrace |  |
| Oprava spojky |  |
| výměna přítlačného talíře spojky lamely spojky spojkového ložiska stočení setrvačníku motoru výměna věnce startéru výměna hlavního válce spojky |  |
| Oprava převodovky |  |
| výměna bowdenů řazení výměna poškozených vidlic řazení dodání nových manžet a prachovek řazení, vymezení řadícího mechanismu výměna poškozených křížů kardanového spojení pro přední a zadní nápravu nová olejová náplň |  |
| Oprava řídící nápravy |  |
| oprava poloos, výměna poškozených křížků výměna svislých čepů a ložisek, gufera výměna kulových čepů spojovacích hřídelí a táhel nová olejová náplň diferenciálu |  |
| Oprava zadní nápravy |  |
| výměna ložisek a gufer nábojů kol výměna uložení a silenbloků zadního stabilizátoru nová olejová náplň diferenciálu |  |
| Oprava brzd |  |
| výměna brzdových destiček přední nápravy a brzdového obložení zadní nápravy stočení předních kotoučů a zadních bubnů výměna předních brzdičů a třmenů, nové prachovky a pouzdra výměna aretačního materiálu brzdičů a čelistí výměna zadních kolových válečků výměna poškozeného brzdového potrubí a hadiček nový hlavní brzdový válec s posilovačem výměna zátěžových regulátorů nové bowdeny ruční brzdy výměna brzdové kapaliny |  |
| Oprava hydrauliky |  |
| dodání majleru sklápění korby včetně uložení a hydraulických prvků výměna poškozených olejových tlakových a sacích hadic. nová hydraulická olejová náplň a filtrace výměna poškozených rychlospojek. výměna zadních kolových válečků |  |
| Oprava podvozku |  |
| oprava podvozku včetně obroušení, nebo opískování nový lak podvozku výměna listových pružin přední nápravy výměna tlumičů pérování výměna podlahy řidiče výměna předního nárazníku dodání 6 ks nových pneu 195 – 14 C M+S včetně opravy disků výměna kryty předních kol a lapačů nečistot přední a zadní nápravy výměna zadních blatníků |  |
| Oprava kabiny |  |
| výměna sedačky řidiče oprava čalounění sedačky spolujezdce dodání potahů sedaček oprava čalounění a výplní kabiny nové čelní sklo výměna poškozených plastových a gumových dílů kabiny výměna dveří kabiny výměna blatníků a prahů vyvaření poškozených částí kabiny nový lak kabiny |  |
| Oprava korby |  |
| dodání nové korby (rozvor 2 670 mm) včetně nového akrylátového laků dodání uložení korby pro uvedený rozvor |  |
| Ostatní |  |
| zajištění nové STK včetně emisí |  |

Shrnutí cenové nabídky:

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena za kompletní opravu v Kč bez DPH |  |
| Vyčíslení DPH |  |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |  |

Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.