Příloha č. 1 Specifikace stroje

CASAGRANDE, typ C3 XP-2

- pásový podvozek s fixními pásy poháněnými pomocí hydromotorů

- podpěra vrtací lafety

- dálkové rádiové ovládání

- motor DEUTZ TCD 3.6 L04

- emisní norma: EU STAGE IV - U.S. EPA TIER IV

- spotřeba paliva při plnén zatížení: 224 g/kWh

- palivo dle EN590 S méně než10MG/Kg - ASTM D975 Grade1-D S15

- objem nádrže na močovinu: 10 l

- spotřeba močoviny: 5 - 6 % spotřeby paliva

- hlavní pístové čerpadlo s proměnným průtokem a tlakem (náklopnou deskou)

- max. průtok: 206 l/min

- max. tlak: 350 barů

- zubová čerpadla pro tepelný výměník a vodní pumpu

HYDRAULICKÝ OKRUH

- délka: 4770 mm

- zdvih hlavy: 3200 mm

- přítlak: 50 kN

- tah: 50 kN

- max. rychlost pojezdu hlavy po lafetě: 42 m/min

- pohon hlavy pomocí řeťězu poháněného moto reduktorem.

- vozík hlavy klouže po Nylatronových lůžkách.

- boční parkování hlavy: 550 mm

- základní modul, dle EN16228 pro vrtací soupravy s dálkovým ovládáním

- spodní modul ochranné klece pro vertikální vrtání

- manuální otevírání klece

- vrtací hlava T20 EP s bočním parkováním

- hlava je určená pro práci s unašečem a horní otočí pro výplach, hydraulickým kladivem a mandrinem P114.

- plynule nastavitelná rychlost otáček: 45 - 360 ot/min

- max. kroutící síla: 15210 Nm

- vnitřní průměr průchozí hlavy: 130 mm

- unašeč pro T20 pro 2" horní otoč (výplachovou hlavu) - s vnitřními pružinami

- 2" horní otoč pro výplach s radiálním vtékáním

- pracovní rozsah svěry: 40 - 254 mm

- svěrná síla: 145 kN

- roztáčecí kroutící síla: 45 kNm

- zdvih roztáčecí svěry: 400 mm

- max. síla tah: 110 kN

- sada čelistí pro úchop tyčí / pažnic 133 - 254 mm

- vodítko 405 mm s redukcemi 130, 152 a 203 mm.

- dvojitá spodní svěra M2Z-M2SZ-C s posuvnou

roztáčecí svěrou s integrovaným pažnicovým extraktorem

- max. síla tah: 9 kN

- průměr lana: 8 mm

- prodloužení kosatky: 860 mm

- hydraulický vrátek A1

- montážní sada pro pěnovač CC30/20 S

- vysokotlaký Plungerová pumpa

- pracovní tlak: 200 barů

- průtok: 30 l/min

- příkon: 11,3 kW

- včetně navijáku a pistole

- vyvažovací sada

- ventil pro regulaci tlaku svěry

- samostatný systém pro čerpání paliva

- třícestný 2" ventil

- 8,5 l. olejovač

- ovladač pro ovládání pojezdu a stabilizátorů - délka kabelu 10 metrů

- CZ manuál + dvě sady klíčů

- servisní kufr

- hasicí přístroj