Příloha č. 4 – Specifikace technologie   (technická specifikace)

Obráběcí počítačově řízené centrum s pěti ovládanými osami a automatickou výměnu nástrojů určené pro opracování skleněných tabulí vč. fazetování:

| Požadované funkce a specifikace stroje opracování skleněných tabulí: | Parametr uchazeče nebo doplnění ANO / NE: |
| --- | --- |
| - Broušení / leštění |  |
| - frézování |  |
| - gravírování |  |
| - vrtání |  |
| - možnost obrábět skleněnou tabuli hrncovými nástroji - naklopitelná svislá osa (-90°, +90°) a otočná osa C umožňující provádět fazetování hrany až do 45° |  |
| - možnost leštění fazet a hrany emulzí oxidu céria |  |
| Uložení skleněné tabule: horizontálně |  |
| Velikost pracovního stolu: min. 4500x2500mm |  |
| Výška pracovního stolu: max. 600mm |  |
| Zásobník nástrojů na min. 27 nástrojů |  |

| Požadavky na TECHNICKÉ ÚDAJE: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální hodnoty pro napájení: |  |  | Parametr uchazeče nebo doplnění ANO / NE: |  |
| Pracovní tlak vzduchu | 7bar |  |  |  |
| Spotřeba vzduchu | 200NL/min |  |  |  |
| Pracovní tlak interní vody | 2,5bar |  |  |  |
| Spotřeba vody interní vody bez použití čerpadla | 10,5l/min |  |  |  |
| Vyžadovaný elektrický výkon | 25kW |  |  |  |
| Maximální hmotnost a maximální celkové rozměry stroje: |  |  | ------------------------ |  |
| Šířka - X | 11000mm |  |  |  |
| Délka - Y | 8000mm |  |  |  |
| Výška – Z (nízký stůl) | 3000mm |  |  |  |
| Hmotnost | 9500Kg |  |  |  |
| Minimální užitečná pracovní oblast - zdvih os: |  |  | ------------------------ |  |
| Příčná osa - X | 4600mm |  |  |  |
| Podélná osa - Y | 2600mm |  |  |  |
| Vertikální osa - Z | 465mm |  |  |  |
| Rotační osa - C | ∞ |  |  |  |
| MAXIMÁLNÍ OBROBITELNÉ ROZMĚRY S NÁSTROJEM O PRŮMĚRU 100 mm (periferní broušení) |  |  | ------------------------ |  |
| Příčná osa - X | 4.500mm a více |  |  |  |
| Podélná osa - Y | 2.500mm a více |  |  |  |
| MAXIMÁLNÍ OBROBITELNÉ ROZMĚRY S HRNCOVÝM NÁSTROJEM (broušení pod úhlem 90˚) |  |  | ------------------------ |  |
| Příčná osa - X | 3980mm a více |  |  |  |
| Podélná osa - Y | 1980mm a více |  |  |  |

Požadavky na ŘÍZENÍ STROJE:

| Požadavky: | Parametr uchazeče nebo doplnění ANO / NE: |
| --- | --- |
| - numerické na PC-IWNC zabudované do PC s operačním systémem Windows 7 |  |
| - úplná konektivita a možnost konfigurací se síťovými systémem a optickými/magnetickými suporty dostupnými na trhu |  |
| - dálková diagnostika: úplná vzdálená kontrola stroje za účelem aktualizace rozhraní, parametrů a diagnostiky prostřednictvím síti Ethernet a Internet |  |
| - možnost provádění pracovních úkonů v režimu MULTITASKING tzn. možnost použití CAD-CAM a všech aplikací na PC stroje, zatímco stroj provádí obrábění |  |
| - řízení os pomocí digitální bez převodu signálu digitální-analogový-digitální. |  |
| - program pro automatické snížení posuvu v závislosti na tlaku nástroje |  |
| - dálková diagnostika a vyhledávání poruch, aktualizace softwaru prostřednictvím internetu |  |
| - parametrický CAD CAM 2D software umožňující: - opracování všech typů skel - importovat soubory ostatních CAD programů ve formátu dxf. - Upravovat geometrii i po spuštění opracování. |  |
| Centrální mazání stroje: ANO |  |
| Systém polohování a upínání dílců: - pomocí řady přísavek s vakuovým okruhem pro rychlé umísťování bez nutnosti použití mechanických upínacích prvků. - systém podtlaku pro napájení přísavek pro upínání dílců a bočních dorazů s vakuovou vodní pumpou o výkonu min 75 m³/h nevyžadujícím údržbu. |  |