Příloha č.4
Technická specifikace pro výběrové řízení 
FORMÁTOVACÍ PILA
Požadované technické parametry formátovací pily
Minimální požadované technické parametry a konfigurace stroje:
	Položka
	Požadavek
	Hodnota parametru nabízeného uchazečem (kde nelze, uvede uchazeč ANO / NE)

	Typ a značka nabízené formátovací pily
	

	Základní specifikace stroje
	
	

	Formátovací pila pro dělení velkoplošných materiálů
	ANO
	

	Délka formátovacího vozíku (s možností aretace)
	Min 2800 mm
	

	Profil formátovacího stolu vícekomorové konstrukce
	Min 5 komor
	

	Vícekomorový profil s ustavovacími prvky pro přesné vymezení formátovacího stolu vůči pilové jednotce 
	Min 4 komory
	

	Uložení posuvného formátovacího stolu s konstrukcí zabraňující bodovému zatížení styčných ploch při posuvu formátovacího stolu. Broušené kalené lišty osazené do rybinové drážky pro plošné uložení
	ANO
	

	Pracovní výška pracovního stolu
	Min 880 mm
	

	Prodloužená záruka na uložení formátovacího stolu
	Min 8 let
	

	Výkon hlavního motoru
	Min. 5 kW
	

	Výkon předřezového motoru
	Max 1 kW
	

	Manuálně nastavitelná predřezávací jednotka. Nastavení ve dvou osách, stranové a výškové nastavení bez nutnosti aretace. 
	ANO
	

	Automatické vysunutí a zasunutí predřezávacího kotouče.
	ANO
	

	Pilová jednotka
	
	

	Pilová jednotka litinové konstrukce
	ANO
	

	Bezúdržbový systém naklápění pilové jednotky, vedení z litiny nebo z ocele
	ANO
	

	Prodloužená záruka na uložení naklápění pilové jednotky
	Min 5 let
	

	Skládaný řemen pro maximální přenos točivého momentu
	ANO
	

	Průměr hlavního hřídele
	30 mm
	

	Průměr hřídele předřezávacího kotouče
	20 mm
	

	Průměr hlavního kotouče min. v rozsahu
	250 – 450 mm
	

	Průměr předřezového kotouče
	Min 120 mm
	

	Otáčky hlavního pilového kotouče
	3500/4500/5500 ot/min
	

	Počet otáček předřezové hřídele
	Min 8500 ot/min
	

	Výška řezu při 90°


	Min 150 mm
	

	Řízeni
	
	

	Elektromotorické výškové nastavení pilového agregátu
	ANO
	

	Elektromotorické úhlové nastavení pilového agregátu
	ANO
	

	Digitální zobrazeni polohy pilového agregátu
	ANO
	

	Elektronické zobrazení otáček hlavního pilového kotouče
	ANO
	

	Pravítka
	
	

	Hlavní pravítko, pravítko pro příčný řez – 2 x analogový doraz
	ANO
	

	Teleskopické rozšíření pravítka až na 3200 mm
	ANO
	

	Řezná šířka paralelního pravítka 
	Min 1450 mm
	

	Jemné nastavení paralelního pravítka
	ANO
	

	Další požadavky na stroj
	
	

	Hmotnost
	Min 880 kg
	

	Stroj musí odpovídat CE normě
	ANO
	

	Návod na obsluhu stroje v českém jazyce, katalog náhradních dílů
	ANO
	

	Cena stroje zahrnuje veškeré náklady na zprovoznění, včetně dopravy na místo určení, vykládky, pojištění dopravy a vykládky, instalace a zprovoznění stroje, záruky, školení obsluhy
	ANO
	


Návod k vyplnění:
Účastník zadávacího řízení uvede do pravého sloupce nabízené parametry nebo výrobce dodávané značky a přesné označení typu výrobku.

Technické parametry uchazeč doloží předložením technických popisů k jednotlivým nabízeným výrobkům - technické listy či jiná, obdobná dokumentace výrobce, ze kterých je možné splnění technických podmínek ověřit.
3

