- Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů LED stěn o daném rozměru a 2 kusů přívěsných vozíků včetně úpravy pro přepravu LED stěny. Vše včetně dopravy na místo plnění. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané a úprava vozíků musí být z nových a nepoužívaných materiálů.

- Technická specifikace

  - Charakteristika

LED stěna je profesionální LED display pro přenos informací ze závodního prostoru. Jedná se o stěnu složenou z menších modulů, jejichž základními zobrazovacími prvky jsou světelné diody. Toto zařízení je schopné zobrazovat videa, obrázky, on-line přenosy sportovních akcí, televizní vysílání, sportovní výsledky a další. Zařízení je možné ovládat dálkově z počítače. Tabule musí splňovat podmínky provozu dle norem EU.

Přívěsný vozík s úpravou pro převoz LED stěny je určen k připojení za tažné zařízení vozidla pro přepravu nákladu na místo určení. Uchazeč v nabídce doloží, že vozík je schválený k provozu na pozemních komunikacích ČR a odpovídá všem platným předpisům a normám.

  - Požadované provedení LED stěny

- Celková výška: 2 m

- Celková šířka: 3,5 m

- Svítivost: od 4.500 MIT

- LED stěna musí být vhodná pro venkovní použití

- Musí mít dostatečnou světelnost a dobrou čitelnost pro použití i za přímého slunečního svitu

- Musí voděodolná

- Stěna musí být bez nutnosti obsluhy

- Součástí LED stěny musí být

  - Jednotlivé moduly

  - Řídící jednotka – propojitelná s PC

  - Přepravní bedny na jednotlivé moduly

  - Přepravní bedna na příslušenství

  - Větrné čidlo

- K LED stěně musí být dodán rám, aby mohla stěna zůstat sestavená

  - Požadované provedení přívěsných vozíků

- Délka ložné plochy: minimálně 3,5 m, maximálně 4,5 m

- Šířka ložné plochy: minimálně 180 cm, maximálně 210 cm

- Rozměr kol: 14“

- Materiál bočnic: hliníkové nebo pozinkované bočnice

- Barva: bez omezení

- Kategorie: O2

- Užitková hmotnost: minimálně 2 000 kg

- Celková hmotnost: maximálně 3 500 kg

- dvouosý

- bržděný

- s koly pod ložnou plochou

- oj do tvaru V

- voděvzdorná jednodílná podlaha

- vyklápěcí nebo demontovatelné bočnice, včetně předního a zadního čela

- opěrné kolečko

- nutnost přidělání sklápěcích nohou pro stabilizaci nákladu při odpojení vozíku od tažného vozidla

- k vozíku musí být dodány plastové klíny

  - Požadované provedení úpravy

- Na vozík je třeba upevnit zařízení, které bude držet konstrukci LED stěny

- Zařízení musí být schopno LED stěnu vyzvednout alespoň o 1 metr nad podklad vozíku

- Součástí úpravy musí být systém kurtování – zajištění stability LED stěny

- Dodání

Termín dodání předmětu plnění je 90 dní od doručení oznámení o poskytnutí dotace.