Nabídka dodavatele

Technická specifikace

# Specifikace vozu a měřící vestavby

| 1. Základní parametry vozu |  | Popis řešení | Splňuje podmínky zadávací dokumentace Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Dodávkový typ – přihlášení jako N1. |  |  |
| 1.2 | Motor vznětový s přeplňováním, min obsah. 1900 cm3 , min. výkon 120 kW. |  |  |
| 1.3 | Převodovka automatická, min. 6 stupňů. |  |  |
| 1.4 | Celková hmotnost do 3500 kg. |  |  |
| 1.5 | Splnění emisního limitu EURO 6. |  |  |
| 1.6 | Tmavě šedá, nebo tmavě modrá barva vozu. |  |  |
| 1.7 | Levá strana vozu za řidičem bez dveří, pouze s oknem. |  |  |
| 1.8 | Posuvné dveře s oknem vpravo za spolujezdcem. |  |  |
| 1.9 | Křídlové dveře vzadu bez oken. |  |  |
| 1.10 | Min. vnější rozměry (šířka × výška × délka) v mm – 1950 × 2500 × 5800. |  |  |
| 1.11 | Bez dělící přepážky mezi prostorem řidiče a prostorem laboratoře. |  |  |
| 1.12 | Záruční lhůta na automobil v době min. 24 měsíců. |  |  |
| 1.13 | Nové vozidlo, nájezd max. 50 km. |  |  |
| 1.14 | Zadavatel bude první majitel vozu evidovaný v technickém průkazu vozidla. |  |  |

| 2. Výbava vozu |  | Popis řešení | Splňuje podmínky zadávací dokumentace Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Minimální počet míst k sezení – 2. |  |  |
| 2.2 | Sedadlo řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné a posuvné. |  |  |
| 2.3 | Airbag řidiče a spolujezdce. |  |  |
| 2.4 | Elektrické ovládání oken řidiče a spolujezdce. |  |  |
| 2.5 | Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná. |  |  |
| 2.6 | Vnitřní zpětné zrcátko. |  |  |
| 2.7 | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, min. 2 ks. |  |  |
| 2.8 | Min. poloautomatická klimatizace. |  |  |
| 2.9 | Výškově stavitelný multifunkční volant. |  |  |
| 2.10 | Digitální autorádio včetně antény a reproduktorů. |  |  |
| 2.11 | Couvací kamera. |  |  |
| 2.12 | Tempomat. |  |  |
| 2.13 | Palivová nádrž min. 80 litrů. |  |  |
| 2.14 | Tažné oko vzadu. |  |  |
| 2.15 | Plnohodnotné rezervní kolo. |  |  |
| 2.16 | Vnitřní osvětlení prostoru řidiče a spolujezdce. |  |  |
| 2.17 | Vnitřní osvětlení laboratorního prostoru. |  |  |
| 2.18 | Sedadlo řidiče a spolujezdce na otočném rámu. |  |  |
| 2.19 | Automatický spínač světlometů, denní svícení. |  |  |
| 2.20 | Sada ocelových kol s letními pneu. |  |  |
| 2.21 | Černá tónovaná skla vzadu. |  |  |

| 3. Výbava výzkumné laboratoře |  | Popis řešení | Splňuje podmínky zadávací dokumentace Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vestavný úložný prostor pro následující předměty: - všechny měřící přístroje z písmena B této specifikace, - záložní zdroj z písmena C této specifikace, - dvojici notebooků z písmena C této specifikace. Úložný prostor bude splňovat následující konstrukční požadavky: - dva identické úložné moduly umístěné v zadní části vozu po stranách naproti sobě, - fixace obou modulů do karoserie vozu zamezující uvolnění během jízdy, - samonosná kovová konstrukce, - rozměry modulu min. (šířka × výška × hloubka) v mm – 1100 × 1050 × 350, - rozměry modulu max. (šířka × výška × hloubka) v mm – 1300 × 1350 × 650. Moduly budou splňovat následující úložné požadavky: - bezpečné uložení zamezující samovolnému pohybu předmětů během jízdy, - uložení předmětů v jednotlivých šuplících min. 3 patra v každém modulu, - vždy min. 2 šuplíky v každém patře modulu, - aretace šuplíků zamezující jejich samovolnému otevření za jízdy, - u základny modulu uzavíratelnou skříňku v šířce celého modulu, - uložení záložního zdroje (bod 8.2) do základny jednoho z modulů vestavby. |  |  |
| 3.2 | Pracovní stůl určený pro montáž a demontáž měřící techniky, práci s notebookem atp.: - skládací konstrukce umožňující složení stolu ke stěně vozu, - stůl bude umístěn za sedadlem řidiče, - min. rozměry pracovní desky (šířka × hloubka) v mm 800 × 400. |  |  |
| 3.3 | Příslušenství vestavného úložného prostoru: - boční strany budou osazeny háky pro uchycení klub kabelů. |  |  |
| 3.4 | Montáž a zprovoznění všech komponent uvedených v bodech 3.1 až 3.3. |  |  |
| 3.5 | Záruční lhůta na vestavbu v době min. 24 měsíců. |  |  |

| 4. Polep vozu |  | Popis řešení | Splňuje podmínky zadávací dokumentace Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Polep levé a pravé strany vozu: - logo zadavatele (viz příloha tech. spec. 1, strana 7) v šířce 2000 mm. |  |  |
| 4.2 | Polep dveří řidiče a spolujezdce, pod prosklenou část: - logo zadavatele (viz příloha tech. spec. 1, strana 16, varianta A) v šířce 400 mm, - uchazeč si musí zajistit negativní provedení této varianty loga v barvách totožných s variantou v příloze tech. spec. 1, strana 7. |  |  |
| 4.3 | Polep zadní strany vozu (přes křídlové dveře): - logo zadavatele (viz příloha tech. spec. 1, strana 7) v šířce 1500 mm. |  |  |
| 4.4 | Kompletní instalace všech součástí polepu na vozidlo z bodu 1. |  |  |
| 4.5 | Záruční lhůta na polep v době min. 60 měsíců. |  |  |

| 5. Pojištění vozu |  | Popis řešení | Splňuje podmínky zadávací dokumentace Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Zprostředkování smlouvy povinného a havarijního pojištění vozidla pro zadavatele: - Povinné ruční - min. limit 70/70 mil., asistenční služba. - Havarijní pojištění – max. spoluúčast 10%, pojištění skel, střetu se zvěří a defektu. |  |  |

# Specifikace měřících zařízení

| 6. Automatická měřící zařízení |  |  | Popis řešení | Splňuje podmínky zadávací dokumentace Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Měřič spotřeby el. energie: - neinvazivní měřící zařízení spotřeby el. energie, - měření proudu až do 1000A, - max. nepřesnost ±3 % měřené hodnoty, - třída ochrany zařízení min. IP 54, - sčítací jednotka, komunikační modul, - provoz na baterii (min. výdrž 5 let při frekvenci odesílání 15 minut). | 30 ks |  |  |
| 6.2 | Měřič spotřeby vody: - neinvazivní měřící zařízení spotřeby vody, - ultrazvukový průtokoměr, pro trubky až do vnějšího průměru 180 mm, - max. nepřesnost ±3 % měřené hodnoty, - max. teplota měřené kapaliny min. 80 °C, - min. rozsah měření 0,2 – 8 m/s, - sčítací jednotka, komunikační modul, - třída ochrany zařízení min. IP 20. | 20 ks |  |  |
| 6.3 | Odečtový modul pro plynoměry: - neinvazivní měření spotřeby plynu, - sada odečítacích hlav (min. 5 druhů) pro plynoměry alespoň těchto značek: - Iltron, Premagas, Elster, - sčítací jednotka, komunikační modul, - třída ochrany zařízení min. IP 65, - provoz na baterii (min. výdrž 5 let při frekvenci odesílání 15 minut). | 15 ks |  |  |
| 6.4 | Měřící zařízení plynu - měření spotřeby plynu, - sčítací jednotka, komunikační modul, - třída ochrany zařízení min. IP 65, - provoz na baterii (min. výdrž 5 let při frekvenci odesílání 15 minut). | 15 ks |  |  |
| 6.5 | Teploměr venkovní: - měřící zařízení teploty, - min. rozsah měření teploty -20 až + 100 °C, - max. nepřesnost ±0,5 °C měřené hodnoty, - třída ochrany zařízení min. IP 65, - komunikační modul, - provoz na baterii (min. výdrž 5 let při frekvenci odesílání 15 minut). | 5 ks |  |  |
| 6.6 | Teploměr vnitřní: - měřící zařízení teploty, - min. rozsah měření teploty -10 až + 80 °C, - max. nepřesnost ±0,5 °C měřené hodnoty, - třída ochrany zařízení min. IP 54, - komunikační modul, - provoz na baterii (min. výdrž 5 let při frekvenci odesílání 15 minut). | 5 ks |  |  |
| 6.7 | Připojení všech zařízení (bod 6.1 až 6.6) k bezdrátové síti (bod 11): - první spuštění a konfigurace měřícího zařízení, - připojení k bezdrátové síti, - odeslání testovacích dat a jejich zobrazení v cloudu (bod 12). | 90 ks |  |  |

| 7. Další měřící zařízení |  |  | Popis řešení | Splňuje podmínky zadávací dokumentace Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Otáčkoměr: - třída ochrany zařízení min. IP65, - min. měřící rozsah 50 - 300000 otáček, - min. intenzita paprsku 1500 luxů, - konektor pro externí spouštěcí signály, - provoz na baterii, transportní kufr. | 1 ks |  |  |
| 7.2 | Univerzální přistroj pro měření klimatu: - prostřednictvím odnímatelných sond je přístroj schopen měřit: - proudění a objemový průtok, - teplota a vlhkost, - tlak, - CO2, - intenzitu osvětlení, - vyzařované teplo, - stupeň turbulence, - USB port pro komunikaci s PC, ukládání dat na SD kartu, - provoz na baterii (min. výdrž 15h). | 1 ks |  |  |
| 7.3 | Termokamera: - min. infračervené rozlišení 320 × 240 pixelů, - min. teplotní rozsah měření -30 až +650 °C, - max. nepřesnost ±2 % měřené hodnoty, - min. rozlišení a úhlopříčka obrazovky - 320 × 240 pixelů, 3", - min. vnitřní úložiště 2 GB, - USB port pro komunikaci s PC, - vyměnitelný objektiv, - provoz na baterii, transportní kufr, nabíječka, dva objektivy s různými zornými poli. | 1 ks |  |  |
| 7.4 | Multifunkční měřič tlaku: - měření množství úniku, min. rozsah 0 až 10 l/h, - měření tlaku, min. rozsah 0 až 1000 hPa, - měření absolutního tlaku, min. rozsah 600 – 1100 hPa, - výpočet objemu potrubí, měření až do 1000 l, - příruční tiskárna pro tisk výsledků měření, - adaptér pro připojení plynového kotle, - provoz na baterii, napájecí zařízení, transportní kufr. | 1 ks |  |  |
| 7.5 | Měřič proudění vzduchu: - měření teploty, min. rozsah -30 až +65 °C, - měření proudění, min. rozsah 0 – 20 m/s, - sonda s délkou min. 70 cm, - transportní pouzdro, provoz na baterii (min. výdrž 15h). | 1 ks |  |  |
| 7.6 | Analyzátor spalin: - přístroj je schopen měřit CO, NO, NO2, SO2, H2S, - USB port pro komunikaci s PC, - transportní kufr, provoz na baterii (min. výdrž 4h). | 1 ks |  |  |
| 7.7 | Modulární odběrová sonda: - sonda s délkou min. 70 cm, k měření do teploty 500 °C, - určená pro měření SO2 a NO2, - komunikace s dodaným analyzátorem spalin viz předchozí bod 7.6. | 1 ks |  |  |
| 7.8 | Vpichový teploměr: - vodotěsný vpichový teploměr, - měření teploty, min. rozsah -40 až +240 °C, - provoz na baterii (min. výdrž 5h). | 1 ks |  |  |
| 7.9 | Ponorný měřič teploty: - ponorný teploměr s aretovanou sondou délky alespoň 30cm, - měření teploty, min. rozsah -40 až +290 °C, - provoz na baterii (min. výdrž 5h). | 1 ks |  |  |
| 7.10 | Pravidelná re-kalibrace měřidel: - pro měřidla z bodu 7.4, 7.5 a 7.6, - včetně dopravy od a k zadavateli, - pravidelně každých 12 měsíců po dobu udržitelnosti projektu. | 1 ks |  |  |
| 7.11 | Záruční lhůta na měřidla (bod 7.1 až 7.10) v době min. 24 měsíců, není-li stanoveno jinak. | 1 ks |  |  |

# Výpočetní technika a software

| 8. Výpočetní technika |  |  | Popis řešení | Splňuje podmínky zadávací dokumentace Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Notebook určený pro práci v mobilním výzkumném pracovišti: - podsvícená klávesnice, webkamera, - čtečka otisku prstů, čtečka paměťových karet, - min. rozlišení a úhlopříčka obrazovky – 1920 × 1080 pixelů, 14" – 16", - více-jádrový procesor, min. výkon dle CPU Mark 10 000, - integrovaná grafická karta, - operační paměť min. 16 GB, - pevný disk typu SSD s kapacitou min. 500 GB, - hmotnost notebooku max. 1,6 kg. | 2 ks |  |  |
| 8.2 | Záložní zdroj: - nabíjecí stanice pro zařízení v mobilním výzkumném pracovišti, - výstupy - min. 2× zásuvka 230V, min. 2× USB, - výkon zdroje min. 1 500W, - kapacita zdroje min. 300 000 mAh. | 1 ks |  |  |
| 8.3 | Tiskárna a skener: - barevná multifunkční tiskárna, skener, kopírka, fax, - rychlost tisku min. 30 stran za minutu černobíle i barevně, - rozlišení tisku min. 2400 × 600 dpi, - DADF, duplex, - dotykový displej, - port USB min. 1× ve verzi alespoň 2.0, - port LAN. | 1 ks |  |  |
| 8.4 | Server k provozu IT aplikace pro energetický management: - provoz určený pro využití 24/7, - typ skříně tower, určení server, - více-jádrový procesor, min. výkon dle CPU Mark 10 000, - operační paměť min. 16 GB, - pevný disk typu SSD s kapacitou min. 900 GB, - zařízení pro obsluhu: - monitor s rozlišením min. 1920 × 1080, uhlopříčka min. 20", - klávesnice, myš, - operační systém pro provoz serveru. | 1 ks |  |  |
| 8.5 | Základní konfigurace zařízení: - konfigurace a první spuštění notebooků z bodu 8.1, - zapojení, konfigurace, instalace operačního systému a první spuštění serveru z bodu 8.4, - zapojení, konfigurace, první spuštění, tisk zkušební stránky a zajištění komunikace s notebooky u tiskárny a skeneru z bodu 8.3, - školení uživatelů výpočetní techniky (max. 3 osoby). | 1 ks |  |  |
| 8.6 | Záruční lhůta na zařízení v položkách 8.1 až 8.4 min. 24 měsíců. | 1 ks |  |  |

| 9. Krabicový software |  |  | Popis řešení | Splňuje podmínky zadávací dokumentace Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Operační systém pro notebook z bodu 8.1: - OS kompatibilní s dalším níže uvedeným SW, - OS umožňující připojení přes vzdálenou plochu (klient i server). | 2 ks |  |  |
| 9.2 | Balík kancelářského softwaru: - obsahující textový editor, tabulkový procesor, prezentační nástroj, - schopný provozu na operačním systému z bodu 9.1, - s cloudovým úložištěm, desktopovým i webovým editorem dokumentů. | 2 ks |  |  |
| 9.3 | Projektový software: - software určený pro projektový management, - s cloudovým úložištěm, desktopovou i webovou aplikací, - kompatibilita s operačním systémem z bodu 9.1, - kompatibilita s balíkem kancelářského SW z bodu 9.2, - nástroje – ganttův diagram, kalendář, úkoly, poznámky, peněžní toky. | 2 ks |  |  |
| 9.4 | Software pro optické rozpoznávání znaků: - převod obrázků, skenů a PDF dokumentů do editovatelné podoby, - automatická detekce textů z textových polí, - editování PDF dokumentů – text i obraz, - kompatibilita s operačním systémem z bodu 9.1. | 2 ks |  |  |
| 9.5 | Software pro práci s analyzátorem spalin z bodu 7.6 písmena B této specifikace: - vizualizace naměřených hodnot, - export od souborů .xlsx, .csv, - kompatibilita s operačním systémem z bodu 9.1. | 1 ks |  |  |
| 9.6 | Licence pro software z bodu 9.1 až 9.5 bude splňovat následující: - u trvalé licence (licence je majetek) platí, že bude platná a podporovaná min. po celou dobu udržitelnosti projektu, - u licence na bázi předplatného, je uchazeč povinen zajistit platbu předplatného po celou dobu udržitelnosti projektu. | 1 ks |  |  |

# Bezdrátová síť, cloud, komunikační most a další SW

| 11. Požadavky na bezdrátovou síť Z bodů 6.1 až 6.6 plyne, že některá měřidla budou osazena komunikačním modulem (celkem 90 komunikačních modulů). Tento komunikační modul bude zajišťovat bezdrátové spojení jednotlivých měřidel s cloudovým úložištěm (bod 12). Uchazeč zprostředkuje nebo zrealizuje provoz bezdrátové sítě. Volba technologie bezdrátového spojení není omezena, zadavatel pouze stanovuje některé technické požadavky na tuto technologii. |  | Popis řešení je předmětem hodnocení dle kritéria kvality nabízeného plnění. Účastník popíše návrh řešení na samostatný dokument. | Splňuje podmínky zadávací dokumentace Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Pokrytí sítě: - standartní venkovní pokrytí na většině území ČR, min. 95% území, - při chybějícím pokrytí, nebo požadavku na měření uvnitř budovy uchazeč zajistí dočasnou instalaci zesilovače sítě, - maximální počet současně instalovaných zesilovačů je 90, - zesilovač bude instalován uchazečem do 48 hodin od uložení požadavku zadavatelem na instalaci, oprávněnost požadavku hodnotí zadavatel, - instalace je vždy prováděna pro období 4 – 10 týdnů. |  |  |
| 11.2 | Dislokace měřidel: - síť nesmí klást požadavky na shlukování měřidel, - měření může probíhat paralelně na max. 90 různých geografických lokalitách. |  |  |
| 11.3 | Intenzita přenosu dat: - síť bude připravena přijímat data z komunikačních modulů v nejvyšší frekvenci maximálně každých 15 minut, - síť bude připravena odesílat data na komunikační moduly v nejvyšší frekvenci maximálně každou 1 hodinu. |  |  |
| 11.4 | Obousměrná komunikace: - komunikační moduly budou schopny komunikovat obousměrně, - obousměrná komunikace bude sloužit k dálkové konfiguraci měřidla. |  |  |
| 11.5 | Provoz sítě a související služby (přenos dat, zapůjčení a instalace zesilovačů a další služby potřebné k zajištění funkčnosti sítě dle specifikace) budou zajištěny uchazečem bez dalších nákladů pro zadavatele po celou dobu udržitelnosti projektu. |  |  |

| 12. Požadavky na cloudový portál Data z automatických měřidel (bod 6) odesílaná prostřednictvím sítě (bod 11) budou ukládána do cloudového portálu, kde bude provozována doprovodná cloudová služba. Uchazeč zprostředkuje nebo zrealizuje provoz cloudového portálu a služby. Volba typu a technologie cloudového úložiště není omezena, zadavatel pouze stanovuje některé technické požadavky na tuto technologii. |  | Popis řešení je předmětem hodnocení dle kritéria kvality nabízeného plnění. Účastník popíše návrh řešení na samostatný dokument | Splňuje podmínky zadávací dokumentace Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Provozovatel cloudového portálu splňuje: - min. tyto certifikace - ISO 15408, ISO 20000-1, ISO 27001, - min. garance dostupnosti SLA 99,9 %, - min. stupeň CC EAL 4, - fyzické uložení HW a připojení k síti na území ČR. |  |  |
| 12.2 | Doprovodná cloudová služba obsahuje: - rezervované úložiště dat z měřidel (bod 6) po celou dobu udržitelnosti projektu, - uživatelský webový portál umožňující správu koncových zařízení, - seskupování jednotlivých zařízení do skupin. |  |  |
| 12.3 | Služba je opatřena tokenizovaným HTTP REST API, které obsahuje min. následující koncové body: - GET - seznam skupin zařízení, - GET - seznam zařízení ve zvolené skupině, - GET - seznam zpráv ve zvoleném období pro zvolené zařízení. |  |  |
| 12.4 | Provoz portálu a související služby (rutinní údržba, obměna nefunkčního HW, rozšíření diskového prostoru, obnova potřebných SW licencí a další služby potřebné k zajištění funkčnosti portálu dle specifikace) budou zajištěny uchazečem bez dalších nákladů pro zadavatele po celou dobu udržitelnosti projektu. |  |  |

| 13. Komunikační most pro integraci do stávající aplikace Zadavatel bude využívat IT aplikaci pro energetický management, jedná se o systém pro management hospodaření s energií. Toto právě budované řešení bude využívat data z realizovaného mobilního výzkumného pracoviště. Pro import dat bude využíváno komunikační rozhraní definované dodavatelem IT aplikace pro energetický management. |  | Popis řešení je předmětem hodnocení dle kritéria kvality nabízeného plnění. Účastník popíše návrh řešení na samostatný dokument | Splňuje podmínky zadávací dokumentace Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Implementace komunikačního mostu mezi cloudovým portálem (bod 12) a IT aplikací pro energetický management zadavatele: - pravidelná automatická synchronizace dat, - nastavitelná frekvence synchronizace. |  |  |
| 13.2 | Rozhraní mostu pro import dat o měřidlech: - specifikace rozhraní viz tech. spec. příloha 2. |  |  |
| 13.3 | Rozhraní mostu pro import dat o záznamech měřidel: - specifikace rozhraní viz tech. spec. příloha 2. |  |  |
| 13.4 | Testování obou rozhraní a nezbytné úpravy IT aplikace na straně zadavatele. |  |  |
| 13.5 | Školení techniků pracujících s komunikačním mostem (max. 2 osoby). |  |  |
| 13.6 | Předplacená vývojářská kapacita pro případné úpravy mostu v době udržitelnosti projektu, roční rozsah max. 50 hodin. |  |  |
| 13.7 | Zajištění provozu komunikačního mostu po celou dobu udržitelnosti projektu: - zřízení serveru pro provoz mostu, - konfigurace SW serveru, a instalace mostu, - připojení k síti, zabezpečení, monitoring mostu. |  |  |

| 14. Software pro lokální správu dat z měření Pro navazující statistické a analytické účely bude v sídle zadavatele umístěn server (bod 8.4). Uchazeč zajistí instalaci, konfiguraci a zprovoznění databázového SW včetně napojení na zdroj dat v cloudu (bod 12). |  | Popis řešení je předmětem hodnocení dle kritéria kvality nabízeného plnění. Účastník popíše návrh řešení na samostatný dokument | Splňuje podmínky zadávací dokumentace Ano/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Instalace, konfigurace a zprovoznění databázového SW: - relační databázový software, - správa a nastavení uživatelských oprávnění, - ochrana proti nechtěnému smazání dat, - open-source nebo licence platná po dobu udržitelnosti projektu. |  |  |
| 14.2 | Zajištění nástroje pro synchronizací se zdrojem dat: - dat. komunikace mezi cloudem (bod 12) a SW pro lokální správu dat (bod 14.1), - pravidelná automatická synchronizace, - nastavitelná frekvence synchronizace. |  |  |
| 14.3 | Školení techniků pracujících s lokální správou dat (max. 2 osoby). |  |  |
| 14.4 | Předplacená technická podpora pro případné instalační, nebo konfigurační požadavky v době udržitelnosti projektu, roční rozsah max. 50 hodin. |  |  |