## Konstrukční systém stavby

Konstrukci nástavby lze charakterizovat jako skelet z tenkostěnných ocelových profilů. Nosné stěny jsou tvořeny sloupky z C profilů. Střešní konstrukce je rovněž navržena z tenkostěnných profilů ve formě příhradových nosníků v osové vzdálenosti 625 mm.

1. Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny stěnami z rámů z tenkostěnných profilů. Obvodové stěny jsou tvořeny profily C150/45/10-1,2, vnitřní stěny profily C100/41,3/10-1,2. Sloupky stěn jsou v osové vzdálenosti 625 mm a v polovině výšky musí být zajištěny paždíkem. Překlady nad otvory jsou řešeny příhradovými nosníky ze stejných profilů. V místě zvýšeného namáhání jsou navrženy sloupky stěn zdvojené. Ztužení v rovině stěn je navrženo táhly průřezu PL70-1,2.

2. Vodorovné nosné konstrukce

Konstrukci stropu nad 2.NP tvoří příhradové nosníky výšky 400 mm v osové vzdálenosti 625 mm. Horní pas nosníků je tvořen profilem C100/41,3/10-1,6, ostatní prvky vazníků pak profily C100/41,3/10-1,2. Konstrukci stropu nad 3.NP tvoří nosníky z profilů C10/45/10-1,2 rovněž v osové vzdálenosti 625 mm. Tuhá stropní rovina je zajištěna záklopem nosníků deskami na bázi dřeva či jinými.

3. Schodiště

Konstrukce schodiště z 2.NP do 3.NP je rovněž řešena pomocí tenkostěnných ocelových profilů. Jednotlivé stupně jsou tvořeny dvojicí nosníků C150/45/10-1,2 spojených do panelu. Tyto panely stupňů jsou pak kotveny do konstrukce stěn. Stejným způsobem je řešena část stropní konstrukce mezi 2.NP a 3.NP navazující na schodiště.

4. Přípoje

Spoje tenkostěnných profilů jsou řešeny pomocí samořezných šroubů. Kotvení k železobetonovým konstrukcím je pomocí mechanických kotev. Desky opláštění budou šroubovány do tenkostěnných profilů.