Příloha č. 1 - Požadovaná technická specifikace

MostovÝ jeřáb 5 t - 16,2 M (1 ks)

- Umístění - vnitřní prostředí

- Provedení - jednonosníkové

- Nosnost - 5 t

- Rozpětí jeřábu - 16,2 m

- Požadovaná výška zdvihu - min. 8 m

- Stávající jeřábová dráha: ANO

- Napájení jeřábu - stávající napájecí trolej

- Spotřeba do 7 kW

- Zatřídění pohonů dle ČSN ISO: minimálně M5

- Dvourychlostní zdvih: ANO

- Rychlost normálního zdvihu - minimálně 5 m/min.

- Rychlost mikro zdvihu - maximálně 1 m/min.

- Rychlost pojezdu kladkostroje - minimálně 20 m/min.

- Rychlost pojezdu mostu - minimálně 40 m/min.

- Pojezd mostu řízen frekvenčním měničem

- Hák jednoduchý

- Přetěžovací zařízení

- Řízení pomocí dálkového ovládání

- Záložní kabelový ovladač

- Barevné provedení konstrukce jeřábu: RAL 1007

Mostový jeřáb 10 t - 16,2 m (6 ks)

- Umístění - vnitřní prostředí

- Provedení - jednonosníkové

- Nosnost - 10 t

- Rozpětí jeřábu - 16,2 m

- Požadovaná výška zdvihu - min. 8 m

- Stávající jeřábová dráha

- Napájení jeřábu - stávající napájecí trolej

- Spotřeba do 12,5 kW

- Zatřídění pohonů dle ČSN ISO: minimálně M5

- Dvourychlostní zdvih: ANO

- Rychlost normálního zdvihu - minimálně 5 m/min.

- Rychlost mikro zdvihu - maximálně 1 m/min.

- Rychlost pojezdu kladkostroje - minimálně 20 m/min.

- Rychlost pojezdu mostu - minimálně 40 m/min.

- Pojezd mostu řízen frekvenčním měničem

- Hák jednoduchý

- Přetěžovací zařízení

- Řízení pomocí dálkového ovládání

- Záložní kabelový ovladač

- Barevné provedení konstrukce jeřábu: RAL 1007

Mostový jeřáb 16 t - 16,2 M (1 ks)

- Umístění - vnitřní prostředí

- Provedení - dvounosníkové

- Nosnost - 16 t

- Rozpětí jeřábu - 16,2 m

- Požadovaná výška zdvihu - min. 8 m

- Stávající jeřábová dráha

- Napájení jeřábu - stávající napájecí trolej

- Spotřeba do 13,5 kW

- Zatřídění pohonů dle ČSN ISO: minimálně M5

- Dvourychlostní zdvih: ANO

- Rychlost normálního zdvihu - minimálně 2,5 m/min.

- Rychlost mikro zdvihu - maximálně 0,5 m/min.

- Rychlost pojezdu kladkostroje - minimálně 20 m/min.

- Rychlost pojezdu mostu - minimálně 40 m/min.

- Pojezd mostu řízen frekvenčním měničem

- Hák jednoduchý

- Přetěžovací zařízení

- Řízení pomocí dálkového ovládání

- Záložní kabelový ovladač

- Barevné provedení konstrukce jeřábu: RAL 1007

Mostový jeřáb 20 t - 16,2 M (1 ks)

- Umístění - vnitřní prostředí

- Provedení - dvounosníkové

- Nosnost - 20 t

- Rozpětí jeřábu - 16,2 m

- Požadovaná výška zdvihu - min. 11 m

- Stávající jeřábová dráha

- Napájení jeřábu - stávající napájecí trolej

- Spotřeba do 22 kW

- Zatřídění pohonů dle ČSN ISO: minimálně M4

- Dvourychlostní zdvih: ANO

- Rychlost normálního zdvihu - minimálně 4 m/min.

- Rychlost mikro zdvihu - maximálně 0,70 m/min.

- Rychlost pojezdu kladkostroje - minimálně 20 m/min.

- Rychlost pojezdu mostu - minimálně 40 m/min.

- Pojezd mostu řízen frekvenčním měničem

- Hák jednoduchý

- Přetěžovací zařízení

- Řízení pomocí dálkového ovládání

- Záložní kabelový ovladač

- Barevné provedení konstrukce jeřábu: RAL 1007