TECHNICKÁ SPECIFIKACE

„Blansko – Rekonstrukce 5 bytů na adresách 9. května 1169/26,  Údolní 1166/21 a Údolní 1164/19"

REKONSTRUKCE BYTU č. 15 NA ADRESE ÚDOLNÍ 1164/19

VÝMĚRA REKONSTRUOVANÉHO BYTU

| Poř. č. | Místnost | Plocha v m2 |
| --- | --- | --- |
| 01 | Obývací pokoj | 14,25 |
| 02 | Kuchyň | 8,55 |
| 03 | Koupelna + WC | 2,55 |
| 04 | Předsíň | 2,90 |
| 05 | Sklep | 2,85 |
| Součet za byt |  | 31,10 |

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH REKONSTRUKCE BYTU

Kuchyň - nová kuchyňská linka (1,50 m) vč. pracovní desky a elektrického sporáku (0,50 m) bude dodána objednatelem, zhotovitel provede jejich instalaci, budou provedeny nové rozvody vody, odpadů a elektroinstalace; obklad za kuchyňskou linkou (kachličky, lamin. deska, …); dodávka a instalace dřezu a stojánkové baterie.

Rekonstrukce koupelny – nový sprchový kout, zařizovací předměty (umyvadlo, záchod) budou nové. Zdi obložit novými obklady a na podlahu položit novou dlažbu. Vytvoření nového připojení pro pračku, která bude stát na chodbě.

Na podlahy položení PVC nebo vinylu – kuchyň, chodba a pokoj. V pokoji odstranit parkety, místo nich položit OSB desky.

Zbourání „kukuřičných příček“ a výstavba nových (Ytong, sádrokarton, ….) se vstupem do pokoje z kuchyně (vstup co nejblíže k chodbě). Dveře z chodby do kuchyně při stavbě příčky posunout doprava o cca 25 cm, aby bylo možné umístit pračku v chodbě.

Oprava omítek a výmalba celého bytu, nástřik radiátorů. Všechny dveře – vchodové, do koupelny, kuchyně a pokoje budou nové včetně zárubní.

Demontáž přívodního potrubí plynu (plyn byl odhlášen).

Osazení jednoduchých stropních svítidel.

Instalace dostatečného množství zásuvek v kuchyni.

Vybourání vestavěné skříně.

Provedení revize el. instalace.

- Obklady a dlažba budou odsouhlaseny objednatelem.

- V průběhu provádění rekonstrukce bude vždy po ukončení práce každý den proveden úklid společných prostor.

- Po provedené rekonstrukci a opravě bude proveden úklid bytu.