Technické standardy vybraných gastronomických zařízení

–

„Pořízení gastrozařízení do školní jídelny ZŠ Luka nad Jihlavou“

Zadavatel určuje účastníkům zadávacího řízení níže uvedené technické standardy vybraných gastronomických zařízení.

Zadavatel technickými standardy vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění účastníků zadávacího řízení. V případě, že účastník zadávacího řízení nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kterýkoliv z parametrů, bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník je povinen vyplnit žlutě podbarvené buňky. Účastník v níže uvedených technických podmínkách uvede, zda jím nabízené zařízení splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „SPLŇUJE ÚČASTNÍK“ vyplní hodící se variantu, „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE ÚČASTNÍK“ alespoň jednou „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

V případě, že účastník uvede ve sloupci „SPLŇUJE ÚČASTNÍK“ „ANO“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek.

V případě, že účastník neuvede ve sloupci „SPLŇUJE ÚČASTNÍK“ ani variantu „ANO“ ani variantu „NE“ a zároveň tato situace nebude zadavateli v rámci ust. § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlena, bude účastník vyloučen z důvodu jeho nesplnění zadávacích podmínek.

Do sloupce „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zařízení ve vztahu k požadované hodnotě.

V případě, že účastník nevyplní sloupec „HODNOTA DLE NABÍDKY ÚČASTNÍKA“ a ve sloupci „SPLŇUJE ÚČASTNÍK“ vyplní variantu „ANO“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „POŽADOVANÁ HODNOTA“.

Účastník je dále povinen vyplnit buňku „TYPOVÉ OZNAČENÍ NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ a buňku „VÝROBCE NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ“ výrobce jím nabízeného zařízení. Vyplnění všech údajů v technických podmínkách je pro dodavatele závazné a bude přílohou smlouvy o dílo. Toto znamená, že dodavatel bude povinen dodat zařízení dle Typového označení nabízeného zařízení a od Výrobce nabízeného zařízení, ke kterému se zavázal vyplněním těchto dvou buněk.

Součástí nabídky účastníka zadávacího řízení budou také originální technické listy nabízeného gastronomického zařízení (mohou být předloženy v kopii), které budou obsahovat označení výrobce i typové označení nabízeného zařízení. Z předložených technických listů musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje všechny požadované parametry uvedené v této příloze.

| MYCÍ CENTRUM PRO MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ - POZ. A3, A4, A5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení nabízeného zařízení |  | …......................................................... |  |
| Výrobce nabízeného zařízení |  | …......................................................... |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje uchazeč (ANO či NE) | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Mycí centrum na mytí stolního nádobí | ANO | …………… |  |
| Rozměr koše | min. 500x500 mm | …………… |  |
| Kapacita mycího centra na 1 cyklus | min. 2x koš 500 x 500 | …………… |  |
| Provedení s dvojitým oplachem využívající odpadním vody z přídavné nádrže | ANO | …………… |  |
| Funkce automatického předmývání bez nutnosti manuálního předmývaní či předoplachování v dřezu | ANO | …………… |  |
| Maximální spotřeba vody – uvedená spotřeba je vč. vody na předmytí koše s nádobím | max. spotřeba vody 1,4 litr na 1 mycí cyklus / 1 koš | …………… |  |
| Dvojité opláštění stroje – tepelná a hluková izolace | ANO | …………… |  |
| Odtékající odpadní voda připojena na automatickou předmycí zónu | ANO | …………… |  |
| Vstupní výška | min. 400 mm | …………… |  |
| Připojení na studenou vodu | ANO | …………… |  |
| Počet programů pro mytí | min. 3x mycí program | …………… |  |
| Individuální nastavení mycího a oplachového času pro každý program | ANO | …………… |  |
| Individuální nastavení teploty mytí a teploty oplachové vody na každý program, | ANO | …………… |  |
| Samočistící sanitační proces v mycí zóně v závěru při vypnutí stroje | ANO | …………… |  |
| Robustní celonerezové provedení včetně mycích ramen a sít | ANO | …………… |  |
| Hluboce tažená nádrž zamezující tvorbě pěny | ANO | …………… |  |
| Příkon bojleru | min. 6 kW | …………… |  |
| Diagnostické funkce stroje | ANO | …………… |  |
| Ukládání HACCP dat a tvorba reportů | ANO | …………… |  |
| Zabudovaný dávkovač mycího prostředku | ANO | …………… |  |
| Zabudovaný dávkovač oplachového prostředku | ANO | …………… |  |
| Výkon čerpadla | min. 2 x 0,6 kW | …………… |  |
| Zajištění servisu k zařízení | ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení | …………… |  |
| Objem nádrže | min. 80 l | …………… |  |
| Objem nádrže pro konečný oplach | min. 5,5 l | …………… |  |
| Kapacita mycího centra | min. 80 košů / hod. | …………… |  |
| V případě nabídky poklopových zdvihacích myček musí být součástí myček technologie umožňující automatický zdvih a spouštění kapoty | ANO | …………… |  |
| Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček | ANO | …………… |  |
| Součástí myčky kondenzační jednotka - rekuperátor tepla z odpadní páry umožňující předehřátí vstupní vody odpadní párou z mycího cyklu | ANO | …………… |  |

| ELEKTRICKÝ SKLOPNÝ MÍCHACÍ VARNÝ KOTEL - POZ. D1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení nabízeného zařízení |  | …......................................................... |  |  |
| Výrobce nabízeného zařízení |  | …......................................................... |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje uchazeč (ANO či NE) | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Jednonádobové provedení varného zařízení | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Objem nádoby | Min. 150 l | …………… | …………………………………….. |  |
| Integrovaným míchací rameno ve spodní části | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Nastavitelná rychlost míchání - dolní mez | Max. 15 otáček | …………… | …………………………………….. |  |
| Nastavitelná rychlost míchání - horní mez | Min. 140 otáček |  | …………………………………….. |  |
| Maximální rychlost tj. 140 otáček je možné použít i pro maximální náplň | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Možnost reverzního otáčení ramene | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Kontrola teploty v reálném čase, zvlášť řízená teplota pokrmu a pláště | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Měření spotřeby energie a vody na ovládacím panelu | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Teplotní rozsah | Min. 30 °C až 120 °C | …………… | …………………………………….. |  |
| Celonerezová konstrukce vč. rámu | ANO - z důvodu hygieny a životnosti | …………… | …………………………………….. |  |
| Vnitřní nádoba z kyselino-odolné oceli | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Elektronický digitální ovládací panel s dotykovým ovládáním | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Maximální výška hrany nádoby kotle | 1000 mm - z důvodu bezpečnosti | …………… | …………………………………….. |  |
| Minimální světlá výška při vyklopení kotle | 600 mm | …………… | …………………………………….. |  |
| Nádoba kotle výklopná | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Bezpečnostní víko s plnícím otvorem /mřížka pro přidávání surovin během vaření bez nutnosti vyklápění víka kotle/ | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| STOP tlačítko | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Vyklápění kotle současně s mícháním | ANO - z důvodu snadného vyprazdňování obsahu kotle | …………… | …………………………………….. |  |
| USB port pro ovládací panel na aktualizace programu a ukládání HACCP dat | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Součástí kotle výpustný kohout | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Součástí kotle samostatná sprcha ke kotli | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Autodiagnostika pro údržbu | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Možnost vyjmutí ramene z kotle vč. možnosti mytí ramene v průmyslových myčkách | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Příprava pro napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Zajištění servisu k zařízení | ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení | …………… | …........................................... |  |
| Příkon | Min. 25kW/400 V | …………… | …………………………………….. |  |
| Tozměr | Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy | …………… | …………………………………….. |  |
| Provedení kotle – možnost samostatné instalace kotle na podlahu bez nutnosti kotvení do podlahy | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Součástí kotle čistící a rotační kartáč uzpůsobený pro instalaci na míchací rameno | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Součástí kotle odměrná tyč | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Součástí kotle cedící síto při vyklápění kotle | ANO | …………… | …………………………………….. |  |
| Kotel uzpůsoben pro připojení na užitkovou i změkčenou vodu | ANO | …………… | …………………………………….. |  |

| MULTIFUNKČNÍ VARNÉ ZAŘÍZENÍ - POZ. D3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení nabízeného zařízení |  | …......................................................... |  |  |
| Výrobce nabízeného zařízení |  | …......................................................... |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje uchazeč (ANO či NE) | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Jednonádobové provedení varného zařízení | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Objem nádoby | Min. 150 l | …………… | …........................................... |  |
| Zařízení instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně se zařízením na poz. D8 - tj. modulární neutrální díl. | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Spojení obou zařízení - tj. multifunkčního varného zařízení a modulárního neutrálního dílu na poz. D8 musí provedeno hygienicky zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu. | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Zařízení musí splňovat dle normy DIN 18873-5:2016-02 maximální spotřebu elektrické energie 0,090 kWh / 1 kg vody | ANO – nutno doložit prohlášení výrobce o splnění uvedeného parametru | …………… | …........................................... |  |
| Zařízení musí splňovat dle normy DIN 18873-5:2016-02 maximální dobu zavaření objemu 100 lt do max. 35 minut | ANO – nutno doložit prohlášení výrobce o splnění uvedeného parametru | …………… | …........................................... |  |
| Možnost vaření v GN vč. min. kapacita pro vaření | ANO - min. kapacita 4x GN 1/1-195 | …………… | …........................................... |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky v českém jazyce | ANO - ovládací obrazovka rezistivní nebo kapacitní | …………… | …........................................... |  |
| Výška spodní hrany ovládacího displeje od země | Min. 850 mm | …………… | …........................................... |  |
| Možnost vytváření a ukládání receptur v českém jazyce | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Teplotní vpichová potravinová sonda | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Možnost použití přednastavených varných programů | ANO - minimálně 7 přednastavených programů | …………… | …........................................... |  |
| Funkce: smažení; grilování; fritování, vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření sous-vide | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Možnost použití varných koších | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Výbava v podobě funkce delta T vaření | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Možnost udržování na nastavené teplotě | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Možnost regulace teploty | ANO - v rozmezí max. 50 °C až min. 250 °C | …………… | …........................................... |  |
| Automatické napouštění vody | ANO - s přesností na 1 litr | …………… | …........................................... |  |
| STOP tlačítko | ANO | …………… | …........................................... |  |
| USB port pro aktualizaci softwaru | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Výpustný kohout | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Velikost výpustného kohoutu | Min. 2“ | …………… | …........................................... |  |
| Umístění výpustného kohoutu | Vpravo nebo vlevo - NE UPROSTŘED | …………… | …........................................... |  |
| Materiál a části výpustného kohoutu | Výpustný ventil vyroben z nerezové oceli AISI 316, vybaven pojistkou proti otevření a včetně EPDM těsnění | …………… | …........................................... |  |
| Provedení výpustného kohoutu | Výpustný ventil s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřik vypouštěné tekutiny | …………… | …........................................... |  |
| Izolované dvouplášťové víko s těsněním | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304 | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Integrovaná elektrická zásuvka 230 V | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Zajištění servisu k zařízení | ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení sprcha pro čištění stroje | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Příprava pro napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Příkon | max. 40 kW/400 V | …………… | …........................................... |  |
| Rozměr | Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 1x síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 1x síto výpustného ventilu pro vypouštění vařených potravin | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 2x rošt na dno pánve | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 1x špachtle velká | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 1x lopata perforovaná | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 1x lopata plná | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 1x stěrka na čištění | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 2x děrovaná vložka GN 1/1 se sklopnými držadly | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 1x sada kartáčů pro čištění a údržbu | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 1x vozík pro vyprazdňování kotle | ANO | …………… | …........................................... |  |

| MODULÁRNÍ INDUKČNÍ SPORÁK - POZ. D4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení nabízeného zařízení |  | …......................................................... |  |  |
| Výrobce nabízeného zařízení |  | …......................................................... |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje uchazeč (ANO či NE) | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Indukční plotny | ANO - min. 3x plotna | …………… | …........................................... |  |
| Profesionální vestavná indukční varná a udržovací deska určená pro dlouhodobý provoz bez přerušení min. 8 h | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Příkon 1. plotny | Min. 3,0 kW | …………… | …........................................... |  |
| Příkon 2. plotny | Min. 3,0 kW | …………… | …........................................... |  |
| Příkon 3. plotny | Min. 3,0 kW | …………… | …........................................... |  |
| Bezrámečkové zabudování do varného bloku | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Funkční od průměru hrnce | ANO - min. průměr hrnce 120 mm | …………… | …........................................... |  |
| Rozměr varné plotny | Min. 300 x 300 mm | …………… | …........................................... |  |
| Nosnost sklokeramické varné desky | Min. 60 kg | …………… | …........................................... |  |
| Uzavřený ze tří stran bez větracích otvorů z boků, zad, vrchní desky, dna a boků vnitřního skříňového prostoru | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Dvouplášťová levá a pravá strana sporáku | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Spotřeba energie pro ohřátí 1 kg vody | Max. 0,120 kWh | …………… | …........................................... |  |
| Provozovaní zařízení bez obsluhy dle EN | ANO | …………… | …........................................... |  |
| U každé ze tří ploten je nutné zajistit systém řízení dle nastavené teploty pokrmu v reálném čase s přesností na 1 °C pomocí teplotní sondy nebo jiného systému | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Inteligentní vaření podle teploty s přesností na 1 °C v rozsahu min. 35°C až 250°C | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Ovládání ploten z čele sporáku | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí sporáku 1x napouštěcí rameno na vodu | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Příprava pro napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček | ANO | …………… | …........................................... |  |
| V desce musí být po celém obvodu odkapní žlábek s připojením na odpad pro případ vytečení tekutin | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí sporáku 1x elektrická zásuvka 230 V/500 W | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Zajištění servisu k zařízení | ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení | …………… | …........................................... |  |
| Příkon | Min. 9kW/400V | …………… | …........................................... |  |
| Rozměr | Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy | …………… | …........................................... |  |
| CE certifikace | ANO - CE certifikace na celé zařízení /indukční plotny vč. nerezového skeletu/ | …………… | …........................................... |  |
| Zařízení musí být instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně s modulárním neutrálním dílem na poz. D8 | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Spojení zařízení - indukčního sporáku a neutrálního modulárního dílu na poz. D8 musí být provedeno hygienicky zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu. | ANO | …………… | …........................................... |  |

| ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ PÁNEV - POZ. D6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení nabízeného zařízení |  | …......................................................... |  |  |
| Výrobce nabízeného zařízení |  | …......................................................... |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje uchazeč (ANO či NE) | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Dvounádobové provedení pánve | ANO - možnost náhrady za dvě samostatná zařízení, z nichž každé bude mít minimálně objem 79 l | …………… | …........................................... |  |
| Objem každé nádoby | min. 79 l | …………… | …........................................... |  |
| Varná plocha | Min. 2x 30 dm2 | …………… | …........................................... |  |
| Sklopné provedení pánve | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Příprava pro napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Automatický zdvih košů | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Rychlost předehřátí dna pánve | Předehřátí dna na 180 °C z pokojové teploty do max. 3 minut | …………… | …........................................... |  |
| Síla dna nádoby u pánve vč. vytápění | Max. 13mm z důvodu rychlého náběhu a malé setrvačnosti při chladnutí - úspora energie | …………… | …........................................... |  |
| Zařízení musí splňovat dle normy DIN 18873-5:2016-02 maximální spotřebu elektrické energie 0,090 kWh / 1 kg vody | ANO – nutno doložit prohlášení výrobce o splnění uvedeného parametru | …………… | …........................................... |  |
| Kapacita při vaření v GN | ANO - min. 2x GN 1/1 | …………… | …........................................... |  |
| Barevný dotykový display/obrazovka s vysokým rozlišením | ANO - velikost panelu min. 10" | …………… | …........................................... |  |
| Programovatelný | ANO - minimálně 800 programů | …………… | …........................................... |  |
| Výška spodní hrany ovládacího displeje od země | Min. 850 mm | …………… | …........................................... |  |
| Možnost vytváření a ukládání receptur v českém jazyce | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Teplotní vpichová vícebodová potravinová sonda pro každou nádobu | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Funkce: smažení; grilování; fritování, vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotní dlouhodobé vaření; vaření sous-vide | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Možnost použití varných košů | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Možnost použití fritovacích košů | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Výbava v podobě funkce delta T vaření | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Možnost udržování na nastavené teplotě | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Možnost regulace teploty | ANO - v rozmezí min. 30°C až 250°C | …………… | …........................................... |  |
| Automatické napouštění vody | ANO - s přesností na 1 litr | …………… | …........................................... |  |
| USB port pro aktualizaci softwaru | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Izolované dvouplášťové víko s těsněním | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304 | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Integrovaná elektrická zásuvka 230 V | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Zajištění servisu k zařízení | ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení | …………… | …........................................... |  |
| Sprcha pro čištění stroje | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Příkon | Min. 36 kW/400 V - Max. 42 kW/400 V | …………… | …........................................... |  |
| Rozměr | Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 1x rameno pro automatické zvedání a spouštění košů | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 1x varný koš | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 1x fritovací koš | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 1x velká špachtle | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 2x rošt na dno | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 1x cedící síto | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení 1x čistící houbička | ANO | …………… | …........................................... |  |

| GRANULOVÁ MYČKA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ - POZ. E2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typové označení nabízeného zařízení |  | …......................................................... |  |  |
| Výrobce nabízeného zařízení |  | …......................................................... |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje uchazeč (ANO či NE) | Hodnota dle nabídky účastníka |  |
| Granulová myčka provozního nádobí | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Myčka vybavena jednotkou zajišťující kondenzací a redukcí vodních par po skončení mycího cyklu | ANO | …………… | …........................................... |  |
| PRŮCHOZÍ PROVEDENÍ MYČKY - umožňující zakládání košů s nádobím z čela nebo z pravého boku myčky nebo z levého boku myčky - výstup koše s umytým nádobím jiným směrem než vstup koše se špinavým nádobím | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Kapacita myčky | min. 155 GN 1/1 / 1 hodina | …………… | …........................................... |  |
| Granulové mytí bez nutnosti předmytí či předmáčení nádobí se 100% výsledkem na 1 cyklus | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Myčka musí umožnit mytí zapečených GN z konvektomatu bez jakéhokoliv předmývaní a odmáčení v dřezu | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Automatické spouštění kapoty stiskem tlačítka | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Automatický zdvih kapoty na konci mycího cyklu | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Mytí pomocí vody, chemických detergentů a plastových granulí těžších než voda | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Používané granule musí být otestovány a schváleny pro styk s potravinami | ANO | …………… | …........................................... |  |
| možnost nastavení mytí s nebo bez granul - vhodné pro křehčí nádobí nebo mytí s použitím granulí | ANO | …………… | …........................................... |  |
| objem mycí nádrže | min. 80 l | …………… | …........................................... |  |
| objem granulí | min. 5 l nebo 5 kg | …………… | …........................................... |  |
| Počet programů | min. 6x mycí program z toho min. 3x pro mytí s granulemi a min. 3x pro mytí bez granulí | …………… | …........................................... |  |
| Spotřeba oplachové vody | Max. 8 lt /1 cyklus | …………… | …........................................... |  |
| myčka vč. úpravy pro připojení na studenou vodu | ANO | …………… | …........................................... |  |
| ovládací panel s displejem | ANO | …………… | …........................................... |  |
| HACCP s možností výstupu na USB | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení - 2x standardní mycí koš s kapacitou až 6x GN 1/1 | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení - 1x škrabka pro odstranění zbytků stravy | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení - 1x sběrná nádrž na sběr granulí po skončení mytí | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení dávkovač mycího prostředku | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení dávkovač oplachového prostředku | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení - 1x základní sada granulí o objemu min. 8 l | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení - 1x držák mís a hrnců s košem na naběračky | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení - 1x vložka na tácy a víka |  | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení - 1x koš na velké hrnce | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Součástí zařízení - 1x sada 2 flexibilních držáků | ANO | …………… | …........................................... |  |
| Zajištění servisu k zařízení | ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení | …………… | …........................................... |  |
| Příkon | Min. 12kW/400V max. 18kW/400V | …………… | …........................................... |  |
| Rozměr | Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy | …………… | …........................................... |  |
| Příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček | ANO | …………… | …........................................... |  |

| ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT - POZ. D9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typové označení nabízeného zařízení |  |  |  | …......................................................... |  |  |  |
| Výrobce nabízeného zařízení |  |  |  | …......................................................... |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  |  | Splňuje uchazeč (ANO či NE) | Hodnota dle nabídky účastníka |  |  |
| Kapacita konvektomatu | Min. 11x GN 1/1 |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Bojlerový vyvíječ páry | ANO – zadavatel vylučuje možnost dodávky konvektomatu s injekčním vývinem páry |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Rozteč zásuvů v konvektomatu | min. 65 mm |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Zasklení dveří konvektomatu | ANO - min. trojité zasklení dveří |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Automatické mytí s použitím, z důvodu bezpečnosti, práškových nebo tabletových detergentů - NE TEKUTÝCH!!! | ANO |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Barevný dotykový display/obrazovka s vysokým rozlišením | ANO - velikost panelu min. 8" |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Integrovaná ruční sprcha | ANO |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Nastavitelný teplotní rozsah pro vaření v páře | min. 30°C až 130°C |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Nastavitelný teplotní rozsah pro kombinované vaření | Min. 30°C až 300°C |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Teplotní sonda | ANO – vybavena minimálně 6 měřícími senzory |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Programovatelný | ANO - minimálně 1000 programů |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Vybrané programy s možností přípravy v krocích | ANO - min. 12 kroků |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Osvětlení varné komory | ANO |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru | ANO |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Zajištění servisu k zařízení | ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Autodiagnostický systém poruch | ANO |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Příkon | min. 18 kW/400V |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Rozměr | Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Příprava pro napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček | ANO |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Konvektomat musí mít stejný ovládací panel jako konvektomat na poz. D11 |  | ANO | …………… |  | …........................................... |  |

| ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT - POZ. D11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typové označení nabízeného zařízení |  |  |  | …......................................................... |  |  |  |
| Výrobce nabízeného zařízení |  |  |  | …......................................................... |  |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota |  |  | Splňuje uchazeč (ANO či NE) | Hodnota dle nabídky účastníka |  |  |
| Kapacita konvektomatu | Min. 20x GN 1/1 |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Bojlerový vyvíječ páry | ANO – zadavatel vylučuje možnost dodávky konvektomatu s injekčním vývinem páry |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Součástí konvektomatu 1x zavážecí vozík | ANO |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Rozteč zásuvů ve vozíku | min. 63 mm |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Zasklení dveří konvektomatu | ANO - min. trojité zasklení dveří |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Automatické mytí s použitím, z důvodu bezpečnosti, práškových nebo tabletových detergentů - NE TEKUTÝCH!!! | ANO |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Barevný dotykový display/obrazovka s vysokým rozlišením | ANO - velikost panelu min. 8" |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Integrovaná ruční sprcha | ANO |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Nastavitelný teplotní rozsah pro vaření v páře | min. 30°C až 130°C |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Nastavitelný teplotní rozsah pro kombinované vaření | Min. 30°C až 300°C |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Teplotní sonda | ANO – vybavena minimálně 6 měřícími senzory |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Programovatelný | ANO - minimálně 1000 programů |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Vybrané programy s možností přípravy v krocích | ANO - min. 12 kroků |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Osvětlení varné komory | ANO |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Rozhraní USB pro export dat HACCP na paměťový modul USB nebo pro snadnou aktualizaci softwaru | ANO |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Zajištění servisu k zařízení | ANO – nutno předložit certifikát o obchodním a servisním zastoupení na prodej a servis daného zařízení, Certifikát musí být platný pro aktuální kalendářní rok. Certifikát musí být vystavený na jméno uchazeče a musí být vystavený přímo výrobcem nebo oficiálním dovozcem daného zařízení |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Autodiagnostický systém poruch | ANO |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Příkon | min. 36 kW/400V max. 38kW/400V |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Rozměr | Rozměr není specifikován, zařízení však musí při dodržení požadovaných vlastností respektovat stavební a technologickou dispozici z hlediska plánovaného umístění zařízení, stejně jakožto i bezpečnostní a hygienické předpisy |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Příprava pro napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček | ANO |  |  | …………… | …........................................... |  |  |
| Konvektomat musí mít stejný ovládací panel jako konvektomat na poz. D9 |  | ANO | …………… |  | …........................................... |  |

| Osoba oprávněná za účastníka jednat |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení | ………………………………. |
| Funkce | ………………………………. |
| Já, …………………………………., jako …………………………….. prohlašuji, že námi nabízené zařízení splňují veškeré výše požadované technické podmínky. Splnění technických parametrů dokládáme technickým listem dodávaného zařízení. Dále prohlašuji, že nabízené zařízení je nové a nepoužité. |  |

…………………………………

razítko + podpis