Návrh rozšířené specifikace aparatury pro měření magnetické susceptibility in situ (kapesní kapametr)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technické specifikace a požadavky (pro dodavatele)

- požadovaný počet kusů: 2 kapesní kapametry

- oblast využití: podrobná měření in situ v průběhu archeologických výzkumů a na odkrytých horizontálních i vertikálních archeologických situacích + případné měření odebíraných vzorků v terénu

- měřící rozsah: alespoň 10-5 SI

- doba měření: do 2 s na vzorek

- operační frekvence: 10 kHz

- rozměr: max. 15 cm

- hmotnost: do 0,5 kg

- požadavek na vnitřní paměť: alespoň 100 bodových měření

- požadavky na pracovní výkon: výdrž baterie: alespoň 80 hodin; provozní teplota: -10 až + 50 stupňů celsia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specifikace aparatury a jejího využití v projektu ARMO (pro podporovatele projektu)

Plánované kapametry (typu SM-20, GF-instruments) umožní rychlý způsob podrobných průzkumů odkrytých rovných situací v rámci probíhajících archeologických výzkumů. Minimálně část měřených dat bude také možné ukládat do paměti kapametru, aparatury umožní různé způsoby měření v bodovém i scanovacím režimu. Citlivost měřených cívek bude dosahovat X . 10-5 až X . 10-6 j. SI podle volby způsobu měření. Ve výsledcích změn zdánlivé magnetické susceptibility lze odlišit různé vypálené situace, ale také změny ve výplních zahloubených objektů nebo konstrukcích složitějších situací. V případě projektu ARMO bude možné kapametrů využívat v rámci probíhajících ověřovacích archeologických výzkumů, a to jak za účasti geofyzika i samotnými archeology a studenty.  Sledovány budou magnetické změny vícevrstevnatých archeologických situací na vertikálních řezech, odlišnosti různých výplní či zánikových horizontů a skladeb destrukčních vrstev zaniklých archeologických situací. V případě ARÚ inovací přenosných kapesních kapametrů pro měření změn magnetické susceptibility ústav získá širší možnost aplikace méně využívané a aplikované metody, kdy budou nahrazeny kapametry pořízené v letech 1995 a 2007.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------