Příloha č. 1 Závazného návrhu smlouvy

Základní technická specifikace

| Popis technického požadavku / Parametr | Vymezení požadavku | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Základní parametry – zametací stroj: |  |  |
| Stroj v kategorii SS (pracovní stroj samojízdný) s omezenou hmotností | max.11,5 t | t |
| Hydrostatický pojezd s nejvyšší dovolenou přejezdovou rychlostí | min. 50 km/hod | km/hod |
| Absorpční brutto objem zásobníku na smetky | min. 5,5 m3 | m3 |
| Užitečné zatížení | min. 4,5 t | t |
| Pravostranné řízení s natáčením obou náprav v pracovní režimu s rychlostí | min. 20 km/hod | km/hod |
| Rozvor stroje | max. 2500 mm | mm |
| Šíře stroje (bez zrcátek) | max. 1900 mm | mm |
| Výše stroje (bez majáků) | max. 2500 mm | mm |
| Délka stroje (bez 3. přídavného kartáče) | max. 5000 mm | mm |
| Barva stroje RAL 2011 oranžová | ANO |  |
| Motor, pohon, nápravy: |  |  |
| Motor vznětový plnící normu | min. Euro 6e | norma |
| Možnost použití syntetického paliva HVO 100 | ANO |  |
| Výkon motoru | min. 110 kW | kW |
| Palivová nádrž o objemu | min. 100 l | l |
| Nádrž na AdBlue | min. 30 l | l |
| Pohon s plynulým řízením jízdních režimů s automatickou zátěžovou regulací a vazbou na výkon motoru | ANO |  |
| Přední náprava řiditelná s vinutým odpružením a tlumiči | ANO |  |
| Zadní náprava hnaná, řiditelná v pracovním režimu s listovým odpružením a tlumiči | ANO |  |
| Kotoučové brzdy na nápravách s hydraulickým posilovačem | ANO |  |
| Parkovací brzda zadní nápravy hydraulicky ovládaná | ANO |  |
| Zásobník, sací a zametací ústrojí: |  |  |
| Nerezové provedení zásobníku o síle plechu | min. 2,5 mm | mm |
| Výsypná výška zásobníku | min. 900 mm | mm |
| Vyklápěcí úhel zásobníku | min. 45 ° | ° |
| Nerezové separační síto o ploše | min. 2,6 m2 | m2 |
| Spouštění a zvedání separačního síta hydraulicky/elektricky | ANO |  |
| Dálkové bezdrátové ovládání vyklápění zásobníku včetně nouzového ručního vyklápění | ANO |  |
| Dvířka pro vhoz a kontrolu nečistot z obou stran zásobníku | ANO |  |
| Přípojka pro plnění vody na zásobníku | ANO |  |
| Výkon sacího ventilátoru | min.18000 m3/h | m3/h |
| Plynulá regulace otáček sacího ventilátoru | ANO |  |
| Podtlak vodního sloupce v sání | min. 700 mm | mm |
| Vlečná sací hubice s vnitřním pogumováním o šířce | min. 800 mm | mm |
| Hlavní sací hadice s vnitřním pogumováním o průměru | min. 250 mm | mm |
| Sací šachta s vnitřním pogumováním | ANO |  |
| Talířové zametací kartáče před přední nápravou o průměru | min. 800 mm | mm |
| Zametací pracovní šířka | min. 2500 mm | mm |
| Příčný posuv vlevo /vpravo celého zametacího agregátu o | min. 350 mm | mm |
| Plovoucí poloha kartáčů ve vertikálním i horizontálním směru | ANO |  |
| Plynulá regulace otáček kartáčů | ANO |  |
| Přídavný 3. zametací kartáč na výkyvném rameni pro práci vlevo/vpravo | ANO |  |
| Zesílené rameno 3. kartáče pro možnost agresivního lanového výpletu | ANO |  |
| Mimoúrovňové zametání 3. kartáče | ANO |  |
| Ovládání kartáčů, všech funkcí zametání pomocí tlačítek, joysticku a potenciometrů umístěných na stavitelné opěrce vpravo | ANO |  |
| Voda, vodní systémy: |  |  |
| Nádrž s přípojkou na doplnění čisté vody z hydrantu | min. 800 l | l |
| Vodní skrápěcí systém s tryskami všech kartáčů, sací hubice a sací hadice | ANO |  |
| Vodní vysokotlaký mycí systém o tlaku | min. 100 bar | bar |
| Samonavíjecí buben vysokotlaké hadice s pistolí o délce min. 15 m umístěné za kabinou | min. 15 m | m |
| Mycí lišta na předním kartáči pro vysokotlaký vodní systém | ANO |  |
| Recirkulace použité skrápěcí vody s výpustným ventilem | ANO |  |
| Vodní čistící systém pro zásobník, separační síto, sací ventilátor a vodní recirkulaci s hydrantovou přípojkou | ANO |  |
| Kabina, interiér, ovládání: |  |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo řidiče | ANO |  |
| Podlahový průhled na sací hubici | ANO |  |
| Klimatizovaná kabina | ANO |  |
| Tempomat | ANO |  |
| Rádio s BLUETOOH a funkcí HANDS-FREE | ANO |  |
| Multifunkční dotykový displej s ukazatelem provozního nastavení a pracovních parametrů (rychlost, otáčky, Km, Mth..) o velikosti | min. 10“ | “ |
| Poskytování (zobrazení) aktuálních informací o jízdě a aktivovaných funkcí na hlavním/přídavným displej | ANO |  |
| Diagnostický aktivní systém s výstrahami nedostatku provozních, spotřebních kapalin a závad | ANO |  |
| Možnost ukládání provozních dat z ovládacího panelu na USB | ANO |  |
| Paměťové funkce při různých režimech zametání | ANO |  |
| Příslušenství, výbava, ostatní: |  |  |
| Přídavná sací hadice | ANO |  |
| Délka přídavné sací hadice | min. 3,5 m | m |
| Centrální automatické mazání pohyblivých částí stroje včetně 3. přídavného kartáče | ANO |  |
| Výstražné oranžové majáky na kabině a zádi zásobníku | ANO |  |
| Přehledová zadní kamera s výstupem na multifunkční/přídavný displej | ANO |  |
| Zvukový signál při zařazené zpátečce | ANO |  |
| Přídavná LED pracovní světla | ANO |  |
| Přídavná mlhová světla | ANO |  |
| Odpojovač baterie | ANO |  |
| Rezervní kolo, v případě rozdílných rozměrů kol (disk, pneu) přední/zadní náprava, 1 x rezerva na každou nápravu | ANO |  |
| Sada nářadí | ANO |  |
| Prohlášení o shodě | ANO |  |
| Certifikát PM 2,5 a PM 10 (účinnosti čištění a redukce prachových částic dle jednotného EU testu) | ANO |  |
| Povinná výbava dle aktuálního znění vyhlášky | ANO |  |
| Návod k obsluze v českém jazyce | ANO |  |
| Katalog náhradních dílů | ANO |  |