REKONSTRUKCE „NÁMĚSTÍ MÍRU“

VE ZRUČI NAD SÁZAVOU

D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Obsah:

D.1 CELKOVÝPOPIS STAVBY..........................................................................................................................2

# D.1 CELKOVÝ POPIS STAVBY

D.1.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavební záměr investora řeší pouze rekonstrukci náměstí Míru ve Zruči nad Sázavou. Rekonstrukce bude zahrnovat opravu a modernizaci stávajících pojízdných komunikací. V průběhu opravy dojde k výškové úpravě uličních vpustí, kanalizačních šachet, krytů šoupat atd.. Po rekonstrukci bude povrch vozovky s živičným asfaltovým povrchem, lemovaným po obvodu betonovou silniční obrubou (přechodová, nájezdová, standartní obruba) je řešena touto projektovou dokumentací.

SO-100- KOMUNIKACE:

| Výškové parametry (m n.m.) | Místní komunikace |
| --- | --- |
| kóta začátku komunikace | 339.65 m.n.m. |
| kóta konce komulikace | 338.73 m.n.m. |
| Výšky a sklony (m a %) |  |
| sklon podélný | Min. 0,1%, max. 2,2% |
| sklon příčný | Min. 2,5% |
| Délky a šířky(m) |  |
| délka komunikace | 190,0 m |
| šířka komunikace | Min. 4,9 m |
| Technické řešení |  |
| povrch komunikace | ACO 11+ (asfaltový beton střednězrnný) |
| počet pruhů | 2 |
| typ provozu | obousměrná komunikace |
| napojení na stávající komunkaci | zalití asfaltovou emulzí |

D.1.2 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Přípravné práce – Přípravné práce budou řešit vytyčení všech podzemních sítí jejich vlastníky a správci, které bude v průběhu stavby průběžně obnovováno, odfrézování stávajících asfaltů, vybourání stávajících betonových obrub, apod..

SO-100 – komunikace

Jedná se o souvislou údržbu spočívající v odfrézování stávajícího asfaltu na betonový podklad, ve vyrovnání jeho povrchu a v pokládce nové finální obrusné vrstvy. Celková délka rekonstruované komunikace je 190,0m, šířka min. 4,9m.

Upravený povrch (frézováno o 50-110mm) bude očištěn, odstraní se zbytky asfaltu a uvolněného betonu, dojde k zametení, případně k omytí povrchu. V betonovém podkladu budou prořezány dilatační spáry, ty budou provedeny za účelem eliminace tvoření trhlin v povrchu při rozdílné tepelné roztažnosti cementového a asfaltového betonu. Provedeny budou v rozestupech cca 5m. Následně bude přistoupeno k vyrovnání a doplnění očištěného povrchu. Asfaltový beton ACO11+ bude použit v místech s výraznějším poškozením převážně na vyrovnání největších nerovností. Pokládán bude v tloušťce 30-70mm na postřik živičný spojovací 0,5 kg/m2. Vyspravený povrch bude následně v celé šířce ošetřen spojovacím živičným postřikem 0,5 kg/m2 a bude položena obrusná vrstva z ACO 11+ tl. 40mm. Napojení na stávající asfalty (v navazujících ulicích, napojení, sjezdech atd.) budou prořezány a ošetřeny asfaltovou zálivkou.

V průběhu opravy dojde k výškové úpravě uličních vpustí, kanalizačních šachet, krytů šoupat atd.. Podél komunikace budou po obou stranách položeny nové obrubníky (silniční rovný obrubník, silniční nájezdový obrubník a silniční přechodový obrubník). Podél nových obrubníků se provede vyspravení nezpevněných zatravněných ploch.

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení sítí.

Bude zajištěno „DIO“ a kompletní uzavírka po dobu stavby.

Soupis rekonstrukce ulice:

- místní komunikace délka v ose            				190,0 m

- místní komunikace plocha celkem      				2260,0 m2

- plocha opravených vjezdů (betonová dlažba)		   	36,0 m2

- plocha opravených vjezdů (betonový povrch)		   	12,0 m2

- plocha opravených vjezdů (štěrkový povrch)		   	23,0 m2

- délka silničních obrubníků

- rovných (ABO 2-15-H 1000x250x150mm)			224,0 m

- délka silničních obrubníků

- přechodový (ABO 42-15-H 1000x150/250x150mm)		3ks (L) / 5ks (P)

- délka silničních obrubníků

- nájezdový (ABO 32-15-H 1000x150x150mm)	  	  	5,0 m

- délka odstraněných betonových silničních obrub		162,0 m

- prořezání dilatačních spár v betonovém podklad			473,0m

- prořezání spár v místě napojení komunikací				120,0 m

- zalití spár asfaltovou zálivkou						120,0 m

- výšková úprava kanalizačních šachet					4 ks

- výměna zastaralých poklopů k přebetonování za poklopy plné 	3 ks

- výšková úprava uličních vpustí						4 ks

- výšková úprava šoupat, hydrantů						1 ks

- oprava zatravněných ploch						596,0 m2

- výšková úprava terénu pro odtok dešťových vod z komunikace 	425,0 m2

- vodorovné dopravní značení						277,0 m

SO-800 - Sadové úpravy

Výsadba vzrostlé zeleně není předmětem této PD. Úprava nezpevněných a nezastavěných ploch bude po dokončení stavební prací řešena výsevem trávníku. K provedení sadových úprav bude využit kvalitní substrát dovezen z místních kompostáren. Před položením vegetační vrstvy se provede vyčištění ploch od nežádoucích materiálů (stavební odpad, obaly apod.), chemické odplevelení ploch (min. 2 x) a celoplošné rozrušení podkladu do min. hloubky 150 mm. Následně bude provedeno rozprostření substrátu v tl. min. 50mm. Ohumusování je vhodné provádět koncem vegetační doby, aby mohla zemina slehnout a vyklíčit nebo vyrašit plevele. Odplevelení se provede na jaře. Zatravnění ohumusovaných ploch se provede kvalitním travním zátěžovým osivem – např. golfová směs. Trávníky musí být pravidelně ošetřovány proti plevelům, hnojeny a koseny.

Základní údržba travnatých ploch spočívá v:

- pravidelném sečení a úklidu travní hmoty příslušného typu travní plochy,

- hnojení organickými (jedenkrát za 3 roky v množství 2-6 kg/m²) a anorganickými hnojivy (6-8 x hnojivem v dávce 20 g/m²) v závislosti na příslušném typu travnaté plochy,

- závlaze travnatých ploch (je potřebná po každé seči a aplikaci hnojiv, v létě ráno a večer, jemným postřikem),

- likvidace dvouděložných plevelných druhů (přizpůsobení výšky sečení, regulace závlahy, provzdušňování, hnojení, použití selektivních herbicidů,

- ochraně proti chorobám (fungicidní přípravky),

- Trávník se poprvé poseče při výšce 10 cm a to na výšku 5 cm – nářadí na první seč musí být dokonale ostré, nejlepší je provést první seč ručně. V jarním období jsou třeba trávníky vyhrabat, aby se odstranila přebytečná mrtvá stébla trávy, listí a drny se provzdušnily. Jinak se v nich usazují mechy a plevele, které nepropustí vzduch a vlhkost ke kořenům trávníku.

- Trávník vyžaduje velikou péči po celé vegetační období. Základní údržba, jako je kosení, zalévání, výživa udrží jeho vzhled, a zlepší se i zdravotní stav a životnost trávníků.