Ozn.kab.      typ  kabelu         odkud      kam       poznámka		délka

****** ************** ***************** ********* ******* *******

# Rozváděč BA1 :

WS1	JYSTY2 x 0,8	FM456	FA	venk. tepl.	60 m

WS2	JYSTY2 x 0,8	FM456	FK	anuloid	10 m

WS3	JYSTY2 x 0,8	FM456	UBA1	K1	12 m

WS4	JYSTY2 x 0,8	FM456	UBA2	K2	10 m

WS5	JYSTY2 x 0,8	FM442	1VF	teplota ÚT1	13 m

WL6	CYSY5C x 1	FM442	1SH	směšovač ÚT1	13 m

WL7	CYKY3C x 1,5  	FM442	1PH	čerpadlo ÚT1	13 m

WS8	JYSTY2 x 0,8	FM442	2VF	teplota ÚT2	14 m

WL9	CYSY5C x 1	FM442	2SH	směšovač ÚT2	14 m

WL10	CYKY3C x 1,5  	FM442	2PH	čerpadlo ÚT2	14 m

WS11	JYSTY2 x 0,8	FM441	1VF	teplota VZT	12 m

WL12	CYKY3C x 1,5  	FM441	1PH	čerpadlo VZT	11 m

WS13	JYSTY2 x 0,8	FM441	2FB	teplota TV	21 m

WL14	CYKY3C x 1,5  	FM441	2PS	nab.č. TV	18 m

WL15	CYKY3C x 1,5  	FM441	2PZ	cirk.č. TV	20 m

WL100	CYKY3C x 2,5  	el.rozv. 	BA1	přívod	25 m

WL101	CYKY3Cx 1,5  	BA1	K1		12 m

WL102	CYKY3Cx 1,5  	BA1	K2		10 m

WL103	CYKY3Cx 1,5  	BA1	L4323		  3 m

Označení čerpadel :

Č1	nabíjecí čerpadlo TV

Č2	čerpadlo ÚT1 – podlahové topení

Č3	čerpadlo ÚT2 – vytápění kuchyně

Č4	čerpadlo VZT

Č5	cirkulační čerpadlo TV

# Sumarizace kabelů:

typ kabelu                                   délka (m)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CYKY   3C x 2,5	25

CYKY   3C x  1,5	102

CYSY   5C x  1	27

JYSTY  2  x  0,8	152

# Nosný materiál :

označení 	            délka (m)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

lišta vkládací  LV 40x20	                22

lišta vkládací  LV 24x20	                56

PVC trubka ohebná 13,5mm	                18

PVC trubka ohebná 16mm 	               5

krabice instalační 	8 ks

spojovací materiál	1 sb