P5 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Popis technického požadavku/Parametr | Vymezení parametru | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| PODVOZEK: [uchazeč uvede značku a typ ] |  |  |
| Provedení vozidla N3 | 15 - 18t | [hodnota] |
| Maximální délka vozidla | max. 4000 mm | [hodnota] |
| Podvozek jako nosič výměnných nástaveb (sypač, sněhová radlice, samosběrná zametací nástavba) | ANO | ANO/NE |
| Motor splňující emisní limit EURO VI a odpovídajícím výkonu | min.165kW | [hodnota] |
| Pohon přední nápravy (provedení 4 x 4) | ANO | ANO/NE |
| Uzávěrka diferenciálů | ANO | ANO/NE |
| Technické zatížení přední nápravy | min. 6300 kg | [hodnota] |
| Technické zatížení zadní nápravy | min. 9500 kg | [hodnota] |
| Elektricky ovládaná okna obou dveří kabiny | ANO | ANO/NE |
| Tříbodové bezpečnostní pásy | ANO | ANO/NE |
| Plně synchronizovaná převodovka s pracovními a plazivými rychlostmi | ANO | ANO / NE |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené | ANO | ANO / NE |
| Tempomat | ANO | ANO / NE |
| Klimatizace | ANO | ANO / NE |
| Deska pro upnutí sněhového pluhu | ANO | ANO / NE |
| Přídavné pracovní osvětlení pro čelně nesené nástavby u čelního okna nosiče | ANO | ANO / NE |
| Zpětná zrcátka vyhřívaná a el. nastavitelná | ANO | ANO / NE |
| Obrubníková zrcátka vyhřívaná a el. nastavitelná | ANO | ANO / NE |
| Osvětlení příslušenství pro zimní údržbu | ANO | ANO / NE |
| Centrální zamykání, rádio, CD | ANO | ANO / NE |
| Digitální tachograf, počítač km a MTH | ANO | ANO/NE |
| Oranžový výstražný maják | ANO | ANO / NE |
| Bezpečnostní výbava, polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášek a norem platných v ČR | ANO | ANO / NE |
| Barva kabiny RAL 2011 | ANO | ANO / NE |
| Pneumatiky pro zimní provoz | ANO | ANO/NE |
| Prosklená zadní stěna kabiny řidiče | ANO | ANO/NE |
| Pomocné startovací zařízení pro zimní starty | ANO | ANO / NE |
| Přední nárazník ocelový | ANO | ANO / NE |
| Akumulátor 12 V | Min. 170 Ah | [hodnota] |
| Vnější sluneční clona kabiny | ANO | ANO / NE |
| ZAMETACÍ NÁSTAVBA: [uchazeč uvede značku a typ ] |  |  |
| Nerezový zásobník na smetky o objemu | min 3,5 m3 | [hodnota] |
| Výměnný systém s odstavnými nohami a vozíky pro zametací agregáty | ANO | ANO / NE |
| Přídavná zadní sací hubice | ANO | ANO / NE |
| Záběr sací hubice | min. 600 mm | [hodnota] |
| Talířový kartáč tlačený o průměru | min. 600 mm | [hodnota] |
| Válcový kartáč o průměru | min. 320 mm | [hodnota] |
| Délka válcového kartáče | min. 1400 mm | [hodnota] |
| Plynulá regulace přítlaku a otáček válcového kartáče | ANO | ANO / NE |
| Plynulá regulace otáček talířového kartáče | ANO | ANO / NE |
| Záběr sací hubice | min. 500 mm | [hodnota] |
| Možnost jednotlivé aktivace zametacích agregátů (talířový, válcový kartáč, hubice) | ANO | ANO / NE |
| Možnost vysouvání celého sacího agregátu z obrysu podvozku do zorného pole řidiče | ANO | ANO / NE |
| Sací hubice s opěrnými kolečky kopírující nerovnosti vozovky | ANO | ANO / NE |
| Automatické zvedání zametacího agregátu při couvání (ochrana před poškozením) | ANO | ANO / NE |
| Přídavná zadní sací hadice na listí o délce | min. 4500 mm | [hodnota] |
| Nerezová vodní nádrž o objemu | min. 1500 l | [hodnota] |
| Skrápění všech zametacích agregátů včetně sací hubice | ANO | ANO / NE |
| Automatické vypnutí skrápění při zvednutí zametacího agregátu | ANO | ANO / NE |
| Přídavná skrápěcí lišta na předním nárazníku v celé šíři vozidla | ANO | ANO / NE |
| Krajnicové trysky ve válcovém kartáči | ANO | ANO / NE |
| Vodní hadice k mytí vozidla se stavitelnou tryskou o délce | min. 15 m | [hodnota] |
| Ovládací výstražný maják, bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR | ANO | ANO / NE |
| Barva nástavby RAL 2011 | ANO | ANO / NE |
| Kontrolní inspekční dvířka zásobníku po obou stranách | ANO | ANO / NE |
| Ventilátor s hydraulickým pohonem umístěným mimo zásobník na smetky | ANO | ANO / NE |
| Klapka hrubých nečistot | ANO | ANO / NE |
| Sací hadice s rychloupínacím zařízením | min. 250 mm | [hodnota] |
| Vnitřně pogumovaná sací hadice a sací hubice. | ANO | ANO / NE |
| Programovatelný hlavní ovládací panel | ANO | ANO / NE |
| Zjednodušený ovládací panel pro všechny funkce zametání na sloupu vozidla | ANO | ANO / NE |
| Zadní víko zásobníku s vypouštěcím kohoutem | ANO | ANO / NE |
| SYPAČ VOZOVEK: [uchazeč uvede značku a typ ] |  |  |
| Nerezový zásobník sypače o objemu | min 3,5 m3 | [hodnota] |
| Pohon od hydraulického systému podvozku (hydraulické rychlospojky) | ANO | ANO / NE |
| Výměnný systém sypače s teleskopickými odstavnými nohy (podpěry) | ANO | ANO / NE |
| Vynášecí systém pomocí šnekovým dopravníkem | ANO | ANO / NE |
| Zadní rozmetadlo s možností ovládání asymetrie posypu z kabiny vozidla | ANO | ANO / NE |
| Automatické dávkování posypu v závislosti na rychlosti vozidla | ANO | ANO / NE |
| Snímatelná PVC krycí plachta (ochrana posypu proti dešti, sněhu a zmrznutí) | ANO | ANO / NE |
| Nádrže na solanku o objemu | min. 2000 l | [hodnota] |
| Nerezové sklopné rozmetadlo s rozsahem posypu | min. 2, max. 8 m | [hodnota] |
| Sklopný žebřík (inspekce množství, kvality a množství posypu) | ANO | ANO / NE |
| Bezkontaktní čidlo kontroly dávkování posypu | ANO | ANO / NE |
| Ochranné nakládací síto (předpis EU) | ANO | ANO / NE |
| Oranžový výstražný maják na zádi sypače | ANO | ANO / NE |
| Bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR | ANO | ANO / NE |
| Barva sypače RAL 2011 | ANO | ANO / NE |
| ŠÍPOVÁ RADLICE: [uchazeč uvede značku a typ ] |  |  |
| Šípová radlice s pryžovými břity (vlevo/vpravo) | ANO | ANO / NE |
| Pohon od hydraulického systému podvozku (hydraulické rychlospojky) | ANO | ANO / NE |
| Celková délka břitů | min. 3200 mm | [hodnota] |
| Pracovní záběr v poloze „V“ | min. 2400 mm | [hodnota] |
| Pracovní záběr v poloze „Y“ | min. 2500 mm | [hodnota] |
| Negativní sklon břitů (plužení nerovných povrchů, dlažebních kostek) | ANO | ANO / NE |
| Rám radlice z pružné oceli | ANO | ANO / NE |
| Skluz radlice z polyethylenu (výborný odvod sněhu, snižuje zatížení vozidla) | ANO | ANO / NE |
| Příčný sklon radlice v rozmezí (vymezení nerovnosti sklonu vozovky) | min. +/- 7° | [hodnota] |
| Hydraulicky stavitelná geometrie křídel (štítů) s úhlem natočení | min. 30° | [hodnota] |
| Usazení radlice na přední upínací desku (DIN 5) | ANO | ANO / NE |
| Možnost plovoucí polohy radlice | ANO | ANO / NE |
| Obrysová světla (na obou stranách) | ANO | ANO / NE |
| Obrysové reflexní tyče (na obou stranách) | ANO | ANO / NE |
| Bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhlášky platné v ČR | ANO | ANO / NE |
| Barva radlice RAL 2011 | ANO | ANO / NE |

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní uchazeč jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena.