# Příloha č. 3 – specifikace diskové pole (1ks)

Všechny nabízené zařízení musí být od jednoho výrobce pro zajištění kompatibility provozu infrastruktury.

| Parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje ANO/NE | Popis řešení naplnění zadání (musí obsahovat konkrétní označení výrobků (značka, výrobce, typové označení, případně part number), kterými dodavatel hodlá plnit požadované hodnoty) |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ diskového pole | All Flash |  |  |
| Mechanické provedení | Rackmount včetně Rackmount kitu. |  |  |
| Maximální výška | 2U |  |  |
| Maximální montážní hloubka | 650 mm |  |  |
| Maximální spotřeba celé konfigurace při 100% zatížení | 470 VA |  |  |
| Maximální emise tepla při 100% zatížení | 1700 kJ/h |  |  |
| Minimální propustnost kontrolérů při velikosti bloku 8 kB | 380000 IOPS |  |  |
| Rozsah provozních teplot | 10-40°C |  |  |
| Rozsah provozních vlhkostí | 20-80% |  |  |
| Podporované typy disků | 2,5" SSD 3,84TB / 1,92TB / 960GB |  |  |
| Podpora typů RAID | 1, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 s funkcí rychlého zotavení (hotspare disk je tvořen dedikovaným prostorem na všech použitých discích). |  |  |
| Minimální osazení disky | 15 kusů SAS SSD 1,92 TB 2,5“ |  |  |
| Požadovaná konfigurace pole odolná proti havárii min. | jednoho disku |  |  |
| Minimální využitelná kapacita v požadované konfiguraci | 20 TB |  |  |
| Režim redundance řadičů | Active-Active |  |  |
| Minimální kapacita cache | 32 GB (16 GB na řadič) |  |  |
| Ochrana cache v případě výpadku napájení | Překopírování obsahu do dedikované Flash nebo SSD disku, který není z požadovaných |  |  |
| Minimální počet konfigurovatelných Front-End portů | 8 na celé pole |  |  |
| Podporované typy Front-End portů a jejich libovolné kombinace | FC 16 Gbps LC, FC 32 Gbps LC, iSCSI 10 Gbps RJ45, iSCSI 10 Gbps SFP |  |  |
| Minimální počet a typ konfigurovaných portů | 8 ks FC 16 Gbs včetně SFP modulů |  |  |
| Management porty | LAN port 10/100/1000 Mbps min. 1 na každém řadiči |  |  |
| Pole musí podporovat přímou FC konektivitu k serverům - protokol FC-P2P i FC-AL | Ano |  |  |
| Zabezpečení přístupu k managementu pole pomocí konfigurovatelného omezení přístupu k managementu pouze z určitých IP adres nebo segmentů LAN. | Ano |  |  |
| Bezpečný přístup k managementu pomocí protokolů SSL a SSH. | Ano |  |  |
| Minimální počet snapshotů a klonů | 2048 |  |  |
| Podpora nativní synchronní a asynchronní replikace dat mezi diskovými poli. | Ano |  |  |
| SW pro kompletní vzdálenou správu pole. | Ano |  |  |
| Redundance napájecích zdrojů | N+1 |  |  |
| Podpora technologie hot-plug u zdrojů (vyměnitelné za provozu) | Ano |  |  |
| Funkce webového rozhraní, které umožní kompletní správu pole z jakéhokoliv webového prohlížeče. | Ano |  |  |
| Podpora zasílání alertů e-mail alert a SNMP trap, integrovatelné do nástrojů pro vzdálenou správu | Ano |  |  |
| Podpora integrace pomocí SMI-S 1.6 a VDS (Microsoft Storage Manager for SANs) | Ano |  |  |
| Schopnost vlastními nástroji po síti LAN kontaktovat výrobce a hlásit případné poruchy. | Ano |  |  |
| Podporované verze SNMP protokolu: | 1, 2c a 3 |  |  |
| Komponenty které musí podporovat technologii hot-plug, | řadiče, ventilátory, zdroje, disky |  |  |
| Podpora funkce LUN mapping. | Ano |  |  |
| Podpora funkce LUN masking | Ano |  |  |
| Podpora vytváření skupin pro přidělování přístupu jednotlivých serverů k LUNům. | Ano |  |  |
| Podpora rozšiřování a migrace typu RAID při provozu, tzn. bez výpadku I/O operací. | Ano |  |  |
| Podpora expanze LUNů při provozu, tzn. bez výpadku I/O operací. | Ano |  |  |
| Nativního šifrování LUNů na úrovni kontrolérů pole. | Ano |  |  |
| Funkce interního monitorování fyzických disků, která v případě dosažení určité úrovně chyb na jakémkoliv disku tento disk automaticky proaktivně zkopíruje na hot-spare disk, který poté jeho funkci převezme. | Ano |  |  |
| Funkce pro ověřování integrity dat, která přidává 8-byte kontrolní kód ke každému zapsanému bloku 512-byte při příjmu dat do pole a dále jej kontroluje před zápisem na disky, při čtení z disků i při ostatních IO operacích. | Ano |  |  |
| Podpora konfigurace globálních i dedikovaných hot-spare disků zároveň. | Ano |  |  |
| Podpora funkce Thin Provisioning | Ano, licence musí být součástí nabídky a nesmí být závislá na kapacitě pole |  |  |
| Podpora funkce Automatický Storage Tiering | Ano, licence musí být pro informaci součástí nabídky a nesmí být závislá na kapacitě pole |  |  |
| Nativní funkce geograficky rozloženého storage clusteru v případě dokoupení druhého pole. | Ano |  |  |
| Minimální počet připojitelných serverů | 1024, licence pro jejich připojení a MPIO musí být součástí nabídky. |  |  |
| Podpora technologie VAAI (vStorage API pro integraci Array). | Ano |  |  |
| Podpora technologie VASA (VMware vSphere® API for Storage Awareness). | Ano |  |  |
| Podpora technologie VMware ® Site Recovery Manager (SRM). | Ano |  |  |
| Podpora technologie vRealize (původní vCenter Operations Manager). | Ano |  |  |
| Funkce QoS. | Ano |  |  |
| Minimální délka podpory pole a všech SW nástrojů | 5 let, hotline k dispozici 24x7 a zahájením opravy nejpozději následující pracovní den. |  |  |

- Žádná dodaná licence nesmí být vázána na počet připojených serverů ani na kapacitu diskového pole ani na jednotlivé disky a pokud ano, tak musí pokrývat celkovou maximální rozšiřitelnost pole.

Pole musí být nové a nepoužité. Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit nejenom produkty, které budou vykazovat stopy používání či poškození, a odstoupit okamžitě od části či celé smlouvy, pokud mu budou dodány použité či opravované produkty.