Příloha č. 1 kupní smlouvy

Specifikace nákupu parkovacích automatů 2023

Počet kusů automatu - 21

Specifikace parkovacího automatu:

- V rámci dodávky bude dodáno navíc 10 náhradních pokladen

- Platba mincemi včetně možnosti vrácení přeplatku, elektronická západka mincovního vstupu, příjem i výdej mincí CZK všech nominálních hodnot, (tzn. 1,-2,-5,-10,-20,-50,- Kč); možná softwarová a hardwarová úprava pro případ přechodu na EURO

- Při výběru pokladny automatický tisk výčetky s obsahem pokladny a obsahem tub mincovníku

- Bezkontaktní čtečka karet pro příjem bankovních karet VISA a MASTERCARD. Pro tyto účely budou parkovací automaty vybaveny platebními terminály kompatibilními s požadavky provozovatele SONET, společnost s.r.o., sídlem Lužická 2093/9, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 15527107 se kterým má zadavatel již uzavřenu rámcovou smlouvu o provozu terminálů. (v případě dotazů se lze obrátit na sales@sonet.cz )

- Zadávání údajů RZ (registrační značka parkujícího vozidla) a výběr doby parkování pomocí dotykového displeje.

- Odesílání a příjem dat pomocí GSM min. 4. generace (SIM karty budou dodány zadavatelem).

- propojení parkovacích automatů do systému správy parkovacích poplatků prostřednictvím stávající smart city platformy INVIPO (otevřené API) běžícího na serveru zadavatele.

- Možnost úprav podmínek parkování (parkovací doba, výše parkovného atp.) na základě požadavku zadavatele nejen na místě, ale i dálkově.

- Přenos stavových, poplachových a statistických hlášení včetně vyhodnocené „parkovací relace“ (odeslání RZ vozidla se zaplacenou dobou parkování) na server zadavatele (INVIPO).

- Okamžitý přístup k provozním stavům a okamžité hlášení poruchových stavů.

- Grafická termotiskárna se střihem pro tisk parkovacích lístků, ale i tisk „uzávěrky“ při výběru kasy (kolik a jaké mince jsou v kase apod.).

- Tiskový papír v rolích.

- Krokování plateb s možností nastavení progresivní sazby i výdej celodenního parkovacího lístku.

- S ohledem na životnost parkovacího automatu požadujeme protikorozní úpravu jeho pláště s tím, že zbývající vnější součásti automatu (např. dotykový display apod.) budou v úpravě mechanické odolnosti IK 10.

- Provozní podmínky pro venkovní provoz: teplotní rozmezí –20 až +40 st. C.

- Napájení ze sítě veřejného osvětlení (tzn. instalovaná integrovaná baterie).

- V případě, že nabízené parkovací automaty budou k instalaci vyžadovat zabudování kotvících prvků do základové konstrukce (kterou bude provádět zadavatel), budou tyto prvky dodány zadavateli v dostatečném předstihu před instalací (min. 14 dní)

- Dále bude součástí dodání i zajištění vstupního školení pro kompletní údržbu a opravy pracovníky zadavatele.

- Garance případných servisních prací a dodávek náhradních dílů po dobu min. 10 let.

- Záruka 3 roky; na prorezavění pláště pak 10 let.

- Servisní podmínky: Odstranění poruchy parkovacího automatu do 24 hodin od nahlášení poruchy zadavatelem. V případě, že dodavatel nebude schopen garantovat tento požadavek bude porucha odstraněna pracovníky objednatele, kteří budou k servisování parkovacích automatů proškoleni dodavatelem, to vše za podmínky, že svépomocným odstraňováním závad nedojde ke ztrátě záruky na celý parkovací automat.

- Univerzální jednotnou sadu klíčů pro všechny parkovací automaty

- Při platbě kartou vyjet stvrzenku jen na vyžádání.

- Servisní zázemí v ČR.