Veslařská 97/56, 637 00 Brno

1.SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

Předmětem zakázky je oprava chodby v 1.PP pavilonu učeben ZŠ Jasanová 2, Brno-Jundrov, včetně souvisejících stavebních prací.

Předmětem investice je celková revitalizace chodeb ZŠ Jasanová 2, resp. úprava chodby v 1.PP. Jedná se o výměnu povrchů na podlahách, nové provedení stěn i meziokenních sloupů, nátěry dveří a zárubní, nátěry radiátorů. Jde o společné prostory, které žáci využívají o přestávkách a které tvoří hlavní komunikační trasy.

Pavilon učeben je dlouhý objekt navazující na vstupní část školy. Učebny jsou orientovány po jedné straně průběžné chodby zakončené na obou stranách propojujícím schodištěm. Vnitřní úprava chodeb je původní, je zde dlažba a stěny jsou do výšky dveří obložené keramickým obkladem; vše v malých formátech tmavší hnědočervené barvy. Nosné sloupy tvořící meziokenní pilíře vystupující do prostoru chodby mají povrchovou úpravu z obkladu černé barvy. Ostré hrany jsou z bezpečnostních důvodů olepené kobercem. Stěny jsou sice omyvatelné, ale v kombinaci tmavé dlažby a tmavého obkladu působí chodby ponuře.  Každá chodba má svoje barevné řešení – dnes je to pouze v barevnosti dveří a zárubní.

Původní dlažba bude odstraněna, stejně tak obklady na stěnách a meziokenních sloupech. U podlah budou podkladní vrstvy vyspraveny, vyrovnány a opatřeny stěrkou. Na podlahách bude položena nová povlaková krytina z PVC včetně fabionů. Barevné řešení je navržené dvoubarevné. Základní barva světle šedá bude doplněná v každém patře jinou barvou, která bude korespondovat s barvou vstupních dveří do jednotlivých tříd. Bude provedena nová povrchová úprava meziokenních sloupů – hrany budou zaoblené a sloupy budou opatřeny stěrkou.

Na stěnách bude provedena nová omítka a dvouvrstvá otěruvzdorná výmalba. Budou provedeny nově nátěry dveří a zárubní, dveře budou doplněné systémem pro umístění potřebných informací (třída, rozvrh atd.).

Úpravy se týkají 1.PP – chodby a stěn, ukončení bude provedeno na hraně schodišť. Schodišťový prostor bude řešen v dalších etapách.

Součástí prací bude především:

- Zařízení staveniště, mobilní WC, zábor veřejného prostranství

- Bourací práce

- Příprava podkladových vrstev podlah, příp. vyspravení

- Provedení nových omítek na stěnách a meziokenních pilířích

- Položení nové podlahy

- Nátěry dveří, zárubní a radiátorů

- Související stavební práce

- Dokumentace skutečného provedení

- Likvidace odpadů, poplatky za skládku

Zhotovitel předloží do nabídky harmonogram prací (období 27.6. – 29. 8. 2025), členěný po týdnech. Tento harmonogram bude přílohou smlouvy a bude závazný.

Práce lze provádět PO-PÁ v čase od 7:00 do 18:00 hod. a SO-NE v čase od 8:00 do 18:00 hod.

2.POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Splnění kvalifikačních profesních předpokladů dodavatel dokáže tím, že v nabídce předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nesmí být ke lhůtě pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Doklad o oprávnění k podnikání

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§10 odstavec 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to na předmět podnikání:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Doklady osvědčující splnění odborné způsobilosti

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží doklad o autorizaci pro obor:

- Autorizovaný inženýr, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

vydané osobám, jejichž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob prokázání kvalifikace:

a) Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že osoba prokazující jeho odbornou způsobilost splňuje profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Dále doloží kopii dokladu o autorizaci v příslušném oboru.

b) v případě, že osoba zajišťující dodavateli odbornou způsobilost není zaměstnancem dodavatele, doloží platnou smlouvu o zajištění této činnosti v rámci předmětné zakázky a kopii dokladu o autorizaci v příslušném oboru.

Dodavatel doloží doklad odborné způsobilosti na úseku stavebních prací u osoby hlavního stavbyvedoucího:

- Vysokoškolské vzdělání v oboru Pozemních staveb formou kopie VŠ diplomu

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že osoba prokazující jeho odbornou způsobilost splňuje profesní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Pravost a stáří dokladů:

Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy požadovat po vybraném uchazeči předložení dokladů v originále, nebo úředně ověřené kopii.

3. REFERENCE – TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením těchto dokladů:

- seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven:

- nejméně jednu stavbu obdobného charakteru o finančním objemu nejméně 1,500 tis. Kč bez DPH k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.

Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.