Dodatek k projektové a zadávací dokumentaci na akci:

Dětská skupina Orlík nad Vltavou

Vzhledem k finančním možnostem obce a díky tomu, že se během projektování změnili podmínky dotace, je možné při naceňování zohlednit níže vyjmenované odchylky od projektové dokumentace, které by vedli ke snížení nabídkové ceny.

Oproti projektové dokumentaci je možné do rozpočtu uvažovat:

- Konstrukce stěn difúzně uzavřené (nesmí se ale změnit parametry oproti PENB, EP a požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení)

- Venkovní pergoly a zastřešení nacenit zvlášť, jako samostatný objekt, aby bylo možné tyto části nerealizovat

- Venkovní zpevněné plochy nacenit zvlášť, jako samostatný objekt, aby bylo možné tyto části nerealizovat

- Demolici stávající stavby nacenit zvlášť, jako samostatný objekt, aby bylo možné tyto části nerealizovat

- Prostor nad učebnami zastřešit vazníkovým krovem, ustoupit z plného otevření do hřebene konstrukce (ideální nůžkový vazník – částečně zvýšený strop) + doplnění několika pohledových dřevěných částí (nemusí plnit statickou funkci, pouze estetickou)

- Ustoupit z nadkrokevní izolace a uvažovat s klasickou mezikrokevní a pod ně (případně na spodní hranu vazníku nad SDK konstrukci). Upravený návrh musí mít stejné parametry jako je aktuální návrh započítaný v PENB a EP

- Dřevěnou fasádu na částech objektu s plochou střechou nacenit zvlášť, jako samostatný objekt, aby bylo možné tyto části nerealizovat + zohlednit místo ní barevnou omítku

+ další možná řešení úspor, které může zhotovitel při naceňování představit a obhájit. Tyto změny (úpravy) však nesmí žádným způsobem snižovat kvalitu a vlastnosti díla ani podmínky poskytnutí dotace.

+ Musí být dodrženy rozměry objektu (půdorysné)