A. Průvodní zpráva a

B. Souhrnná technická zpráva

Multifunkční a workoutové hřiště na parcele č. 423/81 a 423/114

v k.ú. Břvany

Dokumentace k vydání společného povolení

Odpovědný projektant:

František Putyera

leden 2021

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- název stavby: multifunkční a workoutové hřiště na  parcele č. 423/81 a 423/114 v v k.ú. Břvany

b) místo stavby : Obec Břvany, katastrální území Břvany

- parcela č. 423/81 – orná půda-2782m2

BPEJ: 10112 ,

způsob ochrany nemovitosti:

- zemědělský půdní fond

- vnitřní lázeňské území, ložisko slatin a rašeliny, ochranné pásmo 1. stupně

- vlastník obec Břvany

- parcela č. 423/114 – ostatní plocha -2073m2

způsob ochrany nemovitosti:

- vnitřní lázeňské území, ložisko slatin a rašeliny, ochranné pásmo 1. stupně

věcné břemeno :

- věcné břemeno umístění a provozování elektrorozvodného zařízení

Vlastník obou parcel je obec Břvany

c) předmět projektové dokumentace: dokumentace k vydání společného povolení

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- Jméno, příjmení a adresa : Obec Břvany, Dlouhá 41 , Břvany , 44001 Louny

- Doručovací adresa :            stejná jako  bod a)

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- jméno, příjmení 	: František Putyera

obchodní firma  	: František Putyera

IČ 		   	: 12067571

místo podnikání 	: Klášterec nad Ohří , Kostelní 68, 431 51

DIČ			: CZ6306090824

Telefon, fax		: 474770780 – kancelář

602427890 – mobil

E-mail		: 	  putyera@centrum.cz

- jméno a příjmení hlavního projektanta  František Putyera

číslo autorizace : 0400053 , autorizovaný technik v oboru pozemních staveb

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace :

Dílčí projekty:	F.Putyera, ing.arch. O.Kokrment–stavební část

A.2 Seznam vstupních podkladů

Snímek KM, místní šetření přímo na stavbě, zaměření stávajícího objektu Dále jednání s vedením obce, správci IS  a dotčenými orgány státní správy při projednávání PD, projednání návrhu projekčního řešení a jeho odsouhlasení investorem .

A.3 Údaje o území

a)  rozsah řešeného území – řešené území je v zastavěném území obce Břvany. Pozemky p.č. 423/81 a 423/114  se nachází prakticky v centru obce Břvany a byly vytipovány současným vedením obce jako vhodné pro umístění multifunkčního a workoutového hřiště. Navazují na původní zástavbu rodinnými domy a na novou výstavbu rodinných domů právě budovaných v lokalitě zasíťovanou obcí. Pozemek je prakticky rovný s velice malým sklonem na jižní stranu. Přes část pozemku prochází nadzemní vedení VN do 35 kV, ale obě hřiště jsou navrženy mimo ochranné pásmo 10m od krajního vodiče. V návrhu zastavění se předpokládá zastavěnost pozemků s oběma hřišti  včetně zpevněných ploch - předpoklad zastavěné plochy je 1170m2 z parcely č. 423/81 a a cca 5m2 z parcely 423/114.

b) Dosavadní využití a zastavěnost území – jedná se o pozemky ,které jsou prakticky  nezastavěné a byly používány jako břeh u komunikace a jako pastvina. Na p.č. 413/81 je postavena stožárová trafostanice a přes parcelu č. 423/81 je vedeno vzdušné vedení VN do 35 kV ve správě ČEZ Distribuce a.s. a odtud z trafostanice je pak podzemní vedení do 1kV kolmo přes p.č. 423/114 opět ve správě ČEZ Distribuce a.s… Obě hřiště jsou mimo ochranné pásmo VN do 35 kV , které je 7m od krajního vodiče , stejné je ochranné pásmo od stožárové trafostanice. Do tohoto ochranného pásma zasahují pouze malá část chodníku a betonového schodiště u ulice  Lipová .

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů – oba pozemky v území specifikovaném jako vnitřní lázeňské území, ložisko slatin a rašeliny, ochranné 1. stupně. Jak už bylo popsáno výše, je pravdou, že se návrh a umístění hřišť tohoto území nedotkne.  Dále parcelou prochází nadzemní vedení VN do 35kV včetně ochranné pásma 10 m od krajního vodiče. Obě hřiště byla navržena tak, aby byla mimo toto ochranné pásmo. V ochranném pásmu VN vedení je tak navržen pouze chodník a schodiště a v průběhu dalšího řízení bude požádáno o souhlas se stavbou v ochranném pásmu u ČEZ distribuce a.s. .

d) údaje o odtokových poměrech – odtokové poměry se výrazně nemění, zpevněné plochy budou vyspádovány směrem do zelených ploch.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací – záměr je v souladu s ÚPD – plochy BV – bydlení individuální v rodinných domech – vesnické, kde jsou přípustné stavby a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením a slouží obyvatelům ve vymezené ploše bydlení.

Vzhledem k tomu, že se jedná zařízení, která jsou slučitelné s bydlením a zdravé bydlení podporují, jsou navržená hřiště v souladu se schváleným územním plánem obce Břvany. Vypracování této PD předcházela na základě objednávky studie proveditelnosti , která byla předložena ke schválení obci Břvany a  k vydání vyjádření  orgánů územního plánování MěÚ Louny ( vyjádření bylo vydáno dne 7.12.2020 ,, č.j. MULNCJ/84279/2020   a konstatuje se v něm , že záměr výstavby je v souladu s územním plánem z hlediska hlavního, přípustného a podmíněně přípustného a nepřípustného využití plochy bydlení individuálního v rodinných domech – vesnické  BV4 ( BV ),  včetně splnění podmínek prostorového uspořádání a neodporuje principům územní studie ).  Po vydání toho vyjádření projektant provedl další stupeň PD – tuto dokumentaci.  Projekt k vydání společného povolení bude opět předložen ke kontrole dotčeným orgánům státní správy.

f) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací –  viz výše.

g) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území – požadavky byly dodrženy.

h) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – viz výše a v dokladové části PD  a přílohách v podání žádosti o  SP.

i) seznam výjimek a úlevových řešení – viz text výše.

j) seznam souvisejících a podmiňujících investic – nejsou.

k) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)  - viz výše.

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby – jedná se o novou stavbu na zelené louce .

b) účel užívání stavby – multifunkční hřiště s umělým povrchem  na rekreační sporty – kopaná ( minikopaná ), tenis, softtenis, badminton, nohejbal, volejbal a streetball včetně příslušenství ( uzamykatelného skladu  pro uložení náčiní k jednotlivým sportům  jako jsou sítě , sloupky pro tenis  a volejbal, badminton, případně pro míče k zapůjčení). Jako sklad k tomuto hřišti je navržena jednoduchá uzamykatelná ocelová stavba – sklad s opláštěním z pozinkovaného plechu,  půdorysného rozměru cca 2,9 x 1,62m a výšky cca 228 na betonové podkladní železobetonové desce tl. 100mm   ( např. od firmy AVENBERG – výrobek NORMAN ). Druhé hřiště je workoutové venkovní hřiště opět s umělým povrchem v  celé ploše  se zabudovanými cvičebními prvky . Součástí stavby je přístupový zpevněný  chodník a plochy ze zámkové dlažby se schodištěm, vedení veřejného osvětlení s novými sadovými světly, osvětlení víceúčelového hřiště, zasakování dešťové vody a mobiliář – šest  laviček a  tři koše.  Jak z výše uvedeného vyplývá, účelem užívání staveb je rekreační sportování na kvalitních hřištích .

c) trvalá nebo dočasná stavba – trvalá stavba.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisům – stavba není a  nebude kulturní památkou.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků - stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazů uklouznutím, pádem,  nárazem, popálením, zásahem, elektrickým proudem, výbuchem nebo v blízkosti stavby. Projektová dokumentace respektuje obecně technické požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou  č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  Oslunění u této stavby neřešíme.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů- bude postupováno dle s vyjádření k PD. Budou splněny veškeré požadavky , požadované v průběhu projednávání . Tyto požadavky budou případně zapracovány do PD formou dodatku.

g) seznam výjimek a úlevových řešení – viz text výše – povolovací řízení.

h) navrhované kapacity stavby

zastavěná plocha  :            		multifunkční hřiště  36mx18m		           648m2

workoutové hřiště  15mx9m                              135m2

zpevněné plochy, chodníky a schodiště            392m2

celkem všechny nové plochy                           1175m2

z toho do pozemku vedeného jako orná půda 1170m2

Veřejné osvětlení bude napojeno z ulice Lipová ze stávajícího rozvodu VO.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Předpokládané počty zaměstnanců : 0

Bilance potřeby vody:   0

Bilance potřeby teplé vody: 0

Potřeba vody pro požární účely: 0

Bilance dešťových vod:

NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD DLE ČSN 75 9010 odvodňovaná plocha:	A1 = 324 m2 (polovina multifunkčního hřiště)

A2 = 135 m2 (workoutové hřiště)

- odtokový koeficient:	ψm1 = 0,7 (asfaltové a betonové plochy <1%)

→ Ared = 321,3 m2

→ Avsak = 53,1 m2

- koef. propustnosti zeminy:	kf = 2x 10-6

- souč. bezpečnosti vsaku:	f = 2

- četnost dešťů:	n = 0,2

- doba trvání deště:	tc = 480 minut

- návrhový úhrn srážek:	hd = 47,4mm

- retenční objem vsaku:	Vvz = hd/1000 × Ared - 1/f × kf × Avsak × tc × 60

Vvz = 13,7m3

→ bude použito 46ks vsakovacích košů o rozměru 1200x600x420mm (Garantia Rain Bloc 300 l), tj. reálný objem 46x 300 litrů = 13800 litrů (13,80m3)

- doba prázdnění vsakovacího zařízení:

Tpr = (f x Vvz) / (kf x Avsak)

Tpr = 71,6 hodin < 72 hodin → vyhovuje

Vsakovací koše budou instalovány v zatravněné ploše pozemku dle pokynů výrobce vsakovacích košů včetně minimálního krytí zeminou.

Doba prázdnění je závislá na druhu zeminy v místě uložení vsakovacího zařízení - výpočet je pouze orientační.

Potřeba elektrické energie

Viz projekt VO – součást této PD

Vytápění a ohřev vody

Nepředpokládá se- venkovní hřiště.

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) –

zahájení stavby                           :	 v 04-06 /2021  - podle vydaného a pravomocného povolení

stavebního úřadu v Lounech

ukončení stavby  maximálně       : 	do 12/2021

k) orientační náklady stavby ( předpoklad – odhad projektanta, ceny bez DPH  ):

Multifunkční hřiště v provedení tartan :      2.155.179,- Kč  ( předběžná nabídka firmy )

Workoutové hřiště :                                        825.630,- Kč  ( předběžná nabídka  firmy )

Zpevněné plochy, chodníky  		        400.000,- Kč

Schodiště betonové a montované BEST        50.000,- Kč

Zasakování a dešťová kanalizace                 200.000,- Kč

Veřejné osvětlení a přípojka VO a                 150.000,- Kč

Sklad včetně založení                                     40.000,- Kč

Mobiliář : lavička 6x 6000,-                             36.000,- Kč

odpadkový koš 3x 2000,- Kč             6.000,- Kč

koš na psí exkrementy  se

zásobníkem na sáčky                        2.500,- Kč

ostatní náklady stavby ( protlak , případně     45.000,- Kč

překop a následná asfaltizace )

Vytýčení IS , geodetické práce                       15.000,- Kč

stavební dozor stavby                                    50.000,- Kč

----------------------------------------------------------------------------

Cena celkem bez DPH 		       3.975.309,- Kč

Cena včetně DPH 21%                                4.810.124,- Kč

( cena je stanovena dle předběžných nabídek dodavatelů hřišť a obvyklých cen na trhu, a to jako

předběžná – skutečná cena díla bude vysoutěžena uchazeči o zakázku ) .

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Členění stavby – jedná se o jeden stavební objekt

Stavba není členěna na technologická zařízení.

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku :

Stavební pozemky jsou ve vlastnictví investora a nacházejí se v severovýchodní části obce blízko stávající nízkopodlažní výstavby¨RD a nad místem nově budovaných rodinných domků . Pozemky jsou volně přístupné od bytového domu č.p. 147 a od ulice Lipová, kde je na břehu p.č. 423/14v a hranice  p.č. 423/81 alej vzrostlých stromů. Námi navržené řešení přístupu po chodníku a schodišti je navrženo tak, že zohledňuje tyto vzrostlé stromy a schodiště a chodník je řešen v dostatečné odstupové vzdálenosti od nich esovitým zahnutím chodníku. Nepředpokládá se , že by byl celý nový areál oplocený, vyjma multifunkčního hřiště , kde je záchytné pletivo do výšky 4m na ocelových sloupcích  a pod ním dřevěné fošnové mantinely do výšky 1m nutnou podmínkou, Oplocení včetně mantinelů by mělo být součástí dodávky hřiště . Workoutové hřiště není oplocené.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Byl proveden základní stavebně technický průzkum stavby a prohlídka budoucího staveniště za účasti zástupců obce na více lokalitách . Jako nejvhodnější se jevily dva výše uvedené pozemky z hlediska  návaznosti na okolní výstavbu a zároveň dostatečnou odstupovou vzdálenost od RD a bytového domu.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Projektantovi nejsou známá , vyjma těch uvedených v KN - zemědělský půdní fond, chráněná krajinná oblast, vnitřní lázeňské území, ložisko slatin a rašeliny, ochranné pásmo 1. stupně a ochranné pásmo vedení VN do 35kV. Zábor ZPF bude vyřešen na základě stanoviska OŽP Louny, ochranné pásmo vedení VN a provádění v činnosti v je tomto ochranném pásmu bude řešeno v průběhu projednání této dokumentace s ČEZ distribuce souhlasem s pracemi a umístěním stavby  v ochranném pásmu vedení VN .                         .

d)   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území – stavba se nenachází v        poddolovaném nebo záplavovém území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území – stavba nemá stejně jako doposud negativní vliv na okolní pozemky , neovlivní odtokové poměry, dešťové vody budou likvidovány stejně jako doposud a z hřišť pak zasakovacím zařízením 46 podzemními koši.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – nejsou, navržené trasa chodníku respektuje stávající vzrostlé stromy v aleji  ulice Lipová .

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění   funkce lesa (dočasné / trvalé) – viz textová část výše odst. c).

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu) :

Hřiště by byla přístupná jednak od bytového domu č.p. 147 a parcely 429/5 na západní straně a pak z ulici Lipová a p.č. 423/114 na východní straně. Na této ose východ západ se předpokládá se zřízením přístupového chodníku šířky 1500 mm, který by se poté z důvodu umístění několika laviček ( předpoklad cca 6 ks) na 3000 mm a 4000mm ( mezi hřišti – viz situace ) . Jednalo by se o chodník pro pěší. Výšková nerovnost u ulice Lipová by byla vyrovnána přístupovým betonovým venkovním schodištěm o předpokládaných osmi stupních. Projektant předpokládá, že by přístupový chodník byl i osvětlen veřejným osvětlením parkovými světly na pohybové senzory – PD VO součást této PD. Multifunkční hřiště bude vybaveno nočním osvětlením, které je součástí dodávky hřiště

Elektro  :

Napojení stavby na VO se předpokládá z ulice Lipová. Dle informace z obce,je kabel pro VO vícežilý , s tím, že v případě potřeby je zde i ostrá fáze trvale pod proudem, kterou lze případně využít pro potřeby VO nebo přívodu elektro k hřišti. - viz řešení VO ,součást této PD . - osvětlení multifunkčního hřiště provedeno na samostatný okruh a bude ovládáno ručně vypínačem u vstupu na hřiště (lampy budou kotveny na nosný rohový sloupek oplocení hřiště). Nepředpokládá se navýšení hlavního jističe pro VO- podrobně řešeno v části projektu technika prostředí staveb.    Stávající průběhy podzemních vedení NN, VN a VO je nutno nechat před zahájením výkopových prací na vedení VO nechat vytýčit správci těchto sítí.

Voda :

Nepředpokládá se , je nutno respektovat stávající vedení v ulici Lipová a nechat si vodovod před výkopovými pracemi vytýčit správcem.

Kanalizace :

Dtto jako vodovod , nutno si nechat vytýčit před provedením a trasy nového VO .

Srážkové vody :

Obě hřiště budou odvodněny a srážkové vody z nich budou budou svedeny ležatou podzemní kanalizací potrubím PVC KG DN 125 délky 24m v nezámrzné hloubce  a ve spádu 0,5% do nově navrženého podzemního vsakovacího zařízen – sestavy tvořenou 46 vsakovacími koši. Tato sestava bude uložena na štěrkové hutněné lože tl. 100mm. Bude obalena do geotextilie s gramáží 200g/m2 proti zanesení  nečistotami a následně obsypané drceným kamenivem 32-63mm a poté na terénu dosypány cca 200mm ornice. Odvodnění chodníku  se předpokládá přirozeně  do terénu   stejně jako doposud na vlastní pozemky investora. Veškeré nové zpevněné plochy budou ze zámkové dlažby tl. 60 mm do zahradních obrub s křemičitým vsypem mezi spáry, pro odvodnění příčně spádováno 0,5% do zatravněných ploch. Odvodnění hřišť je navrženo takto :

- multifunkční hřiště bude od podélné osy hřiště spádováno ke krajům se spádem 0,5% na jedné straně do zatravněné části pozemku, na druhé straně do liniového odvodňovacího žlabu s vestavěným spádem a krycí mřížkou

- workoutové hřiště bude jednostranně spádováno ke kraji se spádem 0,5% do liniového odvodňovacího žlabu s vestavěným spádem a krycí mřížkou - od obou žlabů provedeno potrubí   PVC KG DN125mm a odvod – viz výše.

Plyn :

Nepředpokládá se , opět nutno nechat vytýčit stávající průběh plynovodu v ulic Lipové.

Ostatní sítě :

Kříží nově navrženou trasu vedení VO , je nutné nechat je vytýčit – viz koordinační situace.

Obecná pravidla po vytýčení všech  IS .

Je předpoklad , že trasa nového vedení VO v ulici Lipová a jeho napojení na stávající vedení VO  bude překopem a otevřeným výkopem ( nelze v místě napojení řešit startovací jámou miniprotlaku, protože je zde v souběhu několika vedení). Z tohoto důvodu po vytýčení je nutný ruční výkop cca 1m od vytýčených  vedení. Ostatní výkop trasy VO  lze pak provést strojně. Bude záležet na obci, zdali si zvolí, že zde bude silnice  překopaná na dvě poloviny a bude částečně průjezdná, či zda bude na dobu nezbytně nutnou pro výkop a položení kabelu VO uzavřena. Po obsypu vedení kabelu pro VO bude provedeno dosypání výkopu za současného hutnění po vrstvách cca 200mm a bude provedena oprava původního asfaltového povrchu novým.

Příjezd  k objektu :

Příjezd je stávající ulicí Lipová nebo od bytového domu.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice – nejsou.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o zřízení dvou zcela nových hřišť a sportovního vyžití občanů obce . Multifunkční hřiště je navrženo  s oplocením a ve spodní části oplocení bude oplocení provedeno  dřevěným fošnovým mantinelem výšky 1 m. Multifunkční hřiště bude velikosti 36 m x 18 m, bude oploceno pomocí ocelových poplastovaných nebo pozinkovaných sloupů s polypropylenovou sítí až do výšky 4 m včetně mantinelu a bude určeno na tyto sporty: rekreační kopaná, tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, streetball, badminton. Budou zde umístěny dvě branky na minikopanou (zabudované do mantinelu) a dva basketbalové koše. Jako konečný povrch tohoto hřiště je navržen po požadavku obce jednovrstvý litý granulát EPDM na podkladním asfaltu ve spádu 1%  pro odvodnění s ohraničením asfaltové plochy zahradními obrubníky – vše součást dodávky dodavatele hřiště. Menší workoutové hřiště je navrženo rozměrů 15 m x 9 m, bude bez oplocení s dopadovou zónou z litého dvouvrstvého granulátu SBR+ EPDM na podkladní betonové desce  ve spádu  0,5% pro odvodnění . Betonová plocha bude rovněž ohraničena zahradními obrubníky .Toto hřiště má základní vybavení s těmito cvičebními prvky: bradla, hrazda v různých výškách, žebřiny vodorovné i svislé a nakloněná lavice. Je předpoklad, že obě hřiště by byli kompletní dodávkou od firem specializujících se na tyto stavby.  Dále je zde navržen  přístupový chodník a odpočinkové zpevněné plochy ze zámkové dlažby tl. 60mm a šířky 1,5 m, 3 m a 4m s přístupovým prefabrikovaným betonovým schodištěm ze schodišťových prvků  BEST z ulice Lipové. U chodníku by bylo umístěno 6 laviček včetně 3 odpadkových košů a jednoho koše na psí exkrementy se zásobníkem na pytlíky . Dále je součásti stavby  přívod NN pro osvětlení multifunkčního hřiště a parkové veřejné osvětlení se senzory pohybu. Jako poslední jsme oproti studii proveditelnosti ještě do této PD navrhli u multifunkčního hřiště vybudovat i malou přízemní stavbu skladu - jednoduchá uzamykatelná ocelová stavba – sklad s opláštěním z pozinkovaného plechu,  půdorysného rozměru cca 2,9 x 1,62m a výšky cca 2,28m na betonové podkladní železobetonové desce tl. 100mm z betonu C 16/20 , která bude vyztužena KARI sítí 150/150/6mm na hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 8-16mm tl. 100. V tomto místě bude vynechána zámková dlažby  . Sklad doporučujeme např. od firmy AVENBERG – výrobek NORMAN a byly by zde  umístěny sloupky na tenis, badminton  a volejbal a dále sítě , míče  apod.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení – stavba je navržena do lokality tomu určené . Jedná se o sportoviště , což je dle ÚP obce přípustné využití v lokalitě. Jedná se o stavby navržené z moderních stavebních materiálů, osazeny moderními cvičícími prvky. Po dokončení budou hřiště sloužit pro rekreační sportování široké veřejnosti.

- architektonické řešení – je navrženo multifunkční hřiště bude velikosti 36 m x 18 m,  které bude oploceno pomocí ocelových poplastovaných nebo pozinkovaných sloupů s polypropylenovou sítí až do výšky 4 m včetně dřevěného  mantinelu výšky 1  a bude určeno na tyto sporty: rekreační kopaná, tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, streetball, badminton. Budou zde umístěny dvě branky na minikopanou (zabudované do mantinelu) a dva basketbalové koše. Jako konečný povrch tohoto hřiště je navržen po požadavku obce jednovrstvý litý granulát EPDM na podkladním asfaltu. Menší neoplocené  workoutové hřiště je navrženo rozměrů 15m x 9m, bude bez v celé ploše z litého dvouvrstvého granulátu SBR+ EPDM na podkladní betonové desce . Betonová plocha bude rovněž ohraničena zahradními obrubníky .Toto hřiště má základní vybavení s těmito cvičebními prvky: bradla, hrazda v různých výškách, žebřiny vodorovné i svislé a nakloněná lavice. Je předpoklad, že obě hřiště by byli kompletní dodávkou od firem specializujících se na tyto stavby.  Dále je zde navržen  přístupový chodník a odpočinkové zpevněné plochy ze zámkové dlažby tl. 60mm a šířky 1,5 m, 3 m a 4m s přístupovým prefabrikovaným betonovým schodištěm ze schodišťových prvků  BEST z ulice Lipové. U chodníku by bylo umístěno 6 laviček včetně 3 odpadkových košů a jednoho koše na psí exkrementy se zásobníkem na pytlíky . Dále je součásti stavby  přívod NN pro osvětlení multifunkčního hřiště a parkové veřejné osvětlení s LED svítidly.  Jako poslední jsme oproti studii proveditelnosti ještě do této PD navrhli u multifunkčního hřiště vybudovat i malou přízemní stavbu skladu jednoduchá uzamykatelná ocelová stavba – sklad s opláštěním z pozinkovaného plechu,  půdorysného rozměru cca 2,9 x 1,62m a výšky cca 2,28 m na betonové podkladní železobetonové desce Stavby jsou novostavbami , vybudovanými na stávajícím pozemku, který je prakticky rovný. Všechny stavby jsou vlastně dodávkami firem , které se specializují na dodávku sportovišť, mobiliář  je navržen tak, že sklad je montovaná dodávka a dtto další mobiliář - 6 ks laviček je z lehké ocelové konstrukce a sedadla z dřevěných fošen (latí), bez opěradla a madel . 3 ks odpadkových trojkošů na tříděný odpad (směsný odpad, plasty, papír) je rovněž z ocelové konstrukce a dřeva. Doporučujeme zvolit jednoho dodavatele mobiliáře pro jednotný vzhled prvků, eventuálně lze zvolit mobiliář použitý na jiných místech v obci (obrázky v koordinační situaci  jsou pouze ilustrativní).

Stavba je v souladu jak s územním plánem, tak v souladu s požadavky stavebního zákona a úřadů.  Stavební úpravy byly navrženy s ohledem na okolní zástavbu a svým charakterem provozu nebude okolním stavbám nijak vadit.

- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení – hřiště jsou kompletní dodávkou na klíč od specializovaných firem na dodávky sportovišť včetně podkladních i konečných vrstev vrstev.    U multifunkčního hřiště bude součástí dodávky základová patka 800x1695mm provedená do hloubky 800mm z prostého betonu třídy c16/20 na hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 8-16mm tl. 100mm. Z horní strany hřiště budou vytvořeny otvory k vsazení ocelového sloupku na tenis a volejbal - otvory budou provedeny dle zakoupeného systému sloupků (kruhové / čtvercové) a budou pro tenis 915mm od postranní čáry na čtyřhru a pro volejbal 1000mm od postranní čáry.

- Sklad u multifunkčního hřiště je navržen uzamykatelný zahradní domek pro uložení náčiní k jednotlivým sportům (sítě a sloupky pro tenis, volejbal, badminton, případně míče k zapůjčení apod.) z ocelové konstrukce opláštěné pozinkovaným plechem (např. Avenberg Norman s půdorysným rozměrem 290x162cm a výškou hřebe 228cm). Pod zahradním domkem bude vynechána zámková dlažba a bude provedena podkladní betonová deska c16/20 tl. 100mm vyztužená Kari sítí ø6mm s oky 150x150mm na hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 8-16mm tl. 100mm . Ostatní mobiliář jsme specifikovali jsme v předešlých kapitolách materiálové a tvarové řešení a obec si vybere  v rámci výběrového řešení na zhotovitele díla konečný typ mobiliáře. . Přístupový chodník a odpočinkové zpevněné plochy kolem hřišť jsou ze zámkové dlažby tl. 60mm do zahradních obrub.  VO a typ svítidel VO viz samostatný PD od pana Fokta.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o ucelené sportoviště s předpokládaným denním provozem.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. není nutno stavbu skladu řešit jako bezbariérovou , přesto lze konstatovat , že je bezbariérové přístupná .

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby při jeho užívání a provozu nedocházelo k úrazů uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem, elektrickým proudem, výbuchem nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.  Při užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na místním pozemní komunikaci.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

- stavební řešení – je popsáno v předchozích kapitolách,

- konstrukční a materiálové řešení – bližší popis v předchozích kapitolách.

Zemní práce :

Předpokládají se strojně i  ručně v místě křížení VO se stávajícími vedeními v ulici Lipové . Nejprve bude sejmuta ornice, která je v této části obce v mocnosti min. 400mm a bude odvezena na skládku ornice obce. Poté bude provedena rýhy pro VO a odkopy pro obě hřiště, dešťovou kanalizaci se sestavou  vsakovacích košů  a pro chodníky a zpevněné plochy . Přebytečný výkopek bude odvezen provádějící firmou na skládku.

Základy  a skladby podkladních konstrukcí včetně betonového schodiště :

Pod zahradním domkem bude vynechána zámková dlažba a bude provedena podkladní betonová deska C16/20 tl. 100mm vyztužená Kari sítí ø6mm s oky 150x150mm na hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 8-16mm tl. 100mm.   Na Multifunkčním hřišti budou provedeny dvě základové patky 800x1695mm provedená do hloubky 800mm z prostého betonu třídy c16/20 na hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 8-16mm tl. 100mm. Z horní strany budou vytvořeny otvory k vsazení ocelového sloupku na tenis a volejbal - otvory budou provedeny dle zakoupeného systému sloupků (kruhové / čtvercové) a budou pro tenis 915mm od postranní čáry na čtyřhru a pro volejbal 1000mm od postranní čáry – vše dodávka dodavatele multifunkčního hřiště.

Multifunkční hřiště půdorysného rozměru 36x18m bude mít následující skladbu konstrukcí :

-	litý jednosložkový probarvený granulát tartanového typu EPDM s PUR pojivem tl. 13mm; lajnování s barevným odlišením dle jednotlivých sportovišť bude provedeno stříkanou strojní technologií PUR barvou v šířce 50mm

-	penetrace podkladu

-	drenážní asfalt AKO 8 (pojivo silniční asfalt 50/70) tl. 40mm

-	drenážní asfalt AKO 18 (pojivo silniční asfalt 50/70) tl. 50mm

-	kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 0-32mm v tl. 50mm

-	podkladní vrstva z drceného kameniva fr. 32-63mm v tl. 160mm

-	rostlý terén (zhutněný na Edef = 45MPa)

Skladba bude provedena ve spádu 0,5% od podélné osy hřiště ke krajům pro odvod dešťových srážek z plochy hřiště . Hřiště bude vymezeno zahradními obrubníky z vibrolisovaného betonu vyráběné dvouvrstvou technologií (např. BEST - Parkan) kladenými do betonového lože

Workoutové hřiště půdorysného rozměru 15x9m bude mít následující skladbu konstrukcí :

-	litý dvouvrstvý granulát; spodní vrstva granulát SBR s PUR pojivem min. tl. 40mm a nášlapná vrstva z probarveného granulátu EPDM s PUR pojivem tl. 10mm

-	penetrace podkladu

-	podkladní betonová deska z betonu třídy C16/20 tl. 150mm vyztužená kari sítí ø6mm s oky 150x150mm

-	hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 0-32mm tl. 100mm

-	rostlý terén (zhutněný na Edef = 45MPa)

Skladba bude provedena v příčném směru hřiště ve spádu 0,5% pro odvod dešťových srážek z plochy hřiště. Hřiště bude vymezeno zahradními obrubníky z vibrolisovaného betonu vyráběné dvouvrstvou technologií (např. BEST - Parkan) kladenými do betonového lože

Zpevněné pochozí plochy – chodník bude mít následující skladbu konstrukcí:

-	zámková dlažba pochozí tl. 60mm s křemičitým zásypem spár (např. BEST - Base) v ploše 355,81m2

-	kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 4-8mm tl. 30mm

-	podkladní hutněná vrstva z drceného kameniva fr. 8-16mm tl. 120mm

-	rostlý terén (zhutněný na Edef = 45MPa)

Skladba bude provedena v příčném směru chodníku ve spádu 0,5% pro odvod dešťových srážek z plochy chodníku. Chodník bude vymezen zahradními obrubníky z vibrolisovaného betonu vyráběné dvouvrstvou technologií (např. BEST - Parkan) kladenými do betonového lože

Zpevněné plochy-základ pod domek na sport. náčiní bude mít následující skladbu konstrukcí:

-	betonová deska v ploše cca 4,0x2,0m z betonu třídy C25/30 tl. 100mm vyztužená kari sítí ø8mm s oky 100x100mm v ose desky

-	hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 0-32mm tl. 100mm

-	rostlý terén

Skladba bude provedena v návaznosti na plochu chodníku ve spádu 0,5% pro odvod dešťových   srážek. Plocha bude po obvodě vymezena zahradními obrubníky z vibrolisovaného betonu vyráběné dvouvrstvou technologií (např. BEST - Parkan) kladenými do betonového lože

Venkovní schodiště bude mít následující skladbu konstrukcí :

-	systémový schodišťový stupeň (např. BEST Canto uložený do zavlhlé betonové směsi nebo osazen na předem vybetonované schodišťové stupně celoplošně do maltového lože); spáry mezi jednotlivými prvky budou vyplněny vodovzdornou a mrazuvzdornou spárovací hmotou

-	betonová deska C16/20 vyztužená kari sítí ø6mm s oky 100x100mm

-	rostlý terén

Schodišťové stupně lze vytvořit rovněž z palisád a zámkové dlažby (systémové řešení)

V TZ je podrobný popis provádění workoutového hřiště, které poskytl projektantovi dodavatel tohoto  hřiště.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavba jako celek splňuje požadavky vyhlášky č. 499/20006 Sb. kladené na mechanickou odolnost  a stabilitu. Statický výpočet nebyl vzhledem k jednoduchosti stavby prováděn jako samostatná část projektu. Stavební konstrukce jsou ze strany projektanta navrženy tak, že stavba a její konstrukční díly jsou navrženy tak, že zatížení na ní působící v průběhu stavby a po dokončení a užívání stavby nemělo za následek :

- zřícení stavby  nebo její části

- větší stupeň nepřípustného přetvoření

- poškození jiných částí stavby nebo technických a instalačních zařízení nebo vybavení

v důsledku velkého přetvoření nosné konstrukce

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

Zdravotně technické instalace :

Vnitřní vodovod :

Nerealizuje se.

Vnitřní kanalizace:

Nerealizuje se.

Elektroinstalace, silnoproud :

Popis viz PD pana Fokta – součást této PD .

Slaboproud

Slaboproudé rozvody  se nepředpokládají .

Bleskosvod

Nepředpokládá se .

Vytápění a TUV

Nepředpokládá se , venkovní otevřené stavby .

Vzduchotechnika

Nepředpokládá se .

- výčet technických a technologických zařízení.

Nepředpokládají se.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Konzultováno s požární specialistkou paní ing. Briežnikovou. Na tento druh staveb se PBŘ nemusí zpracovávat  .

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

- kritéria tepelně technického hodnocení

U tohoto druhu stavby neřešíme . B

- energetická náročnost stavby

Viz odstavec výše.

- posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Neřešíme- nebyl požadavek na alternativní zdroje.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby ( větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Podrobně popsáno výše v předchozích kapitolách. Z popsaného řešení je patrné , že stavba negativně svým provozem neovlivní životní prostředí . Stavba je v souladu s obecně technickými předpisy a požadavky a bude projednána na KHS v Lounech, pokud to bude stavební úřad požadovat.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k tomu , že se jedná o otevřenou stavbu , tak radon neřešíme.

- ochrana před bludnými proudy

V této lokalitě se bludné proudy nevyskytují.

- ochrana před technickou seismicitou

Lokalita je mimo aktivní seizmickou oblast .

- ochrana před hlukem

Vzhledem k dostatečným odstupovým vzdálenostem od okolních objektů není předmětem řešení.  Nepředpokládá se však zdroj hluku nad rámec obvyklý v lokalitě .

- protipovodňová opatření.

Lokalita je mimo záplavová území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Elektro  :

Pouze připojovací místo na stávající rozvod VO v ulici Lipová – viz popis v předešlých kapitolách. PD VO bude předána k odsouhlasení správci VO, který tuto činnost vykonává pro obec. Stávající místo bez nutnosti navýšení stávající příkonu .

Voda :

Není požadavek, hřiště jsou bezúdržbová.

Kanalizace :

Není požadavek

Srážkové vody :

Dešťové vody jsou likvidovány do sestavy vsakovacích podzemních košů, podrobně popsáno v

předchozích kapitolách.

Plyn :

Neuvažuje se.

Ostatní sítě :

Neuvažují se

Příjezd na pozemek :

Příjezd na pozemek je stávající. Parkování v ulici Lipová .

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Dimenze a délky jsou stávající bez nutnosti navýšení.

B.4 Dopravní řešení

- popis dopravního řešení – na  pozemek je stávající příjezd popsaný v předchozích kapitolách.  Při výjezdu  z pozemku je vzhledem k tomu , že se jedná o kolmý výjezd, dostatečný rozhled  na obě strany.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu - stávající výjezd na ulici v obci .

- doprava v klidu - stávající.

- pěší a cyklistické stezky –  viz popis výše.

B.5 Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy - stávající - neřešíme.

- použité vegetační prvky - viz kapitola výše.

- biotechnická opatření - nepředpokládají se.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ochrana proti hlukům a vibracím je zajištěna stávajícím  konstrukčním řešením stavby a použitím příslušných izolací ve skladbách konstrukcí .

Ochrana ovzduší

Z hlediska ochrany ovzduší stavba splňuje požadavky zák.č. 86/2006 Sb. a předpisů dalších.

Ochrana krajiny a přírody

Z hlediska ochrany přírody splňuje stavba požadavky zákona č. 114/1992 Sb. a předpisů dalších. Podrobně popsáno na začátku této zprávy.

Ochrana zemědělského fondu

Z hlediska ochrany zemědělského původního fondu je nutné postupovat v souladu se zákonem č.334/1992 Sb. a předpisů dalších a na základě stanoviska, které vydá odbor životního prostředí v Lounech .

Vodní hospodářství

Z hlediska zákona o vodách č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů splňuje dokumentace všechny podmínky. Likvidace dešťových vod stejně jako doposud je navrženo na vlastních pozemcích.

Investor zabezpečí odstranění odpadů, které při výstavbě vzniknou  tak, že veškeré odpady budou využity nebo odstraňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhl. MŽP č.93/2016 Sb., Katalog odpadů,  a to pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických  osob  a výhradně v zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých  dle § 10  a 12  zákona č. 185/2001 Sb.,  o odpadech  ve znění pozdějších předpisů.

Nebezpečné odpady v průběhu stavby nevzniknou. V případě vzniku nebezpečných odpadů by s nimi muselo být nakládáno v souladu s ust. § 12 výše uvedeného zákona a vyhl.č.96/2016 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady.

Nejpozději při souhlasu s užíváním stavby  ( závěrečné prohlídce stavby )  budou investorem doloženy doklady o odstranění, případně dalším využití všech odpadů vzniklých při stavbě.

Jiné odpady vznikat nebudou. Komunální odpad bude likvidován dle rámce zvyklostí a pravidel v dané lokalitě .

Během stavebních úprav vznikly následující druhy odpadu:

č. druhu 170504 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 – odkop zeminy pro dešťovou kanalizaci , hřiště a chodníky se zpevněnými plochami a vsakovací zařízení na dešťové kanalizaci – je předpoklad výměry ornice  cca 470m3 – bude odvezena na deponii ornice v obci

ostatní výkopek – podorničí a hlušina cca 80m3  - bude naložena a odvezena provádějící firmou na skládku.

č.druhu 170203 - obaly od použitých stavebních hmot – plasty – cca 120 kg – bude  odvezeno

prováděcí firmou na skládku.

b)    vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině – stavba negativně neovlivní

přírodu a krajinu.

- vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000- stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA – neřešeno u tohoto druhu stavby.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů – jsou dodržena stávající ochranná a bezpečnostní pásma a nově stavbou nevzniknou.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – jsou splněny, stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví a životní podmínky jak uživatelů stavby tak majitelům nebo uživatelům okolních staveb.

B.8 Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění –  bez nároku na navýšení.

- odvodnění staveniště- popsáno výše.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – stávajícím sjezdem .

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky- nepředpokládá se.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin- nejsou.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) – vše bude realizovány na současných volných plochách .

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace – viz popis výše v bilanci odpadů.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – nejsou .

- ochrana životního prostředí při výstavbě – zajištěno – jednoduchá stavba - neřešíme.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů – stavební činnost bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dále nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel  díla  při uspořádání staveniště bude dbát o to, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvl. předpisem ( vyhl. č. 101/2005 Sb.) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle  zvláštního předpisu  ( vyhl. č. 137/118 Sb. )  a dalším požadavkům na staveniště.

Při výškových pracích byly pracovníci zajištěny zábradlím na plošinách nebo lešení  ve výši 1,1mm nad podlahou. Na stavbě bude po celou době veden stavební deník. Koordinátor výstavby není třeba, stavbu bude  provádět jedna firma jako generální zhotovitel díla.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb- nejsou u tohoto druhu stavby

potřebné.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření – neuvažuje se.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) – neuvažuje se.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny :

zahájení stavby      		     :	 v 04-06 /2021  - podle vydaného a pravomocného povolení

stavebního úřadu v Lounech

ukončení stavby  maximálně       : 	  do 12/2021     -  bude záležet na klimatických

podmínkách v roce 2021

Vypracoval :  				František Putyera

Autorizovaný technik v oboru PS

( ve spolupráci s ostatními autorizovanými osobami pro dílčí části této DSP )