technická zpráva

STAVEBNÍ ČÁST PD

Multifunkční a workoutové hřiště na

parcele č. 423/81 a 423/114 v k.ú. Břvany

Dokumentace k vydání společného povolení

Odpovědný projektant:

František Putyera

leden 2021

Architektonické a stavebně technické řešení

A) Účel objektu

Je navrženo multifunkční hřiště s umělým povrchem  na rekreační sporty – kopaná ( minikopaná ), tenis, softtenis, badminton, nohejbal, volejbal a streetball včetně příslušenství ( uzamykatelného skladu  pro uložení náčiní k jednotlivým sportům  jako jsou sítě , sloupky pro tenis  a volejbal, badminton, případně pro míče k zapůjčení).  Sklad k tomuto hřišti je navržen jako jednoduchá uzamykatelná ocelová stavba – sklad s opláštěním z pozinkovaného plechu,  půdorysného rozměru cca 2,9 x 1,62m a výšky cca 228 na betonové podkladní železobetonové desce tl. 100mm   ( např. od firmy AVENBERG – výrobek NORMAN ). Druhé hřiště je workoutové venkovní hřiště opět s umělým povrchem v  celé ploše  se zabudovanými cvičebními prvky. Součástí stavby je přístupový zpevněný  chodník a plochy ze zámkové dlažby se schodištěm, vedení veřejného osvětlení s novými sadovými světly, osvětlení víceúčelového hřiště, zasakování dešťové vody a mobiliář – šest  laviček a  tři koše.  Jak z výše uvedeného vyplývá, účelem užívání staveb je rekreační sportování na kvalitních hřištích . Stavby jsou navrženy jako stavby trvalé.  Po výstavbě hřišť a pravidelné údržbě se předpokládá životnost těchto staveb  dalších min. 30-40let.

B) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Z urbanistického hlediska se jedná o stavbu hřišť s příslušenstvím skladů. Jedná se o sportoviště , což je dle ÚP obce přípustné využití v lokalitě. Jedná se o stavby z nejmodernějších stavebních materiálů, osazeny moderními cvičícími prvky. Po dokončení budou hřiště sloužit pro rekreační sportování široké veřejnosti.  Přístup na tato sportoviště bude ze stávající ulice Lipová po novém chodníku , který je navržen v rámci tohoto projektu.

Z hlediska architektonického , funkčního , dispozičního a výtvarného řešení   je navrženo multifunkční hřiště bude velikosti 36 m x 18 m,  které bude oploceno pomocí ocelových poplastovaných nebo pozinkovaných sloupů s polypropylenovou sítí až do výšky 4 m včetně dřevěného  mantinelu výšky 1  a bude určeno na tyto sporty: rekreační kopaná, tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, streetball, badminton. Budou zde umístěny dvě branky na minikopanou (zabudované do mantinelu) a dva basketbalové koše. Jako konečný povrch tohoto hřiště je navržen po požadavku obce jednovrstvý litý granulát EPDM na podkladním asfaltu. Menší neoplocené  workoutové hřiště je navrženo rozměrů 15m x 9m, bude  v celé ploše z litého dvouvrstvého granulátu SBR+ EPDM na podkladní betonové desce . Betonová plocha bude rovněž ohraničena zahradními obrubníky .Toto hřiště má základní vybavení s těmito cvičebními prvky: bradla, hrazda v různých výškách, žebřiny vodorovné i svislé a nakloněná lavice. Je předpoklad, že obě hřiště by byli kompletní dodávkou od firem specializujících se na tyto stavby.  Dále je zde navržen  přístupový chodník a odpočinkové zpevněné plochy ze zámkové dlažby tl. 60mm a šířky 1,5 m, 3 m a 4m s přístupovým prefabrikovaným betonovým schodištěm ze schodišťových prvků  BEST z ulice Lipové. U chodníku by bylo umístěno 6 laviček včetně 3 odpadkových košů a jednoho koše na psí exkrementy se zásobníkem na pytlíky . Dále je součásti stavby  přívod NN pro osvětlení multifunkčního hřiště a parkové veřejné osvětlení s LED svítidly. Jako poslední jsme oproti studii proveditelnosti ještě do této PD navrhli u multifunkčního hřiště vybudovat i malou přízemní stavbu skladu- jednoduchá uzamykatelná ocelová stavba – sklad s opláštěním z pozinkovaného plechu,  půdorysného rozměru cca 2,9 x 1,62m a výšky cca 228 na betonové podkladní železobetonové desce Stavby jsou novostavbami , vybudovanými na stávajícím pozemku, který je prakticky rovný. Mobiliář  je navržen tak, že sklad je montovaná dodávka a dtto další mobiliář - 6 ks laviček je z lehké ocelové konstrukce a sedadla z dřevěných fošen (latí), bez opěradla a madel . 3 ks odpadkových trojkošů na tříděný odpad (směsný odpad, plasty, papír) je rovněž z ocelové konstrukce a dřeva.

Bezbariérovost pro hřiště neřešíme, protože jsou bezbariérová už s dodávkou hřišť.

C) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Kapacita se předpokládá dvě nová hřiště – sportoviště. Zastavěná plocha prvního multifunkčního hřiště je 648m2, zastavěná plocha druhého workoutového hřiště je 135m2 a chodníky , schodiště a zpevněné plochy mají zastavěnou plochu 392m2. Celková zastavěná plocha se předpokládá 1175m2, z toho orná půda je 1170m2.   Orientace hřišť je v ose severovýchod – jihozápad v podélné ose hřišť. Dispoziční řešení objektu vzhledem ke světovým stranám, stejně tak oslunění u tohoto druhu staveb  neřešíme.

D) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

- Hřiště jsou kompletní dodávkou na klíč od specializovaných firem na dodávky sportovišť včetně podkladních i konečných vrstev vrstev.    U multifunkčního hřiště bude součástí dodávky základová patka 800x1695mm provedená do hloubky 800mm z prostého betonu třídy c16/20 na hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 8-16mm tl. 100mm. Z horní strany hřiště budou vytvořeny otvory k vsazení ocelového sloupku na tenis a volejbal - otvory budou provedeny dle zakoupeného systému sloupků (kruhové / čtvercové) a budou pro tenis 915mm od postranní čáry na čtyřhru a pro volejbal 1000mm od postranní čáry.

- Sklad u multifunkčního hřiště je navržen uzamykatelný zahradní domek pro uložení náčiní k jednotlivým sportům (sítě a sloupky pro tenis, volejbal, badminton, případně míče k zapůjčení apod.) z ocelové konstrukce opláštěné pozinkovaným plechem (např. Avenberg Norman s půdorysným rozměrem 290x162cm a výškou hřebe 228cm). Pod zahradním domkem bude vynechána zámková dlažba a bude provedena podkladní betonová deska c16/20 tl. 100mm vyztužená Kari sítí ø6mm s oky 150x150mm na hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 8-16mm tl. 100mm . Ostatní mobiliář jsme specifikovali  v předešlých kapitolách materiálové a tvarové řešení a obec si vybere  v rámci výběrového řešení na zhotovitele díla konečný typ mobiliáře. . Přístupový chodník a odpočinkové zpevněné plochy kolem hřišť jsou ze zámkové dlažby tl. 60mm do zahradních obrub.  VO a typ svítidel VO viz samostatný PD od pana Fokta.

Životnost nových hřišť se předpokládá min. 30-40let. Záleží samozřejmě na pravidelné údržbě, na četnosti využívání sportovní veřejností obce a jejich vztahu  k těmto sportovištím. Pokud bude kladný a lidé si těchto staveb budou vážit, životnost stavby se prodlouží. Ostatní vnější plochy zůstanou ve stávajícím provedení a po dokončení staveb budou uvedeny do původního stavu – bude se jednat o zelené plochy bez větších sadových úprav , které budou udržovány pravidelnou sečí.

E) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Tep. techn. vlastnosti stavebních konstrukcí – u tohoto druhu staveb neřešíme.

F) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického posudku

Způsob založení objektu je v kompetenci a součástí dodavatelů hřišť . Skladby jednotlivých konstrukcí jsou patrné z výkresu C.05 – výpis skladeb.

G) Vliv objektu a jeho užívání na ŽP a řešení případných negativních účinků

Stavby nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.  Užívání osobami TP je popsáno v předešlých kapitolách.

H) Dopravní řešení

Stávající příjezd , stejně tak parkování-v ulici Lipová .

I) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Před škodlivými vnějšími vlivy (např. nepříznivým počasím) není navržena žádná ochrana , protože se jedná o sportoviště. Sportovní prvky workoutového hřiště mají protikorozní ochranu přímo z výroby .

Radon u tohoto druhu staveb neřešíme –opatření proti pronikání radonu z podlaží se u tohoto druhu nenavrhují.

J) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projekt byl vypracován dle ustanovení vyhlášky MMR 501/2006Sb. v pozdějším znění. Stavba se nenachází na poddolovaném a zátopovém území.

Stavebně konstrukční část

A) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího nosného systému stavby při návrhu její změny

Stávající konstrukční systém popsán v předešlých kapitolách – dodávka specializovaných firem, zabývajících se dodávkou hřišť.  Přístupový chodník a odpočinkové zpevněné plochy kolem hřišť jsou ze zámkové dlažby tl. 60mm do zahradních obrub.  VO a typ svítidel VO viz samostatný PD od pana Fokta.

B) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

Zemní práce:

Předpokládají se strojně i  ručně v místě křížení VO se stávajícími vedeními v ulici Lipové . Nejprve bude sejmuta ornice, která je v této části obce v mocnosti min. 400mm a bude odvezena na skládku ornice obce. Poté bude provedena rýha pro VO a odkopy pro obě hřiště, dešťovou kanalizaci se sestavou  vsakovacích košů  a pro chodníky a zpevněné plochy . Přebytečný výkopek bude odvezen provádějící firmou na skládku.

Základy  a skladby podkladních konstrukcí včetně betonového schodiště:

Pod zahradním domkem bude vynechána zámková dlažba a bude provedena podkladní betonová deska C16/20 tl. 100mm vyztužená Kari sítí ø6mm s oky 150x150mm na hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 8-16mm tl. 100mm.   Na Multifunkčním hřišti budou provedeny dvě základové patky 800x1695mm provedená do hloubky 800mm z prostého betonu třídy c16/20 na hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 8-16mm tl. 100mm. Z horní strany budou vytvořeny otvory k vsazení ocelového sloupku na tenis a volejbal - otvory budou provedeny dle zakoupeného systému sloupků (kruhové / čtvercové) a budou pro tenis 915mm od postranní čáry na čtyřhru a pro volejbal 1000mm od postranní čáry – vše dodávka dodavatele multifunkčního hřiště.

Multifunkční hřiště půdorysného rozměru 36x18m bude mít následující skladbu konstrukcí :

-	litý jednosložkový probarvený granulát tartanového typu EPDM s PUR pojivem tl. 13mm; lajnování s barevným odlišením dle jednotlivých sportovišť bude provedeno stříkanou strojní technologií PUR barvou v šířce 50mm.

-	penetrace podkladu

-	drenážní asfalt AKO 8 (pojivo silniční asfalt 50/70) tl. 40mm

-		  drenážní asfalt AKO 18 (pojivo silniční asfalt 50/70) tl. 50mm

-         kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 0-32mm v tl. 50mm

-	    podkladní vrstva z drceného kameniva fr. 32-63mm v tl. 160mm

-	    rostlý terén (zhutněný na Edef = 45MPa)

Skladba bude provedena ve spádu 0,5% od podélné osy hřiště ke krajům pro odvod dešťových srážek z plochy hřiště . Hřiště bude vymezeno zahradními obrubníky z vibrolisovaného betonu vyráběné dvouvrstvou technologií (např. BEST - Parkan) kladenými do betonového lože.

Workoutové hřiště půdorysného rozměru 15x9m bude mít následující skladbu konstrukcí :

-	litý dvouvrstvý granulát; spodní vrstva granulát SBR s PUR pojivem min. tl. 40mm a nášlapná vrstva z probarveného granulátu EPDM s PUR pojivem tl. 10mm

-	penetrace podkladu

-	podkladní betonová deska z betonu třídy C16/20 tl. 150mm vyztužená kari sítí ø6mm s oky 150x150mm

-	hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 0-32mm tl. 100mm

-	rostlý terén (zhutněný na Edef = 45MPa)

Skladba bude provedena v příčném směru hřiště ve spádu 0,5% pro odvod dešťových srážek z plochy hřiště. Hřiště bude vymezeno zahradními obrubníky z vibrolisovaného betonu vyráběné dvouvrstvou technologií (např. BEST - Parkan) kladenými do betonového lože.

Zpevněné pochozí plochy – chodník bude mít následující skladbu konstrukcí:

-	zámková dlažba pochozí tl. 60mm s křemičitým zásypem spár (např. BEST - Base) v ploše 355,81m2

-	kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 4-8mm tl. 30mm

-	podkladní hutněná vrstva z drceného kameniva fr. 8-16mm tl. 120mm

-	rostlý terén (zhutněný na Edef = 45MPa)

Skladba bude provedena v příčném směru chodníku ve spádu 0,5% pro odvod dešťových srážek z plochy chodníku. Chodník bude vymezen zahradními obrubníky z vibrolisovaného betonu vyráběné dvouvrstvou technologií (např. BEST - Parkan) kladenými do betonového lože

Zpevněné plochy-základ pod domek na sport. náčiní bude mít následující skladbu konstrukcí:

-	betonová deska v ploše cca 4,0x2,0m z betonu třídy C25/30 tl. 100mm vyztužená kari sítí ø8mm s oky 100x100mm v ose desky

-	hutněný podsyp z drceného kameniva fr. 0-32mm tl. 100mm

-	rostlý terén

Skladba bude provedena v návaznosti na plochu chodníku ve spádu 0,5% pro odvod dešťových   srážek. Plocha bude po obvodě vymezena zahradními obrubníky z vibrolisovaného betonu vyráběné dvouvrstvou technologií (např. BEST - Parkan) kladenými do betonového lože

Venkovní schodiště bude mít následující skladbu konstrukcí :

-	systémový schodišťový stupeň (např. BEST Canto uložený do zavlhlé betonové směsi nebo osazen na předem vybetonované schodišťové stupně celoplošně do maltového lože); spáry mezi jednotlivými prvky budou vyplněny vodovzdornou a mrazuvzdornou spárovací hmotou

-	betonová deska C16/20 vyztužená kari sítí ø6mm s oky 100x100mm

-	rostlý terén

Schodišťové stupně lze vytvořit rovněž z palisád a zámkové dlažby (systémové řešení)

V TZ je na konci zprávy podrobný popis provádění workoutového hřiště, které poskytl projektantovi dodavatel tohoto  hřiště.

C) Hodnoty užitných , klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Viz předchozí kapitoly.

D) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí a konstrukčních detailů, technologických postupů

Tato stavba nemá zvláštní nebo neobvyklé konstrukce a detaily.

E) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Nepředpokládají se.

F) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Nepředpokládají se složitější stavební detaily.

G) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Konstrukce, které mají být zakryty, musí být zkontrolovány odborným stavebním dozorem investora, případně stavbyvedoucím. O zakrytí konstrukcí bude proveden zápis do stavebního deníku a provedena fotodokumentace v digitální podobě, která bude archivována.

H) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

Projekty projektanta z dřívější doby. Dále byly použity standardní ČSN pro projektování, stejně tak technické předpisy a odborná literatura. V průběhu projekčních prací na této stavbě proběhlo několik schůzek všech specialistů. Grafická část PD byla vytvořena programem ARCHICAD, AUTOCAD, písemná část softwarem WORD a EXCEL.

I) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Popsáno v předešlých kapitolách. Projektant doporučuje, aby se jako autor projektu zúčastňoval pravidelných kontrolních dnů stavby v rámci autorského dozoru. Dále je nutno konzultovat projektanta při změnách technického a materiálového řešení konstrukcí.

Vypracoval: František Putyera - Autorizovaný technik v oboru PS

(ve spolupráci s ostatními autorizovanými osobami pro dílčí části této DSP)

Projekt  a TZ doporučeného dodavatele workoutového hřiště – převzato