Příloha č. 2 ZD – Podrobná technická specifikace

Zadavatel stanovuje tyto požadavky na vlastnosti (parametry) zařízení:

Technický parametr požadovaný zadavatelem

CNC soustružnickofrézovací centrum s dvěmi vřeteny

CNC řízený revolverový soustruh se šikmým ložem

Celolitinové tuhé provedení stroje

Kompletní krytování stroje

Lineární valivá předepnutá vedení všech lineárních os

Teplotní kompenzace lineárních pojezdů stroje

Max. průměr soustružení: min. 290 mm

Max. délka soustružení: min. 565 mm

Max. oběžný průměr příčným suportem: min. 530 mm

Max. pojezdy os X/Y/Z: min. 210mm/min 100mm/min 570 mm

Rychloposuv lineární osy X min. 12 m/min

Rychloposuv lineární osy Z min. 24 m/min

Rychloposuv lineární osy Y min. 12 m/min

Hlavní vřeteno typu min. A2-6

Max. výkon vřetene: min. 22 kW

Průchod vřetene pro tyčový materiál min. 62 mm

24-ti polohová revolverová hlava

C-osa hlavního vřetene i protivřetene

Pohon rotačních nástrojů (min. 12 pozic revolverové hlavy)

Max. otáčky pohonu rotačních nástrojů: min. 4000 ot/min

Uhlopříčka barevného dotykového LCD monitoru řídícího systému min. 15“

Průměr 3-čelisťového hydraulického sklíčidla min. 250 mm

Řídící systém umožňující programování v ISO kódu

Komunikační rozhraní: USB a ETHERNET

Připojení řídícího systému přes WiFi

Mikroposuvové ovládací kolečko na panelu řídícího systému

Vzdálené monitorování stroje

Bezdrátový přenos souborů

Základní sada pevných nástrojových držáků

Automaticky výklopná sonda pro předseřizování nástrojů revolveru

Článkový dopravník třísek

Funkce MAKRO volné uživatelské programování pomocí proměnných

SW pro programování v dialogu a programování v iso

Ofukovací ruční pistole

Ustavovací elementy

Základní sada poháněných nástrojových držáků

Protivřeteno – min. 5000 ot./min

Hlavní vřeteno – min 5000 ot/min.

Sklíčidlo hydraulické – hlavní vřeteno - min. 200mm

Sklíčidlo hydraulické – protivřeteno - 160mm

Vysokotlaké chlazení – min 20bar

Externí filtrace vysokotlakého chlazení

Kryty vedení z nerezové oceli

Klimatizace elektroskříně

Vysokotlaké chlazení – min 20bar

Externí filtrace vysokotlakého chlazení

Automatické odebírací zařízení hotových dílů

Oplachová pistole