Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

Traktorové rýpadlo-nakladač

Typ: …..

Výrobce: ….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Rýpadlo-nakladač s přední víceúčelovou nakládací lopatou a zadním podkopovým zařízením | Rýpadlo-nakladač s přední víceúčelovou nakládací lopatou a zadním podkopovým zařízením |
| Použití stroje pro zemní a nakládací práce v zimním i letním období | Použití stroje pro zemní a nakládací práce v zimním i letním období |
| Přepravní rychlost min. 35 km/hod | Přepravní rychlost min. 35 km/hod |
| Motor s turbodmychadlem, výkon min. 65 kW | Motor s turbodmychadlem, výkon min. 65 kW |
| Emise IIIb/TIER 4i | Emise IIIb/TIER 4i |
| Pohon obou náprav, alarm na zpátečce | Pohon obou náprav, alarm na zpátečce |
| Uzávěrka hydrodynamického měniče | Uzávěrka hydrodynamického měniče |
| Převodovka elektronicky řízená poloautomatická s řazením pod zatížením | Převodovka elektronicky řízená poloautomatická s řazením pod zatížením |
| Změna směru jízdy pod zatížením bez použití spojky | Změna směru jízdy pod zatížením bez použití spojky |
| Řiditelná přední náprava s hydrostatickým systémem | Řiditelná přední náprava s hydrostatickým systémem |
| Bezpečnostní odhlučněná kabina s účinným vytápěním | Bezpečnostní odhlučněná kabina s účinným vytápěním |
| Univerzální víceúčelová čelní lopata o obsahu min. 1m3 s paletizačními vidlemi | Univerzální víceúčelová čelní lopata o obsahu min. 1m3 s paletizačními vidlemi |
| Podkopové zařízení s možností posunu podkopového zařízení v nosném rámu v rozsahu šířky stroje s teleskopickým výsuvným ramenem a rychloupínacím systémem | Podkopové zařízení s možností posunu podkopového zařízení v nosném rámu v rozsahu šířky stroje s teleskopickým výsuvným ramenem a rychloupínacím systémem |
| Podkopové rameno vybavené bezpečnostním zařízením pro jeřábování dle normy EN 474 | Podkopové rameno vybavené bezpečnostním zařízením pro jeřábování dle normy EN 474 |
| Podkopové lžíce se zuby, šířka cca 600 a 300 mm | Podkopové lžíce se zuby, šířka cca 600 a 300 mm |
| Boční dosah podkopu od osy stroje cca 6 m, hloubka výkopu cca 5 m | Boční dosah podkopu od osy stroje cca 6 m, hloubka výkopu cca 5 m |
| Ovládání podkopu a nakladače hydraulickými joystickovými ovladači | Ovládání podkopu a nakladače hydraulickými joystickovými ovladači |
| Naklápěcí svahová lžíce, šíře min 1 400 mm, rozsah naklápění min. +/- 45° | Naklápěcí svahová lžíce, šíře min 1 400 mm, rozsah naklápění min. +/- 45° |
| Hydraulický rozvod pro pohon bouracího kladiva a naklápěcí svahovací lžíce | Hydraulický rozvod pro pohon bouracího kladiva a naklápěcí svahovací lžíce |
| Silniční a pracovní přední a zadní osvětlení | Silniční a pracovní přední a zadní osvětlení |
| Počítadlo provozních motohodin | Počítadlo provozních motohodin |
| Přední a zadní stěrače včetně ostřikovačů | Přední a zadní stěrače včetně ostřikovačů |
| Výstražný zábleskový maják oranžové barvy. Na zadní části kabiny nakladače výstražná oranžová LED alej s ovládáním v kabině řidiče (označení LED A TC 08, www.holomy.cz ) | Výstražný zábleskový maják oranžové barvy. Na zadní části kabiny nakladače výstražná oranžová LED alej s ovládáním v kabině řidiče (označení LED A TC 08, www.holomy.cz ) |
| Elektroinstalace vyhovující dle normy IP69 | Elektroinstalace vyhovující dle normy IP69 |
| Sada nářadí, skříňka na nářadí | Sada nářadí, skříňka na nářadí |

Stroj je homologován, vybaven a schválen pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. |
| --- | --- |