SAMOSTATNÝ TECHNICKÝ STANDARD VYBRANÉ TECHNOLOGIE

Nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující technické požadavky:

Položka č. 205 – Mycí stroj

Základní funkce stroje:

Mycí stroj vhodný pro mytí talířů, sklenic, misek a dalších běžných předmětů.

Technický popis:

Mycí stroj vhodný pro mytí talířů, sklenic, misek a dalších běžných předmětů

Max. půdorysné rozměry 600x680 mm

Napětí 400V

Instalovaný příkon 7kW +/-10%

Výkon 40/30/15 košů/hod.

Možnost vložení košů 500x600 mm

Vsuvná výška min. 425 mm

Přímé napojení na studenou vodu

Rekuperace tepla z odpadních par

Odpadové čerpadlo

Čerpadlo pro zvýšení tlaku

Dávkovač mycího i oplachového detergentu

Mycí stroj v celonerezovém dvouplášťovém provedení vč. zvukové a tepelné izolace

Vnitřní protrubkování vedení mycích detergentů v nerezovém potrubí

Ramena universální nerezová horní i dolní se senzorovou detekcí správného nasazení

Vícestupňová filtrace mycího roztoku

Samočistící program

Položka č. 402 – Mycí stroj

Základní funkce stroje:

Mycí stroj vhodný pro mytí talířů, sklenic, misek a dalších běžných předmětů.

Technický popis:

Max. půdorysné rozměry 600x600 mm

Max. výška 850 mm

Napětí 230V

Instalovaný příkon 5 kW +/- 5%

Min. 8 programů s možností nastavení délky mytí, oplachování a nastavení teploty

Displej se zobrazením základních provozních informací

Ovládací dotykový panel

Stroj určený k mytí v koších 500x500 mm

Min. zásuvná výška 350 mm

Systém pro zaručení min. teploty hygienického oplachu 85°C

Tlakově nezávislí bojler pro oplach

Dvouplášťové provedení dveří k zajištění tepelné izolace zařízení

Celonerezová mycí i oplachová ramena

Posilovač oplachu

Dávkovací čerpadla mycího a oplachového prostředku

TECHNICKÝ STANDART NEREZOVÉHO NÁBYTKU

Základní specifikace:

Tato specifikace se vztahuje na všechny položky nerezového nábytku označeného ve výkazu výměr.

Podrobný popis je uveden níže v jednotlivých bodech.

Všechny použité materiály musí být nové, musí mít kvalitu schválenou pro dané odvětví a musí odpovídat specifikovaným jakostním normám.

Typ použité nerezové oceli musí být schválený pro potravinářství, typ CrNi 18/10, chemické složení

C max 0,07%, Cr 17–19%, Ni 8,5 – 10,5%, jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM 304. Materiál musí mít atest ke styku s potravinami. Povrchové provedení brus v jemnosti „240“, případně „scotchbright“.

Stolové pracovní desky, pracovní desky s dřezy, parapetní desky, apod.:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Tloušťka materiálu nerezové desky je minimálně 1 mm, u délek větších než 150 cm minimálně 1,5mm. Pracovní deska je po celé ploše podlepena laminovou deskou, případně jsou opatřeny podélnými nerezovými výztuhami.

Pracovní desky mají standartní tloušťku 40mm. Dle požadavků mohou mít provedený částečný, nebo celoplošný prolis desky. Hloubka prolisu 2mm.

Pracovní desky jsou plně zavařeny a vybroušeny. Lemy jsou provedeny vždy v místě kde sousedí se stěnou, jinou technologií, případně dle specifických požadavků zákazníka. Standartní výška lemu je 40mm.

Dřezy u pracovních desek jsou v lisovaném provedení o specifikovaném rozměru. Dřezy jsou v pracovní desce vevařeny a vybroušeny  s bezespárovým provedením, bez možného vizuálního zjištění místa svaru. Pracovní stoly s dřezy jsou opatřeny zákrytem. Umístění dřezu dle výkresu.

Pracovní desky tvoří s podnožím kompaktní celek.

Zásuvky a dvířka:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Zásuvky jsou uchyceny na celonerezových plno výsuvných kuličkových výsuvech. V provedení pro vložení GN.

Dvířka jsou osazena na celonerezovém kování s tlumením.

Čela zásuvek a dvířek jsou opatřeny profilovaným ohýbaným madlem pro snazší uchopení.

Zásuvky mohou být uspořádány do bloku, mohou být umístěny samostatně, nebo vedle sebe pod pracovní deskou.

Police:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Police musí být provedeny s podélnými výztuhami.

Nerezové stoly, regály, apod.:

Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Nerezové stoly tvoří kompaktní celek s nerezovou pracovní deskou a podnožím. Regály jsou tvořeny jeklovou konstrukcí a jednotlivými policemi.

Podnoží může být opatřeno (viz základní specifikace výrobku) policemi, zásuvkami, zásuvkovým blokem, vsuvy na gastronádoby, bočními a zadními zákryty (oplechováním), dvířky a různými kombinacemi.

Žádné spoje nesmí být provedeny nýtováním, veškeré spoje jsou svařované a řádně začištěné.

Podnoží bude opatřeno výškově stavitelnými nožičkami, vyrobenými z plastu.

Podnoží bude provedeno z jeklu 40x40 o minimální tloušťce 1mm. Materiálové provedení musí být v kvalitě a jakosti viz výše.

Zemnící šrouby na zadních nohách.

JEDNODUCHÉ SCHÉMA PRACOVNÍHO STOLU S DŘEZEM, ZÁSUVKOVÝM BLOKEM A POLICÍ: