Rekonstrukce ulice Příčná

Dokumentace pro provedení stavby

Zákazník: Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Investor:   Obec Průhonice, Květnové náměstí 73

Tebodin Czech Republic, s.r.o. / www.tebodin.com

Autor: Ing. HANA BAMBULOVÁ
- Telefon: +420 251 038 464

- E-mail: h.bambulova@tebodin.cz

5. března 2014

Zakázkové číslo:  6577

Číslo dokumentu:  6577-201-55/1854 001

Revize:  0

KOMUNIKACE

SO 01 KOMUNIKACE

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2.3 KOMUNIKACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

| 0 | 5.3.2014 |  | Ing. Hana Bambulová | Ing. Petr Rothe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Datum | Popis | Autor | Kontroloval |

V této části dokumentace jsou popsány následující objekty:

© Copyright Tebodin

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována nebo přenesena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky bez povolení vydavatele.

SO 01.1 Komunikace

SO 01.2 Vjezdy na pozemky, parkovací místa, chodníky

OBSAH

1	Všeobecně	4

2	Použité mapové a geodetické podklady	4

3	Provedené průzkumy	4

4	Technické řešení	4

5	Bozp	7

6	Požadavky na provádění	7

| Výkresy |  | Číslo dokumentu |
| --- | --- | --- |
| Situace, dopravní značení |  | 6577-201-55/1854 002 |
| Podélný profil |  | 6577-201-55/1856 003 |
| Vzorové příčné řezy |  | 6577-201-55/1856 004 |
| Pracovní příčné řezy |  | 6577-201-55/1856 005 |
| Vytyčovací výkres |  | 6577-201-55/1854 006 |

Všeobecně

Předmětem této projektové dokumentace pro provedení stavby je rekonstrukce komunikace Příčná v obci Průhonice, okres Praha  – západ.

Použité mapové a geodetické podklady

Pro přípravu dokumentace byly použity následující poklady:

Zaměření zájmového území v digitální verzi

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Balt p.v.

Dokumentace pro stavební povolení vyhotovená firmou Tebodin CR s.r.o.

Provedené průzkumy

Inženýrsko geologická rešerše provedená firmou K+K průzkum s.r.o.v říjnu 2010.

Technické řešení

## Stávající stav:

Stávající komunikace Příčná  je napojena z jedné strany na komunikaci III.třídy – 0039 Hlavní ulici a na konci ústí do ulice U Parku .

Šířka stávající vozovky je proměnlivá a pohybuje se  od cca 3.7m do 5.15m .Povrch je proveden ze živice bez obrubníků a odvodněn příčným a podélným vyspádováním částečně do přilehlého terénu a částečně do betonového žlabu a do kanalizace.

V prostoru Hlavní ulice je před restaurací navržena zpevněná plocha s povrchem ze zámkové dlažby , kde je situováno parkoviště pro osobní vozy návštěvníků restaurace.

## Návrch úprav:

Směrové i výškové uspořádání rekonstruované komunikace bude v co největší míře zachováno.

Směrové řešení:

Směrové řešení je patrné z přiložené dokumentace. Celková délka trasy  je 134.12m.

Výškové řešení :

Výškové řešení je provedeno tak , aby v co největší míře kopírovalo výškové řešení stávajících komunikací . Niveleta osy se pohybuje v rozmezí od 0.93%  do 8.60%.

Šířkové řešení:

Ulice Příčná bude provedena  jako jednosměrná komunikace o šíři 3m.

Povrch komunikace  bude po vybourání stávající živičné konstrukce nově proveden ze živice.

Komunikace bude po obou stranách lemována vyvýšeným betonovým obrubníkem 15/25/100, který bude uložen do betonového lože a boční betonové opěry. Příčný sklon bude od počátku trasy proveden jako jednostranný 2.5%. Po pravé straně na začátku trasy budou umístěny 2 podélná parkovací stání o rozměrech 6.50 x 2.20 m. Od km 0,06668 do km 0,09368 je pro bezpečnost chodců navržena vyvýšená plocha. Niveleta vyvýšené plochy je zvednuta o 5cm, povrch bude proveden ze zámkové dlažby, nájezdy ze žulových kostek.

Na konci trasy bude zrekonstruováno také parkoviště pro osobní vozy, povrch bude proveden ze zámkové dlažby, šířkové i výškové řešení bude kopírovat stávající zpevněnou plochu.

Vjezdy na jednotlivé pozemky budou po vybourání stávajících povrchů provedeny ze zámkové dlažby a od živičné komunikace odděleny betonovým obrubníkem 15/25/100 osazeným  naležato do betonového lože a boční betonové opěry.

Odvodnění:

Odvodnění povrchu komunikace bude provedeno příčným a podélným vyspádováním do uličních vpustí.

Konstrukce vozovky:

Konstrukční vrstva byla navržena v souladu s TP 1170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, schváleného Ministerstvem dopravy ČR.

Vlastní konstrukce komunikace:

katalogový list D1-N-6, TDZ IV

asfaltový beton střednězrnný 		ACO 11 50/70	 	40 mm	ČSN EN 13108-1

spojovací asfaltový postřik PS/EK					0,5 kg/m²

obalované kamenivo 			ACP 16+ 50/70		70 mm	ČSN EN 13108-1

směs stmelená cementem		SC C8/10 0/32              	140 mm	ČSN EN 13285

štěrkodrť 0/63				ŠDA 			200 mm	ČSN EN 13285

- celkem								450 mm

Vjezdy, parkovací stání, pro pojezd osobními automobily:

katalogový list D2-D-1, TDZ VI

dlažba		 				DL	80 mm		ČSN 73 6131

ložná vrstva dlažby-drcené kamenivo		L	40 mm		ČSN 73 6131

štěrkodrť 					ŠDB	250 mm		ČSN EN 13285

celkem							370 mm

Konstrukce vyvýšené plochy:

katalogový list D2-D-1, TDZ V

dlažba		 				DL	80 mm		ČSN 73 6131

ložná vrstva dlažby-drobné kamenivo		L	40 mm		ČSN 73 6131

štěrkodrť 					ŠDB	150 mm		ČSN EN 13285

štěrkodrť 					ŠDB	150 mm		ČSN EN 13285

celkem				420 mm

Konstrukce nájezdových ramp na vyvýšenou plochu:

za sucha ošetřit spáry křemič.pískem

dlažba-žulové kostky                                  			160 mm		ČSN 73 6126

beton C20/25 N XF3                                           		150 mm		ČSN 73 6126

štěrkový podsyp 					ŠDB	  50 mm		ČSN EN 13285

celkem				360 mm

Konstrukce chodníků:

katalogový list D2-D-1, TDZ CH

dlažba		 				DL	60 mm		ČSN 73 6131

ložná vrstva dlažby-drobné kamenivo		L	30 mm		ČSN 73 6131

štěrkodrť 					ŠDB	150 mm		ČSN EN 13285

celkem				240 mm

## Zemní pláň

Zemní pláň pod komunikacemi bude odvodněna příčným sklonem 3% do podélné silniční drenáže o DN 160 , která bude vyvedena do dešťové kanalizace.

Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef,2=45MPa, na vrstvě štěrkodrti je požadováno  Edef,2=80MPa.

Vzhledem ke složitým půdním podmínkám  je doporučena sanace podloží v tloušťce 300mm pod navrženou pláň. Sanaci podloží je podle geotechnického průzkumu možné provést zahutněním betonového recyklátu do svrchní vrstvy jílu na pláni komunikace nebo v kombinaci s výměnou svrchní vrstvy jílu za vhodnější materiál tak,aby bylo možné dosáhnout na pláni hodnoty min. Edef,2 = 45 MPa a bylo nenamrzavé. Materiál do výměny podloží bude upřesněn na stavbě za přítomnosti geologa . Na vzniklou parapláň bude natažena separační geotextilie s pevností min. 50 KN/m2.

## Dopravní značení

Stávající dopravní značky:

Při rekonstrukcích ulic bude využito toto stávající dopravní značení:

P6        Stůj,dej přednost v jízdě

B2        Zákaz vjezdu všech vozidel

IP11a   Parkoviště

Nové dopravní značky:

IP4b        Jednosměrný provoz				1x

A7b         Pozor,zpomalovací práh				2x

B20a       Nejvyšší dovolená rychlost		2x

IP2          Zpomalovací práh				2x

IP11c      Podélná parkovací stání                                1x

Sférické zrcadlo	ATOP 600x800			1x

Svislé dopravní značky budou provedeny ve standardní velikosti s fólií tř. 2 a osazeny na sloupcích z ocelových žárově zinkovaných trubek.

Bozp

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce.

Budou-li podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.

V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle §15 odstavce (1) zákona č. 309/2006 Sb., povinen doručit oznámení o zahájení prací a to nejpozději do 8 dnů před předání staveniště zhotoviteli.

Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní předpisy a nařízení. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášek č. 268/2009 a 269/2009  Sb., ve znění pozdějších předpisů, o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Dodavatel stavby doloží tyto materiály při kolaudaci.

Materiály a výrobky pro stavbu musí vyhovovat ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Požadavky na provádění

Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající inženýrské sítě a podzemní zařízení v prostoru dotčeném stavbou. Jejich skutečný průběh musí být ověřen ručně kopanými sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a podzemních zařízení.

V ochranných pásmech vedení se musí postupovat v souladu s požadavky vlastníků vedení. Před zahájením prací musí nejprve dojít k vytyčení sítí. V ochranných pásmech lze provádět výkopové práce pouze ručně. Součástí stavebního povolení jsou jednotlivá stanoviska dotčených správců sítí, podle nichž je třeba v ochranných pásmech postupovat.

Na nutnost jejich vytýčení a ochranu před započetím a během výkopových prací. Dokumentace pro provádění stavby musí být předložena k odsouhlasení provozovateli sítí. V ochranném pásmu sítě je možné provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka (žádost o zahájení prací se zašle 8 týdnů předem a oprávněný zástupce společnosti bude přizván k předání staveniště). Při stavebních pracích musí být splněny veškeré podmínky dané legislativou a majitelem sítí. Mezi podmínky patří nutnost vytýčit polohu sítě geodetickým vytýčením (objednává se nejpozději 14 dní před započetím prací). Pracovníci provádějící práce musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí. Při stavebních pracích v ochranném pásmu je třeba dbát nejvyšší opatrnosti a nesmějí se používat nevhodná nářadí a žádné mechanizační prostředky. Nad trasou sítí nesmí být umisťována zařízení včetně skladování materiálu, které mohou omezit přístup k sítím a nesmí být vysazovány dřeviny trvalého charakteru. Odkryté sítě musí být řádně zabezpečeny proti poškození a musí být zajištěna fotodokumentace. Po trase sítí nebude pojížděno těžkými vozidly (mechanizací) pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem – musí být řešeno v projektové dokumentaci). Bez předchozího souhlasu vlastníka sítí nebude snížena nebo zvýšena vrstva zeminy. Jakékoliv poškození či narušení sítí musí být okamžitě ohlášeno na servisní dispečink společnosti.

Kontrola bude prováděna zejména při nástupu nového zhotovitele nebo jiné osoby na staveniště. V případě zjištění nedostatků, které by mohly ohrozit bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, bude tento nedostatek považován za nepřipravenost zhotovitele provádět práce a nebude puštěn k práci na staveništi se všemi důsledky z toho vyplývajícími (nesplnění termínů - smluvní pokuty).