Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ a MŠ Čáslavice“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v tomto dokumentu. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nových a nepoužitých gastro technologií, blíže specifikovaných níže.

| Elektrický konvektomat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Kapacita | min. 11x GN 1/1 | ANO/NE |  |
| Bojlerový vyvíječ páry | ANO | ANO/NE |  |
| Kapacita každého vsunu 1x GN 1/1 | ANO | ANO/NE |  |
| Dotykový ovládací panel | velikost min. 8" | ANO/NE |  |
| Rozsah teploty páry | min 30 až 130°C | ANO/NE |  |
| Rozsah teploty horkého vzduchu | min 30 až 300°C | ANO/NE |  |
| síla ekologické izolace | min. 50 mm | ANO/NE |  |
| programování min. 1000 programů s min. 12-ti kroky | ANO | ANO/NE |  |
| Teplotní sonda s min 6-ti měřícími body | ANO | ANO/NE |  |
| Třívrstvé sklo dveří | ANO | ANO/NE |  |
| Plně automatické mytí podle stupně znečištění | ANO | ANO/NE |  |
| Použí výhradně pevných (tabletovaných nebo práškových) instatních mycích a leštících prostředků - NE TEKUTÉ PROSTŘEDKY | ANO | ANO/NE |  |
| Autodiagnostický systém poruch | ANO | ANO/NE |  |
| Rozhraní USB pro export dat HACCP a aktualizaci softwaru | ANO | ANO/NE |  |
| Osvětlení varného prostoru | ANO | ANO/NE |  |
| Příkon | min. 18 kW | ANO/NE |  |
| Rozměry 933x821mm - tolerance +/- 10% |  | ANO/NE |  |

| Indukční sporák |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| 4x indukční plotna | ANO | ANO/NE |  |
| min. u dvou ze čtyř ploten musí být zajištěna úprava - vaření s možnosti nastavení přesné teploty v pokrmu v rozmezi 50°C - 240°C například pomocí teplotní vpichové sondy | ANO | ANO/NE |  |
| příkon každé plotny | min. 3,5kW | ANO/NE |  |
| funkční od průměru | hrnce min. 120mm do průměru max. 400mm | ANO/NE |  |
| udržovací režim s nastavením teploty | min. 7 úrovní v rozmezí 35°C-90°C | ANO/NE |  |
| Varný režim nastavení | min. 9 výkonových stupňů a nastavení teploty 50°C-200°C | ANO/NE |  |
| zobrazení nastavených hodnot na displeji | ANO | ANO/NE |  |
| rychlost zavaření: | 10 l vody z teploty 25°C na 100°C max. za 21 minut | ANO/NE |  |
| síla pracovní desky | min. 2mm | ANO/NE |  |
| V desce musí být po celém obvodu vylisovaný odkapní žlábek pro případ vytečení tekutin | ANO | ANO/NE |  |
| součástí odkapního žlábku min. 1x otvor napojen na odpad. | ANO | ANO/NE |  |
| součástí sporáku 1x elektrická zásuvka 230V/500W | ANO | ANO/NE |  |
| součástí sporáku 1x napouštěcí rameno na vodu | ANO | ANO/NE |  |
| příkon | Min. 14 kW | ANO/NE |  |
| rozměry | 1000x900x900mm - tolerance +/- 10% | ANO/NE |  |

| Multifunkční pánev |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Dvounádobové provedení pánve | ANO | ANO/NE |  |
| Kapacita každé nádoby | min. 49 l | ANO/NE |  |
| Kapacita každé nádoby | min. 1x GN 1/1 | ANO/NE |  |
| Každá vana s možností přípravy ve varných a fritových koších | ANO | ANO/NE |  |
| Automatický a manuální režim úpravy pokrmů | ANO | ANO/NE |  |
| Vícebodová teplotní vpichová sonda | ANO | ANO/NE |  |
| Automatický motorový zdvih košů | ANO | ANO/NE |  |
| Barevný dotykový panel s min. 10" displejem | ANO | ANO/NE |  |
| Rozsah teplot | min 30° až 250°C | ANO/NE |  |
| Pamět | min. 350 programů, každý až o 12-ti krocích | ANO/NE |  |
| Automatický systém napouštění vody s dávkováním s přesností na min. 1 l | ANO | ANO/NE |  |
| Integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem | ANO | ANO/NE |  |
| Integrovaná sprcha s automatickým navíjením | ANO | ANO/NE |  |
| Dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem s bezpečnostními prvky | ANO | ANO/NE |  |
| Motorické elektrické vyklápění pánve bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění | ANO | ANO/NE |  |
| Indikace nastavených a skutečných hodnot | ANO | ANO/NE |  |
| Pánev umožňuje vaření, intenzívní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě) | ANO | ANO/NE |  |
| topný systém pomocí celoplošných topných těles pro rychlý náběh teploty na provozní teplotu 180°C do max. 3 minut | ANO | ANO/NE |  |
| Příkon | min. 25 kW/400 V, max. 54kW/400V | ANO/NE |  |
| Rozměry /š. x hl. x. v./ | 1750x850x1030mm +/- 20% | ANO/NE |  |

| Průchozí kombinovaná myčka nádobí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Průchozí kombinovaná myčka nádobí – univerzální | ANO | ANO/NE |  |
| pro 1 mycí koš 500x500mm, nebo 2 GN 1/1 | ANO | ANO/NE |  |
| min. 2 mycí čerpadla | ANO | ANO/NE |  |
| jedno z mycích čerpadel o příkonu min. 1,1kW | ANO | ANO/NE |  |
| druhé z mycích čerpadel o příkonu min. 1,5kW | ANO | ANO/NE |  |
| min. 2 úrovně nastavitelného tlaku mytí - standardní tlak pro stolní nádobí, zvýšený tlak pro provozní nádobí | ANO | ANO/NE |  |
| min. 4x mycí programy (s automatickým spuštěním po uzavření poklopu) z toho 2 pro stolní nádobí a 2 pro provozní nádobí | ANO | ANO/NE |  |
| nakládací výška | min. 400mm | ANO/NE |  |
| certifikace v souladu s DIN 10512 normou | ANO | ANO/NE |  |
| elektronický ovládací panel v českém jazyce | V min. výšce 1300mm a max. výšce 1500mm | ANO/NE |  |
| mycí a oplachová ramena z ušlechtilé nerezové oceli min. AISI304 (nebo jiné oceli stejné, či lepší kvality) | ANO | ANO/NE |  |
| poklop s manuálním zdvihem – uzavřen ze všech stran | ANO | ANO/NE |  |
| permanentní filtrace mycí lázně umožňující mytí nádobí bez manuálního předmytí | ANO | ANO/NE |  |
| spotřeba vody | max. 2,6l vody za jeden mycí cyklus | ANO/NE |  |
| hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic | ANO | ANO/NE |  |
| zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem | ANO | ANO/NE |  |
| horní a dolní rotační nerezová mycí ramena | ANO | ANO/NE |  |
| automatické rozpoznání vloženého nádobí (stolní nebo provozní) | ANO | ANO/NE |  |
| objem mycí nádrže: min. 30lt | ANO | ANO/NE |  |
| zpětný vzduchový ventil | Min. třída A | ANO/NE |  |
| auto-diagnostický systém detekce závad a servisní nastavení v českém jazyce | ANO | ANO/NE |  |
| dávkovač mycího prostředku | ANO | ANO/NE |  |
| dávkovač oplachového prostředku | ANO | ANO/NE |  |
| příprava pro napojení na HACCP | ANO | ANO/NE |  |
| vzdálený servisní přístup přes WI-FI nebo bluetooth | ANO | ANO/NE |  |
| možnost připojení na teplou i studenou vodu – libovolně přestavitelné | ANO | ANO/NE |  |
| příkon | min. 10kw/400V | ANO/NE |  |
| rozměry /š. x hl. /mm: | min. 700x750mm | ANO/NE |  |

| Univerzální kuchyňský robot |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |  |  |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Součástí robota kotlík o objemu | min. 60 l | ANO/NE |  |
| Součástí robota nátavce pro míchání, hnětání a šlehání | ANO | ANO/NE |  |
| Min. 3 rychlosti otáček | ANO | ANO/NE |  |
| Planetové uložení nástavců | ANO | ANO/NE |  |
| Mechanické ovládání | ANO | ANO/NE |  |
| Automatický zdivh nádoby - posun kotlíku nahoru a dolu zajišťován elektrickou převodovkou | ANO | ANO/NE |  |
| Drátěná ochrana kotlíku mechanickým spínačem | ANO | ANO/NE |  |
| Z čela nástavec pro možnost připojení přídavných strojků na mletí masa, krouhání zeleniny či mletí maku | ANO | ANO/NE |  |
| Hmotnost minimálě 300 kg - z důvodu stability a nosnosti | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele