Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy

Základní technická specifikace

Komunální vozidlo, hákový nosič kontejnerů

1) Vozidlo – komerční podvozek

Typ: ………………

Výrobce: ……………….

| Technické parametry požadované zadavatelem | Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč) |
| --- | --- |
| Podvozek |  |
| Šroubovaný, svářený z ocelových profilů, se zvýšenou antikorozní ochranou, | Šroubovaný, svářený z ocelových profilů, se zvýšenou antikorozní ochranou, |
| Délka vozidla max. 5500 mm | Délka vozidla ………. mm |
| Šíře vozidla 1500 - 1600 mm (bez bočních zrcátek) | Šíře vozidla ………. mm (bez bočních zrcátek) |
| Výška vozidla max.2300 mm | Výška vozidla ……. mm |
| Rozvor kol 2200 - 2500 mm | Rozvor kol ………mm |
| Rozměr kol min16“, dvoumontáž na zadní nápravě | Rozměr kol ………“, dvoumontáž na zadní nápravě |
| Tuhé nápravy s listovými pery | Tuhé nápravy s listovými pery |
| Stálý pohon zadní nápravy 4x2, mechanicky připojitelný 4x4 přední nápravy | Stálý pohon zadní nápravy 4x2, mechanicky připojitelný 4x4 přední nápravy |
| Mechanické řazení převodových stupňů, mechanicky ovládaná redukční převodovka | Mechanické řazení převodových stupňů, mechanicky ovládaná redukční převodovka |
| Posilovač řízení | Posilovač řízení |
| Vozidlo homologováno do 3,5 t ,kategorie SS | Vozidlo homologováno do 3,5 t ,kategorie SS |
| Z důvodu minimalizace nároků na čerpání PHM bude palivová nádrž o objemu min.40 l, | Z důvodu minimalizace nároků na čerpání PHM bude palivová nádrž o objemu min.40 l, |
| Vozidlo koncipované jako jednoramenný hákový nosič kontejnerů s výškou háku 1000 mm a zalamovacím sloupem háku | Vozidlo koncipované jako jednoramenný hákový nosič kontejnerů s výškou háku 1000 mm a zalamovacím sloupem háku |
| Zvedací výkon mechanizmu min. 2,0 t | Zvedací výkon mechanizmu ……. t |
| Hydraulické zajištění kontejneru v přepravní poloze | Hydraulické zajištění kontejneru v přepravní poloze |
| Ovládání hákového mechanizmu z kabiny řidiče s možností nouzového ručního ovládání na nástavbě vozidla | Ovládání hákového mechanizmu z kabiny řidiče s možností nouzového ručního ovládání na nástavbě vozidla |
| Pohon hákového mechanizmu zajištěn od hydrauliky vozidla | Pohon hákového mechanizmu zajištěn od hydrauliky vozidla |
| Vnější rozteč podélníků s rolnami 1060 mm | Vnější rozteč podélníků s rolnami 1060 mm |
| Přední upínací zařízení s hydraulickým ovládáním dle normy EN15432 typ F4 | Přední upínací zařízení s hydraulickým ovládáním dle normy EN15432 typ F4 |
| Plnohodnotné rezervní kolo s možností montáže na vozidle | Plnohodnotné rezervní kolo s možností montáže na vozidle |
| Grafické zobrazení stavu naplnění DPF filtru | Grafické zobrazení stavu naplnění DPF filtru |
| Odpojovač baterie | Odpojovač baterie |
| Motor |  |
| Motor diesel, 4 – taktní vodou chlazený | Motor diesel, 4 – taktní vodou chlazený |
| Zdvihový objem max. 2500.cm3 | Zdvihový objem …………. cm3 |
| Výkon min. 55 kW | Výkon ………… kW |
| Kabina |  |
| 2 místná , sklopná, s oknem i v zadním čele kabiny, umožňujícím výhled na korbu vozidla | 2 místná , sklopná, s oknem i v zadním čele kabiny, umožňujícím výhled na korbu vozidla |
| Posuvné sedadlo řidiče | Posuvné sedadlo řidiče |
| Výškově stavitelný volant | Výškově stavitelný volant |
| Osazené přídavné světlomety pod čelním sklem | Osazené přídavné světlomety pod čelním sklem |
| Vodní topení s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční skla | Vodní topení s regulací ventilátoru a výdechy na čelní a boční skla |
| Výstražný maják oranžové barvy | Výstražný maják oranžové barvy |
| Autorádio, reproduktory, anténa | Autorádio, reproduktory, anténa |

| Brzdy |  |
| --- | --- |
| Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě, hydraulické se systémem ABS, EBD | Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě, hydraulické se systémem ABS, EBD |

| Hydraulika |  |
| --- | --- |
| Hydraulické okruhy přední část vozu pro ovládání příslušenství (čelní radlice) zdvih, spouštění, přetáčení levá/pravá | Hydraulický okruhy přední část vozu pro ovládání příslušenství (čelní radlice) zdvih, spouštění, přetáčení levá/pravá |
| Hydraulické okruhy pro zadní nástavby (cisterna, sypačová nástavba) | Hydraulický okruh pro zadní nástavby (sypačová nástavba) |
| Ovládání hydraulických funkcí joystickem z kabiny vozidla | Ovládání hydraulických funkcí joystickem z kabiny vozidla |

| Ostatní |  |
| --- | --- |
| Zadní tažné zařízení „koule“ ISO 50 s elektroinstalací (7-mi pólová zásuvka) | Zadní tažné zařízení „koule“ ISO 50 s elektroinstalací (7-mi pólová zásuvka) |
| Autolékárnička, výstražný trojúhelník | Autolékárnička, výstražný trojúhelník |
| Katalog náhradních dílů | Katalog náhradních dílů |
| Barva oranžová RAL 2011 | Barva oranžová RAL 2011 |
| 2 ks hákový kontejner pro jednoramenný hákový nosič s výškou háku 1000 mm, vnější rozteč podélníků 1060mm, rozměry (2600 x 1600 x 400 mm) | 2 ks hákový kontejner pro jednoramenný hákový nosič s výškou háku 1000 mm, vnější rozteč podélníků 1060mm, rozměry (2600 x 1600 x 400 mm) |

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH | cena |
| Vyčíslení DPH | cena |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | cena |

Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem!

|  | Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry stanovené zadavatelem však musí dodržet v rozmezí minimum a maximum. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. |
| --- | --- |