TECHNICKÁ

ZPRÁVA

Základní a Mateřská škola

Třebotov

VÁCLAV  SIMMERL									               2V projekt s.r.o.

ZHOTOVITEL:		2V projekt  s.r.o.

Ohradní 1443/24B, Praha 4

www.2vprojekt.cz

- ÚVOD:

Předmětem řešení je kompletní gastronomický provoz ZŠ Třebotov. Kuchyně bude řešit stravování pro žáky základní i mateřské školy. Projektová dokumentace ve stupni provedení stavby řeší stavební připravenost pro montáž gastronomické technologie.

- STÁVAJÍCÍ STAV:

Řešený prostor kuchyně a přilehlého zázemí je součástí novostavby.

Stávající kuchyně je umístěna v původním objektu. Stav konstrukcí a instalací je zcela nevyhovující jak z důvodu hygienického (špatná čistitelnost a udržovatelnost povrchů) tak i dispozičně -konstrukčního. Dispozice nevyhovuje současným požadavkům na členění těchto prostor, včetně provozních. Konstrukce podlah s nevyhovujícím spádováním vykazuje trhliny včetně dožitého vyspárování. Rozvody instalací nevyhovují.

- KAPACITY:

Maximální kapacita je 500 jídel.

- POPIS PROVOZU:

Gastronomický provoz začíná v prostoru zásobování v 1NP.

Surovina je po příjmu roztříděna a je výtahem odvezena do 1PP, kde je uskladněna dle druhu buď do mrazících, chladících nebo suchých skladů. Samostatně je navržen sklad zeleniny (sklad na kořenovou zeleninu nebo uložení do chladících skříní).

Hrubá přípravna zeleniny je vybavena škrabkou, dřezem a potřebnými vozíky. Skladové hospodářství je dále doplněno úklidovou místností a skladem čisticích prostředků. Dále samostatnou místností chlazeného skladu odpadu a samostatnou místností pro mytí vozíků a transportních nádob.

Varna je navržena jako centrální varný blok, který se skládá ze dvou sporáků, dvou kotlů a dvou pánví. Ve varném bloku je integrována plocha pro vlastní manipulaci s hotovým jídlem.

Druhá část varného bloku jsou konvektomaty. K varnému bloku přiléhají jednotlivé přípravny, což jsou pracovní úseky přípravna těsta, přípravna zeleniny a přípravna masa a vajec. Každý pracovní úsek je vybaven vlastním dřezem s vodou a dostatečným množstvím pracovní plochy pro manipulaci se surovinou.

Po uvaření je hotové jídlo zakládáno do vyhřívaných výdejních lázní v navazujícím výdeji pro základní školu nebo vozíky do výdeje jídel u tříd mateřské školy v 1NP a 2NP, kde se připravuje pro podávání. Zde si mohou předškolní děti odebrat jídlo, menším dětem bude jídlo roznášeno. Stolní nádobí se umývá v mytí stolního nádobí, které má každá výdejna své dostatečně naddimenzované.

Personál má k dispozici zázemí pro personál, což je vlastní šatna, umývárna se sprchou a oddělené WC. V gastronomickém provozu jsou umístěna umyvadla na mytí rukou (hrubá přípravna, přípravna masa a vajec, varna).

Případný provoz pro stravování externích strávníků bude časově oddělen od stravování dětí.

- MÉDIA PRO GASTRONOMICKÝ PROVOZ:

V tomto provozu je zachována kombinace plynu a elektrické energie pro gastronomickou technologii, přičemž je nově vybudován systém VZT.

PLYN:     			cca  56 kW
		EL. ENERGIE:  		cca  221 kW

- ODPADKOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ:

Odpadkové hospodářství je rozděleno do dvou kategorií:

- skladování komunálního odpadu

Ke skladování komunálního odpadu slouží jako doposud kontejnery před zásobovacím vstupem.

- skladování organického odpadu z kuchyně

Pro skladování organického odpadu je vyčleněna místnost gastronomického provozu vybavená podlahovou vanou, sprchou a chladící skříní. Organický odpad se bude stahovat do odpadních nádob s igelitovou vložkou v úsecích mytí stolního nádobí nebo v pracovních úsecích a poté svezen do výše uvedené místnosti. Odvoz bude řešen smluvním vztahem školy s příslušnou firmou na odvoz organického odpadu.

- NÁVRH ŘEŠENÍ:

Rozmístění strojů vychází z předchozího stupně dokumentace. Zde řešíme nároky gastronomické technologie na provedení stavby. Obecně lze říci, že každý stroj či zařízení má ve vývodovém plánu uvedeny nároky na připojení, respektive dimenze a způsob zakončení přípojky pro ten konkrétní stroj.

Stavba musí takto instalaci provést a zakončit, přičemž na jednotlivé přípojky musí být před započetím montáže technologií hotové revize.

Celonerezový nábytek musí být vyroben na míru, tzn. že v průběhu stavby musí dodavatel technologie provádět zaměření stavby a případné korekce rozměrů zohlednit při výrobě. Před zadáním do výroby konečné řešení konzultovat s projektantem, zadavatelem a provozovatelem.

Provedení nerezového nábytku je přesně uvedeno v technickém standardu nerezového nábytku, který je přílohou soupisu strojů a zařízení v této dokumentaci.

Hlavní varná technologie je umístěna v centrálním varném bloku, částečně se využívá stávající zařízení.

- MONITORING HACCP:

Dále se počítá se zavedením systému kritických bodů H.A.C.C.P., jehož 	součástí je i monitoring sledovaných znaků při příjmu potravin, během 	skladování, přípravy výroby, výroby, výdeje a distribuce pokrmů. Sledované 	znaky se dají sledovat v potravinách, na technologiích a v prostředí, kde se 	daný pokrm nebo potravina nachází s ohledem na principy SVP (Správné 	výrobní praxe). K tomuto účelu slouží měřidla, ať již samostatná nebo 	propojená do počítačových systémů. Záznamy z těchto měřidel jsou zapisovány 	do softwarového systému H.A.C.C.P. a to formou elektronickou a ruční. Měření 	jsou prováděna kombinací stacionárních čidel teploty a vlhkosti (prostorové 	teploty, vlhkosti), připojením komunikačních rozhraní čidel u varných 	technologií, která jsou vybavena 	digitálním výstupem, připojením dodatečně 	instalovaných čidel u zařízení a technologií, které nejsou vybaveny 	komunikačním protokolem a vše bývá doplněno ručními přenosnými měřidly.

- ZÁVĚR:

Projekt byl ve fázi rozpracovanosti konzultován na místně příslušné hygienické stanici a připomínky jsou zapracovány do konečného řešení projektu.

Nově navrhovaný gastronomický provoz  je v souladu s hygienickým nařízením Evropské unie  EU 852/2004 platným od ledna 2006 a vládním nařízením 361/2007 platným od 1.1.2008, kterým se stanový podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Rozmístění jednotlivé technologie je zřejmé z technologické dispozice, která je přidána k této dokumentaci.

V Praze dne	29. 9. 2016 						Václav Simmerl